# 風力主導電力市場における蓄電池の価値形成と自由参入均衡

## — 北海道の実証と価格下限・市場外収入の定量分析 —

一橋大学大学院 経営管理研究科 金融戦略・経営財務コース 修士論文（ドラフト v0.4、2026年10月21日） 松葉 大希

### 要旨（ドラフト）

再生可能エネルギーの増加は卸電力価格の変動性を高め、蓄電池の裁定価値を高めるという通説は、電源種と時間スケールを区別していない。本研究は、風力主導の卸電力市場である北海道エリアを対象に、2016年4月から2026年6月までの需給実績と日本卸電力取引所（JEPX）エリアプライスの時間パネルを構築し、「市場構造と制度を所与としたとき、系統用蓄電池の均衡導入量 K* はどこにあり、現実の参入との乖離は何によって、いくらで説明されるのか」という主たる問いに答える。この問いを次の六つに分ける（1.2 の RQ1〜RQ6 にあたる）。第一に、風力と太陽光は価格の水準・日内形状・多日変動にどう異なる影響を与えるか。第二に、風力主導市場において蓄電池のスポット裁定価値はどう決まり、フリートの拡大とともにどう減衰するか。第三に、自由参入均衡の蓄電池容量 K* はどこにあり、現実の参入との乖離はいくらで、何に帰属するか。第四に、エリア価格に映らない出力制御の下で、併設蓄電池の内生的な参入はどの条件で立つか。第五に、資本費・容量収入・価格水準のどの組合せで K*>0 に転じるか。第六に、スポット価格の下限（0.01円/kWh）は蓄電池の価値と均衡容量をどう歪め、負価格の導入は何を変えるか。分析には資産評価・金融計量・企業金融（コーポレート・ファイナンス）の標準的な手法を用いる。蓄電池の1日の裁定を日次のスプレッド（交換）オプションとみなして年間の価値をその束として評価し、24時間の価格カーブを債券の期間構造と同じ方法で因子に分け、参入を限界参入者の NPV=0 条件と実物オプションの参入閾値で判定し、契約と補助金を事業IRR・資産の資本コスト・調整現在価値（APV）・Cash-Flow-at-Risk（CFaR）で評価する。

第一の問いについて、太陽光は不需要期を中心に日内スプレッドを拡大させる。不需要期のTB4hスプレッド（日内で価格の高い4時間と低い4時間の平均価格の差）への太陽光の係数は、FY2023〜25で+0.35円/kWh per GWh/日、FY2016〜25を同じ月の中の変動で識別すると+0.39であり、いずれも系列相関に頑健な検定（EWC）で1%水準で有意である（FY2016〜25の主仕様の+0.23は、系列相関を考慮すると有意でない。統制のない記述統計では、FY2023〜25の発電量五分位のQ1→Q5でTB4hが+3.9円/kWh広がる）。一方、風力は一日の価格をほぼ一様に引き下げ（価格の高い時間ほど円建てでやや大きく下げるが、冬の上位・下位4時間の比較では比例とも平行とも頑健には区別できない）、昼と夕方の差を変える証拠はない。風力が日内スプレッドを広げるという頑健な証拠はない。夏・冬・不需要期の区分では、日次回帰の風力の季節別係数はいずれも正に有意でなく、この結論は系列相関に頑健な推論でも、同じ月の中の変動による識別でも変わらない。効果があっても、95%区間の上限は年度内1標準偏差あたり季節平均TB4hの約3〜5%（FY2023〜25の夏で約11%）である。ただし不需要期を暦月の春に限ると、FY2023〜25 には境界的な正の係数がある。24時間の価格カーブを主成分に分けると、FY2016〜25の年度・季節内の日々の変動の78%（2021年1月の31日を除くと64%）を第1主成分（水準）が、7%（同13%）を第2主成分（昼と夕方の差）が説明し、風力は主に水準の因子に、太陽光は水準と形状の両方の因子に負荷する。風力変動の分散の約7割は1日を超える長周期に分布し、この帯域構造は導入量が約4倍に増えた10年間でほぼ不変であった。風力の倍増と北本連系線の増強の後に、高分位のメリットオーダー効果（τ=0.9）が弱まった証拠はない。市場分断の構成は変わり、北本連系線で北海道と東北の価格が分かれたコマはFY2016〜19の71%からFY2023〜25の19%に減った。FY2023〜25にシステムプライスより安いコマ（27%）の約7割は、北海道と東北が同価格のまま東日本側で生じている。

第二の問いについて、4時間蓄電池の完全予見の裁定粗利（以下、完全予見粗利。前日スポット・1日1サイクルでの上界）は、FY2023〜25で0.96〜1.15万円/kW-年と九州の約9割（88%）である。両エリアとも原資は夕方の上位4時間のプレミアムと昼の下位4時間のディスカウントでほぼ半々であり、FY2023〜25の北海道は夕方のプレミアムも昼の窪みも九州より浅く、その分を価格水準の高さが一部補う（形状の差は年度で動き、FY2026 4〜6月の完全予見粗利は九州の1.45倍である）。この上界（ペナルティのない情報緩和による上界）を、過去28日の平均価格カーブで前日に充放電の窓を固定する本源的方策を基準に分けると、本源的方策の価値が81.7%、休止の価値が2.0%、当日の価格で窓を選び直す価値が16.3%を占める。本源的方策は試した9本の実行可能戦略の中で最善であり、データ・スヌーピングを補正した検定でも優位は残る。期間構造の動的因子予測を当てても、前日の情報はこれを上回らない。現行の構造の蓄電池は価格カーブの形状（昼と夕方の差）に対するロング・ポジションであり、水準へのエクスポージャーはほぼ0である。風力は主に水準の因子に負荷するので、実績価格の上で、風力の発電量の年度内偏差が作る価格変動（平均は保つ）を3倍にしても（標本内の線形な因子回帰による外挿）、完全予見粗利は−1.2%（下限価格で打ち切らなければ+2.6%）しか動かない。変化が負になるのは、下限での打ち切りが充電側の値下がりを止めるためである。価格過程を、純需要を供給曲線に当てて価格を導く構造型の電力価格モデルとして推定し、蓄電池フリートを内生化すると、限界参入者の実現可能収益 π(K) は、K=0の6,675円/kW-年から約30万kWで52%（約31万kWで半減）に下がり、約72万kWで負になる（フリートも前日の気候値で動くと置くと約53万kW）。π(K) は、モデル価格の上で本源的方策の粗利を直接計算し、K=0で実績の額（8,427円/kW-年）に一致させたうえで充電従量負担（1,752円/kW-年）を差し引いた値（実績整合ケース）である。モデル価格の上ではこの方策の実現率（capture率）が0.92なので、実績の0.817をモデルの完全予見粗利に掛けると取り逃しを二重に差し引くことになる。

第三の問いについて、限界参入者の NPV=0（ゼロレント）条件で判定すると、現行の資本費と価格構造の下でマーチャントの均衡容量は K*=0 であり、K=0で参入が開くにはFY2023〜25の約3.0倍の価格水準が要る（θ*=2.99、割引率6%。校正係数の95%区間で2.78〜3.21、校正しないモデル直値で3.31。6%は契約型の資本コストの水準で、マーチャントの資産の資本コスト8〜9%では3.46〜3.71）。これはFY2026上期（1.57倍）や燃料危機期のFY2022（1.72倍）の水準を上回る。補助金のないマーチャント4時間蓄電池の事業IRR（無レバレッジ・税前・実質・20年）は、実効容量収入1.25万円の下では、これらの価格水準を価格過程で与えても負（−5.6〜−0.4%）であり、その範囲では判定は割引率の選び方によらない（FY2022の実績価格そのものでは3.4〜3.8%、FY2030以降に容量収入が1.75万円に上がればFY2026上期の水準で1.5%と正になり、判定は割引率に依存する）。価格水準を恒久成分と一時成分に分けて競争均衡の参入閾値を実物オプションとして求めると、閾値は静学の損益分岐の1.17〜1.59倍（資本費一定、期待成長0）に上がる。静学のゼロレント条件は動学的な参入閾値の下限であり、K*=0 は動学でみるとより強く成り立つ。

それでも、実際の接続済み容量（約20万kW）と契約申込（約234万kW）は、いずれも均衡を大きく超過している。この合計254万kWを属性別に勘定すると（第三の問いの「いくらで」への答え）、市場外収入によって APV が正になるのは長期脱炭素電源オークション（LTDA）の落札分（22〜27%）で、補助金の交付決定を受けた案件と確認できたマーチャント案件（Helios）の計約1割は APV が負のまま参入を決めており、61〜70%は属性が特定できない（帰属できる kW は3〜4割にとどまる）。乖離は市場外収入によって部分的に説明されるにとどまる。LTDA は、落札者が他市場収益の約9割を還付し容量市場への参加を手放す代わりに固定収入を受け取るレベニュースワップであり、上限価格での事業IRR（税前、契約容量＝期待容量）は12.2〜13.6%と、マーチャントとは符号が逆になる。上限価格は、落札者が手放す収入と等価な公正な固定価格の4.4〜5.0倍である。LTDA はマーチャントの年間市場収入の5% CFaR の95.9%を移転し、その86%（主ケース）は上場のヘッジ手段がない容量価格の約定水準と他者の参入のリスクである。ただし、スワップの価値のうちリスクの移転にあたるのは約11%（割引率の組合せにより5〜18%）で、大半は容量拠出金を通じた需要家からの期待値の移転である。残りについては、標準的な実物オプションの均衡（競争均衡・寡占・先取り）では、参入者が見込む価格経路の下でスポット裁定と容量収入で評価した静学の NPV が負の参入は起きないので、期待だけでは説明しにくい（補助金のない参入者は約3.0倍以上の価格水準を20年の平均で見込む必要がある）。属性不明の容量がすべてマーチャント4時間として建設されるなら、計測していない成分（需給調整市場の移行期のレント、見通しの違い、接続枠のオプション価値）が1kWあたり約21万円、総額で約3,200〜3,700億円（K=0で評価した規模の目安）を埋める必要がある。契約申込の多くは、保証金を価格とする接続枠という待機オプションの保有として読むのが整合的である（工事費負担金の小さい地点に限る）。

第四の問いについて、北海道の現状で価格に映らない抑制の中心は、ローカル系統の混雑ではなく下限価格での打ち切りである（風力の抑制電力量の7割強が下限張り付きの時間に生じ、ローカル系統の出力制御の対象は太陽光のノンファーム電源に限られる）。併設蓄電池の抑制回避の価値（系統から充電する場合に比べた増分）は、FY2025の実績で系統用のスポット収益の約1%、FY2026 4〜6月の抑制率を年率とみなした上限でも7〜11%であり、現行の資本費では、抑制率が2035年度の見通し（37%）まで上がっても併設の内生的な参入は立たない。併設蓄電池は系統用の統計の外にあり、系統用の乖離も説明しない。

第五の問いについて、FY2023〜25の価格水準で参入が開くのは、資本費3.0万円/kWh以下かつ実効容量収入1.75万円以上、または資本費4.0〜5.0万円/kWhかつ2.5万円という連言条件に限られる。参入が開いても、容量価格の K 依存を入れると均衡容量は全国連系で約77万kW、北海道が単独ブロックで約定すれば約8万kWにとどまる（資本費2.3万円/kWh・容量収入2.5万円）。2040年度までにマーチャント参入が開く確率は、補助金なし・実効容量収入1.25万円・期待成長0では資本費一定で最大7.3%、資本費低下5%/年で最大14%であり、年2%の期待成長で最大22%、2因子モデルどおり対数のドリフトを0とすると最大34%、FY2030以降の容量収入1.75万円で最大24%になる。これらのどの場合も、2030年度までの確率は2.7%以下、2040年度のフリート容量の期待値は12万kW未満である（恒久成分の推定値を出発点とした場合。恒久成分のボラティリティと期待成長はデータから識別できない）。上限近傍の2.5万円の容量収入がFY2030以降続けば、確率は2030年度までに3〜10%、2040年度までに21〜28%に上がる。

第六の問いについて、価格の下限（0.01円/kWh）は、価格が一様に下がる局面では充電側の値下がりを止めて裁定価値を削り（蓄電池は充電脚で行使価格0.01円のプットを売っている形になる）、同時に余剰の価値を市場から隠す制度である。構造型の価格モデルの上で風力・原子力の増加が蓄電池の価値を上げうるのは、下限での打ち切りによるのではなく、純需要が供給曲線の下端の急勾配域に入って安い時間ほど大きく下がる非平行の効果と、価格水準の低下で往復損失が安くなる効果による。ただし前者はモデル上の機構で、標本内の回帰では確かめられない。同じ標本で風力への条件付き応答を検証すると、単一曲線の価格過程は風力の効果を実績より有利に出す。時刻別プレミアムを日次の風力に依存させ、標本内で実績との差が有意でなくなった仕様A′ では、風力の導入容量を3倍にして純需要の水準を下げても（推定範囲外への外挿）、スプレッドの変化は+258円/kW-年にとどまり、実行可能な戦略の粗利はむしろ241円/kW-年下がる。泊3号機の再稼働による完全予見粗利の小幅な増加も、その大半は往復損失の水準効果で、夏にはスプレッドがむしろ縮む。下限を負の価格に置き換える（プットの行使価格を下げる）反実仮想では、裁定価値の増分は余剰の量とともに大きくなるが、現状の余剰では小さく（−10円/kWhでも θ* は2.99から2.88）、泊再稼働と風力倍増が重なる局面でも参入に必要な価格水準を27%（仕様A′ で3.00→2.20。下端の置き方・仕様により19〜36%）下げるにとどまり、現行の資本費と容量収入の下では、どのシナリオでも θ* は1を超える。一方で再エネ側からの移転額（FY2023〜25で年14〜22億円（−5円/kWh）、27〜44億円（−10円/kWh））は出力制御の価値を大きく上回り（比は抑制の増加とともに下がり、FY2025の約23倍からFY2026 4〜6月の約6倍）、ローカル混雑による抑制はゾーン価格の負価格では解消しない。

キーワード: 蓄電池、JEPX、風力、メリットオーダー効果、自由参入均衡、カニバリゼーション、下限価格、ネガティブプライス、北海道、スプレッドオプション、実物オプション、構造型電力価格モデル、価格カーブの主成分分析、事業IRR、資本コスト、調整現在価値、Cash-Flow-at-Risk、レベニュースワップ

### 目次

- 第1章 序論

- 第2章 国内外の研究状況と研究の動向

- 第3章 制度的背景

- 第4章 データ

- 第5章 分析方法

- 第6章 実証結果I：再エネは価格に何をするか — 通説の検証

- 第7章 実証結果II：蓄電池のスポット価値

- 第8章 均衡分析の結果

- 第9章 均衡からの乖離の分解 — なぜ参入は止まらないか

- 第10章 価格の下限とネガティブプライス

- 第11章 ディスカッション

- 第12章 結論

- 参考文献

- 付録

### 執筆状況（v0.4）

v0.4（2026年10月21日）では、全分析（105単位）の厳密性を監査し、敵対的な検証で確認した問題84件に対応した。追加・修正の分析（解析スクリプト41〜51 の新設と38〜40 の更新）を行い、各スクリプトを別に再実行して数値を確かめたうえで、全章を書き直した。主な変更は五つである。第一に、均衡分析（第8〜10章）の限界参入者の収益を、モデル価格の上で戦略c の実現粗利を直接計算し、K=0 で実績の戦略c（8,427円/kW-年）に校正した実績整合ケースに改めた。従来の「0.81×モデルの完全予見粗利」は、実績で測った capture率をモデルの値に掛ける二重の割引であった。損益分岐の価格水準係数 θ* は3.76から2.99に、マーチャントの事業IRR の中心は−7.7%から−5.6%に変わったが、K*=0 の判定は変わらない。第二に、価格過程の風力への条件付き応答を同じ標本で検証し、単一曲線の仕様A が風力の効果を実績より有利に出すことを示した。風力のシナリオは、時刻別プレミアムを日次の風力に依存させ、実績との差が標本内で有意でなくなった仕様A′ で計算し直した。第三に、実証の表現を改めた。風力については「日内スプレッドを広げる頑健な証拠はない（効果の上限は季節平均の数%〜1割程度）」とし、高分位のメリットオーダー効果の減衰を撤回し、市場分断をシステムプライス比と北本連系線の分断に分けた。第四に、乖離の大きさを kW の勘定表（表9.1）で示し、併設蓄電池のローカル価値を系統用の乖離の説明から外し、併設の参入条件を評価した。第五に、負価格の θ* を直接解に改め、実物オプション・IRR・APV・確実性等価・CFaR・duration・空間分散の数値を新しい基準と訂正で更新した。

v0.3（2026年10月20日）では、担当教員のコメント（ファイナンス・金融工学の手法の使用と成果をより明確にする）への対応として、各分析をファイナンスの手法として位置づけ直し、新しい分析（価格カーブの主成分分解、完全予見粗利の層分解と戦略の検定、系列相関に頑健な推論、実物オプションによる参入閾値、事業IRR・資本コスト・確実性等価、多因子 CFaR とヘッジ有効性、価格モデルの感応度）を加えた。

| 章 | 状態 | 備考（v0.4 の変更） |
| --- | --- | --- |
| 1 序論 | 改訂（v0.4） | 1.1.3 に K*=0 と必要な価格水準、1.2 に RQ1〜RQ6 と要旨・12.1 の対応と RQ を扱う章、RQ4 を「エリア価格に映らない出力制御」に改めた。1.3 の貢献を実績整合の基準と新しい数値（IRR −5.6%、LTDA のリスク移転約11%・CFaR の移転95.9%、参入が開く確率）に更新し、乖離の kW 勘定を加えた。1.4 に収益の基準・価格過程の検証・K=0 での評価の前提を、1.5 に論理の流れと新しい節（8.1 の検証、9.2(f) の乖離の勘定、9.3 の併設の参入条件）を反映 |
| 2 研究状況 | 改訂（v0.4） | 先行研究の分断率（Ma et al. 2023）を本研究のパネルの値と対照、相関距離の読み取りの限定、構造型電力価格モデルの下端の機構をモデル上のものに限定し仕様A′ の限界を追記、新規性（風力の効果の上限、市場分断の構成の転換、乖離の勘定、併設の参入条件）とファイナンスへの貢献の数値を実績整合の基準に更新 |
| 3 制度 | 改訂（v0.4） | 3.1 にシステムプライスが本州の価格でないことと北本連系線の分断率の推移、3.2 に抑制率の読み方とローカル制御の公表（風力の抑制はエリア全体の余剰による制御と読む）、3.4 の LTDA の北海道分を落札容量約67.4万kW に訂正、3.7 で北豊富を系統用の接続済み容量から除くことを明記 |
| 4 データ | 改訂（v0.4） | 欠測と需給の恒等式の確認、導入量（表B）の計上時期のずれと設備利用率の補正（感応度として扱う）、市場分断の定義（システムプライス比と北本連系線）を追記、4.6 記述統計（表4.1）を新設 |
| 5 方法 | 改訂（v0.4） | 表5.1・表5.2 を新しい手法と数値に更新、5.2.4 に分位点回帰の統制と期間差の区間・市場分断の分類、5.3.2 に duration 別の参入閾値、5.4.1 に仕様A′、5.4.2 に実績整合ケース（校正係数 λ）、5.5.1 に乖離の kW 勘定 |
| 6 実証I | 改訂（v0.4） | 風力の主張を「日内スプレッドを広げる頑健な証拠はない」に改め効果の上限を明示、暦月の春の境界的な正の係数と純需要三分位の検証を開示、冬の比例・平行の判定を弱め、MOE の減衰を撤回（表6.3のパネルA）、市場分断をシステムプライス比と北本連系線の分断に分け（表6.3のパネルB・C）、空間分散（表6.4のパネルA〜D）、帯域分解（表6.1、設備利用率の系列）、主成分（表6.10、EWC）を更新 |
| 7 実証II | 改訂（v0.4） | 7.1 の脚の比較を訂正（両エリアとも放電脚と充電脚がほぼ半々。表7.1のパネルB）、7.4 に duration 別の参入閾値（4時間からの低下は約4%）、7.5.4 を capture率の位置づけ（実績0.817 とモデル0.92、二重割引の訂正）に改めた |
| 8 均衡 | 改訂（v0.4） | 限界参入者の収益を実績整合ケースに改め（θ*=2.99、π(K) は約30万kW でほぼ半減し約72万kW で負）、8.1 に価格過程の風力への条件付き応答の検証（表8.3）と仕様A′、8.2 に風力導入量のスイープ（表8.5）、8.4 に既設・契約型容量を外生に置いた θ*、8.7 に容量収入の上振れ・補助・既設容量の感応度（表8.17）を追加。旧表8.3 を表8.4 に、旧表8.4〜8.14 を表8.6〜8.16 に、旧表8.15・8.16 を表8.18・8.19 に振り直した |
| 9 乖離 | 改訂（v0.4） | 9.2(f) に乖離の勘定表（表9.1・図9.1）を新設、9.3 を併設の増分価値と参入条件（表9.3・表9.4・図9.2）に改め併設を系統用の乖離の説明から外した。9.4・9.5 を実績整合の基準に更新（IRR −5.6%、LTDA のリスク移転約11%、CFaR の移転95.9%）。旧表9.1 を表9.2 に、旧表9.2〜9.11 を表9.5〜9.14 に、旧図9.1〜9.3 を図9.3〜9.5 に振り直した。9.6 小括を新設 |
| 10 価格の下限 | 改訂（v0.4） | θ* を直接解に改め（負価格の効果は泊＋風力2倍・−10円で27%、下端の置き方・仕様により19〜36%）、泊＋風力2倍を仕様A′ で計算、移転額と出力制御の価値の比を発電実績で再計算、ローカル制御の規模を明記 |
| 11 考察 | 改訂（v0.4） | 11.1〜11.3 を新しい結果に合わせて書き直し（風力の効果の上限、乖離の勘定、仕様A′）、11.5 に価格過程の検証・収益の校正・乖離の勘定の限界、表11.1 に8行を追加 |
| 12 結論 | 改訂（v0.4） | 12.1 を RQ1〜RQ6 と主RQ への答えの形に書き直し、ファイナンスの成果の数値を更新。12.2 から併設のローカル価値による乖離の説明を外し、風力の機構を仕様A′ で限定。12.3 に価格過程の期間外検証と乖離の勘定の照合を追加 |
| 参考文献・付録 | 改訂（v0.4） | 付録A に LTDA の落札容量の訂正と導入量の計上時期の注意、付録B に新しい定義（実績整合ケース、校正係数 λ、仕様A′ など）、付録C に新しい図表と出力ファイル、付録D に解析スクリプト41〜51 を追加。付録E（5円超の風力抑制の分類・ローカル系統の混雑による出力制御の一覧・季節別の日次の記述統計、表E.1〜E.3）を新設 |

# 第1章 序論

## 1.1 研究のきっかけと成り立ち

### 1.1.1 きっかけ：実務で直面した「価値の測定」問題

本研究の出発点は、筆者がプライベート・エクイティ・ファンドの投資担当として太陽光発電および蓄電池のEPC（設計・調達・建設）事業への投資を検討した経験にある。2025年から2026年にかけて、系統用蓄電池は「来年から爆発的に増える」と語られる市場の熱気の中にあった。実際、系統用蓄電池の契約申込量は全国で約620万kW（2024年9月末）から約2,869万kW（2025年12月）へと1年余りで4倍以上に増え、接続検討申込は1億7,000万kWを超えた（2025年12月の値は3.7。2024年9月末の値は、資源エネルギー庁「系統用蓄電池に関する諸課題について」〔次世代電力系統ワーキンググループ第1回 資料3、2025年1月23日〕による）。

しかし投資案件の収益評価に取り組むと、ある違和感が残った。蓄電池の主要な収益源とされる卸電力市場（JEPXスポット市場）での裁定収益を、公表されている価格実績から計算すると、資本費を回収するには明らかに薄い。にもかかわらず、事業者は参入を続け、資金は集まり、パイプラインは膨らみ続けている。「市場は何を織り込んでいるのか」——この問いは、投資判断の実務にとって切実であると同時に、電力市場の均衡という経済学の問題でもあった。

### 1.1.2 成り立ち：九州・太陽光から北海道・風力へ

研究は当初、JEPXスポット市場における系統用蓄電池の「オプション価値」を算定することを目的として始まった。JEPXの前日スポット市場は、前日10時の一括約定によって翌日48コマ（30分単位）の価格が同時に決まるという、逐次的な意思決定を前提とする標準的な実物オプション（リアルオプション）評価の枠組みには馴染みにくい情報構造を持つ。この構造の下で蓄電池の価値をどう定義し測定するかが最初の論点であった。本研究は最終的にこの「オプション価値」の問いを、1日の裁定を日次のスプレッド（交換）オプションとみなして年間の価値をその束として評価し、完全予見の裁定粗利（以下、完全予見粗利）を、前日スポット・1日1サイクルの運用でのペナルティのない情報緩和による上界として本源的価値・休止の価値・窓の選び直しの価値に分けること（5.3、7.5）と、参入の判断を価格水準の不確実性の下での実物オプションとして扱い、待機の価値を含む参入閾値を求めること（5.4.4、8.7）の二つで解いた。

予備的な実証は、太陽光発電の浸透が最も進んだ九州エリアを対象に、2016年度から2026年度上期までの10年半の実績価格を用いて行った。4時間蓄電池の完全予見粗利は約1万円/kW-年にとどまり、資本費（約2〜3万円/kW-年）に届かないこと、そして太陽光が増え続けているにもかかわらず0.01円/kWhの下限価格に張り付くコマ数と日内スプレッドが2023年度をピークに減少に転じていることが観察された。「再エネが増えれば蓄電池の裁定機会は増える」という素朴な予想は、太陽光の先進地域ですでに反転していたのである。

この観察を受けて、研究の対象を北海道エリアに転換した。北海道は風力導入量が全国最大（2024年末で約130万kW、直近2年で倍増）で、風力の電力量シェアが実測で10%を超え、洋上風力の促進区域が5海域控える「風力主導市場」である。太陽光と風力は変動の性質が根本的に異なるため、太陽光で得られた知見がそのまま風力主導市場に当てはまる保証はない。加えて北海道は、本州との連系線（北本連系線）が細く、系統用蓄電池の契約申込量がエリア最大需要の約4割に達する（全国1位）という、蓄電池と再エネと連系線制約が最も鋭く交錯する市場でもある。

### 1.1.3 観察された謎

北海道エリアの系統接続済み蓄電池は2026年5月末時点で約20万kWである。一方、契約申込は約234万kW、接続検討は約823万kWに達する（3.7。風力発電所に併設された北豊富の蓄電池は系統用に数えない）。本研究の分析（第8章）が示すように、現行の資本費と価格構造の下で純粋に市場収益だけで参入が正当化される蓄電池容量（マーチャントの均衡容量）はゼロであり、蓄電池のフリートがない状態（K=0）で参入が開くにもFY2023〜25の約3倍の価格水準が要る。それでも参入は続いている。この「市場収益では説明できない参入」こそが、本研究が最終的に解き明かそうとする謎である。

## 1.2 研究の目的

本研究の主たるリサーチクエスチョンは次のとおりである。

主RQ：北海道の市場構造と制度を所与としたとき、系統用蓄電池の均衡導入量 K* はどこにあり、現実の参入との乖離は何によって（いくらで）説明されるのか。

これを次の6つのサブRQに分解する。

- RQ1（価格形成）：風力の増加は卸価格の水準・日内形状・多日変動をどう変えるか。太陽光と何が違うか。

- RQ2（系統用蓄電池の価値）：風力主導市場において蓄電池のスポット裁定価値はどう決まり、フリートの拡大とともにどう減衰するか。

- RQ3（均衡と均衡からの乖離）：スポット市場・容量市場・長期脱炭素電源オークション（LTDA）を通じた自由参入均衡 K* はどこか。マーチャントの K* と実際のパイプラインの乖離はいくらで（kW と1kWあたりの現在価値で）、何に帰属するか。

- RQ4（併設蓄電池の価値）：エリア価格に映らない出力制御（下限価格での打ち切りとローカル系統制約）の下で、併設蓄電池の抑制回避の価値はどれだけあり、どの条件で内生的な参入が立つか。

- RQ5（反転条件）：資本費・容量市場価格・価格水準のどのような組み合わせで K*>0 に転じるか。

- RQ6（価格の下限）：スポット価格の下限（0.01円/kWh）は蓄電池の価値と均衡容量をどう歪め、負価格の導入は裁定価値・均衡容量・再エネ側の収入を何ほど変えるか。

要旨の第一〜第六の問いは RQ1〜RQ6 にあたり、第12章（12.1）は RQ ごとに答えをまとめる。各 RQ を主に扱うのは、RQ1 が第6章、RQ2 が第7章と8.3、RQ3 が8.4・8.7 と9.2・9.5、RQ4 が9.3、RQ5 が9.4（8.5・8.7・10.3 を含む）、RQ6 が8.6 と第10章である。主RQ と RQ3 の「いくらで」には、接続済みと契約申込の kW を案件の属性別に勘定し、1kWあたりの調整現在価値（APV）を対応させる乖離の勘定表で答える（9.2(f)、表9.1）。

## 1.3 研究の意義

### 1.3.1 学術的意義

第一に、「再エネの増加は価格ボラティリティを高める」という通説を、電源種（太陽光・風力）と時間スケール（水準・日内形状・多日変動）で分解して検証する。先行研究は再エネと価格変動性の関係について市場や電源種によって符号が異なることを報告しているが（Rintamäki et al. 2017; Schöniger and Morawetz 2022）、風力主導市場でこれを日本のデータで体系的に扱った研究はない。国内の最類似研究（Fuke and Ohashi 2025）は日次集計に基づき、著者自身が時間値による日内変動の分析を今後の課題としており、海外でも日次集計が再エネの効果を過小評価することが時間値パネルで示されている（Tselika 2022）。本研究は日次の残差の強い系列相関を考慮し、系列相関に頑健な推論（Lazarus et al. 2018）と同じ月の中の変動による識別で結果を確かめる。有意でない係数は「効果がない」とは読まず、95%区間の上限で効果の大きさを限る。第二に、蓄電池投資を内生化した自由参入均衡の枠組み（Butters, Dorsey and Gowrisankaran 2025）を、その限界として明記された条件——出力制御、duration、連系線制約、下限価格、複数市場——が一次的に重要となる市場に適用する。その際、反実仮想で動かす風力への価格の条件付き応答を、同じ標本でモデルと実績の差として検証する。第三に、「市場が正当化する容量」と「現実の参入」の乖離を均衡からの乖離として定義し、その内訳を案件の属性別の kW と1kWあたりの現在価値で勘定するという問いを定式化する。

第四に、ファイナンス・金融工学の手法を、風力主導市場の蓄電池の評価と参入の判定に体系的に当てはめる。各分析がどの手法にあたるかは5.1の表5.2に一覧にした。主な貢献は次の4点である。

- 資産の評価（スプレッドオプションと情報緩和）：前日スポットで1日1サイクルを回す4時間蓄電池を日次のスプレッド（交換）オプションの束として定義し（Margrabe 1978; Deng, Johnson and Sogomonian 2001）、完全予見粗利をペナルティのない情報緩和による上界（Brown, Smith and Sun 2010）として、本源的方策の価値・休止の価値・窓の選び直しの価値に分ける。FY2023〜25の完全予見粗利10,317円/kW-年のうち本源的方策の価値は8,427円（81.7%）である。この方策が試した戦略の中で最善であることは、データ・スヌーピングを補正した SPA 検定（Hansen 2005）でも、期間構造の動的因子予測（Diebold and Li 2006）との比較でも変わらない（7.5）。均衡分析では、価格過程モデルの価格の上で同じ方策の粗利を直接計算し、K=0 でこの実績の額に一致するよう校正したもの（実績整合ケース）を限界参入者の収益とする。モデル価格の上ではこの方策の実現率（capture率）が0.92 なので、実績の実現率0.817 をモデルの完全予見粗利に掛けると、取り逃しを二重に差し引くことになるからである（7.5.4、8.1）。

- 価格の因子と構造（期間構造の因子分解と構造型電力価格モデル）：24時間の価格カーブを、受渡時刻が並ぶ短い期間構造とみなして主成分に分け（Litterman and Scheinkman 1991 の類比）、風力は主に水準の因子に、太陽光は水準と形状の両方の因子に負荷すること、現行の構造の蓄電池は形状の因子に対するロング・ポジションで、水準へのエクスポージャーがほぼ0であることを示す（6.6、7.5）。また、構造型電力価格モデルの系譜（Barlow 2002; Kanamura and Ohashi 2007; Carmona, Coulon and Schwarz 2013）が主に扱ってきた供給曲線の上端に対し、下端（Wozabal, Graf and Hirschmann 2016 の逆S字の供給曲線の下側）と下限価格を、それぞれ蓄電池の交換オプションの充電脚とプットとして評価する。オプションのペイオフの恒等式により、下限での打ち切りは充電脚のプットの売りとして価値を削ること、モデルの上で風力・原子力の増加が価値を上げうる経路は下端の急勾配と往復損失の水準効果であることを示す（8.6）。さらに、反実仮想で動かす風力への条件付き応答をモデルと実績の差の回帰で検証し、単一曲線の価格過程が不需要期の風力の効果を実績より有利に出すこと、その原因が時刻別プレミアムの風力への依存にあることを示す。それを取り込み、実績との差が標本内で有意でなくなった仕様A′ では、風力の導入容量を3倍にしても（推定範囲外への外挿）実行可能な戦略の粗利は増えない（8.1、8.2）。

- 参入の実物オプション：競争産業均衡の実物オプション（Leahy 1993; Dixit and Pindyck 1994）を、短期・長期の2因子の価格過程（Schwartz and Smith 2000）を推定した有限寿命の蓄電池フリートに当てはめ、静学のゼロレント条件が動学的な参入閾値の下限であることを数値で示す。価格水準の期待成長を0と置くと、競争均衡の閾値は静学の損益分岐の1.17〜1.59倍（WACC 6%、資本費一定、恒久成分のボラティリティ0.10〜0.30）である。補助金なし・実効容量収入1.25万円の下で2040年度までにマーチャント参入が開く確率は、資本費一定で最大7.3%であり、期待成長や2030年度向け以降の容量収入の上振れを見込んでも最大で2〜3割（22〜34%）にとどまる（8.7）。

- 企業金融（コーポレート・ファイナンス）による契約の評価：事業IRR、資産の資本コスト、調整現在価値（Myers 1974）、確実性等価（Fama 1977）、多因子 Cash-Flow-at-Risk（Andrén, Jankensgård and Oxelheim 2005）、ヘッジ有効性（Ederington 1979）で、契約型とマーチャントを同じ物差しで比べる。マーチャント4時間蓄電池の事業IRR（無レバレッジ・税前・実質・20年）は、実効容量収入1.25万円の下で−5.6%である。LTDA の6時間蓄電池の上限価格での事業IRRは12.2〜13.6%（税前、契約容量＝期待容量）で、同じ6時間の設備をマーチャントで運用した場合の−6.5%と符号が逆になり、参入を分けているのは資産ではなく収入の契約形態である。LTDA を固定・変動のレベニュースワップとみなすと、落札はマーチャントの5% CFaR の95.9%を移転するが、スワップの価値のうちリスクの移転は約11%（割引率の組合せにより5〜18%）にとどまり、大半は期待値の移転である。北海道には上場先物がなく、東京の先物を最長6年度分固定しても、20年の収入の現在価値の分散は38〜56%しか消せない（9.5）。さらに、APV を接続済みと契約申込の kW の勘定に当てはめ、乖離のうち市場外収入で説明できる部分と、計測していない成分が埋めるべき額を円で示す（9.2(f)）。

### 1.3.2 実務的意義

蓄電池投資の収益は、スポット裁定・容量市場・LTDA・需給調整市場・併設による抑制回避といった複数の源泉からなる。本研究は各源泉の大きさと、参入の進展に伴う減衰の速度を測定する枠組みを提供する。これは投資判断における収益スタック評価の基礎となる。さらに本研究は、収益源ごとの価値を、事業IRR、資産の資本コスト、Cash-Flow-at-Risk という投資実務の物差しにそろえて示す（9.5）。固定収入を前提とした契約型の割引率（6%前後）をマーチャントの案件に当てると参入を有利に見ること、LTDA の価値の大半はリスクの移転ではなく期待値の移転であることは、投資の審査に直接かかわる。

### 1.3.3 政策的意義

政府の導入見通し（2030年度に系統用蓄電池14.1〜23.8GWh）は接続申込の実現率外挿であり、市場均衡の概念に基づいていない。本研究は、導入目標や支援策が市場均衡からどれだけ乖離しているかを可視化し、接続済みと契約申込の容量を、市場外収入で説明できる部分と説明できない部分に分けて kW と円で示す（9.2(f)）。あわせて、LTDA の上限価格が、落札者が手放す収入と等価な公正な固定価格の何倍にあたり、固定収入のうちどれだけが容量拠出金を通じた需要家からの移転にあたるかを示す（9.2(b)）。

## 1.4 主張の限定

本研究は「蓄電池が何GWまで増える」という予測命題を立てない。均衡容量 K* は「これ以上入ると新規参入が市場収益では正当化されなくなる水準」であって、実際に到達する水準ではない。主張はすべて「現行の市場制度（優先給電・下限価格0.01円/kWh・容量市場の需要曲線等）と公表済みの構造イベントを所与とすれば」という条件節の下に置く。また、本研究は私的均衡の実証命題に限定し、厚生分析は扱わない。価値の評価は実物確率の下で割引率（WACC）を用いて行い、リスク中立化はしない。北海道エリアには価格水準を複製できる取引商品（先物）がなく、市場のリスクの価格をデータから校正できないためである（8.7、11.5）。

均衡分析の数値は、次の前提に依存する。第一に、限界参入者の収益は、価格過程モデルの価格の上で実行可能な戦略（戦略c）の粗利を直接計算し、K=0 で実績に一致させる校正係数（1.108、95%区間1.03〜1.19）を掛けた実績整合ケースを主とする（8.1）。この校正は推定期間の中で行ったもので、価格条件付き入札による上積みは見込まない。第二に、π(K) と θ* は現行の風力水準で水準の再現がよい単一曲線の仕様A で計算する（K=0 では校正で実績に一致させる）。風力を動かすシナリオは、同じ標本で風力への条件付き応答を検証し、実績との差が有意でなくなるよう時刻別プレミアムを修正した仕様A′ を主とするが、その確認も標本内である（8.1）。第三に、主結果は既設・契約型の蓄電池がない K=0 の市場で評価した、参入に有利な側の値である。既設の容量を外生に置けば、必要な価格水準はさらに上がる（接続済み20万kW の上で θ*=4.05。推定期間の価格に既に入っている既設分を差し引いていないので、高めの値である。8.4、9.4）。

反証条件を明示しておく。第一に、スプレッドが損益分岐水準（不確実性の下では、待機の価値を含む動学的な参入閾値。8.7）を上回ったまま契約申込と着工が2年以上停止すれば、本研究の枠組みは棄却される。第二に、資本費や容量収入が損益分岐を超えて参入が開いた局面で、本研究の K*（9.4 の表9.6）を大きく下回る容量でスプレッドが恒常的に損益分岐を割れば、本研究は π(K) の減衰を緩やかに見て K* を過大推計している。

分析の前提は2026年6月末のデータと、同年9月末時点の公表情報で固定する。以後に公表される泊3号機の再稼働時期、混雑管理システムの運開、第4回LTDAの結果等は、頑健性の追記としてのみ扱う。

## 1.5 論文の構成

本論文の論理は、①通説の検証、②電源種による分解、③蓄電池価値の測定、④均衡、⑤乖離の分解の5段階に、⑥価格の下限の反実仮想を加えた構成をとる（5.1の表5.1）。第2章で国内外の研究状況と動向、およびファイナンス・金融工学の手法の系譜を整理し、本研究の位置づけを示す。第3章で分析の前提となる制度的背景（JEPX・出力制御・容量市場・LTDA・需給調整市場・北海道の系統）を記述する。第4章でデータ（記述統計は4.6）を、第5章で分析方法を説明し、各分析がファイナンスの標準的な手法の何にあたるかを5.1の表5.2に一覧にする。第6章はRQ1に対応する実証結果（①②）で、効果の上限による判定（6.2、6.5.6）、市場分断の構成（6.3）、24時間の価格カーブの因子分解（主成分分析、6.6）を含む。第7章はRQ2の前半（③蓄電池のスポット価値の測定）で、完全予見粗利の脚の分解（7.1）、duration 別の価値（7.4）、完全予見粗利のオプションとしての分解と実行可能戦略の検定（7.5）を含む。第8章は価格過程モデルとフリート内生化による均衡分析（④、RQ2後半・RQ3）で、価格過程の風力への条件付き応答の検証（8.1）、価格モデルの曲線と感応度（8.6）、不確実性の下での参入閾値（実物オプション、8.7）を含む。第9章は均衡からの乖離の分解（⑤、RQ3・RQ4・RQ5）で、乖離の kW 勘定（9.2(f)）、併設蓄電池の価値と参入条件（9.3）、損益分岐面（9.4）、契約型とマーチャントのリスク・リターンの比較（事業IRR・資本コスト・調整現在価値・確実性等価・多因子 Cash-Flow-at-Risk・ヘッジ有効性、9.5）を含む。第10章は価格の下限と負価格の反実仮想（⑥、RQ6）である。第11章で結果を統合的に考察し、主要な前提・捨象とそれが結論に与える影響を表11.1にまとめる。第12章で RQ ごとの答えと課題を述べる。

# 第2章 国内外の研究状況と研究の動向

本章は、本研究に関係する文献を「再エネと電力価格」「蓄電池の経済学と均衡」「日本・JEPXの実証」「風力の時間・空間構造」「手法（ファイナンス・金融工学の系譜）」の順に整理し、研究の動向と本研究の位置づけを示す。対象はコア文献41本（DOI検証済み、原典を精読）と、2026年9月の追加調査で見つけた編入候補、および2026年10月にファイナンス・金融工学の手法の出典として加えた文献である。整理の物差しは第5章で用いる「価格ボラティリティの3分解」——水準、日内形状、日間（多日）変動——であり、先行研究の結論が割れる主因がこの物差しの違いにあることを本章を通じて示す。

## 2.1 海外の研究状況①：再エネと電力価格

### 2.1.1 メリットオーダー効果（価格水準）

限界費用がほぼゼロの再エネが供給曲線の左端に入り、火力を押し出して卸価格を下げる効果は、Sensfuß, Ragwitz and Genoese (2008) がドイツで定量化して以来「メリットオーダー効果（MOE）」として確立している。Woo et al. (2011) はテキサスERCOTの15分価格で、風力100MWhの増加がゾーン別に1.3〜4.4ドル/MWhの価格低下をもたらし、風力の立地するWestゾーンで効果が最大であることを示した。Ketterer (2014) はドイツの日次価格のAR-GARCHモデルで、風力シェア1ポイントの上昇が価格を1.46%引き下げること、そしてMOEの大きさが時間とともに縮小することを報告した。Paraschiv, Erni and Pietsch (2014) は時刻別の時変係数モデルで、太陽光の効果が正午に集中し、風力の効果が夜間から夕方に現れることを示し、電源種ごとに「効く時刻」が異なることを明らかにした。MOEの存在は市場を問わず頑健であり、効果の大きさは市場構造と手法に依存する（Würzburg, Labandeira and Linares 2013）。

MOEを再エネ側から見た指標が「市場価値（value factor）」である。Hirth (2013) は、風力の市場価値が導入シェア0%から30%へ進む間に平均価格の110%から50〜80%へ低下し、太陽光は15%で同水準まで落ちることを示した。太陽光の価値低下が速いのは出力が正午に集中するためであり、本研究にとって重要なのは、彼が揚水（6〜8時間で満水になる短時間貯蔵）を2倍にしても風力の市場価値がほとんど改善しないと報告した点である。彼の説明は「風力の変動は主として日内より長い時間スケールで起こる」というもので、これは第6章の帯域分解の結果を先取りしている。

### 2.1.2 変動性への影響：定義・電源種・市場で符号が異なる

価格の変動性への影響については一致した結論がないが、原典を精読すると、不一致の相当部分は「変動性」の定義の違いに帰着する。

第一に、日次系列の条件付き分散（日間の変動性）を扱う研究群がある。Ketterer (2014) はGARCHの分散方程式で風力の係数が正（+0.002）であることから「風力は変動性を高める」と結論し、Kyritsis, Andersson and Serletis (2017) はドイツ2010〜15年のGARCH-Mで太陽光の分散係数が負（−1.48×10⁻⁵）、風力が正（+1.39×10⁻⁵、オフピークで+3.31×10⁻⁵）であることから「太陽光は安定化、風力は不安定化」と要約した。Woo et al. (2011) の「風力は分散を高める」も、15分価格の無条件分散に対する設備10%増の投影であり、風力の立地しないゾーンでは+0.07〜0.57%と極小で、Westゾーンでのみ+5.4%である。Mwampashi et al. (2021) は豪州NEMの日次eGARCHで、風力1GWhの増加が南豪州の変動性を+2%、タスマニアでは−3%動かし、浸透率50%付近まで変動性が低下してから反転すると報告した。これらはいずれも日次で集計した価格の日をまたぐ散らばりであり、日内の形状は測っていない。

第二に、日内24時間の分散（日内形状）を扱う研究群がある。Wozabal, Graf and Hirschmann (2016) はドイツの日次分散（24時間値の分散）を残余需要の関数として理論化し、逆S字の供給曲線から分散がU字を描くこと、そして同一導入量あたりの分散への効果が太陽光で風力の約12倍（−83対−7）であることを示した。Schöniger and Morawetz (2022) は欧州9か国のパネルで同じ日次分散を用い、7か国でU字を確認し、最小分散は再エネシェア10〜40%にあること、太陽光の係数（32.55）が風力（9.69）より大きいこと、そして連系と柔軟電源の方が再エネの量や分散より変動性を規定することを示した。Rintamäki, Siddiqui and Salo (2017) は日内分散と週内分散を分けて推定した点で本研究に最も近い。デンマークでは風力が日内変動性を下げ（−0.07〜−0.09%）、ドイツでは上げる（+0.03%）が、週内変動性は両国で上がる。彼らの説明は、デンマークでは風が終日ほぼ一様に吹き、水力を持つ北欧との連系が太いためピークとオフピークの価格が同じだけ下がるのに対し、ドイツでは風力が夜間に偏り連系が細いため価格が乖離する、というものである。Hagfors et al. (2016) はドイツの負値価格が高風力×低需要の夜間に集中し（約65%）、モデルから風力を除くと予測力が失われることを示し、風力が分布の下側の裾を通じて価格に効くことを明らかにした。

第三に、分位点回帰による分布の分解がある。Maciejowska (2020) はドイツの日次・ピーク・オフピーク指数の分位点回帰で、変動性を条件付き分布の0.9分位と0.1分位の差（IQR）と定義した。風力のIQR効果は線形モデルで−0.006と有意でなく、需要水準で分けると低需要時に正（+0.179）、高需要時に負（−0.184）、太陽光は中需要時に負（−0.181）である。風力は下側の裾、太陽光は上側の裾に効くという非対称がここでも現れる。ただしこのIQRも日次指数の日間の散らばりであり、ピークとオフピークの差（日内形状）そのものは被説明変数になっていない。Tselika (2022) は時間値を24時間の個体とするパネル分位点（MMQR）で、風力は下側の裾に、太陽光（ドイツ）は上側の裾にやや強く効くこと、日次集計が再エネの効果を（特に太陽光で）過小評価することを示した。彼女の変動性は時刻固定効果を除いた後の条件付き分布の尺度であり、風力はデンマークでも変動性を高める（尺度係数+0.429）という、Rintamäki et al. の日内分散とは逆の結果を得ている。同じ国・同じ電源でも指標が変われば符号が変わることの端的な例である。

第四に、長い時間スケールでは再エネは安定化要因として現れる。Navia Simon and Diaz Anadon (2025) は欧州の2030年計画で電力価格のガス価格感応度が1.4から1.0へ低下し、追加導入で0.5を下回ることを示し、市場が内部化しない「保険価値」と名づけた。同時に、追加導入はカニバリゼーションを招くためマーチャントでの採算は疑わしいと留保している。

以上から得られる相場観は次のとおりである。（i）「再エネは価格変動性を高める」という一般化は、どの時間スケールの変動性かを指定しなければ判定できない。（ii）電源種の非対称は頑健で、太陽光は日内形状（正午の谷）に、風力は水準と下側の裾に効く。（iii）柔軟性資源と連系の強さが再エネの量よりも変動性を規定する。（iv）風力が日内変動性を上げるか下げるかは、風力の日内プロファイル（ドイツの夜間偏りかデンマークの一様性か）と連系に依存する。北海道がどちらの型に属するかは、本研究の第6章の問いそのものである。

## 2.2 海外の研究状況②：蓄電池の経済学と研究の動向

### 2.2.1 価値評価からカニバリゼーションへ

蓄電池（電力貯蔵）の裁定価値の推定は、Sioshansi et al. (2009) のPJMにおける分析が古典である。彼らは価格テイカー・完全予見の線形計画で12時間・往復効率80%の貯蔵の裁定価値が60から110ドル/kW-年へ上昇したことを示すとともに、捕捉可能な価値の半分超が最初の4時間分で得られ限界価値の膝が約8時間にあること、直前2週間の価格で最適化した運用を適用する「バックキャスト」でも完全予見の85%以上を捕捉できること、そして1GWの大規模貯蔵が価格差を平準化して自らの価値を1〜2割超侵食することを指摘した。Sioshansi (2010) は所有構造によって貯蔵の使われ方が歪むこと（発電事業者所有は往復効率が低いと運用を止め、消費者所有は使いすぎる）を示している。Lamont (2013) は貯蔵の充放電容量と貯蔵容量それぞれの限界価値を解析的に導き、限界価値＝限界費用で最適容量が決まり、浸透とともに限界価値が低下する構造を与えた。Lamont (2013) はまた、貯蔵がオンピーク価格を下げる一方でオフピーク価格をほとんど上げないことを示している。余剰のために約定価格が下限価格（0.01円/kWh）に張り付いている時間には、余剰が残る限り充電を増やしても価格は上がらないので、この非対称は北海道の下限張り付き時間でいっそう強く現れうる。Mercier, Olivier and De Jaeger (2023) は欧州の全入札ゾーン・2000〜2021年の日前市場の裁定価値を横断的に推定し、価値を決めるのは価格水準ではなく年次のボラティリティであること、durationの限界価値は4〜6時間を超えると非常に小さいこと、系統利用料が価値を20〜50%削り参加を大きく減らすことを示した。

この「カニバリゼーション」は、Lamp and Samano (2022) がCAISOのデータで、新規蓄電池容量の追加がリアルタイム市場のスプレッドと最高価格を数週間にわたって圧縮することを示し、かつ実運用が最適裁定より鈍く、現行条件では蓄電池所有者にとって採算に乗らないことを報告したことで、理論から観察された事実になった。価格テイカーモデルの過大評価を補正する試みとして、Emmanuel and Denholm (2022) は貯蔵を100MW刻みで1,000MWまで追加しながら価格への影響を回帰で戻す市場フィードバックの枠組みをPJMとCAISOに適用し、初期の裁定価値（CAISOで約50ドル/kW-年）が導入とともに単調に低下し、1,000MWが平均需要の4%にあたるCAISOでは0.6%のPJMより低下が急であることを示した。Karaduman (2023) は南豪州の入札データで供給関数均衡を解き、価格インパクトを無視すると単一の蓄電池でも収益性を約2倍過大評価することを示した。彼の対象は風力シェア約35%・連系線1本の南豪州で、本研究の北海道に最も近い市場条件である。彼はさらに、風力を倍増して出力抑制が発生すると蓄電池が抑制電力を吸収して風力の収入を増やす（抑制の前は代替、後は補完）ことを示し、私的には不採算だが消費者余剰の増分が費用を上回るため容量市場による補償を提案している。

市場の実績も、導入とともに蓄電池の収益が急速に下がりうることを示している。ERCOTでは蓄電池容量が約200MWから約14GWへ拡大する中で、蓄電池の年間収益は2023年の約193ドル/kWから2025年には約29ドル/kWへと2年で約6分の1に低下した（Modo Energy 2025）。ただしこの低下にはアンシラリーサービス市場の収益の約90%減が含まれ、スポット裁定の価値の低下だけを示すものではない（8.3）。

### 2.2.2 均衡分析への動向

研究の最前線は、蓄電池投資を内生化した均衡分析へ移っている。Butters, Dorsey and Gowrisankaran (2025, Econometrica) は、CAISOの5分値データで運用モデルと動学的競争均衡の参入モデルを推定し、最初の5,000MWhの蓄電池が卸価格を5.6%下げるが25,000から50,000MWhへの増加は2.6%しか下げないこと、再エネ比率50%の下で単位価値が10MWhの280ドル/kWhから10,000MWhの230ドル、50,000MWhの140ドルへ低下すること、補助も義務もなければ最初の設置が2026年で2030年でも288MWhにとどまるが資本費30%の補助で2024年に5,000MWh超が入ること、そして価格不確実性下の実行可能戦略が完全予見の約70%を達成することを示した。彼らが結論で明示する自らの限界は、火力容量と供給関係を固定していること（退出の内生化なし）、ランプ費用下の供給関係が動学寡占の近似であること、系統の信頼度を扱わないこと、資本費の低下を外生としていること、標本内の週次の再エネ変動から高浸透の将来を外挿していること、最適補助金を解いていないことの6点である。これに加えて彼らの設定には、出力制御を明示的にモデル化しないこと（脚注で「抑制を回避する経路は蓄電池の価値を本研究の推計以上に高めうる」と述べる）、durationを4時間に固定すること、追加的な蓄電池はエネルギー裁定で稼ぐとしてアンシラリーサービス市場・容量市場を分析対象外とすることという仮定が含まれ、連系線制約と価格下限には言及がない。

Zhao et al. (2022) はCAISOで線形の価格インパクト関数を推定し、複数投資家のCournot–Nash均衡を解いた。投資家数が増えるほど個別の利潤と容量は減り総容量は増え、無限大の極限で総容量は独占の2倍に収束する。裁定価値は価格と純需要の傾きに反比例し（傾きが大きい小さな市場ほど早く枯渇する）、太陽光の増加は昼を下げ夜に影響しないためスプレッドを広げる一方、風力の増加は夜をやや大きく下げるためスプレッドを「まず縮め、その後広げる」という非単調性をシミュレーションで示した。この結果は、第6章の実証と、第8章の価格モデルによるシナリオ分析が検討する問いに直接対応する。

理論面では、Schmalensee (2022) がBoiteux–Turvey型のピークロード・プライシングに太陽光と貯蔵を組み込み、価格に上限がなければ競争的貯蔵のゼロ利潤均衡が期待システム費用の最小化と一致すること、逆に価格上限があれば発電と同様に貯蔵の裁定投資の誘因も不足し「容量メカニズムの類」が必要になりうることを示した。Andrés-Cerezo and Fabra (2023) は貯蔵の自由参入条件を「平均投資費用＝裁定スプレッド」として定式化し、発電側の市場支配力は価格曲線を急峻にして貯蔵の過剰投資を、貯蔵側の市場支配力は運用の平準化を通じて過少投資を招き、垂直統合が最悪であることを示したうえで、小規模事業者限定の貯蔵容量オークションを推奨した。Brown and Reichenberg (2021) は再エネについて、市場価値の低下が固有の統合問題ではなく政策選択の産物であり、長期均衡ではMV＝LCOE−μ（μは等価な支援額）が成り立つことを示した。この「市場外収入μ」の枠組みは、本研究の均衡からの乖離の蓄電池版といえる。López Prol and Schill (2021) の総説は、再エネと貯蔵が補完的であると同時にある程度は代替的でもあり、貯蔵には逓減的な限界収益があること、そして変動性への効果が時間枠・技術・系統条件で符号を変えることを整理している。Shen, Ilic and Parsons (2026) は二期のピークロード価格モデルにduration制約付き貯蔵を入れ、貯蔵のエネルギー容量費はピークイベントの回数で償却される（出力費はピーカーと同様にピーク時間で償却される）こと、および最適規模・最適運転の下では需給バランスの双対価格による営業利益が固定費をちょうど回収する（ゼロ利潤の恒等式）ことを示した。ただし自由参入の競争均衡との同値や不確実性は扱っていない。

これらの均衡研究の動向を要約すると、誘導形の価格実証から蓄電池投資を内生化した構造・均衡分析へ移行しつつあり、共通して「価格テイカー評価は過大」「競争的参入は総容量を増やし利潤を消す」「マーチャントでは社会的に望ましい容量に届かない」という結論を得ている。ただし対象はすべて太陽光主導の海外市場（CAISO・ドイツ）か理論モデルであり、風力主導市場で実データからπ(K)と均衡容量を推計し、市場外収入（容量市場・LTDA・補助金）を参入条件に明示的に並べた研究は見当たらない。

### 2.2.3 併設（ハイブリッド）と抑制回避

再エネと蓄電池の併設に関する研究も蓄積しつつある。Atherton et al. (2023) は英国の47の風力サイト（2021年、1MWhの併設蓄電池）を評価し、全サイトが2〜3年で回収するがその主因はどのサイトでも価格裁定であり、抑制削減が裁定損失を上回るのは3サイトにすぎないこと、抑制の多いスコットランドのサイトでは回収が遅い代わりに抑制削減が大きいことを示した。Loukatou et al. (2021) は英国陸上風力とリチウム電池の併設を確率的最適制御で評価し、補助（CfD）なしでは風力込みのプロジェクトが採算に乗らず、蓄電池の追加は年収益を4〜14%増やすにすぎない（抑制は扱っていない）と結論した。Maji et al. (2025) はERCOTの2023年ノード別データで、20%のノードが抑制電力量の77%を占め、抑制イベントの74.3%（抑制電力量の93.4%）が余剰ではなく送電混雑に起因することをノード価格とハブ価格の差から識別した。抑制はローカルな現象であり、ノーダル価格のある市場ではその価値が価格に映る。技術経済側では、Grimaldi et al. (2025) がイタリアの風力サイトについて劣化を含む混合整数計画で併設蓄電池を最適化し、最適容量が風力1kWあたり0.1kWh程度と小さく、収益の主因は抑制回避ではなく卸裁定であることを示し、30か国45市場（JEPXの8市場を含む）で併設と単独設置の価値を比較し、英国では単独設置が併設を上回る一方で北日本の風力を含む一部の市場では併設が優位になること、最適な蓄電池規模は再エネ100MWあたり60〜140MW（4時間）であること（Landy et al. 2026。ただし併設による抑制回避は負価格時と接続容量超過分に限られ、混雑起因の抑制や系統利用料は扱われていない）や、米国のハイブリッド発電所の実態（Gorman et al. 2024）が報告されている。ただし、これらはノーダル価格市場か運用最適化の研究であり、ゾーン価格しかない市場でローカル制約の価値がエリア価格に映らないことを市場均衡の文脈で位置づけた研究は見当たらない。

## 2.3 国内の研究状況

日本の卸電力市場（JEPX）を対象とした実証は、Maekawa et al. (2018) が9エリアの時間値パネルで、気象データを再エネの代理変数として日射1時間の増加がスポット価格を約7%下げることを確認したことに始まる。彼らは北海道のエリア固定効果が正であることを、島であるがゆえの連系制約と地域独占によって説明している。Sakaguchi and Fujii (2021) は実発電量を用いてエリア別に2016〜2019年度のOLSと分位点回帰を行い、北海道の風力MOEが全期間で−4.8円/kWh per GWh/h（FY2019で−7.0）と四地域で最大であり、風力のMOEが高価格分位で最も大きいこと、そして全国では風力のMOEが太陽光の数倍であることを示した。これは北海道×風力を直接扱った唯一の先行研究であるが、対象期間は風力設備が現在の半分以下だった時期にとどまり、著者自身が連系線を通じた電力の出入りを考慮していないことを限界として挙げている。北海道の分位点係数は図でのみ示されている。

Ma et al. (2023) は東北から東京への連系線潮流を第1段で予測する二段階推定で、東北の太陽光・風力1%の増加が東京価格を0.013%・0.003%下げること、混雑時にはこの効果が消えること、そして東京域内の太陽光は日次の実現ボラティリティを有意に上げるが風力は上げないことを示した。彼らが報告する北海道–東北の市場分断率92.3%（FY2018）と価格相関0.67は、当時の北海道が独立した価格ゾーンであったことの根拠でもある。ただし本研究のパネルでは、北海道と東北のエリアプライスが分かれたコマは、FY2018 の観測コマの92%から FY2023〜25 の19%へ減っている。北本連系線の増強（2019年3月）の後、北海道は大半の時間で東北と同じ価格で約定している（6.3）。Li et al. (2024) は九州・四国・北海道で、時間別の太陽光比率が0.70を超えると価格中央値がほぼゼロになること、北海道の価格が太陽光比率に「特に敏感」なのは需要のピークが朝夕にあり太陽光と重ならないためであること、そして完全予見の混合整数計画で長時間貯蔵の裁定利益が2016年から2022年へ急増したことを報告している。

最類似研究である Fuke and Ohashi (2025, Journal of Commodity Markets) は、太陽光の浸透が最も進んだ九州エリアを対象に、2016年4月から2020年3月の日次データで Maciejowska (2020) 型の分位点回帰を行い、MOEが全季節で存在し冬に最も強く高分位ほど大きいこと、そして太陽光の増加が価格変動性を春と夏には低下させるが秋と冬には低下させないことを示した。ここで変動性は、条件付き分布の0.9分位と0.1分位の差（IQR）で定義され、彼らはこの季節性を、電力需要と太陽光発電の相関が夏にのみ正になる（冷房需要と日射が同時に増える）ことによると解釈している。本研究にとって重要なのは、彼らの被説明変数が「太陽光が発電している昼間時間帯の平均価格」の日次系列である点である。IQRはこの昼間平均価格が日をまたいでどれだけ散らばるかを測る指標であり、日内の価格形状は日次平均化の段階で失われている。著者自身も、日次集計が日内の価格変動を捨てており時間値データの利用が今後の課題であると明記している。本研究は、この研究を（i）対象を風力主導の北海道へ、（ii）変動性の測定を日間から日内・帯域別へ、（iii）手法を誘導形の記述から構造モデルと自由参入均衡へ、（iv）問いを「変動性がどう変わったか」から「蓄電池が何GWまでが均衡整合的か」へ拡張するものとして位置づけられる。

市場制度に関する実証としては、Ikeda (2019) が2005〜15年のJEPXの暗黙のスプレッドコストを電力の内在価値の約15.7%と推定し、取引量の増加がそれを下げないことを示した。Kanamura and Bunn (2022) は2017年のマーケットメイク（グロスビディング）介入の前後で、買い超過のコマの比率が5%から60%へ増え、価格形成が需給と気温により整合的になったことをレジームスイッチモデルで示した。Rassi and Kanamura (2023) は2021年1月の価格高騰（最高250円/kWh）について、LNGスポット価格が入札行動を通じて即時に価格曲線を上方シフトさせる構造モデルを提示し、右裾のスパイクが再エネではなく燃料と需給逼迫で説明されることを示した。Li et al. (2025) は同じ危機を制度の側面から分析し、上限のないインバランス料金（北海道の係数Kが全国最大）、情報開示の不足、ヘッジ市場の未成熟を要因として挙げている。蓄電池を主体とした国内研究は、工学系で同時市場においてプライスメーカーとして参加する蓄電池事業者の損益評価手法が提案されている（清水ほか 2026）ほか、経済産業省の定置用蓄電システム普及拡大検討会が収益スタック（卸市場・需給調整市場・容量市場・長期脱炭素電源オークション）と併設蓄電池の課題を整理し、需給調整市場の収益性試算を公表している。

国内研究を総括すると、価格側は誘導形のMOE・変動性の実証と制度分析が中心で、蓄電池を内生化した均衡分析は見当たらない。経済産業省の2030年度導入見通し（14.1〜23.8GWh）も接続申込の実現率外挿であって、均衡概念に基づくものではない。

## 2.4 風力の時間構造と空間平滑化

風力の変動は空間的に集約されると高周波成分から相殺される。St. Martin, Lundquist and Handschy (2015) は、風力の相関距離（窓幅 τ より速い変動の地点間相関を距離で積分した値）が τ とともに伸び、最も遅い変動では273〜368km（豪州は βℓ で447km）に達することを示した。6時間・24時間の値は論文に数値がないため、本研究で論文の Fig.6 から読み取り、論文の式(2) の包絡で確かめた。6時間でおよそ16〜32km（式(2) の包絡では5〜57km）、24時間で67〜130km（同41〜197km）である（6.4）。Malvaldi et al. (2017) はデンマークからドイツにまたがる集約でも相関が残ることを示した（彼らの分散比は全帯域の値であり、日内帯域の値ではない）。Handschy, Rose and Apt (2017) は米国本土の互いに低相関な9地点を集約すると設備容量比5%未満の低出力時間が年2,140時間から36時間へ激減する一方、15%未満の時間は年720時間残ることを示している。Ohlendorf and Schill (2020) はドイツの40年再解析で数日規模の低風力イベントの頻度と持続を定量化した。Hirth (2013) が短時間貯蔵は風力の市場価値をほとんど改善しないと述べた理由もここにある。これらは、風力の変動の主戦場が「数日から週」の帯域にあることを示しており、日内サイクルを刈り取る4時間蓄電池との関係を考えるうえで基礎となる。ただし Paraschiv et al. (2014) と Rintamäki et al. (2017) が示したように、ドイツの風力は夜間に偏るため下側の裾を通じて日内レンジを広げうる。北海道の風力に系統的な日内偏りがないこと、および下限価格（0.01円/kWh）での打ち切りが下側の裾を圧縮することを、本研究は第6章で示す必要がある。

## 2.5 手法の系譜：ファイナンスと金融工学

本研究の分析装置の多くは、ファイナンスと金融工学で標準となった手法を電力市場と蓄電池に当てはめたものである。本節はその系譜を、価格モデル、蓄電池の評価、価格カーブの因子分解と予測評価、推論、投資の時期、企業金融（コーポレート・ファイナンス）の順に整理し、各手法を本研究のどこで何に使うかを記す。最後に、負の価格と下限価格の扱いを述べる。手法と章・節の対応は5.1 に一覧で示す。

時間スケール分解と価格モデルの類型。価格の時間スケール分解（5.2.2）は、実現ボラティリティを日・週・月の成分の加算カスケードとして表す Corsi (2009) のHARモデルと同型である。価格過程モデルの類型は Weron (2014) の5類型（マルチエージェント・基礎・簡約・統計・計算知能）に従う。本研究の純需要→価格の局所供給曲線は基礎（構造）モデル、時刻プレミアムと分断レジームの混合は統計・レジームスイッチの要素にあたる。検証の作法は Lago et al. (2021) の13項目（1年以上のテスト期間・最終区間・再校正・DM/GW検定）を参照する。

構造型電力価格モデル。金融工学の電力価格モデルには、価格そのものを確率過程として与える簡約形モデルと、需要と供給曲線から価格を導く構造型モデルの二つの系統がある。構造型の出発点の一つである Barlow (2002) は、需要を平均回帰する拡散過程で表し、価格を需要の非線形関数（供給曲線の逆関数）として与えることで、短時間のスパイクを伴う価格過程を導いた。Kanamura and Ohashi (2007) は、需要と供給に基づく構造型の価格モデルを示し、それが生成する価格スパイクがジャンプ拡散モデルや Box-Cox 変換モデルより観測データに適合すること、揚水式水力発電機の最適な運用方策の導出に使えることを示した（要旨による）。Weron (2014) の整理によれば、その供給曲線はホッケースティック型で、需要が一定の水準を超えると傾きが急に大きくなる。価格の極端な動きを需給の構造から説明し、それを設備の運用と評価に結びつけた点で、本研究の価格モデルの直接の先行研究にあたる。Carmona, Coulon and Schwarz (2013) は、燃料別の入札曲線（bid stack）を積み上げた多燃料の構造モデルで、電力の先渡価格とスパーク・スプレッド、ダーク・スプレッドのオプションの閉形式を導き、発電所の評価に用いた。本研究の価格過程（5.4.1）も、純需要から価格への局所供給曲線 g を季節別に実データから推定し、時刻プレミアムと連系線の分断レジームを重ねる構造型モデルであり、この系譜に属する。違いは、価格の形成で効く供給曲線の部分にある。これらのモデルが価格の極端な動きとして主に扱ってきたのは、需要が供給力に近づく上端の急勾配で生じるスパイクである。これに対し本研究では、供給曲線の下端、すなわち純需要が下がってゼロ限界費用の電源に切り替わる部分の急勾配と、その終点にある下限価格（0.01円/kWh）の扱いが、風力・原子力の増加に対する蓄電池の裁定価値の感応度を左右する（8.6）。この下端の急勾配（実績の価格では不需要期に顕著）は、Kanamura and Ohashi (2007) の（Weron 2014 が整理する）ホッケースティックの鏡像にあたる。供給曲線の両端が急な逆S字の形は、Wozabal, Graf and Hirschmann (2016) が、再エネの導入量に対して日内分散がU字を描く源として理論化しており（2.1.2）、本研究はその下端を、貯蔵の交換オプションの充電脚と下限価格（プット）に結びつけて定量化する。なお、構造型モデルを反実仮想に使うには、動かす変数への条件付き応答を再現している必要がある。本研究の単一曲線の仕様（仕様A）は、不需要期の風の強い日に夕方の時刻プレミアムが下がることを再現せず、風力の効果を実績より有利に出す。時刻プレミアムを日次の風力の三分位に依存させた仕様（仕様A′）では、風力への応答の実績との差が全季節で有意でなくなる（同じ標本での確認）ので、風力の反実仮想はこの仕様を主とする（8.1）。有意でないことは一致を意味しないので、仕様A′ の風力シナリオにも上限側に偏る可能性は残る。

蓄電池の評価：スプレッド・オプションの束と情報緩和。発電・送電設備の評価では、火力発電所を、電力価格と燃料価格×ヒートレートとの差を受け取るスパーク・スプレッド・オプションの束とみなし、送電線を地点間の価格差に対するオプションとみなす Deng, Johnson and Sogomonian (2001) の考え方が標準である。二資産の交換オプションの評価は Margrabe (1978) にさかのぼる。蓄電池の裁定も同じ形をしている。本研究は5.3.1 で、蓄電池を、毎日、充電時間の電力 1/η≈1.18 kWh を放電時間の電力1kWh と交換する権利の束として定義する（η=0.85 は往復効率であり、1/η がヒートレートにあたる）。粗利が負の日の休止は、権利を行使しないことにあたる。完全予見バックテストは、この束の事後のペイオフ、すなわち完全予見の裁定粗利を測る。Brown, Smith and Sun (2010) の情報緩和の枠組みでは、完全予見はペナルティのない情報緩和にあたり、その値は先読みのない運用方策の価値の上界を与える。本研究はこれを前日スポット・1日1サイクルでの上界と位置づけ、本源的（intrinsic）方策の価値、休止の価値、窓の選び直しの価値の3層に分解する（5.3.3、7.5）。このうち本源的方策（前日に窓を固定する戦略 c）の価値は、先読みのない最適方策の価値を期待値の意味で下回る下界にあたる。実務の方策の価値を上界と下界で挟んで評価する考え方は、ガス貯蔵の評価（Lai, Margot and Secomandi 2010）でも用いられている。運用の上界には Sioshansi et al. (2009) 型の完全予見線形計画が広く使われており、Jiang and Powell (2015) が近似動的計画に対して調整済みルールベース戦略が収益の55〜69%にとどまると報告したことを、実行可能戦略のcapture率（完全予見粗利に対する実現率）の目安とする。

価格カーブの因子分解と予測評価。前日スポット市場の1日の価格は、同じオークションで同時に約定する受渡時刻別の商品の価格（30分単位の48コマ。本研究では60分平均の24時間にまとめる）であり、満期の代わりに受渡時刻が並ぶ短い期間構造とみなせる。本研究は、金利の期間構造の変動を水準・傾き・曲率の3因子に分解した Litterman and Scheinkman (1991) にならって日々の24時間の価格カーブを主成分に分解し、風力と太陽光がどの因子を動かすか、蓄電池の粗利がどの因子にエクスポージャーを持つかを測る（5.2.7、6.6、7.5）。Litterman and Scheinkman は債券の収益率を分解しており、本研究は年度・季節内の価格の偏差を分解するので、両者は同型ではなく類比である（電力のフォワードカーブの主成分分解には Koekebakker and Ollmar 2005 がある）。予測の側では、利回り曲線の予測で標準的な Diebold and Li (2006) の動的因子モデルを24時間の価格カーブに当てはめ、実行可能戦略の一つとして比べる。戦略の比較は予測評価の検定として行う。日次粗利の差を損失差とみなす Diebold and Mariano (1995) の検定（Harvey, Leybourne and Newbold 1997 の小標本補正付き）と、複数の戦略から事後的に最善を選ぶことによる偏り（データ・スヌーピング）を補正する White (2000) の Reality Check と Hansen (2005) のSPA検定である（技術的取引ルールの評価への応用は Sullivan, Timmermann and White 1999）。依存のある日次データの再標本化には Politis and Romano (1994) の定常ブートストラップを用いる（5.3.3、7.5）。Lago et al. (2021) が推奨するDM検定は本研究でも実施する。推定窓を固定長のローリングにしているので、これは Giacomini and White (2006) の無条件の検定と同じ形になる。条件付きの予測力の検定は行わない。

系列相関に頑健な推論。日次回帰（5.2.3）の残差は強く自己相関する。本研究は、金融計量で標準的な Newey and West (1987) のHAC標準誤差を参照に置きつつ、等重み余弦（EWC）推定量（Lazarus et al. 2018 の推奨）を主の推論に用いる。余弦の本数 ν を固定したまま標本長を大きくする漸近理論の下で、その t 統計量は自由度 ν の t 分布に従う（Lazarus et al. 2018）。比較には、帯域幅を標本の大きさに比例させたまま検定統計量の漸近分布を導く固定bの理論（Kiefer and Vogelsang 2005）の臨界値を当てた Newey-West の検定を併記する。帰無分布はふるいブートストラップ（Bühlmann 1997）でも確かめ、年月固定効果による同月内の識別と並べて示す（5.2.3、6.5.6）。

投資の時期：実物オプションと競争的参入。投資の時期は実物オプションの理論で扱う。不可逆な投資の機会は、原資産（ここでは価格水準）に対するアメリカン型のコール・オプションであり、不確実性の下では NPV が正になっても待つことに価値がある（McDonald and Siegel 1986; Dixit and Pindyck 1994）。自由参入の競争市場では、他社の参入が価格の上側を押さえるので、参入して得る価値と待つ価値はともに削られる。Leahy (1993) は、他社の参入が価格過程に与える効果を無視し、自分の待機の価値だけを考慮する「近視眼的」な参入トリガーが、競争均衡のトリガーと一致することを示した。競争が消すのは参入時点の超過 NPV であり、静学の損益分岐に対する閾値の上乗せは残る（Dixit and Pindyck 1994, 第8章; Baldursson and Karatzas 1996）。

Grenadier (2002) は n 社の開ループの Cournot–Nash 均衡を解き、競争が待機の価値を大きく削り、投資が「ゼロ NPV の閾値の近く」で起きることを示した。この均衡は先取り（preemption）を含まない。またそこでの NPV は、競争者の将来の投資で価格の上側が押さえられることを織り込んだものであり、価格水準が一定のまま続くと置いた静学の NPV ではない。Back and Paulsen (2009) は、Grenadier の境界が閉ループの戦略では均衡にならず、先取りを含む閉ループの均衡では待機の価値が消えて各社が単純な NPV 規則に従うことを示した。ここでの NPV も、均衡の価格過程で評価したものである。先取りの均衡（Fudenberg and Tirole 1985; Weeds 2002）でも、先行者の、将来の参入を織り込んだ NPV は追随者の価値（非負）に等しい。したがって、本節で挙げた均衡（競争均衡〔Leahy 1993〕、寡占の開ループ均衡〔Grenadier 2002〕と閉ループ均衡〔Back and Paulsen 2009〕、先取り均衡〔Fudenberg and Tirole 1985; Weeds 2002〕）のいずれでも、参入者が見込む価格経路で評価した静学の NPV（本研究ではスポット裁定と容量収入だけで測る）が負の参入は起きない。需給調整市場の収入や、成長オプション・学習の価値など、このキャッシュフローの外にある価値があれば、ここで測る静学の NPV が負でも参入は起こりうる。これらは別に扱う（8.7、9.2(e)）。静学のゼロレント条件は動学的な参入閾値の下限を与え、静学で求めた均衡容量 K* は動学的な競争均衡の容量の上限を与える。本研究はこの関係を5.4.3・5.4.4 で定式化し、8.7 で参入閾値と参入が開く確率を計算し、9.2(e) で参入ラッシュの解釈に用いる。

実証では、Fleten et al. (2016) がノルウェーの小水力214件の投資時期について、実物オプションの規則が NPV の規則より観察された行動と整合的であることを示している。価格水準の確率過程は、平均回帰する短期成分と確率的に動く長期成分の2因子で表す Schwartz and Smith (2000) に従い、先物のない北海道ではスポット価格の水準からカルマンフィルタで推定する（8.7）。年1回の判断の離散化の検算には、Broadie, Glasserman and Kou (1997) の補正と、それがバミューダ型の行使境界にも1次のオーダーで成り立つことを示した Howison (2007) を用いる。単独の投資機会に対するLSMCによる投資タイミングの計算例（Shin and Lee 2024）は、競争的参入との対照として参照する。

企業金融の評価とリスク計測。契約型とマーチャントの比較（5.5、9.5）には企業金融の道具を用いる。均衡からの乖離の各成分（容量市場、LTDA、補助金）は、価値の加法性にもとづいて成分ごとにリスクに見合う率で割り引き、足し上げて、1kWあたりの現在価値にそろえる。これは、借入のない事業の NPV に資金調達の副次効果（負債の節税効果や補助付き融資など）を足し上げる Myers (1974) の調整現在価値（APV）を、制度に由来する収入と補助（容量市場・LTDA・補助金）にも広げた形である。税がなく資本市場に摩擦がなければ資本構成は事業の価値も資産の資本コストも変えないという Modigliani and Miller (1958) の命題に従い、事業は無レバレッジの事業IRRと資産の資本コストで評価し、「借入で株主の IRR が上がるから参入する」という論法は用いない。法人税の下で負債が加える節税効果は、APV の合計に含めず、上限の参考値として別に示す。確実性等価による検算は、各年に解消する不確実性（価値の更新）ごとに CAPM でリスクを調整する Fama (1977) の多期間の考え方に従い、20年分の現在価値に一度だけリスク調整を掛ける誤り（時間分散の誤謬）を避ける。収入の振れの計測には、事業会社のキャッシュフローを複数の市場・マクロ因子へのエクスポージャーで表す Andrén, Jankensgård and Oxelheim (2005) の exposure-based Cash-Flow-at-Risk（CFaR）を用い、価格水準・他者の参入・容量価格・価格形状・天候の各因子の寄与を分ける。ヘッジ手段の評価には、最小分散ヘッジ比率とヘッジ有効性を定式化した Ederington (1979) を用いる。LTDA は、他市場収益の約9割を還付し容量市場への参加を手放す代わりに固定収入を受け取る、固定・変動のレベニュースワップとして評価する（9.2(b)、9.5）。

負の価格と下限価格。負の価格については、Fanone, Gamba and Prokopczuk (2013) がドイツの日前市場で負値を独立の複合ポアソン過程として明示的に生成する簡約形の価格過程を提案し、De Vos (2015) が独仏ベルギーの日前・当日・リアルタイム市場（2013年）を比較し、負価格は下方柔軟性の不足を映す正当な価格シグナルである一方、再エネ支援制度の設計（固定価格買取の下では発電を止める誘因がない）による歪みからも生じることを示した。日本のスポット市場は0.01円/kWhの下限価格を持ち、余剰は価格ではなく出力制御という数量で調整される。本研究は、Fanone et al. が脚注で触れたフランスの0.01ユーロ/MWhの下限と同様に、日本の下限価格を打ち切りとして扱う。オプションの言葉で書けば、約定価格は潜在的な価格と下限価格の大きい方であり、下限張り付き時間に充電する蓄電池は、充電脚で行使価格0.01円/kWhのプットを売っている形になる。潜在的な価格が下限を下回るほど得られたはずの値下がりを失うので、下限での打ち切りそれ自体は裁定価値を削る（FY2023〜25 の実績価格を一様に8円/kWh下げて0.01円で打ち切ると、完全予見粗利は10,317円から9,259円/kW-年に下がる。8.6）。価格による調整と数量による調整の比較は Weitzman (1974) の古典的な枠組みに帰着し、限界費用に不確実性があるとき、限界便益曲線の傾きが限界費用曲線の傾きより緩ければ価格規制が、急であれば数量規制が優位になる。本研究は第10章で、下限価格を負の価格に置き換える反実仮想を同じ価格過程の上で評価し、この枠組みを蓄電池の参入に適用する。

## 2.6 本研究の位置づけ

以上を総合すると、次のギャップが浮かび上がる。第一に、再エネと価格変動性の関係は、日間（GARCH条件付き分散・日次IQR）と日内（24時間分散）で別々に測られてきたが、同一データ上で両者を並べて符号の差を時間スケールの差として示した研究は Rintamäki et al. (2017) の日次・週次の対比を除いて乏しく、日本ではない。第二に、均衡分析（2.2.2）はすべて太陽光主導の海外市場か理論モデルを対象とし、出力制御・複数市場・価格下限・連系線制約は仮定によって捨象されるか対象外に置かれている。第三に、国内研究（2.3）は誘導形と制度分析にとどまり、蓄電池の内生化はなされていない。第四に、風力主導市場における価格形成と蓄電池価値の実証は、欧州は連系が強く豪州は太陽光と混合しているため手薄で、Karaduman (2023) の南豪州が最も近いが単一設備の分析である。第五に、併設蓄電池のローカル価値はノーダル価格市場でのみ扱われ、ゾーン価格市場での不可視性は扱われていない。

本研究は「風力主導市場 × 蓄電池の自由参入均衡 × 制度（容量市場・LTDA・出力制御）込み」という空白を埋める。差別化の軸は三つ——対象（九州・太陽光から北海道・風力へ）、手法（誘導形から構造モデルと均衡へ）、問い（変動性の記述から均衡容量と均衡からの乖離へ）——である。接続の作法は、Sakaguchi and Fujii (2021) の分位点回帰と Fuke and Ohashi (2025) のIQR回帰を同一データで再現・延長し、Butters et al. (2025) のcapture水準を追試することで信頼を確保したうえで、Butters et al. の設定（太陽光主導・単一市場・4時間固定・出力制御なし）を北海道の制度環境に置き換えたときに均衡がどう変わるかを問い、風力の長周期性と北海道の制度条件で新規性を主張する、というものである。新規性の主張は四つに絞る。（1）風力主導・単一価格ゾーン市場で「再エネ→変動性」を時間スケール別に分解し、先行研究の指標を再現したうえで日内指標との符号差を示す。風力については、日内スプレッドを広げるという頑健な証拠がないことを、効果の上限（年度内1標準偏差あたり、季節平均の4時間の価格スプレッド（TB4h。4.5）の約3〜5%、FY2023〜25 の夏で約11%）とともに示す（6.2）。ただし不需要期を暦月の春と秋に分けると、FY2023〜25 の春には境界的な正の係数がある（6.5.3）。（2）風力倍増と連系線増強を跨ぐ10年で、市場分断の構成の転換を示す。北本連系線での分断（北海道と東北のエリアプライスが分かれたコマ）は FY2016〜19 の71%から FY2023〜25 の19%へ減った。システムプライスとの比較では、FY2023〜25 の高値のコマの76%は北海道・東北・東京が同じ価格のままシステムプライスを上回る東西の分断であり、安値のコマの68.5%は北海道と東北が同じ価格のまま生じている（その大半は東北東京間の分断。6.3）。高分位のメリットオーダー効果が減衰した証拠はない（時刻・季節・年度を統制した点推定はむしろ負に大きい。6.3）。（3）π(K)曲線と契約型とマーチャントの2区分による参入均衡でマーチャントの均衡容量を推計し、均衡からの乖離を、容量（kW）の勘定と1kWあたりの価値の両方で分解する（9.2(f)）。（4）エリア価格に映らない抑制回避の価値を、併設蓄電池の参入条件として評価する。北海道でこれまでに実施されたローカル系統の出力制御の対象に風力はなく、併設の参入の可否は主に資本費・参入必要収益の定義・容量収入の有無で決まり、抑制率が効くのは損益分岐の近くに限られる。この価値は併設案件に帰属し、系統用蓄電池の均衡からの乖離は説明しない（9.3）。

ファイナンス・金融工学の文献に対しては、本研究は次の四点で貢献する。第一に、資産の評価では、蓄電池を日次スプレッド・オプションの束として定義し、完全予見粗利を情報緩和の上界として3層に分ける。FY2023〜25 の完全予見粗利10,317円/kW-年のうち本源的方策の価値は8,427円（81.7%）である。均衡分析（第8章）では、価格過程モデルの価格の上でこの本源的方策の粗利を直接計算し、K=0 で実績の8,427円に一致するよう校正したものを限界参入者の収益とする（実績整合ケース。校正係数1.108、95%区間1.03〜1.19。8.1）。データ・スヌーピングを補正したSPA検定でもこの方策の優位は残り、利回り曲線の動的因子予測を当てても前日の情報はこれを上回らない（7.5）。第二に、価格の因子と構造では、24時間の価格カーブを期間構造とみなす主成分分解で、風力は主に水準の因子を、太陽光は水準と形状の両方の因子を動かすことを示し、第6章の「風力は水準、太陽光は形状」という分離を要約指標に依存しない形で裏づける（6.6）。また、構造型電力価格モデルの系譜（Barlow 2002; Kanamura and Ohashi 2007; Carmona, Coulon and Schwarz 2013）が主に供給曲線の上端とスパイクを扱ってきたのに対し、風力主導で下限価格を持つ市場の供給曲線の下端（Wozabal et al. 2016 の逆S字の下側）に注目する。下端が急な供給曲線の形そのものは先行研究にあり、本研究の新しさは、風力・原子力の増加が貯蔵の価値を動かす経路を交換オプションのペイオフの恒等式でスプレッドの変化と往復損失を通じた水準効果に分けることと、下限価格を充電脚のプットとして評価することにある。現行水準の風力は価格をほぼ一様に下げて価値をほとんど動かさず、泊3号の再稼働による増分の大半は往復損失の水準効果である。下端の急勾配の終点にある下限での打ち切りは、充電脚のプットの売りとして価値を削る（8.6）。純需要が下端の急勾配域に入れば値幅が開きうるが、これは単一曲線の構造モデル（仕様A）の上での機構である。風力への条件付き応答の検証を通った仕様A′ では、風力の導入容量を3倍にして純需要の水準を下げても、完全予見粗利の増分（+1,001円/kW-年）のうちスプレッドの変化によるものは+258円にとどまり、実行可能な戦略c の粗利はむしろ241円下がる（8.1、8.2。平均を保って変動だけを3倍にする実績価格の上の感応度では完全予見粗利−1.2%。7.5.3）。標本内の回帰でも、FY2023〜25 の春の風力の正の係数は純需要の低い日に集中せず、この機構は確かめられない（6.5.3）。第三に、参入の判定では、競争産業均衡の実物オプション（Leahy 1993; Dixit and Pindyck 1994）を、有限寿命・資本費の低下・推定した2因子の価格過程を持つ蓄電池フリートに当てはめ、静学のゼロレント条件が動学的な参入閾値の下限であることを数値で確かめる。競争均衡の参入閾値は、静学の損益分岐（実績整合で FY2023〜25 の価格水準の2.99倍）の1.17〜1.59倍である（WACC 6%、資本費一定、恒久成分のボラティリティ0.10〜0.30、期待成長0）。補助金のないマーチャントで、実効容量収入1.25万円/kW-年・期待成長0 の下では、2040年度までに参入が開く確率は、資本費一定で0.2〜7.3%、資本費が年5%ずつ下がる場合でも3.6〜14.2%である。容量収入が2030年度向け以降の1.75万円に上がれば最大24%、年2%の期待成長を見込めば最大22%、2因子モデルどおり対数のドリフトを0とすれば最大34%になる。それでも2030年度までの確率は小さく（期待成長0 では容量収入1.25万円で0.7%以下、1.75万円で1.9%以下。年2%の成長で1.3%以下、対数のドリフト0 で2.7%以下）、2040年度のフリート容量の期待値は12万kW未満（主ケースで4万kW未満）にとどまる（8.7）。第四に、契約の評価では、事業IRR・資産の資本コスト・APV・確実性等価・多因子CFaR・ヘッジ有効性という企業金融の道具で、契約型とマーチャントを同じ物差しで比べる。補助金がなければ、マーチャント4時間の事業IRR（無レバレッジ・税前・20年）は、実効容量収入1.25万円/kW-年を含めても FY2023〜25 の価格水準で−5.6%（実績整合）であり、FY2026 4〜6月・FY2022 の価格水準（FY2023〜25 の1.57倍・1.72倍）を与えても負である（−0.4%まで）。正になるのは、FY2022 の実績価格そのもの（3.4〜3.8%）の場合か、容量収入が2030年度向け以降に上振れする場合（1.75万円の経路では価格水準1.57倍で+1.5%、2.5万円で一定なら FY2023〜25 の価格水準でも+3.7%）に限られる。LTDA を固定・変動のレベニュースワップとみなすと、落札はマーチャントの5% CFaR の95.9%を移転するが、スワップの価値のうちリスクの移転にあたるのは約11%（資本コストと上限価格の範囲で5〜18%）で、大半は期待値の移転である（9.5）。

# 第3章 制度的背景

本章は分析の前提となる制度と市場の事実を記述する。制度は本研究において予測対象ではなく構造パラメータであり、以下の記述は2026年9月末時点で公表されている情報に基づく。

## 3.1 JEPXスポット市場

日本卸電力取引所（JEPX）の前日スポット市場は、受渡日前日の午前10時に締め切られる一括入札によって、翌日48コマ（30分単位）の価格を同時に決定する。各エリアの価格はシステムプライスを基準に、連系線制約が拘束する場合にエリアごとに分断される（市場分断）。システムプライスは連系線の制約がないとした全国の約定価格であり、本州の価格ではない。北海道エリアは本州（東北エリア）と北本連系線（運用容量90万kW、2028年3月に新々北本の運開で120万kWへ）でのみ接続されており、かつては分断が頻繁に生じた。北海道と東北のエリアプライスが分かれたコマは FY2016〜19 で71%（FY2018 は92%）であったが、2019年3月の増強の後に大きく減り（FY2020 は15%）、FY2023〜25 では19%である（6.3）。北海道のエリアプライスがシステムプライスと異なっても、北本連系線の制約によるとは限らない。東北東京間の連系線や東西の周波数変換設備で分断が生じれば、北海道と東北は同じ価格のままシステムプライスから離れる。FY2023〜25 には、北海道がシステムプライスより高いコマの83.4%、安いコマの68.5%で、北海道と東北は同じ価格であった（6.3）。

価格には0.01円/kWhの下限（本研究では「下限価格」と呼ぶ）があり、欧州市場のような負の価格は存在しない。再エネの余剰時には約定価格がこの下限価格に張り付くコマが発生し（本研究では「下限張り付き」のコマ・時間と呼ぶ）、蓄電池にとっては充電コストがほぼゼロになる時間帯となる。この下限での打ち切り（censoring）は、欧州の文献を直輸入できない日本固有の制度条件であり、分析手法（第5章）と均衡の機構（第8章）の双方に影響する。

## 3.2 優先給電と出力制御

需給バランス維持のための優先給電ルールでは、火力の抑制・揚水と蓄電池による吸収・連系線を活用した他エリアへの送電を行ったうえで、なお余剰が残る場合に太陽光・風力を抑制する。北海道の風力抑制は2022年5月8日に初めて発生した。エネルギーベースの抑制率は2022〜2024年度で0〜0.04%（2023年度は0.000%）と無視できる水準にあったが、2025年度に0.10%、2026年度4〜6月には1.35%へと立ち上がっている（9.3）。1.35%は2026年4〜6月の3か月の率であり、年率ではない。

これとは別に、ローカル系統の混雑に起因する抑制がある。ノンファーム型接続は送電容量の空きを前提に接続を認める代わりに混雑時の出力制御を受け入れる制度で、2023年からローカル系統にも適用された。北海道では2025年11月、66kV岩松線の混雑解消を目的とした出力制御が道内で初めて実施され、以後、制御を実施した月ごとに電力広域的運営推進機関（OCCTO）が検証結果を公表している。基幹系統の混雑は2023年12月から再給電方式（一定の順序）で処理され、ローカル系統の混雑管理システムは2026年度末に運開予定である。日本にはノーダル価格が存在しないため、ローカル制約による抑制の損失はエリア価格に反映されず、抑制を受ける発電所に物理的に集中する。この点は併設蓄電池の価値（9.3）の論点である。ただし、北海道でこれまでに実施されたローカル系統の出力制御（66kV 岩松線は2025年11月と2026年5〜6月、66kV 富川線は2026年5〜6月）の対象は太陽光のノンファーム電源であり、両系統に風力は連系していない。現状の北海道の風力の抑制は、エリア全体の余剰による制御と読むのが自然であり、抑制電力量の7割強（2025年4月〜2026年6月）は下限張り付きの時間に生じている（9.3）。

## 3.3 容量市場

容量市場は4年後の供給力（kW）を確保するオークションであり、蓄電池は放電可能時間3時間以上・期待容量1,000kW以上であれば「安定電源」として参加する。契約容量は設備容量に調整係数κを乗じた期待容量で、κは放電可能時間とエリア・月に応じてOCCTOが公表する。北海道の4時間蓄電池のκは対象実需給年度2024年度向けの73.1%から2029年度向けの83.6%へ上昇しており、6時間で93.2%、8時間で98.3%である。

北海道エリアの約定価格は4期連続で不足ブロックとなり、8,749円/kW（2026年度向け、マルチプライス適用）、13,287円（2027）、14,812円（2028）、14,972円（2029）と上限価格近傍で推移している。2029年度向けの指標価格（Net CONE）は10,075円/kWで、上限価格はその1.5倍の15,112.5円である。Net CONEはガス火力新設の年間固定費（Gross CONE 15,264円）から他市場収益（34%、5,190円）を控除した値であり、容量市場は「エネルギー市場収益を前提とした残余固定費の回収」市場として設計されている。4時間蓄電池の実効容量収入は2029年度向けで約14,972×0.836≒1.25万円/kW-年である。なお2030年度向けからはモデルプラントの変更によりNet CONEが20,911円/kW（上限価格はその1.5倍の31,366.5円）へ約2倍となり（OCCTO 2026c）、約定方式も2段階化される方向にある。この水準で約定すれば、4時間蓄電池の実効容量収入は約1.75万円/kW-年（20,911×0.836）になる。本研究は2029年度向けの1.25万円を主とし、2030年度向け以降の上振れを感応度として扱う（8.7、9.5）。

容量市場に参加した安定電源は、余力を卸市場または需給調整市場に応札する義務、需給ひっ迫時の供給指示への対応義務、低予備率コマでのアセスメントを負い、未達の場合は契約金額の減額（月18.3%・年110%が上限）を受ける。蓄電池の応札容量は全国で2027年度向け8万kWから2029年度向け169万kWへ2期で約21倍に急増しており、容量市場においても蓄電池参入による価格押し下げがこれから始まる局面にある。

## 3.4 長期脱炭素電源オークション（LTDA）

LTDAは脱炭素電源の新規投資を促すため、原則20年間の固定的な容量収入を保証する制度である。落札電源は他市場収益の約9割を還付する（変動する他市場収益の約9割と容量市場への参加を手放し、固定的な容量収入を受け取る、固定・変動のレベニュースワップにあたる。9.2(b)）。蓄電池の落札は第1回（2023年度応札）109.2万kW、第2回137.0万kW、第3回125.1万kW、累計371.3万kWに達し、北海道分は約67.4万kW（落札容量）である。落札電源一覧にはエリアの列がないので、地名で所在が決まる電源を固定し、地名のない電源を公表資料本文のエリア別落札容量に整合するよう割り当てて推定した。第1回32.5万kW・第2回20.9万kW はこの照合で決まり、第3回14.0万kW は同じ照合による推定で、別解では3.4万kW（合計56.8万kW）になる（9.2(b)）。電源種別の約定価格は非公表だが、約定総額を容量で割った平均は第1〜3回で5.8万〜11.1万円/kW/年（原子力・水素等を含む混合平均、還付控除前）であり、蓄電池の上限価格は第3回で7.6万〜8.1万円/kW/年（北海道7.7万円）、応札年度2026（第4回）の募集要綱では北海道で約7.2万円/kW/年である（9.2(b)、9.5）。2025年度からは放電時間6時間未満の蓄電池は参加できない。LTDAの落札分は市場収益と無関係に建設義務を負う「市場外収入に依存する容量」のストックであり、本研究では外生的に扱う。

## 3.5 需給調整市場（EPRX）

需給調整市場は一次（応動10秒）から三次②（45分）までの5商品を扱い、ΔkW（容量）をマルチプライスで約定する。応札価格のガイドラインは「逸失利益（機会費用）＋合理的な固定費相当額」を上限とし、蓄電池の充電状態制約も明示的に扱う。2026年3月には一次〜三次①の調達が週間から前日へ移行し、スポット市場に余力を入札した後の売れ残りを需給調整市場へ回す逐次構造となった。蓄電池の一次調整力の約定価格は2024年度の330円/ΔkW·hから2025年度上期の59円へ急落している。2030年代前半にはkWhとΔkWを同時約定する同時市場（SCUC/SCED）への移行が予定されている。

本研究は、機会費用による価格上限、逐次構造、実績の価格崩落、および同時市場への移行を根拠に、均衡分析において需給調整市場をゼロレント（スポット市場の機会費用と無差別）として扱い、移行期のレントは上限バンドとして感応度に示す（第5章5.4）。

## 3.6 北海道の系統と電源

北海道は本州と北本連系線でのみ接続され、風力適地（道北・道央）から需要地への送電が細い。泊原子力発電所3号機（91.2万kW）は2027年の再稼働を目標としており、再稼働後は長期固定電源として最後に制御される。一方、ラピダスの半導体工場（2027年後半量産開始、フル稼働時約60万kW）やデータセンターの立地により、24時間フラット型の需要増が見込まれる。泊の再稼働は夜間の余剰を拡大し、フラット需要は余剰を縮小するため、両者は同規模・同時期・逆方向で価格の下裾に効く。石狩湾新港LNG2号（58万kW、2030年度）、奈井江・砂川の石炭火力廃止（2027年3月）など供給側のイベントも控える。

## 3.7 蓄電池の導入状況と資本費

全国の系統用蓄電池の連系済み容量は2024年12月末の約17万kWから2025年12月末の約64万kWへ急増しているが、契約申込約2,869万kW（2024年9月末の約620万kW から4倍以上。資源エネルギー庁 2025a）・接続検討約1億7,200万kWと比べると実現はごく一部である。北海道の契約申込は176万kW（2025年12月）から234万kW（2026年）へ増加し、エリア最大需要に対する比率は約42%で全国1位である。北豊富（24万kW/72万kWh、2023年3月、風力送電網併設）、Helios札幌（5万kW/10.4万kWh＝放電時間約2時間、2025年12月、マーチャント）など大型案件が運開している。ただし北豊富は風力発電所の送電網に併設された蓄電池であり、本研究が系統用として数える北海道の接続済み約20万kW（2026年5月末、1.1.3）には含めない（9.2(f)）。

蓄電池の資本費については、調達価格等算定委員会に政府想定は存在せず、経済産業省の定置用蓄電システム普及拡大検討会が補助事業の実績から集計した系統用蓄電システムの実勢価格が唯一の公式系列である。総額（システム＋工事費）は2022年度6.1万円/kWh、2023年度7.6万円/kWh（資源価格高騰・円安）、2024年度6.8万円/kWhであり、50MWh以上の大規模案件は6.0万円/kWhである。同検討会の公式諸元（運転維持費5,000円/kW/年、廃止措置費用は建設費の5%、稼働20年）を用いると、4時間蓄電池の年間固定費（AFC）は割引率5〜6%で約2.5〜3.0万円/kW-年となる（この割引率が契約型の資本コストの水準にあたり、マーチャントにはより高い資本コストが対応することは9.5 で論じる）。これに託送料金と発電側課金の固定費（約0.69万円/kW-年）を加えた参入に必要な年間収益 creq は約3.2〜3.7万円/kW-年である。

# 第4章 データ

## 4.1 需給実績と価格の時間パネル

分析の基盤は、一般送配電事業者が公表する需給実績とJEPXエリアプライスを結合した時間パネルである。対象は北海道エリア（主）、東北エリアおよび九州エリア（比較・検証用）で、期間は2016年4月1日から2026年6月30日（九州は2026年7月26日）までである。需給実績は北海道電力ネットワーク・東北電力ネットワーク・九州電力送配電が公表するもので、エリア需要、原子力、火力、水力、揚水、太陽光・風力の実績と抑制量、連系線潮流を含む。旧様式は60分値（MWh）、新様式（北海道は2024年4月、東北は2024年2月、九州は2024年3月から）は30分値（MW平均）であり、両者を接続した。価格はJEPXスポットのエリアプライスとシステムプライスの30分値である。30分値は2コマの平均をとって60分値に変換し、すべて60分で統一した。北海道と東北のパネルは2016年4月1日から2026年6月30日までの各89,832時間（約9万時間、欠落時刻なし）、九州のパネルは2026年7月26日までの90,452時間（欠落時刻なし）からなる。

北海道と東北の新様式では時刻ラベルがコマの開始時刻を指し（九州は終了時刻）、連系線潮流の符号は受電を正とする。旧様式は4行の前書きと日付の前方補完を要する。これらの様式差は構築時に検証し、需給の恒等式（電源の合計＋揚水＋連系線（受電を正）＋蓄電池＝需要）の残差を確かめた。残差の絶対値は、北海道で最大12MW、東北で最大58MW、九州の旧様式で0である。九州の新様式（2024年3月以降）では平均約0.2GW（最大0.37GW）の系統的な残差が残る。新様式の「その他」の電源の列をパネルに取り込んでいないことによるもので、分析に使う需要・太陽光・風力・原子力の列には影響しない。

分析に用いる変数の欠測は2か所ある。第一に、北海道のエリアプライスは2018年9月7日から26日までの480時間が欠測している。北海道胆振東部地震によるブラックアウト後の取引停止に対応するもので、データの欠陥ではない（4.3）。第二に、九州のパネルでは2019年3月12日から31日までの20日間（480時間）、需要と原子力・火力の発電量が欠測し、揚水と連系線潮流も一部の時間で欠測している（太陽光・風力の発電量と価格は観測されている）。日次の指標は24時間がそろう日だけで作るので、北海道の地震後の20日と九州のこの20日は、それぞれの日次回帰から除外される。FY2016〜25 の3,652日のうち、日次回帰に用いるのは北海道・九州とも3,632日である。地震の当日の2018年9月6日は標本に残している。この日の価格は地震の前日に約定しているが（4.3）、需要（15.2GWh/日。標本の最小で、平均83.4GWh/日の約2割）と太陽光（0）はブラックアウトの影響を受けた外れ値であり、価格と数量が食い違う。この日を除いても、表6.2 の係数（主仕様と年月固定効果の仕様、日平均価格・TB4h・日内標準偏差）の変化は最大0.019で、10%・5%・1%の判定が変わるのは1本（年月固定効果の仕様の、風力・冬の日内標準偏差。EWC の p=0.052→0.049）だけである。

風力の出力の観測には注意が要る。北海道電力ネットワークは、出力20kW以上の風力（太陽光は2,000kW以上）の系統連系に、出力変動緩和対策の技術要件を課してきた。発電所への蓄電池の併設などで出力の変動を均してから系統に送ることを求めるもので、2023年7月1日以降に接続検討を申し込む電源からは撤廃された（北海道電力ネットワーク 2023）。観測期間の風力には、この要件の下で連系した電源が含まれる。需給実績の風力出力は連系点での値、すなわち併設蓄電池による平滑化の後の値であり、本研究のデータは気象が生む風力の変動そのものではなく、平滑化を経た変動を測っている。60分平均のデータではもともと分単位の変動は観測されない。平滑化が時間単位の変動にまで及んでいれば、帯域分解（5.2.2、6.1.2）の6時間未満の帯域の分散は過小になりうる。ただし、この要件のない九州の風力でも6時間未満帯の分散シェアは北海道と同じ1.9%であり（設備利用率の系列、FY2023〜25。6.1.2）、平滑化の寄与は小さいと考えられる。一方、日次の発電量は充放電の損失を除けば平滑化でほとんど変わらないので、日次回帰と4時間の価格スプレッド（TB4h）に基づく結論への影響は小さいと考える。この点は限界として11.3・11.5 で扱う。

## 4.2 導入量系列と設備利用率過程

太陽光・風力の導入量は、経済産業省のFIT/FIP情報公表用ウェブサイトの表B（市町村別導入容量。表B②-1 新規認定分と②-2 移行認定分の合計）から都道府県別に集計し、エリア別（北海道、東北＝東北6県＋新潟、九州）に月次で線形補間した。使ったのは2014年6月〜2025年12月の47四半期のうち44四半期分である。2016年9月・2019年6月・2021年3月の3四半期は市町村別の表を欠くため線形補間した（2021年3月末は都道府県別の表で確かめると、北海道の値は補間値と比べて風力で−0.1%、太陽光で+0.4%しか違わない）。太陽光は10kW未満と10kW以上、風力は20kW未満と20kW以上の合計である。数えるのは FIT/FIP の認定設備だけで、非FIT設備は含まない。2025年12月以降は直近値で延長した。北海道の導入量は、風力が32.0万kW（2016年3月末）から63.9万kW（2023年3月末）、141.3万kW（2025年12月末）へ、太陽光が99.3万kWから225.1万kW、235.9万kWへ増えた。

制御前出力（実績＋抑制量）を導入量で除した設備利用率（cf）過程を抽出した。FY2016〜25 の年度平均（時間平均）は、北海道の風力で25〜29%（FY2023 を除く。FY2023 は30%で、次に述べる計上時期のずれによる）、太陽光で12〜16%である。表Bは認定設備を運転開始の時点で計上するので、試運転中の発電などにより、出力が容量に先行する月がある。2023年12月には制御前の風力出力（最大887MW、抑制0）が表Bの容量（86.4万kW）を上回り、時間単位の cf が1を超える時間が4時間ある。2023年4月・11月・12月と2024年1月の月平均 cf は、同じ月の他の年の中央値の1.2〜1.5倍である。容量の計上を次の四半期末の値に前倒しすると（2023年4〜5月は82.9万kW、2023年11月〜2024年2月は126.5万kW）、FY2023 の風力 cf は30.4%から26.2%に下がり、他の年度の範囲に入る（同じ月の他年の中央値から容量を逆算すると27.0%、月内の最大出力から容量に下限を置く最小の補正では28.4%）。このとき、第8章で風力シナリオの基準とする現行の風力導入量（FY2023〜25 の平均）は121万kWから125万kWになる。本研究は補正前の系列を用い、補正の影響は6.4、第8章、第10章で感応度として示す。同じ倍率で比べた風力シナリオの完全予見粗利と限界参入者の収益 π(0)（5.4）の変化は1%未満であり、下限張り付き時間は風力3倍で数%減る。この cf 過程は、導入量をシナリオ変数として動かす際に気象パスを保存するために用いる（第5章5.4）。

## 4.3 検証アンカー

パネルの品質は外部情報との突合で確認した。第一に、出力制御の初発生日はパネルで北海道2022年5月8日、東北2022年4月10日であり、各社の公表と一致する。第二に、2018年9月7日から26日の価格欠測480時間は、北海道胆振東部地震（9月6日未明）によるブラックアウト後の取引停止に対応し、データの欠陥ではない（9月6日受渡分の価格は地震の前日に約定しており、パネルに含まれる）。第三に、表Bの北海道の風力導入量は2016年末32.0万kW・2023年末86.4万kW・2024年末130.0万kW・2025年末141.3万kWで、日本風力発電協会（JWPA）の年末導入量（36・83・128・約128万kW。公表グラフからの読み取り）に対して−11%・+4%・+2%・+10%の差がある。差は1割前後に収まるが、向きは年によって異なる。JWPA は商用運転の設備を数え、表Bは認定設備を運転開始の時点で計上するので、差は計上の基準と時期の違いを反映していると考えられる（個別の案件では照合していない）。太陽光は2025年3月末234.3万kWで、次世代電力系統ワーキンググループの接続量（236万kW）との差は−0.7%である。第四に、同じ集計を両エリアに当てると、下限張り付き時間は FY2023〜25 で北海道0.55時間/日（全時間の2.3%）、九州1.78時間/日（7.4%）であり（表4.1）、太陽光の多い九州で下限張り付きが多いという既知の構造差と整合する。

## 4.4 補助データ

制度パラメータは一次資料から取得した。容量市場のメインオークション約定結果（2026〜2029年度向け）、需要曲線（2027〜2029年度向け）、調整係数（2024〜2029年度向け、11,826行）、LTDAの約定結果と落札電源一覧（第1〜3回、蓄電池76案件。一覧にはエリアの列がないので、蓄電池の所在エリアは地名と公表資料本文のエリア別落札容量との照合で推定した。3.4、9.2(b)）、定置用蓄電システム普及拡大検討会の実勢価格資料、調達価格等算定委員会の意見案（令和3〜8年度向け、風力・太陽光のコスト想定）である。系統用蓄電池の導入状況は次世代電力系統ワーキンググループ資料および北海道電力ネットワークの公表に依拠する。

## 4.5 主要変数の定義

- 下限価格・下限張り付きコマ・下限張り付き時間：JEPXスポットの約定価格の下限0.01円/kWhを下限価格と呼ぶ。エリアプライスが下限価格（60分平均では0.011円/kWh以下）にあるコマまたは時間を、下限張り付きコマ・下限張り付き時間と呼ぶ。

- 日平均価格：24時間のエリアプライスの平均（水準の指標）。

- TB4hスプレッド：日内で価格の高い4時間の平均から低い4時間の平均を引いた値（日内形状・4時間蓄電池の裁定原資の指標）。

- 日内標準偏差：24時間の価格の標準偏差（変動性の補助指標）。

- 市場分断：次の二つを区別する。（i）システムプライス比の高値・安値：北海道エリアプライスとシステムプライスの差が+0.01円/kWh を超える時間（コマ）を高値、−0.01円/kWh を下回る時間を安値、±0.01円/kWh 以内を同価格とする。システムプライスは連系線の制約がないとした全国の約定価格で、本州の価格ではない。価格過程の分断混合仕様（5.4.1）のレジームはこの定義による。（ii）北本連系線の分断：北海道と東北のエリアプライスの差が±0.01円/kWh を超える時間（コマ）とし、北海道＞東北と北海道＜東北に分ける。システムプライス比の高値・安値は、北本連系線のほか、東北東京間の連系線や東西の周波数変換設備での分断でも生じる（3.1、6.3）。

- 制御前出力：太陽光・風力の実績出力に抑制量を加えた値。

- 完全予見の裁定粗利（完全予見粗利）：完全予見（perfect foresight）の下で4時間蓄電池が前日スポット価格で1日1サイクルの裁定を行うときの年間粗利（円/kW-年）。日ごとに最安の4時間に充電して最高の4時間に放電し、粗利が負の日は休止する。充放電の順序（充電してから放電する）は課さない（ランク法。順序を課した厳密解との差は7.2・7.5.1 で示す）。往復効率0.85を放電側に一括適用する。前日スポット・1日1サイクルという条件の下での、先読みのない運用の価値の上界である（5.3.1）。本文では初出以降「完全予見粗利」と書き、表の列見出しと図の凡例でのみ PF と略す。

## 4.6 記述統計

表4.1は、日次回帰の標本（24時間がそろう日。FY2016〜25 は北海道・九州とも3,632日、FY2023〜25 は1,096日）の記述統計である。北海道の日平均価格は、FY2016〜25 で平均13.38円/kWh（標準偏差8.65）、FY2023〜25 で11.93円/kWh（同2.77）である。全期間の標準偏差と最大値（167.03円/kWh、2021年1月13日）は、2021年1月の価格高騰に強く影響される。北海道の風力の日次発電量（制御前）は、FY2023〜25 の平均7.75GWh/日で、FY2016〜25 の平均4.47GWh/日の約1.7倍である。FY2023〜25 の TB4h の平均は北海道9.59円/kWh、九州10.33円/kWh と近いが、下限張り付き時間は北海道0.55時間/日に対し九州1.78時間/日と約3倍である。北海道の需要の最小（15.16GWh/日）と太陽光の最小（0）は、胆振東部地震の当日の2018年9月6日の値である（4.1）。季節別（夏・冬・不需要期、FY2023〜25）の値は付録E の表E.3 に示す。

| エリア・期間 | 変数 | 平均 | 標準偏差 | 最小 | 中央値 | 最大 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 北海道 FY2016〜25（N=3,632） | 日平均価格（円/kWh） | 13.38 | 8.65 | 3.43 | 11.92 | 167.03 |
|  | TB4h（円/kWh） | 11.35 | 13.31 | 0.49 | 8.13 | 204.58 |
|  | 日内標準偏差（円/kWh） | 4.19 | 4.94 | 0.21 | 2.98 | 74.75 |
|  | 需要（GWh/日） | 83.36 | 13.25 | 15.16 | 79.15 | 124.48 |
|  | 太陽光・制御前（GWh/日） | 6.48 | 3.60 | 0.00 | 5.77 | 17.90 |
|  | 風力・制御前（GWh/日） | 4.47 | 3.72 | 0.10 | 3.35 | 22.61 |
|  | 下限張り付き時間（時間/日） | 0.30 | 1.19 | 0.00 | 0.00 | 9.00 |
| 北海道 FY2023〜25（N=1,096） | 日平均価格（円/kWh） | 11.93 | 2.77 | 3.96 | 11.87 | 23.92 |
|  | TB4h（円/kWh） | 9.59 | 4.73 | 0.49 | 8.85 | 40.85 |
|  | 日内標準偏差（円/kWh） | 3.48 | 1.76 | 0.23 | 3.14 | 14.11 |
|  | 需要（GWh/日） | 81.86 | 12.51 | 58.66 | 78.19 | 113.67 |
|  | 太陽光・制御前（GWh/日） | 8.76 | 3.77 | 0.57 | 8.48 | 17.90 |
|  | 風力・制御前（GWh/日） | 7.75 | 4.72 | 0.22 | 7.27 | 22.61 |
|  | 下限張り付き時間（時間/日） | 0.55 | 1.62 | 0.00 | 0.00 | 9.00 |
| 九州 FY2016〜25（N=3,632） | 日平均価格（円/kWh） | 9.94 | 7.39 | 2.10 | 8.58 | 140.29 |
|  | TB4h（円/kWh） | 10.38 | 11.50 | 0.36 | 7.50 | 200.33 |
|  | 日内標準偏差（円/kWh） | 3.82 | 4.31 | 0.21 | 2.71 | 76.76 |
|  | 需要（GWh/日） | 235.27 | 32.15 | 163.67 | 230.82 | 340.99 |
|  | 太陽光・制御前（GWh/日） | 33.60 | 16.98 | 1.36 | 32.63 | 81.53 |
|  | 風力・制御前（GWh/日） | 1.98 | 1.64 | 0.02 | 1.55 | 10.57 |
|  | 下限張り付き時間（時間/日） | 1.15 | 2.42 | 0.00 | 0.00 | 17.00 |
| 九州 FY2023〜25（N=1,096） | 日平均価格（円/kWh） | 9.94 | 2.73 | 2.67 | 9.81 | 25.83 |
|  | TB4h（円/kWh） | 10.33 | 4.22 | 1.34 | 10.01 | 30.47 |
|  | 日内標準偏差（円/kWh） | 3.80 | 1.60 | 0.48 | 3.69 | 13.98 |
|  | 需要（GWh/日） | 237.06 | 34.74 | 163.67 | 233.15 | 328.07 |
|  | 太陽光・制御前（GWh/日） | 41.63 | 18.10 | 2.68 | 41.54 | 81.53 |
|  | 風力・制御前（GWh/日） | 2.36 | 1.88 | 0.02 | 1.93 | 10.57 |
|  | 下限張り付き時間（時間/日） | 1.78 | 2.85 | 0.00 | 0.00 | 11.00 |

表4.1 日次の記述統計（24時間がそろう日。北海道は2018年9月7〜26日、九州は2019年3月12〜31日を除く）。価格はエリアプライスの24時間平均、TB4h と日内標準偏差は4.5 の定義、需要・発電量は日合計、下限張り付き時間はエリアプライスが0.011円/kWh 以下の時間数。2018年9月6日を除くと、北海道 FY2016〜25 の需要の最小は58.66GWh/日、太陽光の最小は0.06GWh/日になり、平均と標準偏差はほとんど変わらない（需要の平均83.38）。

# 第5章 分析方法

## 5.1 分析の全体構成

本研究の分析は、論理の流れの5段階——①通説の検証、②電源種による分解、③蓄電池価値の測定、④均衡、⑤乖離の分解——に対応する4つの手法群と、価格の下限の反実仮想（第10章）からなる（表5.1）。

| 論理の流れ | 章 | 手法 | 主な出力 |
| --- | --- | --- | --- |
| ①② 再エネと価格 | 第6章 | ボラティリティの3分解、帯域分解（設備利用率の系列）、季節交互作用つき回帰（系列相関に頑健な推論、同月内の識別、暦月4季節の区分、効果の上限）、分位点回帰（時刻・季節・年度の統制、期間差のブロック・ブートストラップ）、市場分断の分類（システムプライス比と北本連系線）、空間分散シミュレーション（ロジット空間での増幅と日周位相）、24時間価格カーブの主成分分解 | 電源種×時間スケール別の価格への影響とその上限、市場分断の構成、価格カーブの因子への負荷 |
| ③ 蓄電池価値 | 第7章 | 完全予見バックテスト（日次スプレッドオプションの束の事後ペイオフ）と脚の分解、実行可能戦略のバックテストとcapture率、完全予見粗利の3層分解、予測評価と取引ルールの検定、duration 別の価値と参入閾値 | 完全予見粗利、実現率（capture率）、層別の価値、h別価値と参入閾値 |
| ④ 均衡 | 第8章 | 構造型の価格過程モデルと条件付き応答の検証（仕様A・仕様A′）、フリート内生化（増分ディスパッチ。モデル価格の上で実行可能戦略の粗利を直接計算し、実績に校正する実績整合ケース）、ゼロレント（NPV=0）条件、不確実性の下での参入閾値（実物オプション） | π(K)、K*、2次元の感応度面、動学的な参入閾値と参入が開く確率 |
| ⑤ 乖離 | 第9章 | 乖離の kW 勘定（案件属性別）、収益源別の計測、併設蓄電池の増分価値と参入条件、事業IRR・資本コスト・調整現在価値（APV）・確実性等価、多因子Cash-Flow-at-Risk・ヘッジ有効性 | 均衡からの乖離の kW と円の内訳、併設の参入が開く条件、契約型とマーチャントのリスク・リターン |
| ⑥ 価格の下限 | 第10章 | 下限価格の段差モデル（負価格 −c。θ* の直接解、下限張り付き時間の感応度）、影の価格と移転額の計測 | 下限別の π(K)・θ*、再エネ側の収入変化 |

表5.1 分析の全体構成（論理の流れの段階・章・手法・出力の対応）

本研究の分析の多くは、ファイナンス（資産評価・金融計量・企業金融）の標準的な手法にあたる。手法は三つの層に整理できる。第一は資産の評価である。蓄電池の1日の裁定は、安い時間の電力を高い時間の電力と交換するスプレッド（交換）オプションであり、年間の価値はその束として評価できる（5.3）。第二は価格の評価である。24時間の価格カーブを、金利の期間構造の因子分解と同じ方法（主成分分解）で分解し（5.2.7）、価格過程を、純需要を供給曲線に当てて価格を導く構造型の電力価格モデルとして組み立て、蓄電池の参入を裁定の価格インパクトとして内生化する（5.4.1・5.4.2）。限界参入者の収益は、このモデル価格の上で実行可能な戦略の粗利を直接計算し、実績に校正して求める（実績整合ケース、5.4.2）。第6章の日次回帰も、気象で決まる発電量を外生ショックとみなす金融計量の時系列回帰であり、系列相関に頑健な推論を用いる（5.2.3）。第三は投資と資金調達の判断である。参入を限界参入者の NPV=0 条件と実物オプションの参入閾値で判定し（5.4.3・5.4.4）、契約と補助金を、事業IRR、資産の資本コスト、調整現在価値（APV）、確実性等価、Cash-Flow-at-Risk、ヘッジ有効性で評価する（5.5）。

表5.2 は、各分析を、ファイナンス・金融工学での名前と出典、本研究での使い方、主な成果とともに一覧にしたものである。成果の数値は第6〜10章の結果を先取りしたもので、詳細は各章・節で示す。完全予見の裁定粗利（以下、完全予見粗利。定義は5.3.1）は、いずれも前日スポット市場・1日1サイクルの運用での上界である。均衡分析（第8〜10章）の限界参入者の収益は、断りのない限り実績整合ケース（5.4.2）の値である。

| 本研究の分析 | ファイナンス・金融工学での名前と出典 | 本研究での使い方 | 主な成果（数値） | 章・節 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 日次回帰と系列相関に頑健な推論 | 時系列回帰の系列相関に頑健な推論：Newey and West (1987)、固定b漸近（Kiefer and Vogelsang 2005）、等重み余弦（EWC、Lazarus et al. 2018）、ふるいブートストラップ（Bühlmann 1997） | 気象で決まる再エネ発電量を外生ショックとして日次の価格指標に回帰する。EWC を主の推論とし、年月固定効果で同じ月の中の変動による識別を併記する。有意でない係数は、95%区間の上限を効果の上限として示す | 残差の1次自己相関は北海道・九州で0.76〜0.91。名目5%の検定の実効棄却率は HC3 で約37〜42%、EWC で約8〜10%。北海道の風力の TB4h 係数は、3季節の区分ではどの仕様でも正に有意でない（暦月の春は FY2023〜25 で境界的）。区間の上限は年度内1標準偏差あたり季節平均 TB4h の約3〜5%（FY2023〜25 の夏で約11%）。北海道の太陽光・冬の TB4h −0.81 は年月固定効果で+0.37 となり、頑健でない | 5.2.3、6.2、6.5.6 |
| 帯域分解 | 時間スケール別の分散分解（移動平均のカスケード。実現ボラティリティを日・週・月の成分で表す HAR-RV（Corsi 2009）と同型の発想） | 再エネの設備利用率（制御前出力÷月次の導入量）の分散を6時間未満・6〜24時間・1〜7日・7日超に分ける | 北海道の風力は分散の約7割（1〜7日40.8%、7日超31.2%。FY2023〜25、設備利用率基準）が1日を超える長周期にあり、太陽光は6〜24時間が65.6% | 5.2.2、6.1.2 |
| 分位点回帰、先行研究仕様の再現 | 条件付き分位の推定（分位点回帰、Koenker and Bassett 1978。上側の裾の感応度）、分位の幅（IQR）による日間ボラティリティの頑健な代理、移動ブロック・ブートストラップ（Künsch 1989） | Sakaguchi and Fujii (2021)、Fuke and Ohashi (2025) の仕様を再現し、同じ標本で被説明変数を日内指標に替える。時刻・季節・年度などを統制した分位点回帰で、期間ごとの係数と期間差を比べる | τ=0.9 の風力の係数は統制なしで −11.2（FY2016〜19）・−7.1円/kWh per GW（FY2023〜25）だが、期間差は有意でない（z=1.0）。統制すると FY2023〜25 は −5.3 で FY2016〜18（−0.8）より負に大きい（差 −4.4、95%区間 [−6.6, −1.1]）。ただし FY2018 を除いた FY2016〜17（−2.5）との差は有意でなく、どの組でも減衰の証拠はない。九州 FY2023〜25 の太陽光は日間 IQR を縮め（−0.42〜−0.74）、日内 TB4h を広げる（+0.77〜+2.15。冬・春は両指標とも1%有意） | 5.2.4・5.2.6、6.3・6.5 |
| 空間分散シミュレーション | ポートフォリオの分散効果（相関の低い資産を集約すると、合計の分散が個々の分散の和より小さくなる。Markowitz 1952。ここでは相関の低い風力サイトの集約） | 風力の日内帯域の確率的な変動を設備利用率のロジット空間で増幅し（日次エネルギーは保存）、実現した日内分散比を St. Martin, Lundquist and Handschy (2015) の相関距離で校正した下限・中央・上限に合わせて価格過程に通す。日周位相を付与した系列とも比べる | 中央の校正（日内分散比4.4）で完全予見粗利+4.5%、上限（16.9。北海道全域を独立な地点で埋め尽くした理論値）で+19%（このモデル上。モデルは夏の日内変動への感応度を過小に出す）。同じ分散なら日周位相の効果は2〜7倍 | 5.2.5、6.4 |
| 24時間価格カーブの主成分分解と因子エクスポージャー | 期間構造の因子分解（水準・傾き・曲率、Litterman and Scheinkman 1991）、電力フォワードカーブの主成分分解（Koekebakker and Ollmar 2005）、ファクター・デュレーション | 受渡時刻別の24本の価格を短い期間構造とみなして分解し、風力・太陽光の因子への負荷と、完全予見粗利の因子エクスポージャーを推定する | 第1主成分（水準）が日々の変動の78%（2021年1月を除くと64%。FY2023〜25 は57%）、第2主成分（昼と夕方の差）が7%（FY2023〜25 は17%）。風力は主に水準の因子に、太陽光は水準と形状の両方に負荷する。FY2023〜25 の完全予見粗利のエクスポージャーは水準0.01、昼と夕方の差1.71（1標準偏差で平均粗利の45%）。FY2023〜25 の実績価格の上で、風力の発電量の年度内偏差が作る価格変動（平均は保つ）を3倍にしても完全予見粗利は−1.2%（下限価格で打ち切らなければ+2.6%）、太陽光が作る変動の3倍で+8.3%（打ち切る場合）。いずれも標本内の線形な因子回帰による外挿で、導入容量を増やして純需要の水準を下げる8.2の反実仮想とは別の計算である | 5.2.7、6.6、7.5 |
| 完全予見バックテスト | 日次スプレッド（交換）オプションの束の事後ペイオフ（Margrabe 1978; Deng, Johnson and Sogomonian 2001）。ペナルティなしの情報緩和による上界（Brown, Smith and Sun 2010） | 4時間・往復効率0.85（ヒートレート1/0.85≈1.18 にあたる）で、最安4時間に充電・最高4時間に放電し、粗利が負の日は休止する（行使しない権利） | FY2023〜25 の完全予見粗利は0.96〜1.15万円/kW-年で九州の88%。両エリアとも放電脚と充電脚がほぼ半々で、北海道は昼の窪みが浅く価格水準が高い | 5.3.1、7.1 |
| 完全予見粗利の層分解 | 本源的（intrinsic）方策の価値と完全情報の価値への分解（ガス貯蔵評価の intrinsic の考え方、Lai, Margot and Secomandi 2010。(II)+(III) は流動的な先渡市場で実際に得る extrinsic 価値とは性質が違う） | 戦略 c の固定窓に対し、(I) 本源的方策、(II) 休止、(III) 窓の選び直しに分ける | FY2023〜25 の10,317円/kW-年＝(I) 8,427（81.7%）＋(II) 208（2.0%）＋(III) 1,682（16.3%）。戦略 c の capture率（81.7%）は (I) の比率そのもので、均衡分析の実績整合ケースは K=0 でこの (I) の額に一致させる。冬は (I) の比率が0.61 で、固定窓に対する完全情報の価値 (II)+(III) が39% | 5.3.3、7.5 |
| 実行可能戦略の検定 | 予測の経済的評価と取引ルールの検定：Diebold and Mariano (1995)、Reality Check（White 2000）、SPA（Hansen 2005）、定常ブートストラップ（Politis and Romano 1994）、期間構造の動的因子予測（Diebold and Li 2006） | 戦略 a・b・c と動的因子予測などの9本の日次粗利の差を、事後に最善を選んだことによる偏り（データ・スヌーピング）を考慮して検定する | c が試した9本の中で最善（対 b +2.8ポイント、DM 4.1、SPA p=0.001。最善を選ぶことによる上方の偏りは見られない）。動的因子予測は時間別価格の二乗誤差を14〜17%減らすが、改善は日平均（水準）の部分にとどまり、粗利では c に1.3〜1.6ポイント負ける。均衡分析は c を限界参入者の収益の基準とし、価格条件付き入札による上積みを見込まない | 5.3.3、7.5 |
| 価格過程モデル | 構造型（需要・純需要から供給曲線で価格を導く）電力価格モデル（Barlow 2002; Kanamura and Ohashi 2007; Carmona, Coulon and Schwarz 2013）とレジーム混合。θ は下限価格より上の価格を同じ比率で伸縮させる（乗法的な）水準因子。条件付き応答の検証（モデル−実績の差の回帰、EWC、Holm 1979 の多重比較補正） | 純需要の供給曲線 g、時刻別の項 μ、分断の3レジーム、年度別の水準係数 θ を推定する。同じ標本で、表6.2 の主仕様による風力・太陽光への応答を実績と比べる | 形状の期間外検証（水準 θ は当該期間の価格で1パラメータ推定）で FY2026上期の完全予見粗利の78%を再現（直前の水準 θ=1.0〜1.03 を与えると約5割）。仕様A は不需要期に風力の効果を実績より有利に出す（完全予見粗利の差 +0.60円/kW-日、p=0.012）。μ を日次風力の三分位に依存させた仕様A′ では、全季節・全脚で差の p が0.10 を上回る（in-sample の確認）。泊3号の再稼働による増分+662円/kW-年（仕様A）は、往復損失の水準効果+847円、スプレッドの変化−197円、休止の切替+13円からなる（うち約500円は、供給曲線の推定範囲より下を0.01円と置く仮定による） | 5.4.1、8.1、8.6 |
| 下限価格の機構 | オプションのペイオフの分解：約定価格＝max(潜在価格, 0.01円)＝潜在価格＋行使価格0.01円のプットのペイオフ（満期のプット・コール・パリティ（Stoll 1969）により、0.01円＋同じ行使価格のコールのペイオフとも書ける）。充電する蓄電池は、潜在価格で買う場合に比べてこのプットを売った形 | 実績価格を一様に δ 円下げて0.01円で打ち切る検算と、供給曲線の下端の線形外挿。負価格の段差モデルでは −c 円が θ で伸縮しないので、θ* を直接解く | δ=8円で完全予見粗利は10,317円から9,259円/kW-年に下がる（打ち切らなければ12,067円に上がる）。仕様A の上で風力・原子力の増加が価値を上げうるのは、下限での打ち切りによるのではなく、供給曲線の下端の急勾配（安い時間ほど大きく下がる非平行の効果）と往復損失の水準効果による（構造モデル上の機構。仕様A′ では風力3倍でも実行可能な戦略 c の粗利は増えない（−241円/kW-年））。下端を線形外挿して下限を外した場合の負の価格は浅く（泊3号で平均−5.0円）、下限が泊3号の増分から削る価値（1,723円）は段差 c≈4.5円に相当する。負価格は泊＋風力2倍・−10円で θ* を、仕様A′ で3.00から2.20（27%）、仕様A（段差）で2.87から2.00 に下げる（下端の置き方・仕様により19〜36%） | 5.4.1、5.6、8.6、第10章 |
| フリートの内生化 π(K) | 裁定の価格インパクト（Kyle (1985) のラムダ（価格インパクト係数）と同じ尺度。ただし情報の非対称ではなく供給曲線の傾きから生じる）と裁定の容量 | 1万kW 刻みの増分ディスパッチで、参入した蓄電池が価格を動かす効果を内生化する。限界参入者の収益は、モデル価格の上で戦略 c の粗利を直接計算し、K=0 で実績の戦略 c に校正する（実績整合ケース、λ=1.108） | 限界参入者の実現可能収益 π(K) は6,675円/kW-年（K=0）から25万kWで3,964円（59%）、約31万kWで半分になり、約72万kWで負になる（フリートも戦略 c の窓で動くと約53万kW）。旧版の0.81×完全予見粗利は K=0 の粗収益を21%低く出していた | 5.4.2、8.1、8.3 |
| ゼロレント条件と θ* | 限界参入者の NPV=0 条件（自由参入による超過収益の消滅）、資本の使用者費用（Jorgenson 1963）にあたる資本回収係数（CRF）による等価年額、損益分岐の含意価格水準（reverse DCF と同じ考え方） | 参入必要収益 creq＝資本費×CRF(r, 20年)＋固定費と期待収益を比べ、K=0 で NPV=0 となる価格水準係数 θ* を求める。既設・契約型の容量を外生に置いた値も併記する | マーチャントの K*=0。θ*=2.99（9.4 の式、WACC 6%。λ の95%区間で2.78〜3.21、モデル直値3.31、旧3.76）で、FY2023〜25 の約3倍、FY2022 の1.72・FY2026上期の1.57 を上回る（8.4 の標準ケースでは2.82）。損益分岐の資本費は2.0万円/kWh。接続済み約20万kW を外生に置くと θ* は4.05 に上がる | 5.4.3、8.4、9.4 |
| 不確実性の下での参入閾値 | 不可逆投資の待機オプション（McDonald and Siegel 1986; Dixit and Pindyck 1994）、競争均衡の参入（Leahy 1993）、短期・長期の2因子モデル（Schwartz and Smith 2000）、離散監視の補正（Broadie, Glasserman and Kou 1997） | 価格水準を恒久成分と一時成分に分け、静学・単独企業・競争均衡の3つの閾値と、参入が開く確率を計算する。容量収入の上振れ・補助・既設容量を感応度とする | 競争均衡の閾値は σ=0.10〜0.30 で3.5〜4.8（資本費一定、静学の1.17〜1.59倍）、WACC 6〜8%・資本費低下0〜5%/年の組合せで恒久成分の推定値1.22 の2.9〜5.1倍。静学のゼロレント条件は動学的な閾値の下限で、静学の K* は上限。2040年度までに参入が開く確率は、補助金なし・実効容量収入1.25万円・期待成長0 の下で競争均衡の規則により0.2〜14%（資本費一定で最大7.3%）。容量収入1.75万円（FY2030〜）では最大24%、年2%の期待成長で最大22%、2因子モデルどおり対数のドリフトを0とすると最大34%、1/2補助では最大48%（補助の予算で打ち切れば2040年度の期待容量は5万kW 以下）。σ と期待成長はデータから識別できない | 5.4.4、8.7 |
| 事業IRR と資産の資本コスト | 事業IRR、資産の資本コスト rA、MM 命題（Modigliani and Miller 1958）、節税効果（Miles and Ezzell 1980） | 無レバレッジ・税前・実質・20年の IRR と、rA 別の θ*。契約型の rA を4〜6%、マーチャントを8〜9% とする。容量収入の経路（2029年度向けの1.25万円一定、FY2030 以降の1.75万円・上限価格など）と FY2022 の実績価格も評価する | マーチャント4時間の IRR は−5.6%（実績整合。θ=1.72 でも−0.4%）で、実効容量収入1.25万円・補助金なしなら、モデルで与えたどの価格水準でも負であり、判定は割引率によらない（FY2022 の実績価格では3.4〜3.8%、FY2030 以降の容量収入が1.75万円なら FY2026上期の水準で1.5% と正）。LTDA（6時間、上限価格7.2万円）は12.2〜13.6%（税前。契約容量の定義による幅）。θ* は rA=8% で3.46 | 5.5.2、9.5 |
| 調整現在価値（APV）とレベニュースワップ | APV（Myers 1974）、固定・変動のレベニュースワップ | 乖離の各成分を1kWあたりの現在価値にそろえ、乖離の kW 勘定の案件属性ごとに対応させる。LTDA を、他市場収益の約9割を還付し容量市場への参加を手放して固定収入を受け取るスワップとして評価する | マーチャントの APV は容量収入と1/2補助を加えても−7.2万円/kW（rAM=9%）。LTDA の APV は+32.0万円/kW（rC=5%）で、スワップの価値のうちリスク移転は10.9%（範囲5〜18%）、残りは期待値の移転。上限価格は公正な固定価格の4.4〜5.0倍。接続済みと契約申込の254万kW のうち、市場外収入で APV が正になる LTDA は22〜27%、APV が負のまま参入を決めた補助と Helios は約1割、属性不明が61〜70% | 5.5.1、5.5.2、9.2、9.5 |
| 確実性等価 | 多期間の確実性等価（期ごとの CAPM 調整、Fama 1977） | 価格水準の各年の価値の更新の標準偏差に、市場リスクの価格（市場ポートフォリオのシャープ・レシオ）と市場との相関を掛けてリスク調整する（いずれも仮定）。θ の対数は定常 AR(1) と、8.7 と同じ恒久成分のランダムウォークの2通り | スポット収入のリスクを全部移しても、マーチャントに足りない額のうち埋まるのは、定常 AR(1) で0.7〜11.0%、ランダムウォークで2.2〜34.2%。LTDA の価値の66% 以上（定常なら89% 以上）は期待値の移転 | 5.5.2、9.5 |
| 多因子 Cash-Flow-at-Risk | exposure-based CFaR（Andrén, Jankensgård and Oxelheim 2005）、期待ショートフォール（Artzner et al. 1999; Acerbi and Tasche 2002）、Shapley 配分（Shapley 1953; Shorrocks 2013） | 価格水準・他者の参入・容量価格の約定水準・年度単位の形状・日々の天候の5因子で、年間の市場収入の分布を組み立てる | マーチャント4時間の年間市場収入は期待値10,738円/kW-年、5% CFaR 5,869円。主ケース（約定水準は過去4回の等確率、容量価格は全国連系の K 依存）の二大因子は容量価格の約定水準（51%）と他者の参入（35%）で、日々の天候は1%。LTDA は CFaR の95.9%を移転する | 5.5.3、9.5 |
| ヘッジ有効性と市場の非完備 | 最小分散ヘッジのヘッジ有効性（Ederington 1979）、満期構造の不一致（Mello and Parsons 1995）、非完備市場と長期契約（de Maere d’Aertrycke, Ehrenmann and Smeers 2017） | 東京エリアの月平均価格（上場先物の最終決済価格）で北海道の月間の完全予見粗利をヘッジし、上場の期間で消せる20年の収入の分散を求める | ヘッジ有効性は FY2020〜22 を除くとベース0.21、FY2023/4〜2026/6 で0.48（標本外0.33）。6年度先まで固定しても、20年の収入の現在価値の分散は38〜56%しか消せない。他者の参入と容量価格には上場商品がない | 5.5.3、9.5 |

表5.2 本研究の分析とファイナンスの手法（九州と明記したものを除き北海道エリア。金額は特記のない限り円/kW-年。完全予見粗利は4時間・往復効率0.85で、前日スポット・1日1サイクルでの上界。均衡分析の収益は実績整合ケース（モデル価格の上の戦略 c の粗利×校正係数 λ=1.108。5.4.2）で、モデル直値は λ=1、旧は旧版の0.81×モデルの完全予見粗利。成果の数値は各章・節の結果による）

## 5.2 実証分析の方法（第6章）

### 5.2.1 ボラティリティの3分解

「価格ボラティリティ」を次の3つに分けて測る。（i）レベル＝日平均価格（MOEの対象）、（ii）日内形状＝TB4hスプレッドおよび日内標準偏差（ダックカーブと蓄電池の裁定原資の対象）、（iii）多日変動＝日平均価格の日次系列の変動（風力の長周期変動の対象）。通説はこの3つを区別しておらず、本研究は各電源がどの成分に効くかを分けて示す。この分解は先行研究の指標を整理する物差しでもある。Wozabal et al. (2016) の「日次分散」と Rintamäki et al. (2017) の「日次変動性」は24時間の日内分散であり（ii）に、Rintamäki et al. の「週次変動性」（週内の日平均価格の分散）と Fuke and Ohashi (2025) の日間IQRは（iii）に、Ketterer (2014) や Kyritsis et al. (2017) のGARCH条件付き分散は日次系列の（iii）に対応する。先行研究で符号が割れる一因は、この物差しの違いにある。

### 5.2.2 帯域分解

再エネのフリート集約・制御前の出力を時間スケール別に分解するため、移動平均カスケードを用いる。分解する系列は、制御前出力を月次の導入量で割った設備利用率（cf）とする。発電量（MWh）の系列をそのままプールすると、導入量の趨勢（北海道の風力の認定容量は FY2022〜25 で約2.3倍）が7日超の帯域に入るためである。系列 x に対し中心化した6時間・24時間・168時間の移動平均 MA6,MA24,MA168 を取り、

x−x=(x−MA6)+(MA6−MA24)+(MA24−MA168)+(MA168−x)

の4成分（6時間未満、6〜24時間、1〜7日、7日超）に分け、各成分の分散を元系列の分散で除した分散シェアを報告する。移動平均は鋭いバンドパスではないため成分は非直交で、交差項によりシェアの合計は100%にならない。同一のフィルタを北海道・九州の風力・太陽光に適用して比較する。主の期間は6.4 と同じ FY2023〜25 とし、FY2022〜25 の発電量の系列による分解を参考に併記する。年度別にも計算し、帯域構造の安定性を確認する。太陽光の6時間未満の帯域は日周の決定的な形（日の出・日の入りの曲率）からも生じるので、年月×時刻の平均に置き換えた系列も同じく分解し、比較の基準として使えるかを確かめる。時間スケール別の加算的な成分分解という発想は、実現ボラティリティを日・週・月の成分のカスケードとして表す Corsi (2009) のHARモデルと同型であり、風力の空間集約が高周波成分から相殺されるという St. Martin, Lundquist and Handschy (2015) の相関距離の知見を、価格側で検証する準備でもある。

### 5.2.3 回帰仕様

日次パネルで、被説明変数 yd（日平均価格、日内標準偏差、TB4hスプレッドの3種）を再エネの日次発電量（制御前、GWh/日）に回帰する。

yd=s​βssolar⋅Solard+βswind⋅Windd⋅1{seasond=s}+γ⋅Demandd+αFY+δs+εd

季節 s は需要期・夏（7〜9月）、需要期・冬（12〜2月）、不需要期（3〜6月、10〜11月）の3区分とし、季節交互作用によって電源種×季節別の係数を得る。9月は冷房需要が小さく端境的な性格を持つが、夏に含める（7〜8月に限った係数は6.2で併記する）。第6・7章の記述統計（図6.1・6.2・6.4、表7.3）も同じ3季節で集計する。年度固定効果 αFY は燃料価格等による年次の水準シフトを吸収し、識別は年度内の日次変動による。燃料危機期（FY2021〜22）を除外した推定を6.5.4に併記する。需要を統制する。再エネの日次発電量は気象によって決まり、日次の価格ショックに対して外生とみなせる。同一仕様を北海道と九州で推定し、Fuke and Ohashi (2025) が対象とした九州でのクロスチェックとする。標本はFY2016〜25の3,652日のうち、北海道ではエリアプライスの24時間がそろわない2018年9月7〜26日（胆振東部地震の直後）の20日を、九州では需要と原子力・火力の発電量が欠測の2019年3月12〜31日の20日を除いた各3,632日である。

図6.1 太陽光大小×3季節の価格カーブ

推論。系列相関に頑健な方法を用いる。主仕様のOLS残差の1次自己相関は、北海道で0.76（TB4h・日内標準偏差）〜0.86（日平均価格）、九州で0.83〜0.91と高い。不均一分散だけを考慮するHC3標準誤差は、系列相関を考慮したEWC標準誤差の約6割（係数36本の中央値）にとどまり、有意性を過大に示す。そこで Lazarus, Lewis, Stock and Watson (2018) の等重み余弦（EWC）検定を主の推論法とする。係数ごとに影響関数 ψt=(X′X)−1xtεt を、暦日の時点 t=1,…,T で第II種の離散余弦 2cos(πj(t−1/2)/T)（j=1,…,ν）に射影し、射影の2乗の平均を係数の分散とする。余弦の本数は同論文の規則 ν=⌊0.4T2/3⌋ に従う（FY2016〜25の T=3,652日で ν=94、FY2023〜25の T=1,096日で ν=42）。ν を固定したまま標本長を大きくする漸近理論の下では、この t 統計量は自由度 ν の t 分布に従うので（Lazarus et al. 2018）、t 分布の臨界値を用いる。欠測日は暦日の格子上で影響関数を0とおき（Rho and Vogelsang 2019 の振幅変調法）、余弦とラグの時点を暦日で数える。表6.2・6.8など、この節の仕様による日次回帰の有意性は、断りのない限りEWCによる。

比較のため、次の推論法を併記する。HC3、Newey and West (1987) のHAC標準誤差（ラグ7日・14日、および Andrews (1991) のAR(1)プラグインで係数ごとに選んだ帯域）、年月クラスタ（120クラスタ、自由度119の t 分布。Cameron and Miller 2015）、LLSWの規則 S=⌈1.3T1/2⌉（79日）のNewey-Westに Kiefer and Vogelsang (2005) の固定b臨界値（5%で2.03）を当てた検定である。

本研究の右辺は季節交互作用なので、各係数の影響関数は主にその季節の日に集中し（北海道のTB4hでは、他の季節の日の寄与は影響関数の2乗和の2〜26%）、年の中で強弱をくり返す。EWCと固定bの臨界値は、影響関数の分散が時間を通じて一様であることを前提にしている。この設計では、名目の水準より棄却しやすくなる。そこで X を固定し、帰無仮説（再エネの係数がゼロ）の下の被説明変数を1,999回生成する。誤差は、主仕様の残差に当てはめた自己回帰（次数はBICで選び、北海道6〜10次、九州9〜14次。係数の和は0.87〜0.91）と、季節別に復元抽出したイノベーションから作る。このARふるいブートストラップ（Bühlmann 1997。回帰の残差に当てはめ、イノベーションを季節別に抽出する点を変えた）でEWCの t 統計量の帰無分布を求め、5%水準の境界にある係数をその p 値で確かめるとともに、各推論法の実効的な棄却率を求める（6.5.6）。自己回帰はOLS残差に当てはめるので、生成した誤差の持続性は実際よりわずかに低い（北海道のTB4hで、残差の1次自己相関は0.74対0.76）。このため、この補正は歪みをやや小さめに見積もる。

識別の頑健性。主仕様の年度・季節固定効果を年月固定効果（120セル）に置き換え、曜日と祝日（国民の祝日・振替休日、年末年始、お盆）を統制した仕様を併記する。この仕様は同じ月の中の日々の気象の違いだけで係数を識別するので、月をまたぐ季節性や燃料価格の推移との交絡を除ける。ただし風力の変動の約7割は1日を超える長周期にあり（表6.1）、月内の識別はその一部を捨てる。このため主仕様は年度・季節固定効果のままとする。このほか、季節固定効果を月固定効果に替えた仕様、年月固定効果に日平均価格の1〜7日前のラグを加えた仕様、AR(1)誤差のFGLS（Cochrane and Orcutt 1949。暦日で準差分し、準差分後の回帰にEWCをかけ直す）、FY2023〜25に限った推定を示す。あわせて、2021年1月のJEPXの価格高騰（北海道のTB4hの月平均は86.7円/kWhで、他の年の1月の10.7円の約8倍）を除いた推定も示す。この月はFY2020に属するため、燃料危機期（FY2021〜22）を除いた推定（6.5.4）にも含まれたままである。

効果の大きさと形。有意でない係数を「効果がない」とは読まない。係数の EWC の95%区間の上限を、年度内の日次発電量1標準偏差あたりの円/kWh に直し、季節平均の TB4h に対する比で効果の上限として示す（ブートストラップ‐t 区間を併記する）。季節区分の頑健性として、不需要期を暦月の春（3〜6月）と秋（10〜11月）に分けた4季節（夏7〜9月、冬12〜2月）でも推定する（表6.9のパネルC）。価格ラグを含む仕様は、残差の自己相関の下でラグ価格が誤差と相関しうるので、補正 p を出さず、境界的な証拠として扱う。冬に風力が上位4時間を下位4時間より多く下げるかについては、yd=上位4h−k·下位4h の EWC 検定を k の格子の上で反転し、係数の比 k の95%集合を求める（Fieller 1954 と同じ考え方）。そのうえで平行移動（k=1）と比例的な引下げ（k=上位・下位4時間の平均価格の比）をそれぞれ検定し、真が比例のときに平行を棄却する検出力も示す。

### 5.2.4 分位点回帰と市場分断の分類

Sakaguchi and Fujii (2021) の仕様に沿い、時間別価格を被説明変数、風力・太陽光出力等を説明変数とする分位点回帰（Koenker and Bassett 1978）を推定する。0.01円/kWhの下限はデータの左側打ち切りである。ただし下限に張り付いたコマはFY2023〜25でも全コマの2〜4%（表7.1）にとどまり、主に報告する高分位（τ=0.9）の条件付き分位は下限を上回る。条件付き分位が打ち切り点を上回る範囲では、打ち切られた価格の分位は潜在価格の分位に一致するので、高分位の係数は打ち切りの影響をほとんど受けない。下限が効く低分位を厳密に扱う打ち切り分位点回帰（Powell 1986）は用いず、下限張り付きの時間を除いた推定を感応度として示す。

先行研究の仕様（発電実績の風力・太陽光・需要と定数）は年度の固定効果を含まないので、期間をプールした係数は年度間の価格水準の違いも拾う。そこで、制御前の風力・太陽光・需要に、季節×時刻・月・年度の固定効果と曜日・祝日を加えた仕様を主とする。被説明変数は価格（円）と相対価格（年度平均価格で割った値）の2本、期間は FY2016〜18・FY2019〜22・FY2023〜25 とし（参考に先行研究の期間の FY2016〜19）、τ=0.1〜0.9 で推定する。感応度として、FY2018（胆振東部地震の年度）を除く FY2016〜17 と、燃料危機期を除く FY2019〜20 も推定する。推定は Frisch–Newton 内点法（Portnoy and Koenker 1997）によるもので、statsmodels の推定値と目的関数値が一致することを確かめた。係数と期間差の95%区間は、日単位の14日移動ブロック・ブートストラップ（Künsch 1989、499回。期間ごとに独立に抽出）のパーセンタイルで求める。高分位のメリットオーダー効果（MOE）が「減衰した」と書くのは、円と相対価格の両方で τ=0.9 の期間差の区間が0を含まず、正（効果が弱まる向き）の場合に限る。

市場分断の分類。市場分断は二つの比較で分類する。第一はシステムプライス比で、北海道エリアプライスとシステムプライスの差が+0.01円/kWh を超える30分コマを高値、−0.01円未満を安値、その間を同価格とする。システムプライスは全国の制約のない価格であり、本州の価格ではない。したがってこの分断には、北本連系線のほか、東北東京間や東西の周波数変換設備での分断も含まれる。第二は北本連系線の分断で、北海道と東北のエリアプライスの差が±0.01円を超えるコマとする。両者を組み合わせ、システムプライス比の分断が北海道と東北の間で生じたのか、北海道と東北が同価格のまま東日本側で生じたのかを分ける。北海道の価格が欠測の960コマを除き、年度別の構成比と期間プールの値を求める。風力の日次発電量の季節内三分位ごとに、安値分断の時間を北本の拘束（北海道＜東北）と東日本側（北海道＝東北）に分け、三分位の大−小の差の95%区間を日単位の14日移動ブロック・ブートストラップで求める。北本の拘束の時間については、連系線の潮流の分布も示す（空き容量のデータがないので、運用容量に対する比は求めない）。価格過程の分断混合仕様（5.4.1）のレジームは、第一のシステムプライス比の定義による。

### 5.2.5 空間分散シミュレーション

風力が日内スプレッドに与える影響が市場によって符号を変える理由として、本研究は北海道の特性——広いエリアが単一の統一価格で約定し、地理的に分散した風力がフリートとして集約されてから価格に効く——に注目する。この機構を検証するため、第8章の価格過程モデル上で反実仮想シミュレーションを行う。（i）実際のフリート集約風力（分散効果あり）と、（ii）同一導入量・同一日次エネルギーのまま、日内帯域（6時間未満と6〜24時間）の確率的な変動（季節×時刻の平均で表す系統的な日周を除いた部分）を増幅した合成系列（集中立地の反実仮想）を、同じ価格過程に通す。増幅は設備利用率のロジット空間で行い、各日のロジットの平行移動で日次エネルギーを厳密に保存する（出力は自然に0と設備容量の間に収まる）。増幅率は、合成系列で実現した日内帯域の分散比（実フリート=1）が校正値に一致するよう数値的に求める。旧版のように振幅を加法で増やして0と設備容量で打ち切ると、名目の増幅率と実現する増幅が一致しないためである。校正値は St. Martin, Lundquist and Handschy (2015) の相関距離 ξτ（窓幅 τ より速い確率的な変動の地点間相関を距離で積分した累積値）から求める。τ=6・24時間の ξ は論文に数値がないので、Fig.6 の地域別の点から読み取り、式(2) の経験的包絡で幅を確かめる。帯域 b の分散の減衰 Nb は、面積 A の領域に置ける無相関な地点数の上限 A/(2ξb)2 と、市町村別の容量配分に指数相関を当てた容量加重の有効数の2通りで求め、日内分散比 R=(s6N1+s24N2)/(s6+s24)（s6・s24 は実フリートの帯域シェア）の下限・中央・上限とする（6.4）。日内スプレッドと下限張り付き時間の差を、集中立地（分散効果の除去）の価値として定量化する。この反実仮想は風力系列だけを置き換え、価格ゾーンの構成（連系制約・地点別の価格）は動かさないので、単一価格ゾーンの寄与は識別しない。あわせて、系統的な日周（振幅 a、ピーク時刻 h0）を付与した系列を、実現した分散比をそろえた一様な増幅と比べ、日内位相の効果を調べる。反実仮想はモデル価格の上の比較なので、風力の日内変動（日内帯域の日次標準偏差）に対する TB4h の感応度を実績とモデルで比べ（差の EWC 検定）、感応度の比による補正幅を参考値として示す（比の95%区間は、実績とモデルの係数の同時の EWC 共分散による Fieller 型の区間とする）。

### 5.2.6 先行研究仕様への整合（Fuke and Ohashi 型の再現）

6.5の頑健性として、Fuke and Ohashi (2025) の仕様を九州FY2016〜19で再現し、同一の日次サンプル上で本研究の指標に置き換えたときに何が変わるかを示す。被説明変数は彼らに従い「太陽光が発電している時間帯の時間値価格の単純平均」（PV time日次価格）とし、説明変数は季節ダミー（冬12/16〜3/15、春3/16〜6/30、夏7/1〜9/30、秋10/1〜12/15）と需要（エリア需要＋域外送電）・太陽光・原子力の交互作用、7日分のラグ価格、土日祝ダミー、バイオマス増設ダミー（2018年10月以降）である。τ=0.1〜0.9の分位点回帰を推定し、変動性への効果を β0.9−β0.1（IQR係数）で測り、ペア・ブートストラップで検定する。次に、同じ日次サンプル・同じ説明変数で被説明変数をTB4hスプレッド（日内）に替えたOLSを推定する。前者は昼間平均価格の日間の散らばり、後者は日内の形状を測るため、両者の符号の違いが時間スケールの違いを示す。同仕様を北海道（風力を追加）とFY2023〜25にも適用する。推論は日次の系列相関を考慮したものに替える。IQR係数は、彼らに従う日の独立なペア・ブートストラップに加えて、日単位の14日移動ブロック・ブートストラップ（299回）で検定する。TB4hのOLSは、5.2.3と同じEWC（暦日の格子、FY2016〜19で ν=51、FY2023〜25で ν=42）による（HC3 の p は参考に併記する）。ただし F&O 仕様は7日分のラグ価格を右辺に含むので、残差の自己相関（0.36〜0.44）の下ではラグ価格が誤差と相関し、係数そのものにも偏りがありうる。EWC はこの偏りを直さない。5.2.3のふるいブートストラップによる検証は、表6.2・6.8の仕様に対して行う。

### 5.2.7 価格カーブの主成分分解

前日スポット市場の24時間の価格は、同じオークションで同時に約定する受渡時刻別の24本の商品の価格である。本研究はこの日次の価格ベクトルを、満期の代わりに受渡時刻が並ぶ短い期間構造とみなし、金利の期間構造を水準・傾き・曲率の3因子に分解した Litterman and Scheinkman (1991) の類比として主成分分解する。電力のフォワードカーブを主成分で分解した先行例に Koekebakker and Ollmar (2005) が、時間値の価格ベクトルを多変量のまま扱う先行例に Raviv, Bouwman and van Dijk (2015) がある。Litterman and Scheinkman が債券の収益率（利回りの変化）を分解したのに対し、本研究は各時刻の価格から年度×季節×時刻の平均を除いた偏差を分解する。この中心化は5.2.3の年度・季節固定効果に対応し（年度×季節の交差まで除く点でやや強い）、分解の対象は年度・季節内の日々の変動である。日次変化（前日との差）の分解は頑健性として併記する。

負荷 vk（24次元の単位ベクトル）は偏差の共分散行列の固有ベクトルとし、第1主成分は平均負荷が正、第2主成分は夕方（17〜19時）の負荷が昼（11〜13時）より大きい向き、第3主成分は夜（0〜5時）の負荷が正の向きに符号を揃える。推定は全期間（FY2016〜25、北海道3,632日）、季節別、FY2023〜25、年度別に行う。因子スコア fk,d=vk′(pd−pd)（pd は日 d の年度×季節の時刻別平均）を5.2.3と同じ右辺に回帰する。線形性から、因子回帰の係数は、同じ右辺で24時刻を別々に回帰した係数ベクトル b に負荷をかけた vk′b に等しい。発電量の効果は、発電量の年度内の偏差の1標準偏差あたりでも示す。第2主成分への効果は、一様な値下がりの寄与を除くため、平均0にした負荷 (v2−v2)′p による非一様な部分でも示す。因子回帰・コントラスト・時刻別回帰の標準誤差は、5.2.3 と同じ EWC（暦日の格子、ν=⌊0.4T2/3⌋、t 分布）による。境界の係数は5.2.3 の設計に合わせたふるいブートストラップの p で確かめ、ラグ14日の Newey-West の p は参考に併記する（5.2.3 の設計で求めた実効サイズでは、ラグ14日の Newey-West は名目5%の検定を12〜16%の頻度で棄却する。6.5.6）。2021年1月の31日（標本の0.85%）は偏差平方和の約半分を占めるので、この31日を除いた寄与率・負荷・回帰を感応度として併記する。

時刻別の係数ベクトル b については、平行シフト H0:b0=⋯=b23 と比例シフト H0:b=𝜍p(s)（p(s) は季節 s の平均価格プロファイル、𝜍 は比例の係数）を検定する。時刻をまたぐ同時検定には、時刻間の残差相関と日次の系列相関を両方考慮した多式の EWC 共分散で Wald 統計量を作り、Lazarus et al. (2018) の F 補正（F(q,ν−q+1)、q は制約の数）で p を求める。24次元の共分散は日数に比べて推定誤差が大きいため（FY2023〜25 の ν=42 では23制約の検定は参考にとどめる）、4時間ブロックの平均6本に縮約したWald検定（5制約）と、14日の移動ブロック・ブートストラップ（Künsch 1989、299回）による p 値を主に報告する。形状の大きさは、時刻別係数の変動係数と、蓄電池の裁定に直結する2つのコントラスト——夕方（17〜19時）−昼（11〜13時）と夕方−夜（0〜5時）——で測る。

蓄電池側では、日次の完全予見粗利（5.3.1の4時間・往復効率0.85、円/kW-日）を5.2.3の右辺と第1〜第5主成分のスコアに回帰し、各因子へのエクスポージャーを得る。これは、債券の水準・傾き・曲率の各因子への感応度（ファクター・デュレーション）を、非線形なペイオフについて線形近似で測ったものにあたる（この回帰の標準誤差はラグ14日の Newey-West によるもので、EWC と2021年1月を除く感応度は求めていない）。このエクスポージャーと因子回帰の係数を掛け合わせ、風力・太陽光の完全予見粗利への効果を三つに分ける。水準因子（第1主成分）経由、形状因子（第2〜第5主成分）経由、残差（第1〜第5主成分で捉えられない部分。第6主成分以下を通る線形の経路と、上位・下位4時間の並べ替え・休止による非線形性の合計）である。欠落変数の公式により、この分解は標本内で厳密に成り立つ。頑健性として、期間別（FY2016〜19・FY2020〜22・年度別）に主成分を求め直したエクスポージャーも示す。最後に、FY2023〜25の季節別の主成分について、ある成分だけを0〜2倍した価格、および風力・太陽光の発電量の年度内偏差（年度×季節の平均からの偏差）が作る価格変動だけを0〜3倍した価格を作り（時刻別の価格の偏差を風力・太陽光・需要の偏差に回帰した標本内の線形の応答を延ばすもので、年度×季節の平均の発電量は変えない。2倍・3倍は観測された変動の幅を超えるモデル依存の外挿である）、下限価格0.01円/kWhで打ち切る場合と打ち切らない場合の完全予見粗利を再計算する（因子別の感応度）。価格カーブの結果は6.6に、完全予見粗利の因子エクスポージャーは7.5に示す。

## 5.3 蓄電池価値の測定方法（第7章）

### 5.3.1 日次スプレッドオプションとしての完全予見バックテストと実行可能戦略

蓄電池の仕様は出力1MW・容量4MWh（4時間）、往復効率0.85（放電側に一括適用）、1日1サイクル、日をまたぐ持ち越しなし、価格テイカーとする。この蓄電池が日 t に得る粗利は、充電する4時間 C と放電する4時間 D を選び、充電時間の電力を放電時間の電力と交換するスプレッド（交換）オプション（Margrabe 1978）のペイオフとして書ける。

Xt(D,C)=ηh∈D​pt,h−h∈C​pt,h  (円/kW-日, η=0.85)

放電1kWhあたりに直すと、充電時間の電力 1/η≈1.18 kWh を投じて放電時間の電力1kWhを得る形である。1/η は、火力発電所をスパーク・スプレッド・オプション（電力価格と、燃料価格にヒートレートを掛けた額との差を受け取る権利）の束として評価するときのヒートレートに当たる（Deng, Johnson and Sogomonian 2001）。行使は日ごとに完結するので、年間の価値は日次オプション約365本の束（ストリップ）の価値である。このペイオフは価格の比例的な変化には1次同次で反応する（価格を0.8倍すれば粗利も0.8倍になる）。一方、交換比率 η が1でないため、全時刻に同じ額 cd（円/kWh）を足す加法的な変化に対しては不変でなく、粗利は往復損失の分 −4(1−η)cd=−0.6cd（円/kW-日）だけ動く（休止の切替を除く。5.4.1、8.6）。

完全予見戦略は、当日の実現価格を知って最安4時間に充電・最高4時間に放電し、粗利が負の日は休止する。その年間合計 t​(maxD,CXt(D,C))+ を完全予見の裁定粗利（以下、完全予見粗利）と呼ぶ。これはオプションの束の事後のペイオフである。休止はペイオフの (⋅)+ にあたり、粗利が負になる日に行使しない権利を表す。完全予見粗利は、意思決定がその時点までの情報にしか依存できないという制約を外し、外したことにペナルティを課さない情報緩和（Brown, Smith and Sun 2010）による上界である。日ごとに、先読みのないどの運用方策の粗利も上回る。ただしこれは、前日スポット市場で1日1サイクル運用するという本研究の設定の中での上界であり、時間前市場での組み替えや需給調整市場の収入は含まない。価格テイカー・完全予見の裁定を線形計画で解く定式化は Sioshansi et al. (2009) 以来の標準であり、Lamp and Samano (2022) がCAISOで示したように実運用はこの上界に届かない。

実行可能戦略として、（a）前日の実現価格の時間帯ランクをそのまま使う戦略、（b）D−2までの実績から需要（曜日区分別の28日平均）と太陽光（7日平均）を予測し残余需要のランクで配置する戦略、（c）過去28日・同曜日区分の平均価格のランクを使う戦略（気候値）を、先読みのない取引戦略としてバックテストする。窓はいずれも上位4時間・下位4時間の順位で選び（ランク法）、充電してから放電するという順序は課さない。DP（SoC制約下の厳密最適）との比較でランク法の妥当性を確認する（5.3.3）。北海道には時間別の先渡価格がないため、戦略 c の平均価格カーブを期待価格カーブの代理とみなす。戦略 c はこのカーブに対して窓を前日に固定する本源的（intrinsic）方策である。c は先読みのない方策の一つなので、その価値は先読みのない最適方策の価値を期待値の意味で下回る（下界）。

各戦略の実現粗利の完全予見粗利に対する比率を capture率（実現率）と呼ぶ。気候値戦略 c の capture率は、FY2023〜25 の実績価格のプールで81.7%（実現粗利8,427円/kW-年）である。第8章は、この比率を価格過程モデルの完全予見粗利に掛けることはしない。モデル価格は日々の予測できない形状の変動（5.3.3 の層 (III)）の多くを持たないので、同じ戦略 c のモデル価格の上での capture率は0.92 と高く、実績で測った比率をモデルの完全予見粗利に掛けると、取り逃しを二重に差し引くことになるからである。代わりに、モデル価格の上で戦略 c を実際に動かして実現粗利を直接計算し、K=0・FY2023〜25 の水準で実績の戦略 c の8,427円に一致するよう校正する（実績整合ケース、5.4.2）。capture率を低く置くことは参入収益を小さく出す側であり、K*=0 の判定には有利に働く。このため本研究は、実績整合ケースを主とし、旧版の0.81×完全予見粗利は比較のための参考値にとどめる（位置づけは7.5）。価格モデルを置かずに履歴から学習する近似動的計画（Jiang and Powell 2015）のような高度な実行可能戦略も存在するが、本研究の目的は実現率の校正であるため、透明で再現可能な単純戦略を用いる。

### 5.3.2 duration 別の価値と参入閾値

充放電時間 h∈{2,…,8} について、完全予見粗利と戦略 c（窓を h 時間にした同じ規則）の実現粗利を実績価格で計算し、スポット側のh別価値を得る。第8章の価格過程モデルの上でも同じ計算をし、4時間・K=0 で実績の戦略 c に校正する（5.4.2）。資本費は kWh に比例する部分と PCS 等の kW に比例する部分に分け（経済産業省の FY2024 系統用蓄電池の費用内訳による。kW 部分の比率は0〜40%、主は24.3%）、容量市場の調整係数 κ(h)（2029年度向け北海道。3時間未満は0）による容量収入を入れて、duration 別の参入閾値 θ*(h) を求める。h別の収入は実績価格の戦略 c を主とし、4時間で校正したモデル価格の値との差も示す。充放電の順序の制約と1日2サイクルを頑健性として確かめる。

### 5.3.3 層分解と実行可能戦略の検定

完全予見粗利の層分解。capture率が何を取り逃しているかを見るため、完全予見粗利を、戦略 c の固定窓を基準にした3つの層に分ける。戦略 c の窓を (Dc,Cc) として、次のように定義する。

  - 本源的方策の価値 t​Xt(Dc,Cc)：期待価格カーブに対して前日に固定した窓の実現粗利

  - 休止の価値 t​max{Xt(Dc,Cc),0}−t​Xt(Dc,Cc)：固定窓の粗利が負になる日に休む価値

  - 窓の選び直しの価値 t​(maxD,CXt(D,C))+−t​max{Xt(Dc,Cc),0}：当日の実現価格で窓を選び直す価値

(I)+(II)+(III) は完全予見粗利に一致し、戦略 c の capture率は (I)/完全予見粗利 にほかならない。(II)+(III) は固定窓に対する完全情報の価値である。前日市場では当日24時間の価格が約定時に一度に決まる。したがって (II)+(III) は、約定後に時間前市場でスポットと同じ価格で窓を組み替えられるとした場合に取れる額であり、実際に取れる額の上限である。(II) も事後の粗利の符号で判定するため、前日の入札だけで確実に取れる額ではない。ガス貯蔵の評価（Lai, Margot and Secomandi 2010 など）でいう extrinsic 価値は、流動的な先渡市場で動的に取引して実際に得る価値であり、(II)+(III) はこれとは性質が違う。このため本研究は extrinsic の語を用いず、完全情報の価値と呼ぶ。正規分布を仮定した閉形式（Bachelier 型）で休止の価値を求める方法は、時間価値を大きく過大に出すので用いない。先読みのない最適方策の価値は、期待値で見て (I)（下界）と完全予見粗利（上界）の間にある。ペナルティ付きの情報緩和で上界を締めることは、本研究では行わない。層は年度別と、季節×風力の三分位別に集計する。

ランク法は充放電の順序を無視する。そこで、0時に空の状態から始めて4時間充電してから4時間放電する（または休止する）順序を課した厳密解を動的計画で求め、完全予見粗利と (I) がどれだけ変わるかを確かめる。部分サイクルと日をまたぐ持ち越しは扱わない。

予測評価と取引ルールの検定。実行可能戦略の比較は、予測評価と取引ルールの検定として行う。戦略は、a・a2（同じ曜日区分の直近日の実現価格のランク）・b・b’（b の残余需要からさらに風力の直近7日（D−8〜D−2）の平均を控除した信号のランク）・c と、後述の動的因子予測3本（DL1・DL3・DL5）と時刻別 AR(1)（AR）の計9本である。戦略 X と Y の日次粗利の差 dt=πX,t−πY,t（円/kW-日）を損失差とみなし、その平均がゼロかを Diebold and Mariano (1995) の検定で調べる。損失を粗利そのもので測るのは、予測の価値を利用者の損益で評価する経済的な予測評価の考え方である（Leitch and Tanner 1991）。日次の差は系列相関をもつので、長期分散は Newey and West (1987) の Bartlett カーネル（ラグ7日。0日・14日を感応度）で推定し、Harvey, Leybourne and Newbold (1997) の小標本補正を付す。比較はFY2023〜25のプール（1,096日）と年度別に行う。

戦略 c は、複数の戦略を試した後に事後的に選んだ最善の戦略である。このため二者比較のDM検定には、選択の偏り（データ・スヌーピング）が残る。そこで、技術的取引ルールの評価で標準的な White (2000) の Reality Check と Hansen (2005) の SPA 検定を用いて（応用は Sullivan, Timmermann and White 1999）、基準以外の候補のうち最善のものが基準を上回るかを検定する。基準は a・b・c とし、残る8本を候補とする。補足として、最善の戦略の集合を推定する Hansen, Lunde and Nason (2011) のモデル信頼集合を、範囲統計量 TR と最大統計量 Tmax の両方で示す。ブートストラップには Politis and Romano (1994) の定常ブートストラップを用い、日の添字を全戦略で共通に再標本化し、反復は10,000回とする。平均ブロック長は、Politis and White (2004) の自動選択（Patton, Politis and White 2009 の修正版）を損失差と capture率の線形化系列に当てた最大値で、20日である（7〜28日を感応度）。capture率とその差の95%区間も、同じブートストラップ標本のパーセンタイルで求める。同じ標本で、c が9本の中で最大の capture率をとる割合と、最大値を選ぶことによる偏り（ブートストラップ平均と点推定の差）も求める。

比較対象には、期間構造の予測で標準的な Diebold and Li (2006) の動的因子モデルを24時間の価格カーブに当てた戦略を加える。まず戦略 c の気候値からの前日の価格の偏差を、過去365日の偏差の主成分で1・3・5因子に縮約する。次に因子ごとの AR(1) で当日に持ち越し、気候値に、偏差の過去365日平均と持ち越した因子の寄与を足したカーブのランクで充放電する（DL1・DL3・DL5）。Diebold and Li の Nelson–Siegel 型の負荷の代わりに主成分の負荷を用いる2段階法である。時刻ごとの AR(1) で偏差を持ち越す戦略（AR）も評価する。負荷と係数は日ごとに再推定し、先読みはない（前日の価格は、当日分の入札締切の時点で既知である）。推定は固定長のローリング窓で行うので、比較は推定誤差を含めた予測力の比較になる（Giacomini and White 2006）。価格の予測としての精度は、時間別価格の二乗誤差を、日平均（水準）の二乗誤差と、日平均を除いた形状の二乗誤差に恒等的に分けて比べる。結果と、第8章の実績整合ケースとの関係は7.5に示す。

## 5.4 構造モデルと均衡の方法（第8章）

### 5.4.1 価格過程モデル

エリアプライスを純需要 net（需要 − 制御前太陽光 − 制御前風力 − 原子力）の関数として

pt=g(nett;season)+μ(season,hour), pt≥0.01

でモデル化する。g は季節別に net の80分位ビンの中央値を単調化した局所供給曲線、μ は g の残差の季節×時刻別中央値（夕方のランプ・希少性プレミアム）である（以下、仕様A）。ここでの季節は気象学的な4区分（12〜2月、3〜5月、6〜8月、9〜11月）であり、第6章の報告用の季節区分（5.2.3）とは別である。各季節の最上位ビンの中心より高い純需要では、価格を一定とする（Kanamura and Ohashi のホッケースティックとは逆の仮定）。感応度として、上端を最上位8ビンの傾き、その2倍の傾き、実績の季節別の上位十分位の傾き、8.6 が報告する上端の傾きの上限（冬0.81・夏1.15円/kWh per 100MW）で線形外挿する場合を示す（8.2）。市場分断を扱うため、システムプライス比の安値・同価格・高値の3レジーム（5.2.4）を net の多項ロジットで確率化し、同価格の時間はシステムプライスを外生に適用する混合仕様（分断混合仕様）も推定する。レジームは多項ロジットの確率で時間ごとに独立に引く（乱数種20260728、シナリオ間は共通乱数。乱数種による Δ完全予見粗利の標準偏差は約30〜50円/kW-年）。実績のレジームは持続する（次の時間も同じレジームである確率は、実績0.82 に対し独立な抽出では0.52）ので、前の時間のレジームに条件づけたマルコフ型の抽出を感応度とする（8.2）。推定期間はFY2023〜25で、FY2026上期（4〜6月）を形状の期間外検証に用いる。制御前太陽光・風力は cf×Kpv,cf×Kwind で表され、導入量をシナリオ変数として気象パスを保存したまま動かせる。cf の分母の導入量（FIT/FIP の認定容量）は、計上の時期が出力に遅れる月がある（4.2）。主の分析は補正前の系列を用い、計上時期を補正した系列による結果を感応度として示す。

この定式化は、需要を供給曲線（電源の入札を限界費用の順に積み上げた bid stack）に当てて価格を導く、構造型の電力価格モデルの系譜にある。Barlow (2002) は、需要の確率過程を非線形の供給関数で価格に写す拡散モデルを示した。Kanamura and Ohashi (2007) は、需給に基づく構造モデルで価格のスパイクを表し（Weron 2014 の整理によれば、供給曲線はホッケースティック型で、需要が供給力に近づくと価格が急騰する）、揚水式水力発電機の最適な運用方策の導出に用いた（要旨による）。Carmona, Coulon and Schwarz (2013) は、燃料価格と電源ごとの容量から供給曲線を組み立てる多燃料の構造型モデルで、燃料価格が供給曲線を動かす経路を明示した。本研究の g は、この供給曲線を純需要のビン別中央値から非パラメトリックに推定したものであり、後述の水準係数 θFY は、燃料価格による供給曲線の上側のスケールにあたる。Kanamura and Ohashi のモデルでスパイクを作るのは、供給曲線の上端の急勾配であると整理される（Weron 2014）。これに対し北海道の蓄電池の裁定価値には、純需要の低い時間にゼロ限界費用の電源へ切り替わる下端の急勾配も効く。安い時間ほど大きく下がるので、充電側の価格が下がってスプレッドが開く（モデル上の機構である。標本内の回帰では、春の風力の正の係数が純需要の低い日に集中する証拠は得られない。6.5.3）。本研究が扱う下端の急勾配は、同じ構造型モデルの上端の鏡像にあたる。その終点にある下限価格は、充電側の値下がりをそこで止め、価値を削る側に働く（後述、8.6）。

電力価格モデルの類型（Weron 2014）でいえば、g は純需要から価格を導く基礎（fundamental）モデル、μ と分断レジームの混合は統計・レジームスイッチの要素であり、JEPXにおける買い・売り主導のレジーム転換（Kanamura and Bunn 2022）を分断の3レジームに置き換えたものにあたる。欧州の簡約形モデルが負値価格を明示的に生成する（Fanone et al. 2013）のに対し、日本の0.01円/kWh下限は分布の左側打ち切りとして扱う。推定期間外の検証は Lago et al. (2021) の作法（最終区間・1年以上）に従うべきところ、FY2026上期は3か月分にとどまり、検証の対象も形状に限られるので、暫定的な検証である。

供給曲線の上側は燃料価格や電源構成で年々動く非定常項であり、FY2023〜25で推定した定常な g（基本仕様）はFY2026上期の高スプレッドを再現できない。そこで拡張として年度別の価格水準係数 θFY を導入する。

pt=max{0.01, 0.01+θFY [ g(nett;season)+μ(season,hour)−0.01 ]}

下限価格（0.01円）より上の部分だけをスケールするのは、再エネ・水力のゼロ限界費用セグメントは動かず、火力セグメントが燃料価格に比例して動くというメリットオーダーの読みによる。形状 g,μ は θ で割り戻した価格に対してFY2023〜25で推定し（θ と形状を交互に更新し、FY2023〜25の時間加重平均が1になるよう正規化）、形状を固定したままFY2022（燃料危機）とFY2026上期の θ を当該期間の価格で1パラメータ推定し、形状の期間外検証とする。水準 θ は評価する期間の価格で推定するので、これは水準の予測力の検証ではない（直前の水準 θ=1.0〜1.03 を与えると、FY2026上期の完全予見粗利の再現は約5割にとどまる）。θ は原点回帰（基準価格3円以上・下限価格に張り付いていない時間）で推定する外部指数によらない「価格水準指数」であり、月次でも算出する。θ は基準価格3円以上の価格の水準を表す指数であって、年度間の完全予見粗利の違いは説明しない（8.1）。ファイナンスの言葉でいえば、θ は価格カーブの水準因子である。ただし下限価格より上の価格を同じ比率で伸縮させる乗法的な因子であり、年度・季節内の日々の変動を分解した5.2.7の第1主成分（全時刻をおおむね同じ方向に動かす加法的な因子）とは別物である。比例的な変化はスプレッドも同じ比率で動かし、完全予見粗利は価格の比例的な変化に1次同次で反応するので（5.3.1）、限界参入者の粗収益は θ にほぼ比例する（θ=1.57・1.72・3.0 で直接計算した比は0.998〜1.002）。均衡分析では θ を価格水準のシナリオ変数として扱う。

条件付き応答の検証と仕様A′。無条件の分布の再現に加え、反実仮想で動かす風力・太陽光への条件付き応答を検証する。FY2023〜25 の1,096日について、実績価格とモデル価格の日次の指標（日平均・上位4h・下位4h・TB4h・完全予見粗利）に表6.2 の主仕様と年月固定効果の仕様を当て、差（モデル−実績）の系列を同じ右辺に回帰して差そのものを検定する。推論は EWC（ν=42、t 分布）で、風力の3季節の族には Holm (1979) の多重比較の補正を当てる。判定の基準は、主仕様・年月固定効果の仕様のどちらでも、全季節・全脚で差の p が0.10 を上回ることである。仕様A は不需要期の風力でこの基準を満たさない（8.1）。そこで、μ を（季節、時刻、日次の制御前風力発電量の三分位）に依存させた修正版（仕様A′）を用いる。三分位の境界は季節ごとに FY2023〜25 で定め、μ は θ で割り戻した価格の g の残差の平均とする。風力の反実仮想では、日次風力が境界を越えると上の三分位の μ を使い、最上位の三分位より先へは外挿しない。仕様A′ は状態変数・分位数・統計量の組合せを試して選んだので、この検証は in-sample の確認にとどまる（μ を年度抜き取りで推定した版も示す）。有意でないことは一致を意味しないので、差の点推定と区間も示す。現行の風力水準での π(K) と θ* は、水準の再現がよい仕様A を主とする（K=0 では5.4.2 の校正で実績に一致する）。風力の導入量を動かす反実仮想（8.2 の風力スイープ、8.5 の風力の軸、第10章の泊＋風力2倍）は仕様A′ を主とし、仕様A を併記する。

感応度と完全予見粗利の分解。価格過程の上で、構造イベントやベースロードの変化が完全予見粗利に与える効果は、稼働日の恒等式 4⋅(0.85⋅上位4h−下位4h)=3.4⋅TB4h−0.6⋅下位4h（円/kW-日。上位4h・下位4hは最高・最安4時間の平均価格）を用いて三つに分解する。Δ完全予見粗利を、「スプレッドの変化（3.4·ΔTB4h）」「往復損失の水準効果（−0.6·Δ下位4h）」「休止の切替（比較する二つの状態のどちらかで粗利が負となり休止する日の差）」に分けるのである。失われる0.6kWhは充電時に下位4hの価格で買うので、下位4hで評価する。上位4hで評価する別の分け方（4·ΔTB4h と −0.6·Δ上位4h）も併記する。原子力の再稼働は、ベースロードの一律減として純需要から差し引く（泊3号 91.2万kW×稼働率90%＝821MW、泊3号の2基分1,642MW、泊1〜3号の全基1,863MW）。その上で、0〜2,000MWを100MW刻みで振る。供給曲線 g は、各季節の最下位ビンの中心（推定範囲の下端）より下では識別できず、基本仕様はこの範囲を0.01円とする。感応度として、下端を最下位の打ち切られていない8ビン（各季節の時間の約1割）の傾きで線形外挿した仕様を、下限0.01円を残す場合と外す場合の二通りで併記する。後者と前者の差が、下限価格が削る価値である。下限を外した仕様の負の価格の深さは下端の傾きで決まり、浅い（泊3号で平均約−5円）。この差は、負価格の深さを一律に c≈4.5円とした段差モデルとほぼ同じ大きさで、下限価格が削る価値の上限ではない（第10章の負価格は深さを外生に置く別の反実仮想である）。この分解は水準係数を入れない基本仕様の上で計算し、第10章は水準係数付きの仕様の上で計算するので、泊の増分の大きさは両者で少し違う。

下限価格の役割は、実績価格でも確かめる。約定価格は max(潜在価格,0.01)=潜在価格+max(0.01−潜在価格,0) であり、充電する蓄電池は、充電脚で行使価格0.01円のプットを売った形になる。FY2023〜25の実績価格を全時刻で一様に δ 円/kWh 下げ（δ=0〜10円）、0.01円で打ち切る場合と打ち切らない場合の完全予見粗利を比べる。また原子力の効果の外部検証として、原子力の日次発電量が定期検査などで変動する九州で、5.2.3の右辺に季節×原子力の発電量を加えた日次回帰（需要等が欠測の20日を除く3,632日）を推定する。推論は5.2.3 と同じ EWC（ν=94）とし、境界の係数は設計に合わせたブートストラップの p で確かめる。年月固定効果の仕様（曜日・祝日なしと、ありの2版）を併記する。定期検査の時期は需要の低い時期に選ばれやすく、主仕様の識別には時期選択の偏りが残りうる。有意でないことを「広げない」とは読まず、TB4h と完全予見粗利の係数の片側95%上限を泊3号相当（19.7GWh/日）に換算し、拡大が0.5円/kWh 以上という帰無仮説に対する片側の非優越検定の p を示す。この換算は、年月固定効果の仕様では識別に使う変動（年月内の標準偏差）の約3倍への外挿であり、九州の日需要が北海道の約2.8倍であることも換算には入れていない。結果は8.6に示す。

### 5.4.2 フリートの内生化

規模 K の蓄電池フリートを1万kW刻みで逐次投入する増分貪欲ディスパッチにより、フリートが価格に与える影響を内生化する（0〜150万kW の各整数で評価し、それより大きい K は10万kW ごとに評価する。刻み10・5・2.5・0.5万kW の感応度を8.3に示す）。各増分はその時点の価格で最安4時間に充電・最高4時間に放電し（正マージンの日のみ）、純需要と価格を更新する。これは「各参入者が残されたスプレッドを順に取る」競争均衡の近似である。刻みを細かくすると π(K) は K≥50万kW でわずかずつ上がり、1万kW 刻みでも K≥70万kW では収束していない。ただし K*=0 の判定は K=0 の値で決まるので、刻みの影響を受けない。ファイナンスの言葉でいえば、増分ディスパッチは、裁定ポジションの価格インパクト（取引量あたりの価格の動きで測る市場の深さ。Kyle (1985) のラムダ（価格インパクト係数）と同じ尺度である。ただし本研究のインパクトは、情報の非対称ではなく供給曲線の傾きから生じる）を供給曲線から計算し、フリートが取り尽くすまでの裁定の容量を測るものである。価格テイカーモデルが貯蔵の価値を過大評価する問題に対し、Emmanuel and Denholm (2022) は貯蔵を100MW刻みで追加しながら価格への影響を回帰で戻す市場フィードバックの枠組みを提案しており、本研究の増分投入は同じ発想を供給曲線モデル上で実装したものである。Karaduman (2023) は南豪州で価格インパクトを無視すると収益性を約2倍過大評価することを示している。フリート K 投入後の価格での限界参入者（価格テイカー・完全予見）の年間裁定粗利（完全予見粗利）を πPF(K) とする。

限界参入者の収益（実績整合ケース）。限界参入者は完全予見では運用できないので、その収益は、フリート投入後のモデル価格の上で戦略 c（5.3.1。直近29日・同じ曜日区分の平均価格のランクで前日に窓を固定する。最初の履歴には FY2022 末のモデル価格を使う）が実際に得る粗利 cmodel(K) で測る。モデル価格は日々の予測できない形状の変動の多くを持たないので、K=0・θ=1 でモデル価格の上の戦略 c の粗利は7,602円/kW-年（capture率0.92）と、実績価格の上の8,427円（同0.82）を下回る。そこで、K=0・θ=1 で実績の戦略 c に一致させる校正係数 λ＝実績の戦略 c÷モデル価格の上の戦略 c＝1.108（FY2023〜25 の in-sample の値。日次の組の定常ブートストラップで95%区間1.03〜1.19）を掛け、充電側の託送従量負担 wchg（1.2円/kWh×4時間×365日＝1,752円/kW-年）を控除した

π(K)=λ⋅cmodel(K)−wchg

を限界参入者の実現可能収益とする（実績整合ケース。K=0 で6,675円/kW-年、8.3）。λ=1 とするモデル直値を参考に併記し、旧版の 0.81⋅πPF(K)−wchg（取り逃しを二重に差し引く。5.3.1）を比較のために示す。実績とモデルの戦略 c の比は、年度別には0.94〜1.21 で、形状の期間外（水準 θ は当該期間の価格で推定。5.4.1）でも小さくならない（FY2026 の4〜6月で1.23、FY2022 で1.60）ので、K=0 での実績整合ケースは収益の上限ではなく中心の推定である。一方、K>0 ではフリートが価格の山谷を先に削るので、λ を K によらず一定とする実績整合ケースは上側の値になりうる。

主仕様のフリートは、完全予見の増分貪欲で配分する。限界参入者だけを戦略 c で評価するこの組合せは情報の仮定が一貫しないので、感応度として、フリートも戦略 c の窓（気候値で期待粗利が正の日だけ稼働）で動く場合と、両者が半々の場合を示す（8.3）。K が大きい領域（150万kW 以上）では休止しない戦略 c の年間粗利が負になるので、事前の期待粗利が負の日を休止する版も示す。

### 5.4.3 均衡条件

自由参入均衡は限界参入者のレントがゼロとなる条件

λ⋅cmodel(K)−wchg+κ⋅Pcap−creq=0

で定義し、その解を K* とする（cmodel(K) はモデル価格の上の戦略 c の粗利、λ は校正係数（5.4.2）、wchg は充電従量負担1,752円/kW-年、κ⋅Pcap は実効容量収入、creq は年間固定費に託送等固定費を加えた参入必要収益）。左辺の最初の2項が実現可能収益 π(K) である。creq は、4時間分の資本費 I（6.8万円/kWh×4＝27.2万円/kW）を資本回収係数 CRF(r,20)=r/[1−(1+r)−20] で年額にならした等価年額に、運維・廃止0.53万円と託送等固定0.69万円/kW-年を加えたものである（9.4）。WACC r=6% では3.59万円/kW-年になる。8.4 の標準・楽観・保守ケースの creq（3.45万・3.2万・3.7万円）は、この式ではそれぞれ割引率約5.3%・3.9%・6.6%にあたる。8.4 の標準ケースの損益分岐の水準係数 θ*=2.82 と9.4 の2.99（いずれも実績整合ケース）の違いは、この creq の置き方の違いだけによる。8.4 の保守ケースは、creq を高く容量収入を低く置く、参入に不利な側のケースである。

収入と費用が20年間一定なら、この条件は限界参入者の NPV

NPV=−I+t=120π(K)+κPcap−cfix(1+r)t=0

（cfix は運維・廃止と託送等固定費の合計1.22万円/kW-年で、creq=I⋅CRF(r,20)+cfix）と同値である。すなわちゼロレント条件は、自由参入によって限界参入者の超過収益（正の NPV）が消える条件であり、K* は NPV=0 となるフリート容量である。K=0 でこの NPV を0にする価格水準係数 θ*（9.4）は、市場価格から逆算した損益分岐の水準（reverse DCF と同じ考え方）にあたる。参入は契約型とマーチャントの2区分とし、LTDA・補助金による契約型容量は外生、マーチャント容量のみがゼロレント条件に従う。K* は外生の契約型容量 Kexo を含む総容量とし、マーチャント分は K*−Kexo である。主結果は市場外収入に依存する容量を除いたマーチャントのみのケース（Kexo=0）で報告する。これは既設・契約型の容量を0と置く、参入に有利な側の評価である。感応度として、接続済み約20万kW、およびこれに LTDA の北海道分約67.4万kW を加えた87.4万kW（9.2）を、価格テイカーとして同じ増分貪欲で動く Kexo として置いた θ* と K* を併記する（8.4・9.4）。FY2023〜25 の価格（供給曲線の推定）には当時稼働していた蓄電池の影響が既に入っているので、Kexo を置いた値は二重計上を含み、逆向きの（参入に不利な側の）偏りをもつ。

このゼロレント条件は、Butters et al. (2025) の動学的参入均衡を定常・確定的にした版にあたり、投資家間の競争が進むほど個別利潤が消えて総容量が決まるという Zhao et al. (2022) の極限に対応する。ただしこれは、価格水準が一定のまま続くと置いた静学の条件である。

価格水準が不確実で投資が不可逆な場合、自由参入の競争均衡でも、参入は静学の損益分岐を上回る価格水準になるまで起きない。競争が消すのは参入時点の超過 NPV（将来の参入で価格の上側が押さえられることを織り込んで計算した NPV）であり、静学の損益分岐に対する閾値の上乗せは残る（Leahy 1993; Dixit and Pindyck 1994, 第8章）。Leahy (1993) が「近視眼的」と呼んだのは、他社の参入が価格に与える効果を無視しつつ、自分の待機の価値は考慮する参入トリガーであり、それが競争均衡のトリガーと一致する（無限寿命の場合。本研究の20年寿命では、競争均衡の閾値はこれより1〜2割低い。8.7）。Grenadier (2002) の寡占の均衡で投資が「ゼロ NPV の近く」で起きるという結果も、競争者の将来の投資で価格の上側が押さえられることを織り込んだ NPV についての命題であり、価格が一定のまま続くと置いた静学の NPV についての命題ではない。資本費の低下が見込まれる場合も、後から安く参入する者との競争が待つ理由になる。均衡で参入する者の、将来の参入を織り込んだ NPV は非負であり、将来の参入は収入を下げる方向にしか働かない。したがって、参入者が見込む価格経路で評価した静学のゼロレント条件は動学的な参入閾値の下限を与え、静学で求めた K* は動学的な競争均衡の容量の上限にあたる。価格水準の期待成長を0と置く主仕様では、この下限は価格水準一定の条件そのものである。

主結果に静学の条件を用いるのは、それが参入に有利な側の判定であり、その下でも K*=0 となれば、K*=0 という結論をそれに不利な側で確かめたことになるからである（期待成長を0と置く主仕様では、静学の条件で参入が開かなければ、待機を考慮しても開かない）。待機を考慮した参入閾値と、期待成長を見込む場合の感応度は、5.4.4の方法で計算して8.7に示す。

需給調整市場は、機会費用に基づく価格上限・前日調達への移行・実績の価格崩落・同時市場への移行を根拠にゼロレントとして扱い、調達量 Q×実勢ΔkW価格÷K で定義したレントの上限を感応度として示す。1kW が年間に供出できる ΔkW には物理的な上限があるので、上限は min(Q/K,1)×価格$8,760時間で抑える。Q$ は北海道の調達量が未取得のため置いた仮定の幅である。ΔkW を供出する時間はスポット裁定と排他的なので、この上限は π(K) に足すものではなく、置き換えて比べるものである。容量市場価格のK依存（容量市場側のカニバリゼーション）は公表需要曲線から閉形式で導ける。主結果では定数として扱い、8.5・9.4では北海道ブロック按分と全国連系の2境界で、2030年度向けの価格軸を持つ需要曲線の上の移動として内生化し（現在点は起点の実効容量収入に置く。2030年度向けの数量の公表値は未取得なので、数量軸は2029年度向けで代用する。LTDA 電源は容量市場に参加しないので、接続済み容量とマーチャントだけを入れる）、9.4の均衡容量に反映する。

### 5.4.4 不確実性の下での参入閾値

5.4.3の静学の条件を、価格水準の不確実性と資本費の低下を考慮した動学的な参入閾値で補う。不可逆な投資の機会は、原資産（ここでは価格水準）に対するアメリカン型のコール・オプションであり、不確実性の下では NPV が正になっても待つことに価値がある（McDonald and Siegel 1986; Dixit and Pindyck 1994）。

価格水準の2因子分解。価格水準係数 θ の代理として、月平均システムプライスをFY2023〜25の同月平均で割った値を用いる（2016年4月〜2026年6月、123か月）。この代理は、5.4.1の水準係数付き価格過程の月次の水準係数 θm と、重複する51か月（2022年4月〜2026年6月）で対数0.93の相関を持つ。北海道エリアプライスで作った代理は相関が0.95とやや高いが、恒久成分のボラティリティは0と推定される。本研究は、ボラティリティを大きく出し参入に有利な側にあたるシステムプライスの代理を主に用いる。代理の対数を、ランダムウォークに従う恒久成分 ξ と AR(1) に従う一時成分 χ の和として状態空間モデルで表し、カルマンフィルタを用いた最尤法で推定する。これは Schwartz and Smith (2000) の短期・長期2因子モデルを、先物を使わずに推定した形にあたる。恒久成分のボラティリティ σξ の区間はプロファイル尤度で求める。ショックが恒久的か一時的かは、単位根検定（ADF、Dickey and Fuller 1979）、定常性の検定（KPSS、Kwiatkowski et al. 1992）、不均一分散に頑健な分散比検定（Lo and MacKinlay 1988）で確かめる。σξ は10年余りのスポット価格からは識別できないので（8.7）、σ を0.10〜0.30の幅で示す。出発点は、2026年6月の恒久成分の推定値（全期間モデルのフィルタ値）ξ=1.22 とする。

キャッシュフローと3つの閾値。年間のキャッシュフローを aθ c(K)/c(0)−F と書く。a は K=0・θ=1 の限界参入者の粗収益で、実績整合ケース（5.4.2）の a=λ cmodel(0)=1.1085×7,602=8,427 円/kW-年である（モデル直値は7,602円）。c(K) は、仕様A（水準係数付き）・完全予見の増分貪欲フリート・1万kW刻みの、モデル価格の上の戦略 c の粗利である。F は、運維・廃止0.53万円、託送等固定0.69万円、充電従量負担1,752円の合計から実効容量収入1.25万円を引いた1,452円/kW-年である。粗収益は θ にほぼ比例する（戦略 c の粗利の比 c(K;1.567)/(1.567 c(K;1)) は K≤100万kW で0.999〜1.001）。投資額は4時間×資本費（6.8万円/kWh＝27.2万円/kW）とし、年率 g（0〜8%）で低下して揚水並みの2.3万円/kWh で止まるとする。寿命は20年、判断は年1回、建設ラグは1年である。θ の恒久成分は年次の対数正規マルチンゲール（期待成長 α=0）とする。Dixit and Pindyck (1994) の記法では、割引率 ρ=ln(1+r)（r は WACC）に対し、配当利回りにあたる δ=ρ−α が ρ に等しい場合にあたる。期待成長の感応度として、α=2%/年（名目の物価上昇程度）と、α=exp(σ2/2)−1（2因子モデルどおり対数のドリフトを0とする場合）を計算する。費用 F は一定とする。

比べる閾値は次の3つである。(i) 静学の損益分岐 θ*=(I⋅CRF+F)/a。9.4の式であり、WACC 6%では2.99（実績整合）になる。(ii) 排他的な参入権を持つ単独企業の最適行使閾値 θ。対数 θ の格子（2,001点）上で、年次の動的計画法を後ろ向きに解いて求める。他社の参入を無視し、自分の待機の価値は考慮する閾値であり、Leahy (1993) が「近視眼的」と呼んだ閾値と同じ形である。(iii) 競争均衡の参入閾値 θc。閾値で参入した者の NPV を、その後に他社が同じ規則で参入し、収入の水準 X=θ⋅c(K)/c(0) が閾値に押さえられる（上側の反射壁）ことを織り込んで計算する（モンテカルロ5万本、共通乱数）。この NPV が0になる閾値を、資本費が下限に達する年から後ろ向きに求める。自由参入によって参入時点の超過 NPV が消える条件であり、Dixit and Pindyck (1994, 第8章) の産業均衡を年次・有限寿命に置き換えたものにあたる。

計算は三通りに検算する。第一に、資本費一定の単独企業の閾値の倍率 θ/θ* を、連続時間の閉形式 β/(β−1) に年1回判断の補正 exp(−0.5826σΔt) を掛けた値と比べる。補正の定数は、離散監視のバリア・オプションに対する Broadie, Glasserman and Kou (1997) のものである。Howison (2007) は、行使日が離散的なオプション（バミューダ型）の最適行使境界も、1次のオーダーで同じ定数だけ継続領域の側へずれることを示している。第二に、Dixit and Pindyck (1994, 第8章) の連続時間・無限寿命の競争均衡を、上側に反射壁を持つ価格の収入現在価値のモンテカルロ（区間内の最大値をブラウン橋で生成）で再現する。第三に、σ→0 の閾値を、使用者費用 (r+g)/r による Jorgenson (1963) 型の閉形式と比べる。

参入が開く確率。恒久成分の推定値1.22 を出発点に θ を年次のマルチンゲールとして動かし、各年度までに θ が閾値を上回る確率を格子上の前進計算で求める。2040年度のフリート容量 K の期待値はモンテカルロ20万本で求める（K は X を通じて c(K) から逆算し、減らないとする）。感応度として、FY2026（4〜6月）の水準1.57 をすべて恒久と置く場合、WACC 8%の場合、期待成長 α>0 の場合、λ を95%区間の両端に置く場合、フリートを戦略 c の窓に従って配分した c(K) を使う場合（期待容量だけが変わる）を示す。

容量収入・補助・既設容量の感応度。主仕様は、実効容量収入が2029年度向けの1.25万円で20年続き、補助金を受けないマーチャントを対象とする。そこで次の3つを感応度とする（8.7）。第一に、実効容量収入を年度ごとの列とし、FY2027〜29 を1.25万円、FY2030 以降を2030年度向けの指標価格（Net CONE）による1.75万円、または上限近傍の2.5万円とする。競争均衡の境界は、資本費が下限に達する年と FY2030 の遅い方から後ろ向きに解く（2.5万円に資本費の低下を重ねると静学の損益分岐が負になり、容量価格を一定とするこのモデルでは参入が際限なく続くので、資本費一定の場合だけを計算する）。第二に、SII の補助（上限なしの1/2、1/3、上限の効く実効29.4%）を受ける参入者について、資本費とその下限を（1−補助率）倍にする。競争均衡は後続の参入者も補助を受けると置いた近似なので、静学の規則の確率も併記し、期待容量は北海道の交付額で賄える容量で打ち切った版も示す。第三に、外生の契約型容量 Kexo（20・76.8・87.4万kW）を出発点に置き、a=λ c(Kexo)、X=θ⋅c(Kexo+K)/c(Kexo) として閾値と確率を計算する。

割引の扱い。割引は実物確率の下で WACC によって行い、リスク中立化（同値マルチンゲール測度での評価）はしない。原資産である北海道の価格水準を複製できる取引商品がなく（北海道エリアの電力先物は上場していない）、市場のリスクの価格をデータから校正できないためである。本研究は Dixit and Pindyck (1994, 第4章) の動的計画法の立場に立ち、リスクの調整を割引率に含める。基準の6%は契約型の資本コストの水準であり、マーチャントの資産の資本コストに近い8%（5.5.2）を感応度とする。割引率を上げれば閾値は上がるので、6%は参入に有利な側の置き方である。

接続枠（契約申込）の価値も同じ枠組みで評価する。マーチャント収入（スポット裁定と容量収入）だけで評価した排他的な接続枠の待機価値 W0 を、単独企業の動的計画法で、期限5年と期限なし（80年で打ち切り）について求め、契約申込時の保証金（概算工事費負担金の5%）と比べる（9.2(e)）。W0 は他社の参入を無視した上限である。

## 5.5 市場外収入と均衡からの乖離の分解方法（第9章）

### 5.5.1 乖離の分解と kW 勘定

マーチャントの K* と現実（接続済み K0、契約申込）の乖離を、参入者が直面する収益源に分解する。（a）容量市場収入は約定価格×調整係数、（b）LTDAは約定結果と還付構造から実効値、（c）補助金は公募要領の補助率で評価する。（a）〜（c）で説明できない残差を（e）期待（将来スプレッド水準・資本費低下・移行期レント）として定義し、5.4.4の実物オプションの枠組み（動学的な参入閾値と接続枠の待機価値）で解釈する（8.7、9.2(e)）。

乖離の kW 勘定。乖離が「いくらで、何に帰属するか」を1kWあたりの価値だけでなく容量でも示すため、接続済み約20万kWと契約申込約234万kWの合計254万kWを、案件の属性別の kW に割り当てる。属性は、LTDA、補助（SII の交付決定のうち北海道の12件）、マーチャント（事業者の発表で確認できる案件）、併設、不明の5つとする。LTDA の北海道分は、OCCTO の約定結果の別紙（電源の名称と所在地）を本文のエリア別落札容量と照合して求める。別紙にはエリアの列がないので、地名で所在が決まる電源を固定し、地名のない電源を本文のエリア別落札容量（0.1万kW 単位）に整合するよう総当たりで割り当てる（第1〜3回に共通の方法。第1回は唯一解、第2回は12通りの解、第3回は2通りの解）。LTDA は落札容量（契約容量）で数え、設備容量に換算した値を上限側として併記する。補助の kW は交付決定の一覧に記載がないので、補助額÷（補助率×資本費）と2〜4時間の duration から幅で推定する。各属性に9.5 の APV（円/kW。マーチャントの資産の資本コスト rAM=9%、実績整合。8% の値を併記）を対応させ、「市場外収入で APV が正になる kW」「APV が負のまま参入を決めた kW」「属性が不明な kW」に分ける。残差は、不明の kW と、その kW をマーチャント4時間とみなした1kWあたりの不足（K=0 での値）の積として円で示す。K=0 は参入に最も有利な評価なので、全量が建設されれば1kWあたりの不足は π(K) と容量価格の低下でさらに大きくなる。したがってこの総額は上限ではなく規模の目安である。接続済み・契約申込の総量は一次資料と照合していない。

併設蓄電池の増分価値と参入条件。（d）併設蓄電池は系統用の接続済み・契約申込の統計の外にあるので、その価値は系統用の乖離の説明には入れず、別に参入条件を評価する。併設蓄電池の価値は、①スポット裁定と、②再エネの出力制御（抑制）の回避からなる。①と②は同じ時間の充電を取り合い、抑制の多くは下限張り付きの時間に生じるので、両者を足し合わせることはできない。そこで日ごとの線形計画で①と②を同時に最適化し、②を系統から充電する場合に比べた増分（両方を許した価値と①だけの価値の差）と定義する。吸収1kWhあたりの増分の目安は 0.85×FIP のプレミアム＋吸収した時間のエリア価格＋充電従量負担であるが、線形計画で求めた増分はこの目安より1〜2割小さい（9.3.2）。FIP 基準価格（14円/kWh）×抑制電力量は、放電した電力のエネルギー価値まで含む粗い上限なので、①と加算できない参考値として別に示す。FIT 電源の併設（系統から充電できないので①がなく、②＝0.85×FIT 価格×吸収量）と、FIP 電源の併設（①＋増分）は分けて扱う。併設の仕様は0.64・1.28・2.0kWh/kW、FIP のプレミアムは2・3・4円/kWh、期間は FY2025 と FY2026 の4〜6月とする。抑制率を上げる方法は2通りとし、FY2026 の4〜6月の時間別の抑制を比例的に拡大する方法（容量の制約で回避率が下がる下限側）と、回避率を一定とする方法（上限側）を並べる。参入条件 πspot′+πlocal+κPcap≥creq併設 は、資本費（2.3・4.0・6.8万円/kWh）、WACC（6・8%）、duration（4・2時間）、容量収入の有無、creq併設 の2つの定義（系統用と同じ定義と、託送の固定費を発電所と共有し系統から充電しない併設の定義）、①の基準（実績整合・モデル直値・旧版）の格子の上で評価し、参入が開く抑制率と資本費を求める。

### 5.5.2 事業IRR・資本コスト・調整現在価値・確実性等価

契約型とマーチャントの比較（9.5）は、企業金融の道具で行う。

事業IRRと資産の資本コスト。計算はすべて、無レバレッジ・税前・20年で、期末に毎年同額のキャッシュフローが生じるとする。物価上昇は織り込まず、調達価格等算定委員会の想定IRRの算定と同じ扱いである。キャッシュフローは実質の一定額なので、IRR と割引率は実質と読む。スポット収入は第8章と同じ実績整合ケースの基準（K=0・θ=1 で π(0)=6,675円/kW-年）を主とし、モデル直値と旧版の基準を併記する。費用は9.4と同じ定義で、運維・廃止0.53万円＋託送等固定0.69万円/kW-年とし、6時間仕様では廃止費を資本費に比例させて運維・廃止を0.545万円とする。LTDA の6時間蓄電池のスポット純収入は、実績価格（FY2023〜25）の上で戦略 c を6時間で直接計算した粗利から充電従量負担を引いた値とする。まず、割引率の選び方に左右されない事業IRRで、マーチャントの4時間蓄電池と LTDA の6時間蓄電池を比べる。IRR が負なら、割引率を0%まで下げても NPV は負である。ただし、この判定は容量収入の置き方に依存する。そこで容量収入を、2029年度向けの1.25万円一定（主）、2030年度向けの Net CONE による1.75万円一定、FY2027〜29 を既約定の値とし FY2030 以降を1.75万円または上限価格（2.62万円）とする経路、上限近傍の2.5万円一定の各通りで計算し、IRR が0・6%・8% となる価格水準も求める。モデルの価格過程で与える価格水準（θ=1〜1.72）に加え、FY2022 の実績価格そのもの（連系線増強前の分断構造）でも計算する。補助金を受けると IRR は正になりうるので、その場合の判定は割引率に依存する。次に、割引率を資産の資本コスト rA として、契約型とマーチャントで分ける。Modigliani and Miller (1958) の命題により、税がなく資本市場に摩擦がなければ、加重平均資本コストは負債比率によらず rA に等しい。契約型には、LTDA の事業報酬率や調達価格等算定委員会の想定IRR（陸上風力6%、事業用太陽光4%）にあたる4〜6%を対応させる。マーチャントには、豪州NEMの再エネ案件の資本構成の調査（Gohdes, Simshauser and Wilson 2022）から計算したマーチャントと契約型の差（4.0〜5.1%ポイント）を足し、その下限側の8〜9%を対応させる。調査値は名目の値なので水準のままは用いず、差だけを使う。あわせて rA 別の θ* を示す。資本構成の効果は法人税の節税効果だけとし（倒産費用や借入額の制約は扱わない）、法人実効税率30.64%、借入金利2.5%、負債比率30〜60%として、Miles and Ezzell (1980) の式で加重平均資本コストの低下を求める。レバレッジによる株式IRRの上昇は価値に数えない。

調整現在価値（APV）。乖離の各成分は、調整現在価値（APV、Myers 1974。本来は資金調達の副次効果を基礎 NPV に足し上げる枠組みで、本研究はこれを容量市場・LTDA・補助金という制度収入の成分に拡張して用いる）の形で1kWあたりの現在価値に直し、足し上げる。基礎ケースは借入のないマーチャント事業の NPV で、マーチャントの資産の資本コスト rAM で割り引く。容量市場の収入は、市場に連動する収入として同じ率で割り引く。補助金は建設時の受取として割り引かない。計算は税前なので、負債の節税効果は合計に含めず、法人税を入れた場合に資本構成が加える価値の上限として別に示す（支払利息×法人実効税率を借入金利で割り引く）。LTDA は、落札者が他市場収益の約9割を還付し、容量市場への参加を手放す代わりに、20年間の固定収入を受け取るレベニュースワップとして扱う。固定側は契約型の資本コスト rC で、手放す側は rAM で評価する。スワップの価値は二つに分かれる。固定収入が手放す側の期待値を上回る分（期待値の移転、rC で評価）と、手放す側を rC と rAM で割り引いた差（リスク移転）である。手放す側の約3分の2は容量収入なので、このリスク移転は主に容量価格のリスクの価格である。主の割引率は rC=5%・rAM=9%（9.5.2 のマーチャントの上乗せ4.0〜5.1ポイントの下端と整合する組合せ）とし、rC を2.5〜6%（固定側を20年国債程度の率で割り引く場合まで）、rAM を8〜11% で動かす。固定側を無リスク金利に近い率で割り引くのは、制度が支払う固定収入の系統的リスクは小さいとみる見方による。スワップの価値をゼロにする固定価格（公正な固定価格）も求め、LTDA の上限価格と比べる。

確実性等価。リスク移転の大きさは、割引率の差とは独立に、CAPMの確実性等価（Fama 1977）でも検算する。価格水準係数 θ の対数の過程は2通りとする。一つは定常 AR(1)（持続性 ϕ=0〜0.9）、もう一つは8.7 の主仕様と同じ恒久成分のランダムウォーク（ϕ=1、革新の標準偏差 σξ=0.10〜0.30）である。各年に生じる価値の更新（その年の価格ショックが、残り期間の期待キャッシュフローに与える影響の現在価値）の標準偏差に、市場リスクの価格 λ（市場ポートフォリオのシャープ・レシオ）と市場収益率との相関 ρ を掛けてリスク調整し、6%で割り引いて積み上げる（ここでの λ・ρ は、5.4.2 の校正係数 λ や5.4.4 の割引率 ρ とは別の記号である）。ランダムウォークでは各年のショックが残り期間のすべてに効くので、リスク調整は大きくなる。σ と λρ が大きいとリスク調整が期待粗収入を上回り、この線形の確実性等価は使えなくなるので、その組合せは定義できないものとして示す。確実性等価は本来は無リスク金利で割り引くが、後述の不足額を測る割引率（6%）にそろえた。無リスク金利で割り引くと、持続性 ϕ が大きいときにリスク調整はやや大きくなるので、この選択はリスク移転を小さめに出す側である（9.5.4）。20年分の現在価値の標準偏差に λρ を一度だけ掛ける方法は、リスクの解消の時点を無視した調整（投資期間が長いほどリスクが小さくなるとみなす時間分散の誤謬と同じ型の誤り）でリスク調整を過小に出すので、用いない（Fama 1977）。λ（0.2〜0.4）と ρ（0.3〜1）は仮定として幅で示す。ρ>0 は保険価値を大きく出す側の仮定である。定常 AR(1) の θ の年次の標準偏差（対数）は、FY2016〜25のシステムプライス年平均のFY2023〜25平均に対する比から求める。北海道エリアプライスで測るより大きな値になり、リスク調整を大きく出す側の選択である。FY2022を除いた値と、2倍のストレスも示す。期待スポット収入は実績整合ケースの値を主とし、モデル直値を併記する。不足額（参入必要収益から期待スポット収入を引いた額）は割引率6%（契約型の水準）で測るので、マーチャントにとって足りない額は、不足額にリスク調整を足したものになる。そこで、スポット収入のリスクを全部移したときに埋まる比率を、リスク調整÷（不足額＋リスク調整）で測る。

### 5.5.3 多因子Cash-Flow-at-Riskとヘッジ有効性

多因子Cash-Flow-at-Risk。5.4.3の均衡条件は期待値で書かれており、マーチャントの収入がどれだけ振れ、その振れがどこから来るかを扱わない。そこで、事業会社のキャッシュフロー・リスクの計測法である exposure-based Cash-Flow-at-Risk（CFaR、Andrén, Jankensgård and Oxelheim 2005）の枠組みで、マーチャント4時間蓄電池の年間の市場収入 R（スポットの実現可能収益と実効容量収入の和）の分布を組み立てる。

R=θ S w a(K)−wchg+κPcap(K;L)

a(K)=λ cmodel(K) は、フリート K の下での限界参入者の粗収益（θ=1）で、実績整合ケース（5.4.2。仕様A（水準係数付き）・完全予見の増分貪欲フリート・1万kW刻み）の値である（K の間は単調な3次補間）。wchg は1,752円/kW-年である。モデル直値と旧版の基準を感応度とする。因子は次の5つとする。

- （i）価格水準 θ。FY2016〜25の年平均システムプライスの、FY2023〜25平均に対する比を代理とする。対数正規（中央値1、σ=0.267。FY2022を除くと0.169）または経験分布から引く。水準係数付き価格過程では、粗収益は θ にほぼ比例する（a(K;θ)≈θ a(K;1)。5.4.1）。

- （ii）他者の参入 K。主ケースでは、接続済みの約20万kW（9.1）から、LTDA の北海道落札分約67.4万kW（9.2(b)、落札容量）が加わった87.4万kW までの一様分布とする。LTDA の供給力の提供は2027年度以降なので、接続済みの容量とは提供時期が重ならない（ただし LTDA 案件の物理的な連系が先行して接続済みに含まれていれば、上端は過大である）。感応度として、第3回の別解による20〜76.8万kW、4時間換算の感応度として6時間級（約23.3万kW）の kWh を4時間で割った20〜99.1万kW、20〜120万kW を示す。

- （iii）容量価格の約定水準 L。2026〜2029年度向けの北海道の約定価格（3.3）に調整係数0.836 を乗じた4値（7,314〜12,517円/kW-年）から等確率で引く。調整係数は2029年度向けの値を各年度に共通に用いる。感応度として、2026年度向けを除く3値と、3値・4値に2030年度向けの指標価格（0.836×20,911円）を加えた分布を示す。K への依存は、8.5 の容量価格の需要曲線の全国連系（主）と北海道ブロック按分の2つの境界で与え、約定水準の違いは加法で移す。LTDA 電源を容量価格の K 依存に含めるかは制度の確認が要るので、非 LTDA 分（接続済みの容量）だけを含める場合も感応度とする。

- （iv）年度単位の形状 S。FY2016〜25の log(完全予見粗利/θ) の標準偏差0.234 から日々の天候の分を除き、σ=0.23 の対数正規（平均1）とする。現行構造（FY2023〜25）の σ=0.14 を感応度とする。

- （v）日々の天候 w。FY2023〜25の価格を θ=1 に割り戻した日次の完全予見粗利を、暦月で層別して再標本化する。各ブロックでは同じ暦月の3年から1年を選び、月内で循環させた長さ7日の連続ブロックを取る（循環ブロック・ブートストラップ、Politis and Romano 1992）。これで4,000年分をつくる。ブロック長1・14・31日を感応度とする。

因子は独立とし、θ と形状を年度の組で同時に経験分布から引く場合を感応度とする。20万回のモンテカルロで、5% CFaR（期待値と5%分位点の差）と5%期待ショートフォール（ES。期待値と、5%分位点以下の条件付き期待値の差。Artzner et al. 1999; Acerbi and Tasche 2002）を求める。R は投資判断の時点から見た運転期間中の代表的な1年の市場収入であり、翌年度の予算に対する CFaR ではない。とくに K と L は年々独立に振れるショックではなく、投資時点で分からない状態の不確実性として扱う。

因子別の寄与は二通りで示す。第一は、基準 Rref から1因子だけを確率変数にしたときの、5%点までの下振れである。Rref は、他者の参入がない K=0・θ=1 での π(0)=6,675円に、過去4回の約定水準で最も高い2029年度向けの容量収入12,517円を足した19,192円/kW-年（5.4.3 の参入条件の左辺を θ=1 で評価した値。9.5.5）である。第二は、5因子同時の CFaR の Shapley 配分である（Shapley 1953; Shorrocks 2013 の要因分解）。価値関数には全32通りの部分集合の CFaR を用い、含めない因子は基準値（θ は中央値1、S と w は1、K と L は期待値）に固定して、共通乱数で計算する。LTDA の容量確保契約の収入は、固定の容量収入に他市場収益の約1割を加えたものになる。そこで同じ因子分布の下でこの収入の CFaR を計算し、契約がどの因子をどれだけ移転するかを、マーチャントと LTDA の Shapley 寄与の差で測る。CFaR は期待値で書いたゼロレント条件（5.4.3）には入らないので、K*=0 の判定を直接は動かさない。リスクが参入判断に効くのは、5.5.2のリスク調整や資金調達の条件を通じてである。

ヘッジ有効性と市場の非完備。上場デリバティブでマーチャントの収益リスクをどこまで消せるかは、Ederington (1979) のヘッジ有効性

HE=1−Var(X−h*F)/Var(X), h*=Cov(X,F)/Var(F)

で測る。X は北海道の月間の完全予見粗利、F は東京エリアの月平均価格（ベースと、平日8〜20時・祝日除くのピーク）である。国内の電力先物に北海道の商品はなく、東京などの商品は受渡期間の JEPX エリアプライスの平均で最終決済される。したがって、実現した月平均は最終決済価格そのものである。先物価格は予見可能な季節性を織り込むとみなし、暦月平均を標本の中で除いた値を先物の損益の代理とする。HE は h* を同じ標本で推定する標本内の値なので、上限側である。そこで、h* を先行期間（FY2016〜19、FY2016〜22）で推定してFY2023/4〜2026/6 に当てた標本外の HE も求める。事前のヘッジに近づけるため、k か月前（k=1, 3, 6, 12）からの変化でも計算する。水準の HE には、月の移動ブロック・ブートストラップ（Künsch 1989、長さ6か月、2,000回）の90%区間を付す。最後に、上場先物が固定できる期間と20年の資産寿命の不一致（満期構造の不一致。Mello and Parsons 1995）を評価する。logθ を AR(1) とした線形近似で、最長 m 年度分の収入を完全に固定したときに消せる、20年の収入の現在価値（割引率6%）の分散の割合を求める（m は JPX・EEX の年度物の上場期間に合わせて1・2・5・6年度とする。5年度は、2027年4月26日施行の業務規程改正で JPX の年度物が5限月制に拡充されることによる。JPX; 東京商品取引所 2026）。

## 5.6 価格の下限の反実仮想（第10章）

価格過程（水準係数付きの仕様A）の下限0.01円/kWhを、下限価格に張り付く時間だけ −c 円/kWh（c=0・5・10円）に置く段差モデルで負価格の導入を表し、8.3と同じフリート内生化（1万kW刻み、実績整合ケース）で π(K) と θ* を再計算する。負の領域の供給曲線は打ち切りデータから識別できないため、c は外生とし、余剰時の電源の支払意思（FIT電源は0円、FIP電源はプレミアム、起動費のある電源はそれ以上）を目安に幅を置く。

−c は θ で伸縮させない（支払意思は燃料価格の水準に依存しないと置く）。このため収益は θ に比例せず（a(θ)≈A+Bθ、A>0）、比例を前提とする θ* の式は θ* を過小に出す。そこで、各 θ で戦略 c を計算し直した粗収益 a(0;θ,c) について、a(0;θ,c)−wchg+κPcap=creq を θ について直接解く。π(K) は、4つのシナリオ（現状、FY2026上期の価格水準（θ=1.57）、泊3号、泊＋風力2倍）×下限4通り（現行の0.01円と c=0・5・10円）で求める。θ* を解く対象は、θ を1.57 に固定した FY2026上期の水準を除く3つのシナリオ×下限4通り×資本費（2.3・4.0・6.8万円/kWh）×容量収入（1.25・1.75・2.5万円）の格子である。解いた θ* で増分ディスパッチを回し直し、条件が満たされることを確かめる。泊＋風力2倍のシナリオは、5.4.1 の方針に従い仕様A′ を主とし、仕様A を併記する（仕様A′ の校正係数 λ は、仕様A′ の現状・K=0 で実績の戦略 c に合わせて別に求める）。

モデルの下限張り付き時間は実績（FY2023〜25 の平均約203時間/年）の6割弱にとどまり、泊のシナリオでは下限張り付き時間の多くが、推定範囲より下を0.01円と置く段差の仮定から生じる。負価格の効果は下限張り付き時間にほぼ比例するので、感応度として、(i) 実績価格の下限張り付き時間をそのまま −c に置いて完全予見粗利と戦略 c を直接計算する場合（現状のみ）、(ii) 供給曲線の下端を線形外挿し、潜在価格（外挿した g に μ を足した値）が0.01円以下になる時間だけを −c に置く場合（5.4.1 の外挿は g を0.01円で打ち切ってから μ を足すので、下限の時間の数が少し違う）、(iii) 季節別の下限張り付き時間を実績に合わせるよう閾値を較正する場合を示す。

併せて、実績の価格と出力から、下限張り付きの時間に発電していた再エネの電力量（発電実績。抑制された電力量は販売されないので含めない）に 0.01+c を掛けた再エネ側の収入減と、出力制御量に c を掛けた影の価格の価値を計測し、両者の比を年度別に示す。

# 第6章 実証結果I：再エネは価格に何をするか — 通説の検証

## 6.1 記述的証拠

### 6.1.1 価格カーブ：太陽光は昼を彫り、風力は一日をほぼ一様に沈める

図6.1は、FY2023〜25の北海道について、各季節内で日次の太陽光発電量（制御前）が上位3分の1の日と下位3分の1の日の時刻別平均価格を示す。不需要期（3〜6月・10〜11月）では、太陽光の多い日の価格が正午に約3.3円/kWhまで陥没し、少ない日（約8円）との差は正午前後で−4.7円/kWhに達する。需要期の夏（7〜9月、−3.8円）と冬（−1.8円）ではこの差が小さい。一方、夕方のピーク（夏18時に約19〜20円、冬17時に約14〜15円）は太陽光の多寡によらず残る。太陽光は「昼を彫る」が「夕方を削らない」。ただし三分位は季節内の3年分の日をまとめて作っているため、太陽光の多寡には月の構成（日射の季節変化と需要の違い）が混じる（不需要期の上位三分位には11月の日が含まれない）。年度×月の中で三分位を作ると、昼（11〜13時）の差は夏−2.8、冬−1.8、不需要期−3.9円/kWhと、夏と不需要期で小さくなる（冬はほぼ同じ）が、いずれも95%区間（日単位の14日移動ブロック・ブートストラップ）はゼロを含まない。夕方（17〜19時）の差は−0.5〜+0.5円/kWhで、ゼロと区別できない。

図6.2は同じ図の風力版である。風力の多い日は少ない日より価格が全時間平均で1.2〜1.6円/kWh低く（年度×月の中で三分位を作ると1.0〜1.9円/kWh）、曲線の形はほぼ変わらない。風力の日内振幅（時刻別平均の最大値と最小値の差を平均で割った値）は14〜20%にとどまり、太陽光の数倍の振幅と対照的である。風力は一日全体をほぼ一様に沈める。ただし厳密な平行移動ではない。24時間の価格を時刻別に回帰すると（6.6）、風力は価格の高い時間ほど円建てでやや大きく下げる。FY2016〜25の冬は、時刻別係数のベクトルが冬の平均価格プロファイルの定数倍に近い（余弦0.99）が、24時刻の形としては比例シフトもEWCで5%水準で棄却される（縮約検定 p=0.020。表6.10）。それでも昼と夕方の差を変える証拠はない（FY2023〜25の夕方−昼への係数は−0.00〜+0.10円/kWh per GWh/日で、いずれも有意でない）。夜（0〜5時）は他の時間ほど下がらないため、夕方と夜の差はやや縮める（FY2023〜25の不需要期で−0.13、EWCで5%有意、p=0.011）。

図6.2 風力大小×3季節の価格カーブ

### 6.1.2 帯域分解：風力の変動は長周期に、太陽光は日内に

表6.1は制御前出力の設備利用率（制御前出力÷月次導入量）の帯域分解（FY2023〜25）である。北海道の風力は1〜7日帯に40.8%、7日超帯に31.2%と、分散の約7割（72%）が1日を超える長周期に分布し、日内（6時間未満と6〜24時間の合計）は約1割（10.4%）である。北海道の太陽光は6〜24時間帯が65.6%を占める。九州の風力（1〜7日43.3%、7日超29.2%）と九州の太陽光（6〜24時間65.4%）も同じ構造を示す。7日超帯も北海道31.2%、九州29.2%と近く（FY2022〜25 の MWh 基準では38.6%対27.7%で、差の大半は導入量の趨勢による。表6.1の注）、帯域構造は地域ではなく電源種の性質である。年度別の分解（図6.3）では、風力導入量が約4倍になったFY2016〜25の10年間で北海道風力の帯域シェアはほぼ不変（1〜7日帯38〜45%、7日超帯26〜36%）であり、九州・北海道の太陽光も6〜24時間帯が63〜66%で安定している。

図6.3 帯域分解の年度別推移

風力の6時間未満帯が2%弱と小さいことは、サイト間の相関が低い高周波成分がフリート集約で相殺されることと整合的である（St. Martin et al. 2015）。ただし太陽光の6時間未満帯（6%）は、ほぼ日周の決定的な形（日の出・日の入りの曲率）から生じる（年月×時刻の平均に置き換えた系列でも北海道5.9%、九州6.3%）ので、比較の基準にはならない。60分平均による分単位の変動の消失と、出力変動緩和要件による平滑化（4.1）も、この帯域を小さくしうる。緩和要件のない九州の風力も1.9%で北海道（1.9%）と同じであり、後者の寄与は小さいと考えられる。「風力はギザギザ」という単一サイトの直観と、フリート集約出力の滑らかさは矛盾しない。

| 帯域 | 北海道 風力 | 北海道 太陽光 | 九州 風力 | 九州 太陽光 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6時間未満 | 1.9% | 6.0% | 1.9% | 6.2% |
| 6〜24時間 | 8.6% | 65.6% | 7.8% | 65.4% |
| 1〜7日 | 40.8% | 4.2% | 43.3% | 4.8% |
| 7日超 | 31.2% | 4.4% | 29.2% | 3.2% |

表6.1 制御前出力の帯域分解（設備利用率の系列、FY2023〜25。分散シェア、非直交のため合計≠100%。MWh 系列をプールして分解すると導入量の趨勢が7日超帯に入るため（北海道風力の FY2022〜25 の MWh 基準は 1.7／7.9／35.7／38.6%）、設備利用率の系列で分解した。FY2023〜25 は 6.4 と同じ期間。図6.3 の年度別の分解は年度ごとの系列による）

### 6.1.3 発電量と価格の関係：水準と日内形状の分離

図6.4は、FY2023〜25の各季節で日次発電量の五分位に日を分け、日平均価格（水準）とTB4hスプレッド（日内形状）を発電量に対してプロットしたものである。図の誤差棒と以下の括弧内の区間は、日単位の14日移動ブロック・ブートストラップ（999回）による95%区間で、統制のない記述統計である。風力は発電量が増えるほど水準が下がる（Q1→Q5で夏−0.9、冬−2.0、不需要期−2.1円/kWh。区間は冬−3.3〜−0.7、不需要期−2.9〜−1.0で、夏は−2.8〜+0.5とゼロを含む）。スプレッドは冬と不需要期で縮み（同−1.3、−1.2円）、夏は+1.3円であった。ただし区間（冬−3.9〜+0.6、不需要期−2.7〜+0.4、夏−1.5〜+3.7）はいずれもゼロを含み、これらは記述上の差である。6.6の時刻別回帰によれば、冬と不需要期の縮小の方向は、主に風力が価格の高い時間ほど円建てでやや大きく下げることによる。不需要期では夜（0〜5時）を他の時間ほど下げないことも効く（夕方−夜の差の縮小がFY2023〜25で5%有意（EWC p=0.011）なのは不需要期だけである）。昼と夕方の差はFY2023〜25のどの季節でも有意に変わらない（6.6）。夏の値は五分位に沿って単調でなく（Q1〜Q5で10.3、11.2、11.5、10.3、11.7円）、スプレッドの高い9月の日がQ5に多く含まれることを一部反映している（各月の中で五分位を作ると+0.8円、7〜8月に限ると−0.1円）。太陽光・需要と年度・季節の固定効果を統制した回帰（6.2の仕様）では、夏の風力のTB4hへの係数はFY2016〜25で−0.16、FY2023〜25で+0.09円/kWh per GWh/日で、いずれも有意でない（区間の上限は、年度内の日次発電量1標準偏差あたりで季節平均TB4hの3.0%と10.9%。6.2）。季節固定効果を年月固定効果に替え、同じ月の中の日々の違いだけで識別しても、FY2016〜25で−0.08、FY2023〜25で+0.05で有意でない（6.5.6）。風力がTB4hを広げる頑健な証拠がないことの根拠は、図ではなく6.2・6.5.6の回帰である。太陽光は水準の低下（−1.5、−0.9、−2.8円）に加えてスプレッドが拡大する（+2.9、+0.6、+3.9円）。夏と不需要期の拡大の区間（+0.9〜+4.6、+2.4〜+4.8）はゼロを含まない。冬の拡大は小さく（区間−1.7〜+2.5）、回帰でもFY2023〜25の冬の係数は+0.04で有意でない（6.2）。不需要期の太陽光では水準線とスプレッド線が交差し、晴れるほど平均が下がりスプレッドが上がる。

図6.4 発電量五分位×水準・TB4h（誤差棒つき）

## 6.2 回帰結果

表6.2は5.2.3の仕様による推定結果である（FY2016〜25、北海道・九州とも3,632日。北海道は胆振東部地震の直後でエリアプライスの24時間がそろわない2018年9月7〜26日、九州は需要と原子力・火力の発電量が欠測する2019年3月12〜31日の、それぞれ20日を除く）。主仕様の残差の1次自己相関は北海道で0.76〜0.86、九州で0.83〜0.91と高い。不均一分散だけを考慮するHC3標準誤差は系列相関を考慮した標準誤差の約6割にとどまり、有意性を過大に示す（6.5.6）。そこで推論は、5.2.3で述べた Lazarus, Lewis, Stock and Watson (2018) の等重み余弦（EWC）検定による。境界にある係数は、設計に合わせたふるいブートストラップ（Bühlmann 1997）の p 値でも確かめる。

北海道。水準（日平均価格）に対して、太陽光は夏−0.41、冬−0.76、不需要期−0.35円/kWh per GWh/日、風力は−0.25、−0.35、−0.36である。太陽光・冬（10%有意）を除き、いずれも1%水準で有意である。

日内形状に対しては電源種で効き方が分かれる。太陽光は不需要期にTB4hスプレッドを+0.23円/kWh per GWh/日、日内標準偏差を+0.09増加させる。主仕様では、系列相関を考慮するとこれらの係数の精度は低い（EWCの p=0.14、0.12）。しかし同じ月の中の日々の変動で識別すると+0.39、+0.15と大きくなり、1%水準で有意となる（6.5.6）。FY2023〜25に限っても不需要期のTB4hは+0.35（1%有意）であり、夏にも+0.30（1%有意）とスプレッドを広げる。

主仕様で冬に見られる太陽光の負の係数（TB4h −0.81、EWCで5%有意だが補正 p 値は0.12）は頑健でない。この係数は二つのものを拾っている。一つは、日射の多い2月にスプレッドが小さく、日射の少ない12〜1月にスプレッドが大きいという月の違いである。もう一つは2021年1月の価格高騰である。月固定効果を入れると−0.11、年月固定効果では+0.37となり、いずれも有意でない。2021年1月を除いても、月固定効果で−0.33、年月固定効果で+0.13で、有意でない。FY2023〜25でも+0.04で有意でない。

風力のTB4hへの係数は冬−0.36（5%有意）、夏−0.16、不需要期−0.07（いずれも有意でない）であり、どの季節でも、風力がTB4hを広げるという頑健な証拠はない。EWCの95%区間は、FY2016〜25で夏[−0.48, +0.17]、冬[−0.71, −0.02]、不需要期[−0.26, +0.13]、FY2023〜25で夏[−0.17, +0.34]、冬[−0.29, +0.07]、不需要期[−0.18, +0.12]である。有意でないことを効果がないとは読まず、効果の大きさを区間の上限で評価する。上限を年度内の日次発電量1標準偏差あたりに直すと、FY2016〜25の夏+0.37、不需要期+0.35円/kWh（季節平均TB4hの3.0%、3.5%）、FY2023〜25の夏+1.20円/kWh（同10.9%）、冬+0.35（5.3%）、不需要期+0.53（5.1%）である（ブートストラップ‐t区間では4.0〜12.2%）。FY2016〜25の冬は区間全体が負である。効果があっても、上限は季節平均TB4hの約3〜5%（FY2023〜25の夏だけ約11%）である。3季節の区分では、6.5.6で比べるどの推論法・仕様・標本でも正に有意にならない。ただし不需要期を暦月の春（3〜6月）と秋（10〜11月）に分けると、FY2023〜25の春には境界的な正の係数がある（主仕様で+0.084、EWCの p=0.13。年月固定効果と価格ラグを加えた仕様では+0.099、p=0.024。6.5.3、6.5.6、表6.9のパネルC）。夏の係数は7〜8月に限ると−0.35（10%有意）で、9月を含めると縮小するが負のままである。

冬には太陽光・風力ともスプレッドを縮める方向に働くのではないか、という問いには、TB4hを上位4時間平均と下位4時間平均に分けて答えられる（表6.9のパネルB）。冬の風力は、点推定では上位4時間の価格を下位4時間より多く下げ（主仕様で−0.59と−0.23）、TB4hを縮める方向に働く。上位・下位4時間の2点では、この引下げは冬の平均価格（23.47円と10.69円/kWh）への比例と矛盾しない（EWCの p=0.52〜0.99）が、平行移動とも頑健には区別できない。係数の比の95%集合は、FY2016〜25で[1.10, 3.95]、FY2023〜25で[0.63, 3.99]である。平行（比1）の検定はTB4hの係数がゼロという検定と同じであり、FY2016〜25はEWCと日単位のブロック・ブートストラップの区間では5%水準で平行を棄却するが、設計に合わせたブートストラップの補正 p ではどの仕様でも5%で棄却しない（6.5.6）。すなわち、TB4hへの効果そのものが弱い。Newey-West（14日）では1%、EWCでは5%で有意だが、補正 p は0.099で、10%水準にとどまる。同じ月の中では−0.18に半減し、主仕様から2021年1月を除くと−0.23（10%有意）、FY2023〜25では−0.11で有意でない。太陽光の冬の負の係数は上述のとおり月の違いと2021年1月を拾ったもので、同じ月の中で比べると、太陽光は上位4時間をほとんど動かさず（+0.04）、下位4時間だけを下げる（−0.33、5%有意）。したがって頑健にいえるのは、風力がTB4hを広げる証拠がないことまでである。「冬に風力がスプレッドを縮める」は弱い結果であり、「冬に太陽光がスプレッドを縮める」は支持されない。

電源種の非対称は、Wozabal et al. (2016) がドイツの日次分散（日内24時間の分散）で示した「太陽光の効果は風力の約12倍」と同じ方向である。Kyritsis et al. (2017) がドイツのGARCHで得た「太陽光は変動性を下げ風力は上げる」とは逆に見える。しかし彼らの変動性は日次系列の条件付き分散（日間）であり、対象が異なる（6.5）。

九州。太陽光は冬（TB4h +0.112）と不需要期（+0.101）で日内スプレッドを1%水準で有意に拡大させる。夏は−0.014で有意でないが、FY2023〜25に限ると+0.072（5%有意）となる。水準への効果はGWhあたり−0.06〜−0.10円で、北海道より小さい。市場とフリートの規模が大きいことに加え、昼の価格が下限価格（0.01円/kWh）に張り付く時間が長く、それ以上は下がらないため、1GWhあたりの効果が小さくなると考えられる。風力は導入量が小さく、水準への有意な効果は検出されない。日内形状についても、風力の係数はいずれの季節でも有意でない（不需要期のTB4hは+0.173、EWCの p=0.32）。2021年1月を除くと不需要期は+0.256（10%有意）となるが、同じ月の中で識別すると−0.02とほぼゼロになる。2021年1月を除いた年月固定効果では、逆に冬のTB4hが+0.294（5%有意）となる。暦月の春に分けると、FY2023〜25の主仕様で+0.277（EWCの p=0.017、補正 p=0.036）となるが、年月固定効果では−0.049である（表6.9のパネルC）。九州の風力の係数は標本と仕様で符号も有意性も変わり、精度も低い。したがって、九州の風力が日内形状を広げるという解釈はとらない。

| 被説明変数 | 係数 | 北海道 | 九州 |
| --- | --- | --- | --- |
| 水準 | 太陽光・夏 | −0.406*** (0.098) | −0.100*** (0.030) |
|  | 太陽光・冬 | −0.761*† (0.385) | −0.071***† (0.023) |
|  | 太陽光・不需要期 | −0.351*** (0.091) | −0.058*** (0.010) |
|  | 風力・夏 | −0.245*** (0.067) | −0.048 (0.135) |
|  | 風力・冬 | −0.353*** (0.102) | −0.369 (0.287) |
|  | 風力・不需要期 | −0.355*** (0.061) | −0.021 (0.111) |
| TB4h | 太陽光・夏 | 0.033 (0.158) | −0.014 (0.035) |
|  | 太陽光・冬 | −0.807**† (0.402) | 0.112*** (0.033) |
|  | 太陽光・不需要期 | 0.233 (0.156) | 0.101*** (0.020) |
|  | 風力・夏 | −0.156 (0.163) | 0.085 (0.354) |
|  | 風力・冬 | −0.363**† (0.174) | −0.463 (0.488) |
|  | 風力・不需要期 | −0.067 (0.100) | 0.173 (0.172) |

表6.2 日次回帰の係数（円/kWh per GWh/日。FY固定効果・季節固定効果・需要コントロール。北海道・九州とも3,632日。括弧内はEWC標準誤差（Lazarus et al. 2018、ν=94）。***p<0.01、**p<0.05、*p<0.1は自由度94のt分布による。†は、設計に合わせたふるいブートストラップの p 値（6.5.6）で星が1段以上少なくなる係数。主要係数のHC3の p 値と、他の推論法・仕様・標本との比較は表6.9に示す）

## 6.3 分位点回帰と市場分断：高分位のMOEの期間比較

Sakaguchi and Fujii (2021) の仕様（時間値。発電実績の風力・太陽光・需要と定数）を再現・延長した分位点回帰（本研究の再推定。彼らの北海道の分位点係数は図でのみ示され、表としては全国分析と各エリアのOLS——北海道の風力は全期間で−4.8、FY2019で−7.0円/kWh per GWh/h——が報告されている）では、τ=0.9の風力の係数はFY2016〜19で−11.2、FY2023〜25で−7.1円/kWh per GWで、点推定の絶対値はFY2023〜25のほうが小さい。しかし日単位の14日移動ブロック・ブートストラップ（499回）で求めると、差+4.1の95%区間は[−3.9, +11.9]（z=1.0）で0を含む。FY2016〜19の係数そのものも[−19.3, −3.6]と幅が広い。年度別のτ=0.9はFY2016 −11.6、FY2018 +1.5、FY2019 −15.2、FY2022 −37.6、FY2025 −11.1と大きく振れ、期間をプールした係数は年度間の価格水準の違いを拾う。したがって、この仕様の点推定の比較からMOEの減衰を読むことはできない。

そこで、制御前の風力・太陽光・需要に、季節×時刻・月・年度の固定効果と曜日・祝日を加え（5.2.4）、期間を北本連系線の増強（2019年3月）の前、増強後で燃料危機期を含む期間、直近に分けて推定した（表6.3のパネルA）。τ=0.9の係数はFY2016〜18 −0.84 [−3.91, +1.27]、FY2019〜22 −7.40 [−10.80, −0.88]、FY2023〜25 −5.28 [−6.01, −4.18] である。FY2023〜25とFY2016〜18の差は−4.43 [−6.60, −1.07] だが、この差はFY2018（胆振東部地震の年度。この仕様の年度別のτ=0.9は−0.48）を含むことに依存する。FY2016〜17と比べると、τ=0.9の差は−2.79 [−5.47, +0.63] で0を含む。τ=0.1〜0.8では−1.8〜−3.0円で負に有意である（年度平均で割った相対価格でも同じ）。FY2019〜22の大きな値は燃料危機期（FY2021〜22）による。増強直後のFY2019〜20だけでは−2.18 [−5.25, +1.88] で、FY2016〜17の−2.48とほぼ同じである。FY2016〜19との差（τ=0.9）は、価格で−2.04 [−5.19, +0.57]、相対価格で−0.15 [−0.41, +0.06] で、有意でない。価格・相対価格のどちらでも、どの期間の組でも、τ=0.9でMOEが弱まったという証拠はない。燃料危機期を含むFY2019〜22との比較を除けば、点推定はどの組でもFY2023〜25のほうが負に大きい。ただし北本連系線の増強そのものの効果は、この比較からは識別できない。下限張り付きの時間（FY2023〜25で2.3%）を除いても、低分位の係数はほとんど変わらない（FY2023〜25のτ=0.1で−3.84→−3.74）。

北本連系線の増強と市場統合の直接の証拠は、北海道と東北のエリアプライスの関係にある（表6.3のパネルC）。北海道と東北が同価格（±0.01円以内）のコマは、FY2016〜19の29.2%からFY2023〜25の80.9%へ増えた。北本連系線で価格が分かれたコマ（北海道≠東北）は70.8%から19.1%へ減り、北海道＞東北のコマは増強をはさんでFY2018の91%からFY2020の13%へ下がった（北海道≠東北では92%→15%）。一方、北海道エリアプライスとシステムプライスの比較（パネルB）では、北海道がシステムプライスより高いコマ（システムプライス比の高値）は年度レンジで87〜98%から59〜65%へ、低いコマ（安値）は1〜5%から21〜31%へ変わった。システムプライスは全国の無制約価格であり、本州の価格ではない。FY2023〜25の高値のうち北本連系線で分断したのは16.6%で、83.4%は北海道と東北が同価格のまま生じ、その大半（高値全体の75.7%）は北海道＝東北＝東京＞システム、すなわち東西の分断である。安値のうち北本連系線で分断したのは31.5%（北海道＜東北は27.7%）で、68.5%は北海道と東北が同価格のまま生じている（安値全体の50.7%は東北東京間、17.8%は東京とシステムの間で分断）。システムプライス比の高値・安値の構成の変化は、北本連系線より東日本側（東北東京間と東西の周波数変換設備）の分断を多く反映している。

A. 分位点回帰：北海道の風力の係数（時間値、円/kWh per GW。[ ]は95%区間）

| 仕様・被説明変数 | τ | FY2016〜18 | FY2019〜22 | FY2023〜25 | FY2016〜19 | 差（FY2023〜25−FY2016〜18） | 差（FY2023〜25−FY2016〜19） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 統制付き・価格（円） | 0.1 | −1.71 [−2.51, −1.05] | −2.15 [−4.12, −1.29] | −3.84 [−4.31, −3.12] | −2.47 [−3.28, −1.64] | −2.13 [−2.88, −0.99] | −1.37 [−2.32, −0.16] |
| 統制付き・価格（円） | 0.5 | −1.76 [−3.00, −0.69] | −4.41 [−6.94, −1.36] | −4.02 [−4.43, −3.26] | −2.94 [−4.09, −1.35] | −2.26 [−3.30, −0.76] | −1.08 [−2.49, +0.26] |
| 統制付き・価格（円） | 0.9 | −0.84 [−3.91, +1.27] | −7.40 [−10.80, −0.88] | −5.28 [−6.01, −4.18] | −3.24 [−5.69, −0.33] | −4.43 [−6.60, −1.07] | −2.04 [−5.19, +0.57] |
| 統制付き・相対価格 | 0.9 | −0.087 [−0.306, +0.063] | −0.542 [−0.802, −0.061] | −0.437 [−0.499, −0.349] | −0.284 [−0.471, −0.057] | −0.349 [−0.508, −0.107] | −0.153 [−0.406, +0.057] |
| 参考：統制なし・価格（円） | 0.9 | −3.24 [−13.64, +5.13] | −13.82 [−25.35, −3.55] | −7.07 [−8.32, −5.62] | −11.22 [−19.28, −3.62] | −3.83 [−12.41, +6.51] | +4.14 [−3.92, +11.89] |

| 感応度（統制付き） | τ | FY2016〜17 | 差（FY2023〜25−FY2016〜17） | FY2019〜20 | 差（FY2023〜25−FY2019〜20） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 価格（円） | 0.1 | −2.08 [−2.90, −1.07] | −1.75 [−2.84, −0.63] | −1.32 [−2.63, −0.39] | −2.52 [−3.52, −1.04] |
| 価格（円） | 0.5 | −1.63 [−2.89, −0.58] | −2.39 [−3.43, −0.79] | −2.12 [−3.83, −0.10] | −1.90 [−3.76, +0.19] |
| 価格（円） | 0.9 | −2.48 [−5.46, +0.27] | −2.79 [−5.47, +0.63] | −2.18 [−5.25, +1.88] | −3.10 [−7.38, +0.24] |
| 相対価格 | 0.9 | −0.219 [−0.456, +0.030] | −0.218 [−0.448, +0.048] | −0.203 [−0.455, +0.151] | −0.234 [−0.595, +0.040] |

B. 北海道エリアプライスとシステムプライス（システムプライス比の高値・安値、コマ構成比%）

| 区分 | FY2016〜19 | FY2020〜22 | FY2023〜25 |
| --- | --- | --- | --- |
| 高値（北海道＞システム+0.01円） | 90.7（87.2〜97.7） | 54.8（37.1〜65.4） | 61.6（59.3〜64.6） |
| 同価格（±0.01円以内） | 6.8（1.0〜11.6） | 20.2（15.7〜27.6） | 11.3（9.2〜14.9） |
| 安値（北海道＜システム−0.01円） | 2.5（1.1〜5.0） | 25.0（18.9〜35.3） | 27.1（20.5〜30.9） |

C. 北海道と東北（北本連系線の分断、コマ構成比%）

| 区分 | FY2016〜19 | FY2020〜22 | FY2023〜25 |
| --- | --- | --- | --- |
| 北海道＞東北 | 70.1（40.8〜90.9） | 9.6（5.0〜13.0） | 9.6（5.3〜14.9） |
| 同価格（±0.01円以内） | 29.2（7.6〜58.3） | 86.0（84.1〜89.1） | 80.9（71.3〜91.6） |
| 北海道＜東北 | 0.6（0.1〜1.4） | 4.4（2.2〜6.0） | 9.4（3.1〜13.8） |

表6.3 分位点回帰による高分位のMOEの期間比較と市場分断の構成。A：北海道の時間値。統制付きは制御前の風力・太陽光・需要に季節×時刻・月・年度の固定効果と曜日・祝日を加えた仕様、統制なしは Sakaguchi and Fujii (2021) 型の発電実績と定数の仕様。相対価格は価格を年度平均で割った値。区間は日単位の14日移動ブロック・ブートストラップ（499回）のパーセンタイル区間で、期間差は期間ごとに独立に抽出した複製の差による。FY2019〜22−FY2016〜18 のτ=0.9は z=−2.30 だが、パーセンタイル区間 [−10.30, +0.80] は非対称で0を含む。感応度の FY2016〜17 は FY2018 を、FY2019〜20 は燃料危機期を除く。B・C：30分コマの構成比（北海道の欠測960コマを除く）で、括弧内は年度レンジ。システムプライスは全国の無制約価格で、本州の価格ではない。FY2023〜25 の高値のうち北本連系線で分断したのは16.6%（北海道＞東北13.8%）、83.4%は北海道＝東北で、うち75.7%（高値全体に対する比率）は北海道＝東北＝東京＞システム（東西の分断）。安値のうち北海道＜東北は27.7%、北海道＝東北は68.5%（うち東北＜東京は安値全体の50.7%）。FY2016〜19 の高値の76.6%は北海道＞東北。

風力の多い日には、安値（北海道＜システム）のコマが増える。FY2023〜25の季節内の風力三分位で比べると、安値の時間は夏7.2→10.7、冬3.1→8.3、不需要期4.8→9.2 h/日で、大−小の増加は夏3.6、冬5.2、不需要期4.4 h/日である（95%区間[1.1, 5.8]、[3.3, 7.0]、[2.8, 5.6]）。このうち北本連系線が拘束する時間（北海道＜東北）の増加は、夏で約4分の3（+2.7 h/日）、不需要期で約半分（+2.0）、冬で2割弱（+0.9）である。残りは北海道と東北が同価格のままシステムプライスを下回る時間（東北東京間の混雑など、東日本側の余剰）で、北海道と東北の風力は同じ気象で動くため、北海道の風力の効果とは識別できない。北本連系線が拘束する時間の北海道からの送電の中央値は337MW（500MW以上が26%）で、他の時間（61〜112MW）より大きい。風力は現時点で、価格を下限価格（0.01円/kWh）に張り付かせる前に、安値の分断を増やしている。このうち、北本連系線での輸出の飽和による道内価格の切り離しといえるのは、北海道＜東北の部分である。

## 6.4 空間分散シミュレーション

5.2.5の設計に従い、北海道の風力が日内形状を広げる頑健な証拠がない（効果の上限は季節平均TB4hの約3〜5%、FY2023〜25の夏で約11%。6.2）という観察が、地理的分散による日内高周波の相殺にどの程度依存するかを、集中立地の反実仮想で検証した。FY2023〜25の実フリート風力（制御前、26,304時間）を6.1.2と同じ移動平均カスケードで帯域分解すると、6時間未満と6〜24時間の日内帯域の分散は総分散の1.9%と8.8%を占める（1〜7日40.1%、7日超31.2%。MWh の系列による。設備利用率の系列では表6.1のとおり）。帯域分散の和に占める日内2帯域の割合（以下 s1）は13.1%である。反実仮想では、設備利用率をロジット変換した系列を同じカスケードで分解し、日内2帯域の確率成分（季節×時刻の平均、すなわち系統的な日周を除いた部分）を m 倍に増幅する。そのうえで、各日のロジットの平行移動により日次エネルギーを実績に厳密に一致させる（出力は0と設備容量の間に収まる）。m は、合成系列で測った日内帯域の分散比（実フリート=1。以下 R。主とする確率成分の版では、確率成分で測った同じ比 R_ns）が後述の校正値に一致するよう数値的に求める。合成系列を水準係数付き価格過程（仕様A、θ=1、FY2023〜25パス）に通した結果を表6.4と図6.5に示す。日内帯域を加法で λ 倍し、0と設備容量で打ち切ってから日次エネルギーに再スケールする単純な作り方では、名目の λ と実際の増幅が一致しない。名目 λ=2・3・4 で実現する R は3.1・5.4・7.4（振幅倍率 √R は1.8・2.3・2.7）にとどまり、λ=4 では日次エネルギーも平均0.2%、最大21%ずれる（表6.4のパネルBの参考行）。

図6.5 空間分散シミュレーション（集中立地の反実仮想と日周位相）

R は St. Martin, Lundquist and Handschy (2015) で校正する。彼らの相関距離 ξ_τ は、日周の高調波（4次まで）と季節成分を除いた確率的な変動のうち、窓幅 τ より速い成分すべての地点間相関を距離で積分した累積値であり、帯域通過の値ではない。論文は τ=6時間・24時間の ξ を数値で報告していないので、論文の Fig.6 の地域別の点を読み取り、τ=6・24時間に対数内挿した（豪州の発電量で ξ6h=32km・ξ24h=130km、カナダの風速で16km・67km。最も遅い変動の ξmax はそれぞれ368km・273km）。論文の式(2)の経験的包絡（τ0=38時間）からは ξ6h/ξmax=0.019〜0.156、ξ24h/ξmax=0.150〜0.534 と幅の広い値が出る。Fig.6 の値はその中ほどにある。帯域 b の分散の減衰 N_b は2通りで求める。一つは、面積 A の領域に含まれる無相関な地点の数を最大で A/(2ξ)² とする論文の議論に基づく上限式 N_b=A/(2ξ_b)² である（領域を発電所で埋め尽くした場合の値で、発電所の数が少なければその数で決まる）。もう一つは、市町村別の容量配分に指数相関 exp(−d/ξ_b) を当てた容量加重の N_eff=1/(wᵀCw) である。ξ6h を6時間未満帯、ξ24h を6〜24時間帯に当て、R=(s6·N1+s24·N2)/(s6+s24) とする（s6・s24 は実フリートの帯域シェア）。校正の下限・中央・上限は次のとおりである（表6.4のパネルA）。下限は豪州型×容量加重で、N1=4.9、N2=2.4、R=2.85、√R=1.69、s1=30%。中央は豪州型×北海道全域（8.3万km²）で、N1=20.8、N2=1.2、R=4.73、√R=2.18、s1=42%。上限はカナダ型×北海道全域で、N1=80.4、N2=4.7、R=18.2、√R=4.26、s1=73%。上限は、北海道全域を約32km間隔の独立な地点で埋め尽くした場合の理論値である。北方領土を除く面積では17.1、発電所数（約70）で抑えると16.3になる。実際のフリート配置（容量加重）では2.9〜3.9、日本海側の主要立地の凸包（約2.4万km²）では1.9〜5.2にとどまる。この意味で、中央の校正も実際のフリート配置から測った値より大きく、上限寄りである。ξ は日周を除いた確率成分の値なので、主の反実仮想は日周成分を増幅せず、R も確率成分で測った比 R_ns（下限2.81・中央4.40・上限16.88）に合わせる。日周成分まで増幅した版（全成分）は感応度として併記する。Malvaldi et al. (2017) の国別出力と欧州10か国集約の分散比（2.1〜6.5倍）は全帯域の値なので、日内帯域の校正には用いない。

結果は、校正のどこを取るかで結論の強さが変わることを示す（表6.4のパネルB）。中央の校正（R_ns=4.40、振幅で約2.1倍）では、TB4h中央値は7.96円から8.20円/kWh（+3%）、完全予見の裁定粗利（前日スポット・1日1サイクルでの上界。以下、完全予見粗利）は8,266円から8,640円/kW-年（+4.5%）、下限張り付き時間は115時間から116時間に増えるにとどまる。風力の日次発電量がTB4hに与える係数（表6.2と同じ仕様をモデル価格上で推定）は、夏−0.040→−0.009、冬−0.019→+0.007、不需要期+0.141→+0.148で、動きは0.03程度である（夏+0.032、冬+0.027、不需要期+0.007）。下限（R_ns=2.81）では完全予見粗利は+2.4%である。増幅された確率的な変動には系統的な日内位相がなく、日ごとの上位4時間と下位4時間の差にあまり寄与しないためである。これに対し上限（R_ns=16.88、振幅で約4.1倍）では、TB4h中央値は9.03円（+13%）、完全予見粗利は9,819円（+19%）、下限張り付き時間は140時間になり、夏と冬の係数は+0.104と+0.087に転じる（モデル価格上のEWCで夏 p=0.04、冬 p=0.005）。日周も含めて増幅した版（全成分。上限 R=18.2 で+18.0%）や、6時間未満帯と6〜24時間帯を校正の (N1, N2) どおり別々に増幅した版（上限+17.9%、中央+3.8%）でも、実現分散比が同じなら結果はほぼ同じである。価格の応答を決めるのは、増幅の作り方ではなく実現した日内分散の大きさである。単純な加法の作り方で名目 λ=4 としても完全予見粗利が+7.0%にとどまるのは、実現分散比が7.4で校正の上限に届いていないためである。

日内の分散の大きさが同じでも、系統的な日周の位相は効果を大きく変える（表6.4のパネルC）。実フリートに x·(1+a·cos(2π(h−h0)/24)) の日周を付与し（0と設備容量での打ち切りと日次エネルギーへの再スケールを3回くり返す。日次エネルギーの誤差は最大1%）、実現分散比をそろえた一様な増幅と比べた。a=0.3（付与後の日周振幅0.6〜0.7。実フリートは0.17）では、未明（h0=3時）にピークを置くと R=2.00 で完全予見粗利+2.6%、昼（13時）では R=1.85 で+3.6%、夕方（18時）では R=1.96 で−6.1%である。同じ実現分散比の一様な増幅（+0.8〜1.3%）と比べると絶対値で2〜7倍（確率成分の一様増幅に対して2.0〜4.9倍、全成分の一様増幅に対して2.9〜7.1倍）で、符号も変わる。a=0.2 でピーク時刻を動かすと、3〜12時では+1.6〜+6.0%、15〜0時では−0.6〜−5.2%になる。風力→TB4h の夏の係数は位相によって−0.11〜+0.07動くが、同じ実現分散比の一様な増幅では0.003以下しか動かない。実フリート自身の弱い日周（0時・14時・18〜19時に山）を3倍にすると、完全予見粗利はむしろ1.2%下がる。モデルの上では、日内形状への効果を決めるのは分散の大きさより位相である。位相が既存の安値時間（未明〜昼）に重なればスプレッドを広げ、夕方〜深夜に重なれば縮める。

この反実仮想はモデル価格上の比較なので、モデルの感応度を実績と比べておく（表6.4のパネルD）。実フリートを通したモデル（θ=1）は実績に比べ、下限張り付き時間（115対203時間/年）と完全予見粗利（8,266対10,317円/kW-年）を小さく出し、下側の裾を浅く出す（p05 5.57対3.86円/kWh）。年度×季節内の日次TB4hの実績とモデルの相関は0.20〜0.43である。風力日量→TB4h の係数の実績とモデルの差は、不需要期（−0.166、p=0.02）を除いて有意でない（夏+0.129、p=0.31。冬−0.093、p=0.29）。不需要期の差は、8.1の検証（水準固定の仕様A。表8.3）によれば、モデルが風力の多い日の夕方の高値の低下を実績の半分以下しか再現しないことから生じる（上位4時間の風力係数はモデル−0.16対実績−0.36円/kWh per GWh/日で、下位4時間はモデル−0.31対実績−0.33と差が有意でない）。その原因は、時刻別プレミアム μ が日々の風力で変わること（不需要期の高風日に夕方のプレミアムが1〜2円/kWh 小さい）にある。このため表6.4の不需要期の係数（実フリートでも+0.141）は水準ではなく、行の間の差で読む。他方、風力の日内変動（日内帯域の日次標準偏差、GW）に対するTB4hの感応度は、夏に実績46.1（SE 13.3）、モデル9.7で、差36.3は有意である（p=0.007。需要・太陽光の日内変動などを追加統制しても差38.9、p=0.004）。年月固定効果の下で夏を分けると、実績の感応度は7〜8月20.5（p=0.26）、9月56.7（p=0.013）で、差は主に9月によって生じている。9月の値には、台風や前線の通過で風と価格が同時に動く交絡が含まれうる。冬と不需要期では差は有意でない。季節別の感応度比（実績/モデル。夏4.7）でモデルの夏の完全予見粗利の増分を補正すると（参考値）、中央の校正で+6.7%、上限で+32%になる。比の95%区間は、実績の係数の誤差だけを考えると2.0〜7.5（補正後は中央5.1〜8.3%、上限22〜43%）である。モデルの係数の誤差も含めた Fieller 区間は1.9〜29（同5.1〜21%、22〜123%）で、上側に長い。モデルの夏の感応度そのものが粗くしか推定できない（t=2.35）ためである。需要・太陽光の日内変動などを追加統制した仕様では、比は10.0（補正後は中央+9.7%、上限+52%）で、モデルの係数が有意でないため Fieller 区間は有界にならない。この補正は、感応度比が一定で完全予見粗利の増分が比に比例するという仮定に立つ概算である。

以上から、中央の校正では、この価格過程の上での集中立地の効果は小さく（完全予見粗利+4.5%）、日内形状への効果を決めるのは系統的な日内位相であるという順位が成り立つ。ただしこれは仕様Aの上の比較である。日次エネルギーを保存するので、仕様A′（8.1）でも各日の μ の三分位は変わらないが、仕様A′ の上では確かめていない。夏の感応度の過小を補正しても点推定は+7〜10%だが、補正の区間は上側に長く、上端は+2割に達する。また校正の上限では、完全予見粗利は+19%（補正後の点推定+32%、Fieller 区間の下端でも+22%）になり、夏・冬の係数は正に転じる。モデルは夏の日内変動への感応度を過小に出すので、上限側の効果は無視できるとはいえない。もっとも上限は北海道全域を独立な地点で埋め尽くした場合の理論値で、実際のフリート配置から測った減衰（R=2.9〜3.9）は下限〜中央に近い。したがって、この比較の上では、11.3で述べる二つの機構のうち、北海道の風力が日内形状を広げる頑健な証拠がないことの主因は「風力に系統的な日内サイクルがない」ことにあり、広域単一価格ゾーンの下でフリートとして集約されることは、ほぼ一様な引下げ（6.6）を滑らかにする補助機構と位置づける。ただし洋上風力の道北への集中などでサイト間相関が上がれば、この位置づけは変わりうる。ドイツで風力が日内変動性を高める（Paraschiv et al. 2014; Rintamäki et al. 2017）のは夜間に偏った系統的な日内位相があるためであり、集中立地の有無よりも、日内位相と、安い時間の価格がどこまで下がりうるか（負価格を許すか下限価格で止まるか、供給曲線の下端の形）が符号を決める。表6.4のパネルCのとおり、モデルの上でも、a=0.3 では安値時間に重なる日周は分散1単位あたり一様な増幅の2〜5倍完全予見粗利を押し上げ、夕方に重なる日周は5〜7倍の大きさで押し下げる（分散比の小さい a=0.2 の掃引では、この倍率はさらに大きい）。豪州で風力が価格の条件付き分散を高めるという結果（Mwampashi et al. 2021、南豪州で最大2%）も日次系列の日間変動の指標であり、日内形状の議論とは対象が異なる（2.1.2、6.5.5）。なお、この反実仮想は風力系列だけを置き換え、価格ゾーンの構成（連系制約・地点別価格）は動かしていない。測っているのは集中立地（分散効果の除去）の価値であり、単一価格ゾーンの寄与は識別していない。

A. 日内分散比の校正（St. Martin, Lundquist and Handschy 2015 の相関距離による）

| 役割 | ξ の出典 | 空間の広がり | ξ6h／ξ24h（km） | N1 | N2 | R | R_ns | √R | s1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 下限 | 豪州型（発電量） | 容量加重 | 31.6／129.9 | 4.9 | 2.41 | 2.85 | 2.81 | 1.69 | 30.1% |
| 中央 | 豪州型（発電量） | 北海道全域（8.3万km²） | 31.6／129.9 | 20.8 | 1.24 | 4.73 | 4.40 | 2.18 | 41.7% |
| 中央（交差の組） | カナダ型（風速） | 容量加重 | 16.1／66.9 | 6.3 | 3.41 | 3.92 | 3.87 | 1.98 | 37.2% |
| 上限 | カナダ型（風速） | 北海道全域（8.3万km²） | 16.1／66.9 | 80.4 | 4.66 | 18.19 | 16.88 | 4.26 | 73.3% |

B. 集中立地の反実仮想（実現した日内分散比を校正に合わせた合成系列）

| 仕様 | R（全成分） | R_ns | √R | s1 | 下限張り付き（h/年） | TB4h中央値 | p95 | 完全予見粗利（円/kW-年） | 風力→TB4h 夏／冬／不需要期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 実フリート | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 13.1% | 115 | 7.96 | 18.08 | 8,266 | −0.040／−0.019／+0.141 |
| 確率成分・一様：下限 | 2.75 | 2.81 | 1.66 | 29.1% | 115 | 8.10 | 18.15 | 8,463（+2.4%） | −0.025／−0.005／+0.146 |
| 確率成分・一様：中央（交差の組） | 3.79 | 3.87 | 1.95 | 36.0% | 116 | 8.16 | 18.22 | 8,585（+3.9%） | −0.013／+0.005／+0.147 |
| 確率成分・一様：中央 | 4.30 | 4.40 | 2.07 | 39.0% | 116 | 8.20 | 18.26 | 8,640（+4.5%） | −0.009／+0.007／+0.148 |
| 確率成分・一様：上限 | 16.61 | 16.88 | 4.08 | 70.3% | 140 | 9.03 | 18.54 | 9,819（+18.8%） | +0.104／+0.087／+0.175 |
| 全成分・一様：下限 | 2.85 | 2.83 | 1.69 | 29.9% | 116 | 8.05 | 18.14 | 8,409（+1.7%） | −0.033／−0.016／+0.145 |
| 全成分・一様：中央 | 4.73 | 4.68 | 2.18 | 41.3% | 120 | 8.14 | 18.25 | 8,584（+3.9%） | −0.021／−0.004／+0.151 |
| 全成分・一様：上限 | 18.19 | 17.89 | 4.26 | 72.2% | 147 | 9.00 | 18.51 | 9,751（+18.0%） | +0.086／+0.054／+0.177 |
| 確率成分・帯域別：下限 (4.9, 2.41) | 2.76 | 2.81 | 1.66 | 29.3% | 115 | 8.06 | 18.16 | 8,458（+2.3%） | −0.023／−0.001／+0.147 |
| 確率成分・帯域別：中央 (20.8, 1.24)* | 4.47 | 4.52 | 2.11 | 41.3% | 119 | 8.13 | 18.09 | 8,577（+3.8%） | −0.002／+0.005／+0.153 |
| 確率成分・帯域別：上限 (80.4, 4.66) | 16.82 | 16.94 | 4.10 | 73.1% | 150 | 9.00 | 18.40 | 9,741（+17.9%） | +0.103／+0.055／+0.178 |
| 参考：加法・打ち切り 名目λ=2 | 3.12 | 3.09 | 1.77 | 31.0% | 117 | 8.10 | 18.16 | 8,456（+2.3%） | −0.030／−0.017／+0.146 |
| 参考：加法・打ち切り 名目λ=4 | 7.40 | 7.29 | 2.72 | 50.7% | 126 | 8.31 | 18.31 | 8,846（+7.0%） | −0.007／+0.006／+0.161 |

C. 系統的な日周の付与（位相の効果）

| 付与 | a | h0 | R | 日周振幅 | 下限張り付き（h/年） | TB4h中央値 | 完全予見粗利（円/kW-年） | 同じRの一様増幅（全成分／確率成分） | 完全予見粗利の変化÷(R−1)（位相／一様・全成分／一様・確率成分） | Δ風力→TB4h 夏／冬／不需要期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 未明ピーク | 0.3 | 3時 | 2.00 | 0.62 | 98 | 8.17 | 8,482（+2.6%） | +0.9%／+1.3% | +2.61／0.90／1.30 | +0.054／+0.019／+0.014 |
| 昼ピーク | 0.3 | 13時 | 1.85 | 0.61 | 154 | 8.06 | 8,564（+3.6%） | +0.8%／+1.1% | +4.26／0.90／1.30 | +0.020／+0.041／+0.042 |
| 夕方ピーク | 0.3 | 18時 | 1.96 | 0.70 | 106 | 7.48 | 7,760（−6.1%） | +0.9%／+1.2% | −6.38／0.90／1.30 | −0.111／−0.013／−0.048 |
| 掃引 | 0.2 | 0時 | 1.54 | 0.48 | 91 | 7.85 | 8,032（−2.8%） | +0.5%／+0.7% | −5.22／0.90／1.34 | −0.023／−0.019／−0.031 |
| 掃引 | 0.2 | 3時 | 1.46 | 0.44 | 104 | 8.10 | 8,395（+1.6%） | +0.4%／+0.6% | +3.38／0.90／1.35 | +0.035／+0.015／+0.007 |
| 掃引 | 0.2 | 6時 | 1.35 | 0.38 | 122 | 8.28 | 8,687（+5.1%） | +0.3%／+0.5% | +14.50／0.90／1.35 | +0.070／+0.038／+0.042 |
| 掃引 | 0.2 | 9時 | 1.31 | 0.44 | 139 | 8.30 | 8,761（+6.0%） | +0.3%／+0.4% | +19.57／0.90／1.35 | +0.067／+0.047／+0.056 |
| 掃引 | 0.2 | 12時 | 1.33 | 0.45 | 143 | 8.09 | 8,566（+3.6%） | +0.3%／+0.5% | +10.90／0.90／1.35 | +0.030／+0.034／+0.039 |
| 掃引 | 0.2 | 15時 | 1.38 | 0.42 | 130 | 7.89 | 8,212（−0.6%） | +0.3%／+0.5% | −1.69／0.90／1.35 | −0.027／+0.009／+0.000 |
| 掃引 | 0.2 | 18時 | 1.44 | 0.51 | 111 | 7.64 | 7,913（−4.3%） | +0.4%／+0.6% | −9.59／0.90／1.35 | −0.070／−0.014／−0.035 |
| 掃引 | 0.2 | 21時 | 1.52 | 0.47 | 94 | 7.70 | 7,837（−5.2%） | +0.5%／+0.7% | −10.00／0.90／1.34 | −0.068／−0.027／−0.047 |
| フリートの日周×3 | — | — | 1.33 | 0.54 | 120 | 7.90 | 8,165（−1.2%） | +0.3%／+0.5% | −3.66／0.90／1.35 | −0.012／−0.010／−0.001 |
| フリートの日周×6 | — | — | 2.47 | 1.08 | 130 | 7.84 | 8,085（−2.2%） | +1.4%／+2.0% | −1.48／0.93／1.35 | −0.015／−0.027／+0.008 |

D. 価格過程の検証と、夏の感応度による補正

- 実績とモデル（実フリート、θ=1）

| 指標 | 実績 | モデル | 差（実績−モデル） | 差の p |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 下限張り付き（h/年） | 203 | 115 | +88 | — |
| TB4h中央値（円/kWh） | 8.85 | 7.96 | +0.89 | — |
| p05（円/kWh） | 3.86 | 5.57 | −1.71 | — |
| p95（円/kWh） | 19.10 | 18.08 | +1.03 | — |
| 完全予見粗利（円/kW-年） | 10,317 | 8,266 | +2,052 | — |
| 風力日量→TB4h：夏 | +0.088 | −0.040 | +0.129 | 0.305 |
| 風力日量→TB4h：冬 | −0.112 | −0.019 | −0.093 | 0.286 |
| 風力日量→TB4h：不需要期 | −0.025 | +0.141 | −0.166 | 0.018 |
| 日次TB4hの実績とモデルの相関（夏／冬／不需要期） | 0.25／0.20／0.43 |  |  |  |

- 風力の日内変動（日内帯域の日次標準偏差、GW）に対するTB4hの感応度

| 仕様・季節 | 実績（SE） | 実績の p | モデル | 差（実績−モデル） | 差の p |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FY・季節FE：夏 | 46.1（13.3） | 0.001 | 9.7 | +36.3 | 0.007 |
| FY・季節FE：冬 | 5.1（7.0） | 0.47 | 1.7 | +3.4 | 0.60 |
| FY・季節FE：不需要期 | 3.9（5.4） | 0.48 | 11.8 | −7.9 | 0.12 |
| 追加統制：夏 | 43.3（13.4） | 0.002 | 4.3 | +38.9 | 0.004 |
| 追加統制：冬 | 3.9（6.6） | 0.56 | 1.9 | +1.9 | 0.76 |
| 追加統制：不需要期 | 0.2（5.1） | 0.97 | 6.3 | −6.2 | 0.25 |
| 年月FE：7〜8月 | 20.5（18.0） | 0.26 | 3.2 | +17.3 | 0.30 |
| 年月FE：9月 | 56.7（21.8） | 0.013 | 4.0 | +52.7 | 0.027 |
| 年月FE：冬 | 1.8（5.9） | 0.76 | 2.2 | −0.4 | 0.94 |
| 年月FE：不需要期 | 1.1（4.1） | 0.79 | 2.9 | −1.8 | 0.68 |

- 夏の感応度比による完全予見粗利の増分の補正（確率成分の一様増幅、実フリートに対する変化率）

| 校正 | モデル | FY・季節FE（比4.73）：補正後 | 実績の誤差だけの95%区間 | Fieller 95%区間 | 追加統制（比10.0）：補正後 | 実績の誤差だけの95%区間 | Fieller 95%区間 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 下限 | +2.4% | +3.3% | [2.6, 4.0] | [2.6, 9.6] | +4.7% | [3.1, 6.3] | 有界でない |
| 中央 | +4.5% | +6.7% | [5.1, 8.3] | [5.1, 20.9] | +9.7% | [6.1, 13.3] | 有界でない |
| 上限 | +18.8% | +32.5% | [22.4, 42.6] | [22.1, 123.1] | +51.8% | [28.9, 74.8] | 有界でない |

表6.4 集中立地の反実仮想と価格過程の検証（北海道の風力、FY2023〜25。価格は仕様A・θ=1 の水準係数付き価格過程、FY2023〜25パス）。A：ξ は論文の Fig.6 の読み取りを τ=6・24時間に対数内挿した値。N は面積式 A/(2ξ)²（上限式）または容量加重の 1/(wᵀCw)。R は合成系列の6時間未満帯と6〜24時間帯の分散の和の実フリート比、R_ns は各帯域から季節×時刻の平均を除いた確率成分で測った同じ比、s1 は帯域分散の和に占める日内2帯域の割合。上限の感応度は、北方領土を除く面積で R=17.10、発電所数70で抑えると16.33。日本海側の主要立地の凸包では1.88〜5.18。B：設備利用率のロジット空間で増幅し、各日の平行移動で日次エネルギーを保存する。TB4h・p95は円/kWh、係数は円/kWh per GWh/日で、FY・季節ダミー・太陽光×季節・需要をコントロールし、推論はEWC（ν=42）。確率成分・一様の上限の夏・冬の係数は、モデル価格上のEWCで p=0.04、0.005。*は6〜24時間帯の実現比が1.38で、目標（1.24）を11%上回る（m2 が0に達するため）。参考行は日内帯域を加法でλ倍して打ち切る作り方で、λ=4 では打ち切り前に0以下となる時間が23.8%、日次エネルギーの誤差は平均0.2%・最大21%。cf の計上時期を補正した容量（4.2）を使っても、完全予見粗利の変化は0.2ポイント以下である（確率成分・一様の上限+18.8%→+18.7%、中央+4.5%→+4.6%、加法λ=4 で+7.0%→+7.2%）。C：実フリートに x·(1+a·cos(2π(h−h0)/24)) の日周を付与する（打ち切りと日次エネルギーへの再スケールを3回くり返す。日次エネルギーの誤差は最大1%）。日周振幅は時刻別平均の（最大−最小）/平均（実フリートは0.17）。同じRの一様増幅は、実現分散比をそろえた全成分・確率成分の一様増幅の完全予見粗利の変化。完全予見粗利の変化÷(R−1) は分散比1単位あたりの完全予見粗利の変化（%）。Δ風力→TB4h は実フリートからの係数の変化。D：(i)・(ii) の推論はEWC（ν=42）。(ii) の追加統制は需要・太陽光の日内標準偏差、前日からの風力日量の変化の絶対値、風力日量の2乗を加えた仕様で、さらにシステムプライスのTB4hを加えると夏の実績32.5、モデル3.2（差の p=0.007）。(iii) は夏の感応度比（実績/モデル）でモデルの夏の完全予見粗利の増分を補正した参考値。季節別の感応度比は、FY・季節FE で夏4.73［1.97, 7.48］（Fieller［1.91, 29.4］）、冬2.98［−5.21, 11.17］（Fieller 区間は有界でない）、不需要期0.33［−0.59, 1.25］（Fieller［−0.97, 1.24］）、追加統制で夏10.0［3.75, 16.25］、冬2.0、不需要期0.03。冬の比の区間が広いため、全季節を補正する版は上限で+39.0%［−30.8, +108.8］と情報が少ない。

## 6.5 頑健性：先行研究仕様の再現、時間スケールの分離、推論と識別

### 6.5.1 Fuke and Ohashi (2025) の再現

5.2.6の仕様で Fuke and Ohashi (2025) を九州FY2016〜19で再現した結果を表6.5に示す（PV time日次価格、n=1,434日、ペア・ブートストラップ150回）。需要のIQR係数は夏のみ有意に正で、太陽光のIQR係数は春のみ有意に負、夏は負だが非有意、秋・冬は非有意である。符号はすべての季節で彼らの表9と一致し、有意な係数（夏の需要、春の太陽光）も同じである（春の太陽光は本研究で5%、原典で10%有意）。大きさは冬を除いて近い（冬の太陽光は本研究−0.100に対し原典−0.280、冬の需要は0.111に対し0.189）。水準の分位点係数（太陽光は冬が最も負で夏が最も弱く、高分位ほど大きい）も再現された。需要に域外送電を加える近似、外れ値の非除外、祝日判定の実装が原典と異なり、冬の差の一部はこれによる可能性がある（これらの違いの影響は個別には検証していない）。

| IQR係数（β₀.₉−β₀.₁） | 冬 | 春 | 夏 | 秋 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 需要：本研究の再現 | 0.111 | 0.158 | 0.330** | 0.168 |
| 需要：F&O 表9 | 0.189 | 0.195 | 0.325** | 0.212 |
| 太陽光：本研究の再現 | −0.100 | −0.259** | −0.421 | −0.189 |
| 太陽光：F&O 表9 | −0.280 | −0.228* | −0.356 | −0.197 |

表6.5 Fuke and Ohashi (2025) 仕様の再現（九州FY2016〜19、円/kWh per GW、*** p<0.01、** p<0.05、* p<0.1。本研究の再現の星は、日をi.i.d.とみなすペア・ブートストラップ（150回）で求めた標準誤差による正規近似の p 値。日の系列相関を考慮する日単位の14日移動ブロック・ブートストラップ（299回）でも、本研究の再現の星は変わらない。F&O の星は原典のまま）

### 6.5.2 同一サンプルで被説明変数を日内スプレッドに替える

同じ日次サンプル・同じ説明変数で、被説明変数をTB4hスプレッド（日内）に替えたOLSの結果を、F&O型のIQR係数（日間）と並べて表6.6に示す。九州FY2016〜19の春は、太陽光の係数が日間IQRで負（−0.259、5%有意）、日内TB4hで正（+0.284。EWCでは有意でない）と符号が分かれる。冬・秋の日内TB4hはEWCでも5%有意である（+0.739、+0.913）。夏は両指標とも効果が弱い——冷房需要と日射が同方向に動くため昼間平均価格が安定し、かつ日内の落ち込みも需要に吸収される。FY2023〜25の九州では乖離がさらに明瞭で、太陽光は冬・春に日間IQRを1%水準で縮め（−0.54、−0.74。夏・秋も負だが有意でない）、日内TB4hを冬・春・秋に1%水準で広げる（+1.68〜+2.15。夏も+0.77で10%水準）。北海道FY2023〜25の太陽光も、日内TB4hを全季節で5%以上の水準で広げる（+4.40〜+7.72）一方、日間IQRは春・秋に負である（10%水準）。太陽光は昼間平均価格を日々安定させながら、昼と夕方の差を開いている。Fuke and Ohashi の「太陽光は変動性を下げる」と本研究の「太陽光は日内スプレッドを広げる」は、同一データ・同一説明変数の上で同時に成立する別の量の記述である。

| 太陽光の係数 | 冬 | 春 | 夏 | 秋 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 九州FY2016〜19：日間IQR | −0.100 | −0.259** | −0.421 | −0.189 |
| 九州FY2016〜19：日内TB4h | +0.739** | +0.284 | +0.016 | +0.913** |
| 九州FY2023〜25：日間IQR | −0.542*** | −0.738*** | −0.478 | −0.423 |
| 九州FY2023〜25：日内TB4h | +2.111*** | +1.678*** | +0.770* | +2.152*** |
| 北海道FY2016〜19：日間IQR | +1.454 | +3.276 | +2.096 | +0.870 |
| 北海道FY2016〜19：日内TB4h | +4.363 | +7.169 | +2.174 | +5.748* |
| 北海道FY2023〜25：日間IQR | −1.964 | −2.909* | +0.773 | −3.864* |
| 北海道FY2023〜25：日内TB4h | +4.399** | +7.716*** | +4.974** | +4.747** |

表6.6 太陽光の日間変動性（IQR係数）と日内スプレッド（TB4h・OLS）への効果（円/kWh per GW。IQR係数の星は日単位の14日移動ブロック・ブートストラップ（299回）の標準誤差による正規近似、TB4hの星はEWC（暦日の格子、FY2016〜19はν=51、FY2023〜25はν=42）による。***p<0.01、**p<0.05、*p<0.1。HC3では有意でもEWCでは有意でなくなるか、有意水準が下がる係数がある（九州FY2016〜19の春 +0.284 は HC3 の p=0.009 に対しEWCで0.139、北海道FY2016〜19の冬・春・秋は0.057・0.001・0.004に対し0.134・0.129・0.058、九州FY2023〜25の夏 +0.770 は0.003に対し0.062）。IQRのブロック・ブートストラップでは、北海道FY2016〜19の春 +3.276（i.i.d. の p=0.035→0.143）と九州FY2023〜25の秋 −0.423（0.095→0.205）が有意でなくなる。F&O仕様は7日分のラグ価格を右辺に含み、残差の自己相関（0.36〜0.44）の下でラグ価格が誤差と相関しうるので、係数そのものにも偏りがありうる（EWCはこれを直さない））

### 6.5.3 風力についての同一比較

北海道で風力を加えた結果を表6.7に示す。日間では、風力はFY2016〜19に有意な効果を持たず、FY2023〜25には冬に日間IQRを縮小させる（−3.17、1%水準。秋の−3.87はブロック・ブートストラップでは有意でない）。風力のMOEは高分位で最も強く（τ=0.9の係数が最も負）、上側の裾を圧縮するためである。これは6.3の分位点回帰および Sakaguchi and Fujii (2021) と整合する。日内では、FY2016〜19は春・夏とも負（夏の−7.94はEWCで5%有意、春の−14.65は p=0.14）、FY2023〜25は春が正（+5.03、EWCで1%有意）、夏は+3.48で有意でない（p=0.18）。

主仕様でも、不需要期を暦月の春（3〜6月）と秋（10〜11月）に分けると、FY2023〜25の春は+0.084（EWC p=0.13、補正 p=0.16）と正で、年月固定効果と日平均価格のラグを加えると+0.099（p=0.024）になる。秋は−0.20（p=0.11）で、3季節の不需要期の−0.025は両者の平均にあたる（6.5.6、表6.9のパネルC）。F&O仕様の春の+5.03 per GW を GWh/日あたりに直すと約+0.21で、符号は同じで、大きさはFY2023〜25の年月固定効果＋価格ラグの仕様（+0.10）の約2倍である（FY2016〜25では+0.17）。食い違いには、季節の区分（3季節か暦月の4季節か）、固定効果と価格ラグの有無、星を付けた推論法（HC3かEWCか）が関わる。

この春の正の係数が、純需要の低い日（供給曲線の下端の急勾配域。ゼロ限界費用の電源への切り替わり）に集中するかを確かめた。FY2023〜25の春の日を日次の純需要（需要−太陽光−風力）の三分位に分けると、風力の係数は低+0.086（p=0.47）、中+0.231（p=0.012）、高−0.009で、低−高の差は有意でない（p=0.48。純需要を需要−太陽光で定義しても低+0.044、高+0.100で、差の p=0.67）。下端の急勾配で安い時間ほど大きく下がるという機構は、8.6の価格モデル（仕様A）の上では働くが、標本内の回帰では確かめられない。しかも同じ標本で風力への応答を検証すると、仕様Aは不需要期に風力の効果を実績より有利に出す（8.1）。μ を日次の風力に依存させて検証を通った仕様A′では、風力3倍でもスプレッドが開く効果は+258円/kW-年にとどまり、実行可能な戦略cの粗利はむしろ241円/kW-年下がる（8.2）。他方、価格が下限価格（0.01円/kWh）に達すると充電側の値下がりはそこで止まるので、下限での打ち切りそのものはスプレッドを開く方向には働かない（8.6）。標本内で確認できるのは、風力がTB4hを広げる頑健な証拠がないことまでである。

| 風力の係数（北海道） | 冬 | 春 | 夏 | 秋 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| FY2016〜19：日間IQR | +3.303 | −2.438 | +3.574 | +2.734 |
| FY2016〜19：日内TB4h | +1.564 | −14.646 | −7.936** | −1.638 |
| FY2023〜25：日間IQR | −3.166*** | −0.994 | +2.822 | −3.870 |
| FY2023〜25：日内TB4h | −1.477 | +5.025*** | +3.481 | −2.133 |

表6.7 風力の日間変動性と日内スプレッドへの効果（北海道、円/kWh per GW。星の付け方は表6.6と同じ。HC3では FY2016〜19 の春 −14.646 が1%水準、FY2023〜25 の夏 +3.481 が10%水準で有意だが、EWCでは有意でない（p=0.14、0.18）。逆に FY2016〜19 の夏 −7.936 は HC3 では有意でない（p=0.17）。FY2023〜25 の秋のIQR −3.870 は i.i.d. のブートストラップでは10%水準で有意だが、ブロック・ブートストラップでは有意でない（p=0.13））

### 6.5.4 燃料危機期を除外した推定

FY2021〜22の燃料価格高騰期は主分析では年度固定効果で吸収しているが、価格水準の急変が季節×電源種の係数を歪める可能性を確認するため、両年度を除外した推定（北海道・九州とも2,902日）を表6.8に示す。北海道では、太陽光が不需要期にTB4hスプレッドを拡大させる係数は+0.233から+0.314（5%有意）へむしろ大きくなる。風力のTB4hへの係数は冬−0.388（5%有意）、夏−0.053、不需要期−0.015（いずれも有意でない）で、風力がTB4hを広げる証拠はないという結論は変わらない。水準への効果は、太陽光・冬（−0.644、有意でない）を除いて有意な負のまま（太陽光・夏は5%、他は1%水準）で、絶対値が14〜44%小さくなる。燃料危機期には価格水準が高く、同じ1GWhの再エネが円建てで大きな価格低下を生んでいたことが一因である。年度平均価格で割った相対価格で比べると、風力の係数の差は4〜11%に縮まる（除外÷主分析の比0.89〜0.96）。一方、太陽光の夏・不需要期は23〜27%小さいまま残る（比0.77、0.73。冬は0.95）。九州では太陽光の冬・不需要期の拡大効果が維持される（冬+0.077、5%有意、不需要期+0.083、1%有意）。風力のTB4hへの係数は、主分析と同じくいずれの季節でも有意でない（不需要期+0.049）。なお6.5.1〜6.5.3のFuke and Ohashi型の再現は推定期間がFY2016〜19とFY2023〜25であり、燃料危機期をもともと含まない。2021年1月の価格高騰はFY2020に属するので、この除外標本にも残る。この月を除いた推定は6.5.6で示す。

| 被説明変数 | 係数 | 北海道 主分析 | 北海道 除外 | 九州 主分析 | 九州 除外 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 水準 | 太陽光・夏 | −0.406*** | −0.268** | −0.100*** | −0.080**† |
|  | 太陽光・冬 | −0.761*† | −0.644 | −0.071***† | −0.066***† |
|  | 太陽光・不需要期 | −0.351*** | −0.196***† | −0.058*** | −0.050*** |
|  | 風力・夏 | −0.245*** | −0.206*** | −0.048 | 0.103 |
|  | 風力・冬 | −0.353*** | −0.302***† | −0.369 | −0.431 |
|  | 風力・不需要期 | −0.355*** | −0.293*** | −0.021 | −0.104 |
| TB4h | 太陽光・夏 | 0.033 | 0.101 | −0.014 | −0.036 |
|  | 太陽光・冬 | −0.807**† | −0.565 | 0.112*** | 0.077** |
|  | 太陽光・不需要期 | 0.233 | 0.314** | 0.101*** | 0.083*** |
|  | 風力・夏 | −0.156 | −0.053 | 0.085 | −0.156 |
|  | 風力・冬 | −0.363**† | −0.388**† | −0.463 | −0.736 |
|  | 風力・不需要期 | −0.067 | −0.015 | 0.173 | 0.049 |

表6.8 燃料危機期（FY2021〜22）を除外した日次回帰（円/kWh per GWh/日、仕様は表6.2と同じ。主分析の列は表6.2の値。星はEWC（ν=94）による。除外期間は暦日の格子上で欠測として扱う。***p<0.01、**p<0.05、*p<0.1。†は表6.2と同じく、ふるいブートストラップの p 値で星が1段以上少なくなる係数）

### 6.5.5 含意

本研究の3分解（水準・日内形状・日間）でいえば、Fuke and Ohashi の指標は日間成分、TB4hは日内形状に対応する。「再エネは価格ボラティリティを高めるか」という問いは、どの時間スケールの変動性かを指定しなければ答えが定まらない。欧州横断でも、変動型再エネの増加が価格の分散を必ずしも高めないことが報告されている（Schöniger and Morawetz 2022）。太陽光は日間を安定させ日内を広げる。風力は日間を安定させ、日内の形状を広げる頑健な証拠はない（一日をほぼ一様に沈める。6.6）。蓄電池の裁定原資は日内形状で決まるため、第7章以降ではTB4hを主指標とする。5.2.3の年度固定効果付き回帰とF&O仕様（ラグ価格・固定効果なし）は季節区分と単位が異なるため係数の水準は直接比較できないが、太陽光の日内拡大という符号の結論は両仕様で共通である。FY2016〜19には、どちらの仕様でも風力が日内スプレッドを広げる証拠はない（F&O仕様では春・夏とも負）。FY2023〜25の春の正の係数は、主仕様でも暦月の春に分けると点推定で現れ（+0.08、年月固定効果＋価格ラグで+0.10、p=0.024）、境界的な証拠である。夏の正の係数（F&O仕様の+3.48）はEWCでは有意でない（p=0.18。6.5.3、表6.7）。主仕様の暦月の夏（FY2023〜25で+0.089）も有意でない（表6.9のパネルC）。これらの結論が日次残差の系列相関と月単位の交絡に対して頑健かは6.5.6で、日平均価格とTB4hという要約指標の選び方に依存しないかは6.6で確かめる。

### 6.5.6 系列相関と同月内の識別

表6.2の日次回帰の残差は強く自己相関している（1次自己相関は北海道0.76〜0.86、九州0.83〜0.91。燃料危機期を除いた表6.8の標本ではさらに高い）。日々の価格は燃料価格、気温、水力・原子力の稼働といった持続的な要因で動くため、気象由来の発電量で識別しても、誤差は日をまたいで強く相関する。本研究は、金融計量で標準的な不均一分散・系列相関に頑健な推論（Newey and West 1987、Kiefer and Vogelsang 2005、Lazarus et al. 2018。Lazarus et al. 2018 の用語でいう HAR inference であり、5.2.2で触れた Corsi 2009 の HAR モデルとは別物である）のうち、5.2.3のとおりEWCを主の推論法とした。係数36本の中央値で、EWC標準誤差はHC3標準誤差の1.76倍である。

各推論法が帰無仮説を誤って棄却する頻度（実効サイズ）を確かめるため、Xを固定し、主仕様の残差に当てはめた自己回帰（次数はBICで選び、北海道6〜10次、九州9〜14次）と季節別に復元抽出したイノベーションから、再エネの係数がゼロという帰無仮説の下の被説明変数を1,999回生成した（5.2.3）。主仕様（北海道・九州×被説明変数3種の6設計。各設計で季節×電源の係数6本の平均）での名目5%の検定の棄却率は、HC3で37〜42%、ラグ7日のNewey-Westで17〜21%、Andrews (1991) の自動帯域のNewey-Westでも12〜16%に達する。年月クラスタ（Cameron and Miller 2015）と固定b臨界値のNewey-Westは9〜11%、EWCは8〜10%である。主仕様では、比較した中でEWCの歪みが最も小さい。年月固定効果の仕様では、年月クラスタ（5.0〜6.0%）がEWC（6.4〜7.2%）よりわずかに小さい。誤差をi.i.d.の正規分布にしてもEWCの棄却率は6〜7%であり、残る歪みの一部は季節交互作用という設計から生じる（各係数の影響関数が主にその季節の日に集中し、分散が時間を通じて一様でない）。そこで、5%水準の境界にある係数は、この帰無分布から求めた p 値（表6.2の†、表6.9の p（補正））でも確かめる。この帰無分布でのEWCのt統計量の5%臨界値は、t分布の1.99ではなく2.1〜2.6である。表6.2の水準とTB4hの24係数のうち5%水準で有意なものは、HC3では14、EWCでは12、補正 p 値では10である。なお、生成した誤差の持続性は実際よりわずかに低い（北海道のTB4hで残差の1次自己相関0.74対0.76）。そのため、これらの棄却率と補正 p 値は歪みをやや小さめに示す。

推論を正しくしても、識別の問題は残る。主仕様は年度・季節の固定効果で水準の違いを吸収するが、同じ季節の中の月による違い（冬の日射と価格の月ごとの推移など）は残る。そこで年度・季節の固定効果を年月固定効果（120セル）に置き換え、曜日・祝日を統制して、同じ月の中の日々の違いだけで識別した（表6.9のパネルA）。残差の1次自己相関は0.55〜0.78に下がる。ただし風力の変動の約7割は1日を超える長周期にあり（表6.1）、月内の識別はその一部を捨てるので、主仕様は年度・季節固定効果のままとする。あわせて、2021年1月のJEPXの価格高騰を扱う。この月のTB4hの月平均は北海道86.7円/kWh、九州76.0円/kWhで、他の年の1月（北海道10.7、九州10.2円/kWh）の7〜8倍である。FY2020に属するので、燃料危機期を除いた推定（6.5.4）でも標本に残る。この月は冬の日だが、需要の係数と年度固定効果という共通の係数を通じて、他の季節の係数にも影響する。そこで、この月の31日を除いた推定（3,601日）も併記する。

結果は係数によって分かれる。

第一に、北海道の風力が日平均価格を下げる効果は、EWCで見て、主仕様・月FE・年月FE・価格ラグ付き・FY2023〜25・FGLS・2021年1月除く・燃料危機期除外のいずれでも、全季節で1%水準で有意である（冬で、主仕様−0.353、年月固定効果−0.256、FY2023〜25 −0.161、2021年1月を除く主仕様−0.269円/kWh per GWh/日）。

第二に、北海道の風力のTB4hへの係数は、3季節の区分では、どの仕様・標本でも正に有意にならない。95%区間の上限を年度内1標準偏差あたりに直すと、FY2016〜25の夏+0.37・不需要期+0.35円/kWh（季節平均TB4hの3.0%・3.5%）、FY2023〜25の夏+1.20（10.9%）・冬+0.35（5.3%）・不需要期+0.53（5.1%）である（ブートストラップ‐t区間では4.0〜12.2%）。年月固定効果でも、上限はFY2016〜25の夏4.2%・不需要期3.3%、FY2023〜25の夏10.4%・冬2.9%・不需要期5.0%である。ただし不需要期を暦月の春（3〜6月）と秋（10〜11月）に分けると（表6.9のパネルC）、FY2023〜25の春は主仕様で+0.084（EWC p=0.13、補正 p=0.16）、年月固定効果で+0.076（p=0.11、補正 p=0.14）、年月固定効果＋価格ラグで+0.099（p=0.024）となる。FY2016〜25では、年月固定効果＋価格ラグで+0.167（p=0.007）である。秋は−0.08〜−0.20で、3季節の不需要期の係数（−0.02〜−0.07）は、春と秋の平均にあたる（FY2023〜25では正の春と負の秋の平均）。補正 p で5%を下回る仕様はない。価格ラグを含む仕様は、残差の自己相関（0.55〜0.86）の下でラグ価格が内生的になりうるうえ、補正 p も出せない。したがって、春の正の係数は境界的な証拠にとどまる（太陽光・冬の+0.593（年月固定効果＋価格ラグ）を頑健でないとするのと同じ扱いである）。大きさはFY2023〜25の春の1標準偏差あたりで、風力+0.29〜+0.38、太陽光+1.72〜+1.80円/kWhで、風力は太陽光の約5分の1である。

第三に、風力が冬にTB4hを縮める効果は弱い。主仕様の−0.363はEWCでは5%有意（p=0.040）だが、補正 p 値は0.099である。年月固定効果では−0.181に半減し（EWCの p=0.047、補正 p 値0.073）、日平均価格の1〜7日ラグを加えると−0.086で有意でなくなる。FY2023〜25でも−0.112（p=0.22）で有意でない。2021年1月を除くと、主仕様で−0.232（p=0.063）、年月固定効果で−0.172（p=0.052）である。AR(1)誤差のFGLS（Cochrane and Orcutt 1949。暦日で準差分し、準差分後の回帰にEWCをかけ直す）では−0.220（p=0.018）である。上位・下位4時間に分けると、冬の風力は点推定では上位4時間の価格を下位4時間より多く下げる（主仕様で−0.59と−0.23、年月固定効果で−0.395と−0.215、FY2023〜25で−0.266と−0.154。表6.9のパネルB）。その差が上に見たTB4hの係数であり、頑健ではない。上位・下位4時間の2点では、この引下げは比例と矛盾しない。上位の係数が「冬の上位・下位4時間の平均価格の比 r ×下位の係数」に等しいという比例の仮説は、主仕様、年月固定効果、FY2023〜25、2021年1月を除く標本のいずれでも棄却されない（EWCの p=0.52〜0.99、補正 p=0.57〜0.99）。ただし平行移動とも頑健には区別できない。y=上位4時間−c·下位4時間 のEWC検定を c について反転した係数比 c の95%集合は、主仕様でFY2016〜25 [1.10, 3.95]、FY2023〜25 [0.63, 3.99]、2021年1月を除く標本 [0.93, 3.53]、年月固定効果では [1.01, 3.23]、[0.83, 3.91]、[0.99, 3.34] である。FY2023〜25と2021年1月を除く標本の集合は平行（c=1）を含む。FY2016〜25の主仕様・年月固定効果の集合は c=1 をわずかに外れる（EWC p=0.040・0.047）が、補正 p では平行を5%で棄却しない（0.099・0.073）。どの集合も比例（c=r。FY2016〜25で2.20、FY2023〜25で1.72、2021年1月を除くと2.01）を含む。真が比例のときにこの2点検定が平行を棄却する検出力は、主仕様のFY2016〜25で34%、FY2023〜25で23%（年月固定効果のFY2016〜25では81%）にとどまる。日単位の14日移動ブロック・ブートストラップで r と係数を同時に再標本化すると、上位−下位の95%区間はFY2016〜25で[−0.65, −0.10]（2021年1月を除くと[−0.41, −0.05]）と0を含まないが、FY2023〜25では[−0.26, +0.03]である。比例からのずれ（上位−r×下位）の区間は、どの標本でも0を含む。24時刻の形では、FY2016〜25の冬は比例に近い（余弦0.99）が、EWCの縮約検定では平行（p=0.003）も比例（p=0.020）も棄却される。FY2023〜25の冬は平行も比例も棄却される（表6.10）。したがって「比例的な引下げ」はFY2016〜25の近似的な記述にとどまり、FY2023〜25については比例か平行かを判定できない。まとめると、風力が冬に円建てのTB4hを小さくするという点推定は、上位4時間を下位4時間より多く下げることの表れであるが、その差（TB4hへの効果）は補正 p で10%水準にとどまり、同月内では半減し、FY2023〜25では有意でない。

第四に、太陽光が不需要期にTB4hを広げる効果は、同月内の識別でむしろ強まる。主仕様の+0.233はEWCでは有意でない（p=0.14）。しかし月固定効果で+0.305（5%有意）、年月固定効果で+0.392（1%有意）、FY2023〜25で+0.350（1%有意）となる。2021年1月を除いても、主仕様で+0.230、年月固定効果で+0.378（1%有意）とほぼ変わらない。北海道の夏も、年月固定効果（+0.210、5%有意）とFY2023〜25（+0.296、1%有意）ではTB4hを広げる。主仕様で精度が低いのは、年度・季節の固定効果で除けない月単位の変動が残差に残るためと考えられる（年月固定効果で、北海道のTB4hの残差の1次自己相関は0.76から0.55に下がる）。

第五に、太陽光が冬にTB4hを縮めるという主仕様の係数（−0.807）は頑健でない。月固定効果で−0.112、年月固定効果で+0.371、FY2023〜25で+0.044となり、いずれも有意でない。日平均価格のラグを加えた仕様（+0.593）とFGLS（+0.280）では、逆に正で5%有意となる。北海道の冬の日射は2月に多い（日平均で12月3.55、1月3.57、2月5.22GWh/日）。一方、TB4hは12〜1月に大きい（12月11.05、1月10.74、2月8.57円/kWh。1月は2021年1月を除いた値で、含めると18.34）。主仕様の負の係数は、この月の違いと2021年1月の価格高騰を拾っている。2021年1月を除くと主仕様の係数は−0.592（5%有意、補正 p 値0.065）に縮み、さらに月固定効果で−0.326、年月固定効果で+0.128となって、有意でない。同じ月の中では、太陽光は下位4時間の価格を下げ（年月固定効果で−0.332、5%有意）、上位4時間はほとんど動かさない（+0.039）。この非対称は、比例的な引下げとは有意に異なる（EWCの p=0.027）。

第六に、九州の風力の係数も頑健でない。主仕様の不需要期のTB4hへの係数は+0.173で、HC3でもEWCでも有意でない（p=0.12、0.32）。年月固定効果で−0.020、FY2023〜25で+0.113となり、いずれも有意でない。日内標準偏差への係数+0.079も同様である（EWCの p=0.22、年月固定効果で+0.006）。2021年1月を除くと主仕様では+0.256（10%有意）に強まるが、年月固定効果では−0.021で、ほぼゼロのままである。逆に、2021年1月を除いた年月固定効果では冬のTB4hへの係数が+0.294（5%有意）となる。九州の風力の係数は仕様と標本で符号も有意性も変わり、導入量が小さく精度も低いので、日内形状への効果は判定しない。これに対し、九州の太陽光が冬・不需要期にTB4hを広げる効果は、表6.9のどの仕様・標本でも1%水準で有意である（+0.09〜+0.19）。

これらの推論と識別の修正は、第8章以降のK*=0、完全予見粗利、限界参入者の収益（実績整合ケース）、θ*には直接は影響しない。第8章の価格過程は回帰係数ではなく、純需要から価格への写像 g(net) と時刻別の項 μ を使うためである（5.4.1）。ただし価格過程が、ここで推定した風力への条件付き応答を再現するかは別の問題である。8.1では同じ回帰をモデル価格に当てて検証し、仕様Aが不需要期に風力の効果を実績より有利に出すこと、μ を日次の風力に依存させた仕様A′では全季節・全脚で差が有意でなくなる（ただし不需要期の完全予見粗利の差の点推定は一部残り、検証は同じ標本での確認にとどまる）ことを示す。

A. 主要係数の推論法・仕様・標本による違い

| 係数 | 主仕様 | p（HC3） | p（EWC） | p（補正） | 月FE | 年月FE | 年月FE＋価格ラグ | FY2023〜25 | FGLS | 2021年1月除く |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 北海道 TB4h 風力・冬 | −0.363 | <0.001 | 0.040 | 0.099 | −0.351** | −0.181** | −0.086 | −0.112 | −0.220** | −0.232* |
| 北海道 TB4h 風力・夏 | −0.156 | 0.119 | 0.339 | 0.414 | −0.099 | −0.075 | −0.031 | 0.088 | −0.054 | −0.163 |
| 北海道 TB4h 風力・不需要期 | −0.067 | 0.243 | 0.504 | 0.567 | 0.080 | −0.030 | 0.068 | −0.025 | −0.024 | −0.054 |
| 北海道 TB4h 太陽光・冬 | −0.807 | 0.005 | 0.048 | 0.123 | −0.112 | 0.371 | 0.593** | 0.044 | 0.280** | −0.592** |
| 北海道 TB4h 太陽光・不需要期 | 0.233 | <0.001 | 0.140 | 0.214 | 0.305** | 0.392*** | 0.408*** | 0.350*** | 0.434*** | 0.230 |
| 北海道 TB4h 太陽光・夏 | 0.033 | 0.747 | 0.836 | 0.866 | 0.110 | 0.210** | 0.312*** | 0.296*** | 0.195 | 0.110 |
| 北海道 水準 風力・冬 | −0.353 | <0.001 | 0.001 | 0.006 | −0.340*** | −0.256*** | −0.170*** | −0.161*** | −0.219*** | −0.269*** |
| 北海道 水準 太陽光・冬 | −0.761 | <0.001 | 0.051 | 0.124 | −0.317* | −0.225 | −0.059 | −0.080 | 0.123** | −0.431*** |
| 九州 TB4h 風力・不需要期 | 0.173 | 0.124 | 0.317 | 0.384 | 0.150 | −0.020 | −0.105 | 0.113 | 0.073 | 0.256* |
| 九州 TB4h 風力・冬 | −0.463 | 0.099 | 0.345 | 0.462 | −0.467 | −0.189 | 0.183 | 0.039 | 0.033 | 0.008 |
| 九州 TB4h 太陽光・冬 | 0.112 | <0.001 | 0.001 | 0.009 | 0.145*** | 0.187*** | 0.182*** | 0.183*** | 0.152*** | 0.105*** |
| 九州 TB4h 太陽光・不需要期 | 0.101 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.116*** | 0.101*** | 0.103*** | 0.123*** | 0.088*** | 0.108*** |

B. 北海道・冬のTB4hの上位4時間平均・下位4時間平均への分解

| 仕様 | 太陽光 上位4時間 | 太陽光 下位4時間 | 太陽光 TB4h | 風力 上位4時間 | 風力 下位4時間 | 風力 TB4h | 風力 c の95%集合 | 平行 p（EWC／補正） | 比例 p（EWC／補正） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主仕様（表6.2） | −1.247** | −0.440** | −0.807** | −0.592*** | −0.228*** | −0.363** | [1.10, 3.95] | 0.040／0.099 | 0.56／0.60 |
| 主仕様・2021年1月を除く | −0.872*** | −0.280*** | −0.592** | −0.430*** | −0.199*** | −0.232* | [0.93, 3.53] | 0.063／0.135 | 0.79／0.83 |
| 年月固定効果 | 0.039 | −0.332** | 0.371 | −0.395*** | −0.215*** | −0.181** | [1.01, 3.23] | 0.047／0.073 | 0.52／0.57 |
| 年月固定効果・2021年1月を除く | −0.091 | −0.219*** | 0.128 | −0.366*** | −0.194*** | −0.172* | [0.99, 3.34] | 0.052／0.083 | 0.82／0.84 |
| 年月固定効果＋価格ラグ | 0.327* | −0.266*** | 0.593** | −0.265*** | −0.179*** | −0.086 | — | — | — |
| 主仕様・FY2023〜25 | −0.154 | −0.198** | 0.044 | −0.266*** | −0.154*** | −0.112 | [0.63, 3.99] | 0.220／0.263 | 0.99／0.99 |
| 参考：冬の日だけの回帰 | −1.280* | −0.558** | −0.722 | −0.566** | −0.244*** | −0.322* | — | — | — |

C. 暦月4季節（春3〜6月・夏7〜9月・秋10〜11月・冬12〜2月）のTB4hの係数

| 係数 | 主仕様 | 年月FE | 年月FE＋価格ラグ | 主仕様 FY2023〜25 | 年月FE FY2023〜25 | 年月FE＋価格ラグ FY2023〜25 | 主仕様・2021年1月除く |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 北海道 風力・春 | −0.036 | +0.034 | +0.167*** | +0.084（0.16） | +0.076（0.14） | +0.099** | −0.026 |
| 北海道 風力・夏 | −0.141 | −0.076 | −0.031 | +0.089 | +0.053 | +0.089 | −0.146 |
| 北海道 風力・秋 | −0.143 | −0.127 | −0.079 | −0.204（0.17） | −0.165 | −0.135 | −0.134 |
| 北海道 風力・冬 | −0.351**（0.10） | −0.181**（0.08） | −0.087 | −0.112 | −0.154 | −0.123 | −0.219* |
| 北海道 太陽光・春 | +0.280* | +0.422*** | +0.439*** | +0.461*** | +0.481*** | +0.466*** | +0.291** |
| 北海道 太陽光・夏 | +0.050 | +0.210** | +0.311*** | +0.296*** | +0.238** | +0.267*** | +0.130 |
| 北海道 太陽光・秋 | +0.394 | +0.266* | +0.288* | +0.480*** | +0.418*** | +0.461*** | +0.392* |
| 北海道 太陽光・冬 | −0.782* | +0.372 | +0.596** | +0.051 | +0.189 | +0.229 | −0.564** |
| 九州 風力・春 | +0.351* | +0.081 | +0.058 | +0.277**（0.036） | −0.049 | −0.020 | +0.453*** |
| 九州 風力・秋 | +0.035 | −0.244 | −0.462*** | −0.145 | −0.182 | −0.305*** | +0.078 |

表6.9 系列相関に頑健な推論と同月内の識別（円/kWh per GWh/日）。A：主仕様は表6.2。p（補正）は、設計に合わせたふるいブートストラップ（1,999回）で求めたEWCの p 値。月FEは曜日・祝日を加えて季節固定効果を月固定効果に替えた仕様、年月FEは需要・曜日・祝日と年月固定効果（120セル）の仕様、価格ラグは日平均価格の1〜7日前、FY2023〜25は主仕様を同期間で推定したもの、FGLSはAR(1)誤差のCochrane-Orcutt推定（暦日で準差分、ρ=0.77〜0.92）、2021年1月除くは主仕様から2021年1月の31日を除いたもの（3,601日）。年月FEで2021年1月を除くと、北海道のTB4hは風力・冬−0.172*、太陽光・冬+0.128、太陽光・不需要期+0.378***、九州のTB4hは風力・不需要期−0.021、風力・冬+0.294**である。B：TB4hの係数は上位の係数から下位の係数を引いたものに等しい。冬の日だけの回帰は、冬の日について太陽光・風力・需要・FY固定効果で推定したもの。冬の上位・下位4時間の平均価格は、FY2016〜25で23.47・10.69円/kWh、2021年1月を除くと20.19・10.04円/kWh、FY2023〜25で15.61・9.08円/kWh。風力の上位の係数が「平均価格の比×下位の係数」に等しいという仮説は、主仕様・年月FE・FY2023〜25・2021年1月除くの各行で棄却されない（EWCの p=0.52〜0.99）。太陽光は年月FEの2行で棄却される（p=0.027、2021年1月を除くと0.047）。この検定では平均価格の比を固定値として扱い、その推定誤差は含めていない。r と係数を同時に再標本化したブロック・ブートストラップでも、比例からのずれの区間は0を含む。風力 c の95%集合は、y=上位4時間−c·下位4時間 のEWC検定を c について反転した集合（Fieller 型）で、平行は c=1、比例は c=r（冬の上位・下位4時間の平均価格の比。FY2016〜25 2.20、2021年1月を除く 2.01、FY2023〜25 1.72）。年月FEのFY2023〜25では [0.83, 3.91]、平行 p 0.113／0.169、比例 p 0.81／0.84。C：3季節の区分の不需要期を春と秋に分けた仕様（冬は3季節の冬と同じ月だが、需要・固定効果という共通の係数を通じて値がわずかに変わる）。括弧内は設計に合わせたふるいブートストラップの補正 p（主仕様・年月FEの列の、本文で参照するセルにだけ付す）。年月FE＋価格ラグはラグ価格が誤差と相関しうるため、補正 p を出さない。九州の太陽光は、夏の主仕様（−0.010）を除き全列で正で、春・秋・冬はどの列も1%水準で有意、夏は主仕様・年月FEと2021年1月を除く主仕様で有意でない。FY2023〜25の春の1標準偏差あたりの効果は、北海道の風力+0.29〜+0.38円/kWh、太陽光+1.72〜+1.80円/kWh。星はいずれもEWCによる（FY2023〜25はν=42、冬の日だけの回帰は冬の日を詰めてν=37、他はν=94）。***p<0.01、**p<0.05、*p<0.1

## 6.6 価格カーブの因子分解（主成分分析）

6.1〜6.2と6.5は、日平均価格とTB4hという2つの要約指標で水準と形状を分けた。本節は、債券の期間構造の分析で標準的な主成分分解を24時間の価格カーブそのものに当て（5.2.7）、この分離が要約指標の選び方に依存しないかを確かめる。

手法の位置づけ。Litterman and Scheinkman (1991) は、債券の収益率の変動が水準・傾き・曲率という少数の共通因子でほぼ説明されることを示した。以後、期間構造の主成分分解と因子ごとの感応度（ファクター・デュレーション）は、金利リスクの管理で広く用いられている。電力でも、Koekebakker and Ollmar (2005) が北欧の電力フォワードカーブを主成分で分解し、Raviv, Bouwman and van Dijk (2015) が前日市場の時間値価格のベクトルを多変量のまま扱っている。前日スポット市場の24時間の価格は、同じオークションで同時に約定する受渡時刻別の24本の商品の価格である。そこで本研究は、日次の価格ベクトルを、満期の代わりに受渡時刻が並ぶ短い期間構造とみなし、Litterman and Scheinkman の分解の類比として主成分に分解する。類比であって同型ではない。電力は貯蔵が限られるため、受渡時刻の異なる商品の価格は満期の間の裁定ではなく、燃料価格・需要・再エネ出力といった需給の共通要因でつながる。本研究はその共通要因を少数の因子として取り出すためにこの分解を使う。また Litterman and Scheinkman が債券の収益率（利回りの変化）を分解したのに対し、本研究は各時刻の価格から年度×季節×時刻の平均を除いた偏差を分解する。この中心化は5.2.3の年度・季節固定効果に対応する（年度×季節の交差まで除く点でやや強い）。日次変化の分解は頑健性として併記する。蓄電池の日次ペイオフは、同じカーブ上の上位4時間と下位4時間の差、すなわちカーブの形状へのポジションである。ただし第1主成分の負荷は時刻間で一様でないので、蓄電池は水準の因子にもエクスポージャーを持ちうる。この見方による蓄電池の因子エクスポージャーは7.5で示す。

因子の構造。FY2016〜25の年度・季節内の日々の変動のうち、第1主成分が78.3%、第2主成分が7.2%、第3主成分が4.9%を説明する（3因子で90.4%）。ただし、この寄与率は2021年1月の31日（標本の0.85%）に強く引っ張られている。この31日が偏差平方和の49%を占め、除くと第1〜第3主成分の寄与率は63.5%・12.9%・8.4%になる（相関行列による主成分分析では第1主成分が73.4%→58.8%、セル内で標準化した主成分分析では55.3%→54.7%）。負荷の形は安定している（全標本との余弦0.986・0.960・0.957）が、第2主成分の負荷の和は−0.599から+0.159へ符号が変わる。第1主成分の負荷は全時刻で正であり、日平均価格との相関は0.995である。期間構造の「水準」にあたる。ただし負荷は夕方に偏る（18時0.32、3時0.08）。価格の高い日ほど夕方が大きく上がるという、供給曲線の凸性と整合的な形である。第2主成分は9〜15時が負、17〜19時が正の「昼と夕方の差」の因子で、ダックカーブの深さにあたる。債券の期間構造の第2因子（傾き）と違い、負荷は単調でなく、夜（0〜5時の負荷の平均0.04）と夕方（17〜19時、同0.26）がともに正で、昼（11〜13時、同−0.35）だけが負という、昼の窪みの形をしている。第3主成分は夜と夕方の差の因子である（図6.6上段）。FY2023〜25では第1主成分の寄与率が57.0%に下がり、第2主成分が17.2%に上がる（第3主成分は7.1%）。この期間の第1主成分の負荷は昼にも乗る（12時0.23、18時0.21）。年度別に見ても第2主成分の寄与率はFY2016〜19の9〜16%からFY2023〜25の14〜18%へ高まっているが、年度ごとの振れが大きく、傾向とまでは言えない。日次変化を分解しても、第1主成分54.2%（FY2023〜25は47.6%）、第2主成分15.4%（同18.4%）と順序は変わらない。

図6.6 24時間価格カーブの主成分負荷と、風力・太陽光の時刻別係数（EWC の95%帯。FY2016〜25・FY2023〜25）

風力・太陽光の因子への負荷。因子スコアを5.2.3の右辺に回帰すると（EWC。FY2016〜25はν=94、FY2023〜25はν=42）、風力と太陽光はいずれも第1主成分を全季節で下げる（風力−1.16〜−1.80、太陽光−1.74〜−3.92、いずれもEWCで5%有意）。ただし太陽光・冬の−3.92は p=0.047で、表6.2の水準の係数と同じく境界的である（2021年1月を除いた主成分では−2.35、1%有意）。第2主成分は太陽光が全季節で押し上げる（+0.66〜+1.20、5%有意）。発電量の年度内の1標準偏差あたりでは、太陽光は第2主成分を0.10〜0.31標準偏差動かすのに対し、風力は0.02〜0.11標準偏差にとどまる。風力の第2主成分の係数は、不需要期+0.46（1%水準）、夏+0.36（10%水準、EWC p=0.071）である。第2主成分の負荷の和は0でないので、全時刻一様の値下がりでもスコアが動く。そこで一様な値下がりの寄与を除くため、平均0にした負荷による非一様な部分で見る。FY2016〜25は夏+0.21（p=0.32）、冬−0.15（0.36）、不需要期+0.25（0.009）で、2021年1月を除いた主成分では+0.22、−0.01、+0.31（0.001）、FY2023〜25の主成分では+0.19（0.31）、+0.06（0.55）、+0.21（0.070）である。不需要期の15時前後の小さな非一様な効果（+0.21〜+0.31）は、両期間に共通である。昼と夕方の差を動かす証拠がないことの根拠は、夕方−昼のコントラスト（後述）である。FY2023〜25の主成分で測り直すと、太陽光の第2主成分への効果は+0.70〜+0.78（5%以上の水準で有意。冬は p=0.047。年度内1標準偏差あたり0.23〜0.35標準偏差）である。主成分で見ると、太陽光は水準と形状の両方の因子に負荷し、風力は主に水準の因子に負荷する。

時刻別係数の形。表6.10は時刻別係数ベクトルの形状をまとめたものであり、図6.6の中段（FY2016〜25）と下段（FY2023〜25）はその係数を季節別に示す。風力の時刻別係数は全時刻で負で、変動係数は0.25〜0.34と太陽光（0.39〜2.66）より小さい。風力は一日をほぼ一様に沈める。ただし厳密な平行移動ではない。FY2016〜25では平行シフトが全季節で棄却され（EWCの縮約検定で夏・冬・不需要期の p=0.017・0.003・<0.001、ブロック・ブートストラップで p≤0.013）、価格の高い時間ほど円建てで大きく下がる。冬は1〜2時の−0.21から17時の−0.63まで開き、係数ベクトルは冬の平均価格プロファイルの定数倍に近い（余弦の絶対値0.99）。しかし冬の比例シフトも、EWCの縮約検定（p=0.020）、23制約の検定（p=0.044）、ブロック・ブートストラップ（p=0.017）のいずれでも棄却されるので（2021年1月を除くと縮約検定0.030、23制約0.052で境界）、24時刻の形としては「比例に近い」にとどめる。蓄電池の裁定に効く上位・下位4時間の2点に絞れば、冬の風力の引下げは平均価格に比例した引下げと有意に異ならないが、平行とも頑健には区別できない（6.5.6、表6.9のパネルB）。FY2023〜25の風力の係数は変動係数0.25〜0.30とさらに平坦で（時刻別に−0.07〜−0.45円/kWh per GWh/日）、夏は平行シフトも棄却できない（EWCの縮約検定で p=0.37、比例も0.16。ブロック・ブートストラップで p=0.26）。FY2023〜25の冬と不需要期は、平行も比例も棄却される（表6.10）。

コントラスト。蓄電池の裁定原資に直結するのは、時刻の間の差である。風力が夕方−昼の差を広げる証拠はない。FY2016〜25は夏+0.06、不需要期+0.03で有意でなく、冬は−0.26で10%水準（EWC p=0.075、補正 p=0.14）、2021年1月を除くと−0.18（p=0.15）で有意でない。FY2023〜25は全季節で−0.00〜+0.10と有意でない。一方、夜（0〜5時）は風力による下がり方が他の時間より小さいため、風力は夕方−夜の差を縮める（FY2016〜25の冬−0.35（EWC p=0.022）、不需要期−0.21（0.009）、FY2023〜25の不需要期−0.13（0.011）。いずれも5%以上の水準で有意で、2021年1月を除いても冬−0.22（0.022）、不需要期−0.20（0.005））。FY2016〜22の冬は安値の時間が主に夜にあった（日ごとの最安4時間のうち平均2.3時間が0〜5時）ので、この縮小が冬の裁定原資を削る側に働いた。FY2023〜25の冬は安値が昼に移っており（最安4時間のうち平均3.1時間が9〜15時、0〜5時は0.6時間。7.5.1）、夕方−夜の係数も−0.04で有意でない。太陽光は夏・不需要期に夕方−昼の差を+0.42〜+0.51広げ（1%有意）、FY2023〜25では冬にも+0.57（5%有意、EWC p=0.011）広げる。FY2023〜25の太陽光が夕方−夜の差を動かす証拠はない（−0.02〜+0.06、有意でない）。

TB4hとの関係。FY2016〜25の年度・季節内では、TB4hの変動の68.5%（2021年1月を除くと51.2%）が第1主成分だけで説明される。プールした標本では、TB4hは純粋な形状の指標ではなく、供給曲線の凸性を通じて水準と連動する。表6.2で風力が冬にTB4hを下げる係数（−0.363）を、欠落変数の公式で標本内で厳密に分解すると、第1主成分経由が−0.451、第2〜第5主成分（形状）経由が+0.048、残差（第6主成分以下を通る線形の経路と、上位・下位4時間の並べ替えによる非線形性の合計）が+0.040である。2021年1月を除くと、−0.232＝−0.346（水準）＋0.046（形状）＋0.068（残差）で、水準の経路が主であることは変わらない。風力の冬の縮小の点推定はほぼ全量が水準因子の経路であり、6.5.6の上位・下位4時間の点推定（上位4時間をより多く下げる）と整合的である。ただし、この縮小そのものは補正 p で10%水準にとどまる弱い結果である（6.5.6）。FY2023〜25の主成分で測ると、TB4hの変動のうち第1主成分で説明される部分は1.0%にすぎず、現行の構造ではTB4hはほぼ形状の指標として働く。この期間の風力のTB4hへの係数（−0.11〜+0.09）はいずれも有意でなく、形状経由の部分も−0.02〜+0.06である。

この節の結果は、6.2の分離を要約指標に依存しない形で裏付ける。その分離とは、風力は主に水準の因子に効き、昼と夕方の差（夕方−昼のコントラスト）を動かす証拠はないというものである。ただし太陽光は形状だけでなく水準の因子にも強く効く。また、風力の効果は厳密な平行シフトではない。風力は一日をほぼ一様に沈め（FY2016〜25の冬は価格の高い時間ほど大きく沈め、形は比例に近いが、比例・平行ともEWCで棄却される）、昼と夕方の差を変える証拠はないが、夕方と夜の差はやや縮める。

| 標本・係数 | 日平均への効果 | 時刻別係数の範囲 | 変動係数 | 夕方−昼 | 夕方−夜 | 平行シフト p | 比例シフト p |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FY2016〜25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 風力・夏 | −0.245 | −0.42〜−0.12 | 0.34 | +0.06 | −0.07 | 0.017 | 0.024 |
| 風力・冬 | −0.353 | −0.63〜−0.21 | 0.33 | −0.26* | −0.35** | 0.003 | 0.020 |
| 風力・不需要期 | −0.355 | −0.52〜−0.19 | 0.32 | +0.03 | −0.21*** | <0.001 | <0.001 |
| 太陽光・夏 | −0.406 | −0.75〜−0.14 | 0.57 | +0.51*** | +0.04 | <0.001 | <0.001 |
| 太陽光・冬 | −0.761 | −1.30〜−0.31 | 0.39 | −0.20 | −0.73** | 0.001 | 0.005 |
| 太陽光・不需要期 | −0.351 | −0.73〜−0.06 | 0.74 | +0.42*** | −0.18 | <0.001 | <0.001 |
| FY2016〜25（2021年1月を除く） |  |  |  |  |  |  |  |
| 風力・夏 | −0.236 | −0.40〜−0.11 | — | +0.04 | −0.08 | 0.021 | 0.027 |
| 風力・冬 | −0.269 | −0.47〜−0.17 | — | −0.18 | −0.22** | 0.005 | 0.030 |
| 風力・不需要期 | −0.331 | −0.49〜−0.18 | — | +0.03 | −0.20*** | <0.001 | <0.001 |
| 太陽光・夏 | −0.335 | −0.69〜−0.04 | — | +0.57*** | +0.11 | <0.001 | <0.001 |
| 太陽光・冬 | −0.431 | −0.84〜−0.03 | — | −0.05 | −0.57*** | 0.001 | 0.003 |
| 太陽光・不需要期 | −0.345 | −0.73〜−0.05 | — | +0.42*** | −0.18* | <0.001 | <0.001 |
| FY2023〜25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 風力・夏 | −0.202 | −0.31〜−0.11 | 0.25 | +0.10 | −0.03 | 0.37 | 0.16 |
| 風力・冬 | −0.161 | −0.24〜−0.07 | 0.26 | −0.00 | −0.04 | 0.001 | <0.001 |
| 風力・不需要期 | −0.302 | −0.45〜−0.18 | 0.30 | +0.04 | −0.13** | 0.004 | <0.001 |
| 太陽光・夏 | −0.228 | −0.59〜+0.04 | 0.93 | +0.48*** | +0.01 | <0.001 | <0.001 |
| 太陽光・冬 | −0.080 | −0.58〜+0.13 | 2.66 | +0.57** | +0.06 | 0.13 | 0.089 |
| 太陽光・不需要期 | −0.242 | −0.59〜0.00 | 0.93 | +0.47*** | −0.02 | <0.001 | <0.001 |

表6.10 風力・太陽光の時刻別係数ベクトルの形状（北海道、円/kWh per GWh/日。5.2.3と同じ右辺で24時刻を別々に回帰。日平均への効果は24時刻の平均で、表6.2の水準の係数に等しい。変動係数は時刻別係数の標準偏差÷平均の絶対値。夕方は17〜19時、昼は11〜13時、夜は0〜5時。コントラストの有意性はEWC（FY2016〜25はν=94、FY2023〜25はν=42、t分布）による、***p<0.01、**p<0.05、*p<0.1。平行シフト・比例シフトの p は4時間ブロック平均に縮約したWald検定（5制約、EWCの共分散に Lazarus et al. 2018 のF補正）。2021年1月を除く行群は2021年1月の31日を除いた標本で、時刻別の係数ベクトルを保存していないため変動係数は示さない。14日の移動ブロック・ブートストラップ（Künsch 1989、299回）の p は、風力の平行シフトでFY2016〜25の夏・冬・不需要期が0.013・0.007・0.003、FY2023〜25の夏が0.26、風力・冬FY2016〜25の比例シフトが0.017。24次元のHAC共分散は推定誤差が大きいため、23制約のWald検定（風力・冬FY2016〜25の比例シフトでEWCの p=0.044）は参考にとどめる。とくにFY2023〜25（ν=42）では制約数に比べてνが小さく、23制約の検定は使わない）

## 6.7 小括

通説「再エネの増加は価格ボラティリティを高める」は、電源種と時間スケールで分解すると次のように判定される。先行研究の指標（日間IQR）を再現したうえで、同一サンプルで日内指標に替えると符号が変わる（6.5）。したがって、時間スケールを指定しなければこの通説は判定できない。

太陽光は水準を下げ、不需要期を中心に日内形状（スプレッド）を拡大させる。これはダックカーブの形成であり、通説は条件付きで成立する。この拡大は、同じ月の中の日々の違いで識別するとむしろ大きく（北海道の不需要期で+0.39円/kWh per GWh/日）、FY2023〜25には夏にも現れる（6.5.6）。主仕様では太陽光が冬にスプレッドを縮めるように見えるが、この係数は日射の多い2月にスプレッドが小さいという月の違いと、2021年1月の価格高騰を拾ったもので、頑健でない。24時間の価格カーブの主成分で見ると、太陽光は水準の因子と、昼と夕方の差の因子の両方に負荷する（6.6）。

風力は水準を下げるが、日内形状を広げる頑健な証拠はなく、風力の変動は日内ではなく数日から週の帯域に分布する（1日を超える帯域が約7割）。風力については、通説を支持する頑健な証拠はない。効果があっても、年度内1標準偏差あたり季節平均TB4hの約3〜5%（FY2023〜25の夏で上限約11%）である（6.2）。3季節の区分では、系列相関に頑健な推論、同月内の識別、直近3年、2021年1月除外のどれでも正に有意にならない。ただし暦月の春にはFY2023〜25で境界的な正の係数があり、その点推定は1標準偏差あたり太陽光の約5分の1（+0.29〜+0.38対+1.72〜+1.80円/kWh）である（6.5.6）。価格カーブの主成分で見ると、風力は主に水準の因子に負荷し、一日をほぼ一様に沈める（6.6）。厳密な平行移動ではなく、価格の高い時間ほど円建てでやや大きく下げる。その結果、昼と夕方の差を変える証拠はないが、夕方と夜の差はやや縮める。風力が冬にスプレッドを縮める効果は弱い。点推定では上位4時間を下位4時間より多く下げる（主仕様で−0.59と−0.23）が、その差（TB4hへの効果）は補正 p で10%水準にとどまり、同月内では半減し、FY2023〜25では有意でない。このため上位・下位4時間の2点では、この引下げは比例とも平行とも頑健には区別できない（6.5.6）。九州の風力の日内形状への係数は、仕様と標本で符号も有意性も変わるため判定しない。

高分位のメリットオーダー効果（τ=0.9）が、風力の倍増と北本連系線の増強の後に弱まった証拠はない。時刻・季節・年度を統制した点推定は増強前の期間よりむしろ負に大きいが、τ=0.9で有意なのはFY2018を含むFY2016〜18との比較だけである（6.3）。市場分断の構成は変わった。北本連系線で北海道と東北の価格が分かれたコマはFY2016〜19の71%からFY2023〜25の19%へ減り、システムプライス比の高値・安値の多くは、北海道と東北が同価格のまま東日本側（東北東京間と東西の周波数変換設備）で生じている。風力の多い日に増える安値のうち、北本連系線の拘束によるものは夏で約4分の3、冬で2割弱である（6.3）。

ただし、風力が日内形状を広げる頑健な証拠がなく、効果があっても小さいという観察は、北海道の市場・系統構造（系統的な日内位相をもたない風力と、それが広域単一ゾーンで集約されること）の下での記述であり、普遍法則ではない。6.4の反実仮想（仕様Aの上の比較）では、中央の校正の範囲で、位相が主で分散は補助の機構である。もっとも風力の集中度が校正の上限に近づけば、日内形状を広げる側に働きうる（このモデル上で完全予見粗利+19%。モデルの夏の感応度の過小を補正すると+3割前後、Fieller 区間の下端でも+2割強、追加統制の仕様では+5割）。Rintamäki et al. (2017) は同じ風力について、デンマークで日内変動性の低下、ドイツで上昇という符号の逆転を示しており、北海道の結果はデンマーク型に近い。また、この観察は価格が下限価格（0.01円/kWh）に張り付く時間が少ない現行の導入水準での記述である。導入がさらに進むと、純需要の低い時間が供給曲線の下端の急勾配域（ゼロ限界費用の電源への切り替わり）に入り、安い時間ほど大きく下がる非平行の効果でスプレッドが開きうる。ただしこれは構造モデル（仕様A）上の機構であり、FY2023〜25の春の正の係数が純需要の低い日に集中する証拠は、標本内では得られない（6.5.3）。同じ標本で風力への応答の実績との差が有意でなくなるよう修正した仕様A′（in-sample の確認）では、風力3倍でもスプレッドが開く効果は+258円/kW-年と小さく、実行可能な戦略cの粗利はむしろ下がる（8.1、8.2）。一方、下限価格での打ち切りそのものは充電側の値下がりを止めるので、スプレッドを開く方向には働かない（8.6）。

方法の面では、本章は二つのファイナンスの手法を用いた。第一に、債券の期間構造分析（Litterman and Scheinkman 1991）の類比として24時間の価格カーブを主成分に分解した。FY2016〜25の年度・季節内の変動は、水準の因子が78.3%（2021年1月を除くと63.5%）、昼と夕方の差の因子が7.2%（同12.9%）を説明する。風力は主に水準の因子に負荷して昼と夕方の差（夕方−昼のコントラスト）を動かす証拠はなく、太陽光は両方の因子に負荷する（6.6）。第二に、日次回帰の推論を、金融計量で標準的な系列相関に頑健な推論（Lazarus et al. 2018 のEWC）に替え、同月内の識別と併せて係数を確かめた。名目5%の検定の実効的な棄却率は、HC3の37〜42%に対しEWCでは8〜10%である。表6.2の24係数のうち5%水準で有意なものは、HC3の14からEWCで12、補正 p 値で10に減る（6.5.6）。Fuke and Ohashi 型の表6.6・6.7の星もEWCで付け直すと、九州FY2016〜19の春の太陽光（+0.284）のようにHC3では有意でも有意でなくなる係数がある。これにより、6.2の分離（風力は水準、太陽光は水準と形状）が要約指標の選び方に依存せず、系列相関に頑健な推論と同月内の識別の下でも保たれることを示した。一方で、太陽光・冬のTB4hの負の係数（HC3では1%有意）のように、HC3では有意に見えても頑健でない係数があることも分かった。蓄電池の価値がこれらの因子にどう依存するか（因子エクスポージャー）は7.5で扱う。

# 第7章 実証結果II：蓄電池のスポット価値

## 7.1 完全予見粗利の実測：下限張り付きは九州の3〜5割、粗利は九州の約9割

5.3.1で定義したとおり、4時間蓄電池が日ごとに得る粗利は、充電する4時間の電力を放電する4時間の電力と交換する日次のスプレッド（交換）オプションのペイオフであり、年間の価値はこの日次オプション約365本の束（ストリップ）の価値である。完全予見の裁定粗利（以下、完全予見粗利）は、当日の実現価格を知ったうえで最安4時間に充電・最高4時間に放電し、粗利が負の日は行使しない（休止する）とした場合の、この束の事後のペイオフである。したがって完全予見粗利は、前日スポット・1日1サイクルで運用する蓄電池の価値の上界にあたる。

北海道で約定価格が下限価格（0.01円/kWh）に張り付いたコマは、FY2025に年473コマ（30分単位）で九州（983コマ）の約半分であり、FY2023〜24は九州の3割弱である（表7.1のパネルA）。下限張り付きは少ないが、4時間蓄電池の完全予見粗利はFY2023〜25で0.96〜1.15万円/kW-年で、九州の約9割（3年平均で88%、95%区間79〜96%。年度別にはFY2023 79%・FY2024 77%・FY2025 111%）である。

この差がどちらの脚から来るかを、恒等式 4(0.85T−B)=3.4(T−m)+4(m−B)−0.6m で調べる。T・B は上位・下位4時間の平均価格、m は日平均価格であり、右辺の第1項を放電脚（上位4時間のプレミアム）、第2項を充電脚（下位4時間のディスカウント）、第3項を往復損失の水準項と呼ぶ。両エリアの24時間の価格がそろう共通日で分けると、両エリアとも粗利の原資は放電脚と充電脚でほぼ半々である（表7.1のパネルB）。FY2023〜25の放電脚の比率 (T−m)/(T−B) は北海道0.515・九州0.508で、差は有意でない（EWC、p=0.43）。季節でみても、夏は両エリアとも放電脚寄り（0.59・0.61）、不需要期は両エリアともやや充電脚寄り（0.48・0.48）である。冬は九州が充電脚寄り（0.46）で北海道（0.51）との差は有意だが（EWC、p<0.001）、これは北海道の夕方のプレミアムが大きいからではなく（T/m 1.27 対 1.37）、冬の昼の窪みが九州で深い（B/m 0.56 対 0.74）ためである。FY2023〜25では、北海道は九州に比べ、日平均で基準化した夕方のプレミアム（T/m 1.41 対 1.53）も昼の窪み（B/m 0.61 対 0.49）も浅い。一方、価格水準は高い（日平均11.9 対 9.9円/kWh）。北海道の夕方の価格（上位4時間平均16.9円/kWh）が九州（15.2円/kWh）より高いのは、この水準の差による。水準の高さが粗利を押し上げる分（+6.5円/kW-日）を形状の浅さ（−10.4円/kW-日）が上回り、円額のスプレッド（TB4h）は九州の93%、往復損失を差し引いた完全予見粗利は88%になる。ただし形状の差は年度で動く。FY2025は両エリアの T/m が同じ（1.49）で、北海道の完全予見粗利は水準の差で九州の1.11倍になった。FY2026の4〜6月は北海道の昼の窪みが九州並みに深まり（B/m 0.34 対 0.37、差は有意でない）、完全予見粗利は九州の1.45倍（95%区間1.16〜1.74）である。完全予見の窓の時刻も両エリアでほぼ同じである（FY2023〜25に、充電は9〜15時に約3時間、放電は16〜21時に3.2〜3.4時間）。「九州は充電脚、北海道は放電脚が価値の源泉」という対比は成り立たず、FY2023〜25の北海道の特徴は、形状がやや浅く価格水準が高いことにある。

第6章（6.1.1、6.2、6.6）で示したとおり、風力は一日の価格をほぼ一様に下げ、日内のスプレッドを広げるという頑健な証拠はない。効果があっても小さく、区間の上限で年度内1標準偏差あたり季節平均TB4hの約3〜5%（FY2023〜25の夏で約11%）である（暦月の春にはFY2023〜25で境界的な正の係数がある。6.5.6）。このため、北海道の裁定原資が風力の増加によって大きく広がることは見込みにくい（7.3、7.5.3）。

A. 年度別の完全予見粗利と下限張り付き

| 年度 | 北海道 完全予見粗利 | 九州 完全予見粗利 | 北海道 下限張り付きコマ | 九州 下限張り付きコマ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| FY2023 | 9,873 | 12,521 | 621 | 2,178 |
| FY2024 | 9,586 | 12,401 | 348 | 1,167 |
| FY2025 | 11,493 | 10,366 | 473 | 983 |

B. 北海道と九州の完全予見粗利の脚（共通日。各セルは「北海道／九州」）

| 期間・季節（日数） | 日平均 m（円/kWh） | T/m | B/m | 放電脚 3.4(T−m)（円/kW-日） | 充電脚 4(m−B)（円/kW-日） | 完全予見粗利（円/kW-日） | 放電脚の比率 (T−m)/(T−B) | PF比（北海道/九州、95%区間） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FY2016〜22 通年（2,536） | 14.01／9.92 | 1.50／1.59 | 0.63／0.55 | 23.6／20.1 | 20.7／18.0 | 35.9／32.2 | 0.57／0.57 | 1.12（0.996〜1.235） |
| FY2023〜25 通年（1,096） | 11.93／9.94 | 1.41／1.53 | 0.61／0.49 | 16.8／17.8 | 18.6／20.3 | 28.2／32.2 | 0.515／0.508 | 0.88（0.79〜0.96） |
| 同 夏（276） | 12.86／11.18 | 1.51／1.59 | 0.65／0.62 | 22.2／22.6 | 17.9／17.1 | 32.4／33.0 | 0.59／0.61 | 0.98（0.79〜1.17） |
| 同 冬（271） | 12.31／10.47 | 1.27／1.37 | 0.74／0.56 | 11.2／13.3 | 12.9／18.6 | 16.8／25.6 | 0.51／0.46 | 0.66（0.50〜0.81） |
| 同 不需要期（549） | 11.28／9.05 | 1.44／1.58 | 0.52／0.37 | 16.8／17.7 | 21.8／22.8 | 31.8／35.0 | 0.48／0.48 | 0.91（0.82〜0.99） |
| FY2025 通年（365） | 11.70／9.81 | 1.49／1.49 | 0.60／0.54 | 19.6／16.4 | 19.0／17.9 | 31.5／28.4 | 0.548／0.519 | 1.11（0.92〜1.29） |
| FY2026 4〜6月（91） | 14.04／10.03 | 1.64／1.64 | 0.34／0.37 | 30.8／21.9 | 37.3／25.1 | 59.6／41.0 | 0.49／0.51 | 1.45（1.16〜1.74） |

表7.1 完全予見4時間蓄電池の年間の裁定粗利と脚の分解。パネルAは年間の完全予見粗利（円/kW-年、往復効率0.85）と、約定価格が下限価格（0.01円/kWh）に張り付いたコマ数（30分単位・年）。パネルBは両エリアの24時間の価格（60分値）がそろう共通日（FY2016〜FY2026の6月、3,723日）について、T・B（上位・下位4時間の平均価格）と m（日平均価格）から恒等式 4(0.85T−B)=3.4(T−m)+4(m−B)−0.6m で分けた値で、完全予見粗利は休止を考えない値（第3項の水準項は表に示さない）。比は期間平均の比。完全予見粗利の比（PF比）の区間と差の検定は、日次の差（比は線形化した影響関数）の平均に EWC（Lazarus et al. 2018）を当てたもの（季節は3年分の同じ季節の日をつないだ系列）。差の p は、FY2023〜25の通年で T/m・B/m が<0.001、放電脚の比率が0.43、冬の放電脚の比率が<0.001、FY2025の通年で T/m が1.00、B/m が0.14、放電脚の比率が0.044、FY2026の4〜6月で B/m が0.46。FY2023〜25の戦略cの実現額は北海道8,427・九州10,181円/kW-年（比0.83、capture率0.817・0.866）。期間（FY2016〜22・FY2016〜21・FY2023〜25・各年度・FY2026の4〜6月）×季節の54区分（多重比較の補正なし）のうち、北海道の T/m が九州を有意（p<0.10）に上回るのは FY2016〜19 の4区分だけで、FY2020 以降はない。出典は legs_hokkaido_kyushu.csv（48）。

FY2016〜25の時系列（図7.1）では、完全予見粗利はFY2016〜19に0.6〜1.1万円/kW-年、燃料危機のFY2022に2.5万円へ急騰し、FY2023〜25に0.96〜1.15万円へ正常化した。完全予見粗利は事後に最良の窓を選んだ値であり、先読みのないどの運用方策の価値も上回る上界である（5.3.1）。このうちどれだけを実際に取れるかを7.2で、取れない部分が何からなるかを7.5で扱う。

図7.1 完全予見粗利（PF）と戦略 a・b・c の年間粗利の時系列

## 7.2 実行可能戦略とcapture率

表7.2は、実行可能戦略（先読みのない取引戦略）の実現粗利の完全予見粗利に対する比率（capture率。実現率とも呼ぶ。FY2023〜25）と、戦略間の差の検定である。前日の実現価格ランクを使う戦略（a）は68.0〜69.3%にとどまり、九州の同戦略（77〜80%）より約10ポイント低い。同じ曜日区分の直近日を使う補正（a2）の改善は+1ポイント（年度別に+0.4〜+1.2ポイント）にすぎず、有意でない。残余需要の予測ランク（b）は77.3〜80.8%、過去28日・同曜日区分の平均価格ランク（c、気候値）は80.6〜82.6%（プール81.7%）で最善である。

| 戦略 | capture率（FY2023〜25 年度別） | プール（95%区間） | cとの差（ポイント、95%区間） | DM（対c） | 九州（参考） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| a. 前日の実現価格ランク | 68.0〜69.3% | 68.5%（64.2〜72.0） | −13.1（−15.1〜−11.1） | −12.2 | 77〜80% |
| a2. 同じ曜日区分の直近日のランク | 68.6〜70.5% | 69.5%（65.5〜72.8） | −12.2（−14.2〜−10.1） | −11.2 | — |
| b. 残余需要の予測ランク | 77.3〜80.8% | 78.9%（74.9〜82.1） | −2.8（−4.4〜−1.2） | −4.1 | — |
| b’. bの残余需要からさらに風力の直近7日平均を控除したランク | 76.5〜80.8% | 78.4%（74.3〜81.6） | −3.3（−5.0〜−1.6） | −4.6 | — |
| c. 過去28日・同曜日区分の平均価格ランク（気候値） | 80.6〜82.6% | 81.7%（77.5〜84.9） | — | — | — |
| 参考: 充放電の順序を課した厳密解（DP）との完全予見粗利の差 | −1.7〜−2.7% | −2.2% |  |  | — |

表7.2 実行可能戦略のcapture率と検定（完全予見粗利＝100%、4時間・往復効率0.85・60分粒度。FY2023〜25の1,096日）。プールは3年度の粗利の合計の比。区間は定常ブートストラップ（Politis and Romano 1994。平均ブロック長20日、反復10,000回）の95%パーセンタイル区間。cとの差は各戦略−cで、DMは日次粗利の差のDiebold-Mariano統計量（長期分散はNewey-West、ラグ7日）であり、いずれも1%水準で有意。Harvey, Leybourne and Newbold (1997) の小標本補正は、本章のどの比較でも統計量を0.01以下しか変えない（p値は補正後の値による）。b’の風力はD−8〜D−2の平均。DPの行は、0時に空の状態から充電してから放電する順序を課し、4時間ずつの充放電か休止に限った厳密解との差（FY2016〜25では−0.3〜−2.7%）。

（注）戦略a・a2は、前日の実現価格に同値（下限価格の時間など）がある日（FY2023〜25の1,096日中219日）に、どの時間を選ぶかで値が動く。表は同値の時間帯に充放電量を均等に配分する規則（同値から無作為に選ぶ場合の期待値）による値であり、選び方によってaは年度別に66.5〜70.7%の範囲で動く。b・cの信号には同値がない（b’は1日のみ）。

表7.2のcと他の戦略の差は、いずれも統計的に有意である。日次粗利の差を損失差とみなす Diebold and Mariano (1995) の検定（5.3.3）で、cはbを年平均290円/kW-年（capture率で2.8ポイント、95%区間1.2〜4.4）上回り（DM=4.10）、aを1,356円（13.1ポイント、DM=12.2）上回る。損失を粗利そのもので測るのは、予測の価値を利用者の損益で評価する経済的な予測評価の考え方による（Leitch and Tanner 1991）。a2のaに対する改善は+98円（+1.0ポイント）で、有意でない（DM=1.62、p=0.11）。年度別では、cとbの差はFY2023に5.2ポイント（DM=3.18）、FY2024に2.4ポイント（DM=3.26）で有意だが、FY2025は1.1ポイントで有意でない（DM=1.16、p=0.25）。3年度でbとcの差は縮まっている。

この結果は、北海道の日次価格形状が「安定した骨格（需要の朝夕ピーク・夜の谷・季節の日射）＋翌日に持ち越されにくい日々の形状の変動」からなることを示す。戦略aは昨日の変動を追いかけて取り逃し、平均化は変動を相殺して骨格だけを残す。気候値からの前日の偏差は無相関ではないが、翌日に持ち越せるのは主に日平均の水準であり、充放電の順位を決める形状はほとんど持ち越されない（7.5.2）。形状の日々の持続性が低い過程では、気候値が持続性予測に勝つという古典的な結果である。bの信号に風力の直近7日平均を加えた（残余需要からさらに控除した）b’はbを改善せず、プールではむしろbを52円（0.5ポイント）下回る（DM=−2.24、p=0.03）。年度別ではFY2023・24に−0.9・−0.8ポイント、FY2025に+0.05ポイントである。風力の変動そのものは数日にわたって持続するが（6.1.2）、一日の価格をほぼ一様に動かし、充放電の順位を決める形状を広げる頑健な証拠はない（6.2、6.6）ことと整合する。戦略cが戦略bを上回ることは、価格の平均が揚水運用・連系線・風力の季節的日内パターンまで織り込むためである。

FY2016〜25の時系列（図7.1）では、戦略bはFY2016〜18にcapture率10〜22%とほぼ機能せず、FY2022〜23に戦略aを逆転した。九州で観察した「価格形状の支配要因が再エネに移ったことの検出器」としての戦略bの逆転が、北海道でも遅れて作動し始めている。戦略cはFY2016〜25で76.4〜84.3%の範囲にある。FY2018（78.4%）、FY2019（79.3%）、FY2021（76.4%）は8割を下回り、それ以外の年度は80.6〜84.3%、FY2023〜25は80.6〜82.6%である（図7.1の集計。FY2016の84.3%は、戦略cのウォームアップ10日を除く355日の粗利を全365日の完全予見粗利で割った値で、同じ355日で割ると85.6%である）。

ランク法は充放電の順序を課さない。0時に空の状態から充電してから放電する順序を課すと、完全予見のランク法の窓はFY2023〜25の28%の日（FY2016〜25平均22.5%）、戦略cの窓は12%の日に実行不能になる。しかし、順序を課した厳密解（動的計画、4時間ずつの充放電か休止）と比べた完全予見粗利の差はFY2023〜25で−1.7〜−2.7%（FY2016〜25では−0.3〜−2.7%）、戦略cの粗利の差は±0.4%以内にとどまり、ランク法は頑健である。均衡分析（第8章）では、価格過程モデルの価格の上で同じ戦略cの粗利を直接計算し、K=0で実績の戦略c（8,427円/kW-年）に合わせて校正する（7.5.4）。戦略cのcapture率（81.7%）は、Butters et al. (2025) が報告する「価格不確実性下の価値は完全予見の約7割」より1割ほど高いが、同じ水準帯にある。彼らはCAISOの5分値を扱い、本研究は前日スポットの60分値で1日1サイクルに限るので、分母とする完全予見そのものが異なる（11.2）。Sioshansi et al. (2009) はPJMで直前2週間の価格に基づく運用が完全予見の85%以上を捕捉すると報告しており、本研究の気候値戦略はその日本版である。Lamp and Samano (2022) がCAISOの実運用について示した「最適裁定より鈍い応答」も同じ観察であり、capture率が1を下回ることは市場を問わない。

## 7.3 風力の日次水準と裁定指標

表7.3は、各季節で日次風力発電量（出力制御前）の三分位に日を分け、裁定指標の平均を示す。冬と不需要期では、風力の多い日はTB4hスプレッドがやや縮み（冬7.24→5.92円）、完全予見粗利は冬に−19%（19.0→15.3円/kW-日）、不需要期に−2%である。夏（7〜9月）はむしろ風力の多い日にやや高い（TB4h 10.89→11.30円、完全予見粗利+7%）。これは9月の日に由来し、7〜8月に限るとTB4hは10.72→10.38円、完全予見粗利は−2%と、他の季節と同じ向きになる。下限価格に張り付く時間は、風力の多い日でも需要期で1日0.4時間以下、不需要期で1.2時間（少ない日は0.6時間）にとどまる。一方、安値分断の時間は1.5〜2.7倍（冬で最大）に増える。現行の風力水準では、風力の多い日に蓄電池の価値が高まるという証拠はない。冬の三分位の差（−19%）も、日次の完全予見粗利を風力に回帰すると係数は負だが有意でなく（7.5.1）、「冬に下げる」とまでは言えない。風力が一日の価格をほぼ一様に押し下げ、安値分断が増える局面の姿である。安値分断の増加（大−小）のうち、北本連系線の拘束（北海道＜東北）によるものは、夏で約4分の3、不需要期で約半分、冬で2割弱である。残りの大半は北海道と東北が同じ価格のままシステムプライスを下回る時間（東日本側の分断）であり、北海道の風力の効果とは識別できない（6.3）。完全予見粗利の層で見ても（7.5.1、表7.4）、窓の選び直しの価値は風力の多い日にむしろ小さい。

| 季節 | 風力三分位 | TB4h（円/kWh） | 完全予見粗利（円/kW-日） | 下限張り付き（h/日） | 安値分断（h/日） | うち北本の拘束（北海道＜東北、h/日） | うち東日本側（北海道＝東北、h/日） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 夏 | 小 | 10.89 | 31.6 | 0.14 | 7.2 | 1.3 | 5.4 |
|  | 中 | 10.81 | 31.7 | 0.08 | 7.7 | 2.2 | 4.7 |
|  | 大 | 11.30 | 33.8 | 0.35 | 10.7 | 4.0 | 6.1 |
| 冬 | 小 | 7.24 | 19.0 | 0.02 | 3.1 | 0.2 | 2.8 |
|  | 中 | 6.43 | 16.1 | 0.00 | 5.2 | 0.5 | 4.4 |
|  | 大 | 5.92 | 15.3 | 0.04 | 8.3 | 1.1 | 6.7 |
| 不需要期 | 小 | 10.61 | 32.1 | 0.62 | 4.8 | 1.6 | 3.0 |
|  | 中 | 10.35 | 31.7 | 1.19 | 6.5 | 2.7 | 3.5 |
|  | 大 | 10.19 | 31.6 | 1.19 | 9.2 | 3.6 | 5.2 |

表7.3 風力三分位×裁定指標（FY2023〜25、日次平均。夏は7〜9月。三分位は各季節内の3年プールで、日次風力発電量（出力制御前）により分ける。下限張り付きは北海道エリアプライス（60分値）が下限価格0.01円/kWhの時間、安値分断は北海道エリアプライスがシステムプライスを0.01円超下回る時間。安値分断のうち、北本の拘束は北海道エリアプライスが東北エリアプライスを0.01円超下回る時間、東日本側は北海道と東北の差が0.01円以内の時間で、残りは北海道が東北を上回る時間（0.07〜0.77 h/日）である。北本の拘束の時間の北本連系線の送電は中央値337MW（500MW以上が26%）、東日本側の時間は112MW、安値分断でない時間は61MWである。スポットに割り当てられた連系線の空き容量のデータがないため、運用容量に対する比は示さない。分断の内訳と送電の出典は market_split_v3_wind_tercile.csv・market_split_v3_export.csv（46））

（注）冬（271日）の日次風力発電量の1/3分位点は7,800 MWh/日で、2026年2月26日の値がちょうどこれに一致する。この日を「小」に入れると、冬・小はTB4h 7.24円・完全予見粗利19.0円/kW-日（91日）になる。「中」に入れると7.30円・19.2円/kW-日（90日）になる。2/3分位点（12,760 MWh/日）にも2026年2月24日が一致し、これを「中」に入れると冬・大は5.95円・15.4円/kW-日になる。本表は、分位点以下を「小」、分位点以上を「大」とする定義どおりに扱う。結論は変わらない。

## 7.4 duration曲線

FY2023〜25の実績価格による完全予見粗利は2時間6,026円、4時間10,317円、6時間13,062円、8時間14,354円/kW-年で、4時間比で0.58・1.00・1.27・1.39である。4時間から6時間でスポット価値は+27%、6時間から8時間で+10%と限界価値は逓減する。戦略c（窓をh時間にした同じ規則）の実現額は、同じ順に4,955・8,427・10,366・11,033円/kW-年である。capture率はdurationが長いほど下がる（0.82・0.82・0.79・0.77）ので、4時間から6時間の実現額の増分は+23%、6時間から8時間は+6%にとどまる。durationに対する限界価値の逓減は Sioshansi et al. (2009) がPJMで示した形（膝は約8時間）と同じであり、Mercier et al. (2023) は欧州の全入札ゾーンで限界価値が4〜6時間を超えると非常に小さくなると報告している。一方、容量市場の調整係数は4時間83.6%、6時間93.2%、8時間98.3%（2029年度向け北海道）で、4時間から6時間の+9.6ポイントは、約定価格14,972円/kWによる4時間の実効容量収入（12,500円/kW-年）を調整係数の比で6時間に引き直すと、約1,430円/kW-年に相当する。

しかし長いdurationには、kWhに比例する資本費がかかる。4時間から6時間への限界収入は、スポット（戦略cの実現額の差）約1,900〜2,000円と容量約1,430円の計約3,400円/kW-年である。これに対し、追加の2時間分の資本費の年額と、充電従量負担・運維の増分は計8,100〜12,900円/kW-年である（資本費6.8万円/kWh、WACC 6%。幅は、資本費のうちPCS・付帯設備・工事費のkW比例部分を0〜40%とした範囲）。6時間が4時間に見合うのは、価格水準 θ が3.4〜5.9以上（主とするkW比例部分24.3%で4.4）のときである。参入が開く価格水準 θ* は、同じくkW比例部分を0〜40%とした幅で、3〜5時間でほぼ平らで（2.86〜3.21）、2時間（容量収入なしで5.0〜6.0）は明確に高く、6時間以上も長いほど高くなる（6時間3.07〜3.53、8時間3.55〜4.42。8.7、表8.19）。θ* が最小になるdurationは、kW比例部分の比率によって3・4・5時間の間で入れ替わるので、「4時間が最小」とまでは言えない。ただし4時間（2.99）との差は小さく、durationを選び直しても参入の閾値の低下は約4%（資本費6.8万円/kWhで最大4.3%、WACC 8%で4.5%）にとどまる。4時間の仮定は θ* をほぼ最小にするdurationであり、長いdurationの価値を取り逃して参入を不利に見ているわけではない。現行の資本費での K*=0 の判定は、durationの選び方に依存しない。風力の1日を超える長周期の変動を取るには日をまたいで蓄える運用が要り、1日1サイクルのこの比較には現れない。

## 7.5 オプションとしての分解と実行可能戦略の検定

7.1〜7.2は、完全予見粗利という上界と、実行可能戦略がその何割を取れるか（capture率）を測った。本節はこの二つの数値を、ファイナンスの三つの道具で読み直す。第一に、日次スプレッドオプションの束としての完全予見粗利を、前日に窓を固定する本源的方策の価値と、休止・窓の選び直しの価値に分解し、情報緩和の理論で上界と下界の意味を定める（7.5.1）。第二に、戦略cの優位を、複数の戦略から事後に最善を選んだことによる偏り（データ・スヌーピング）を考慮した検定と、期間構造の標準的な予測モデルとの比較で確かめる（7.5.2）。第三に、完全予見粗利の価格カーブの因子へのエクスポージャーを測る（7.5.3）。最後に、実績価格の上でのcapture率（0.817）と価格過程モデルの上でのcapture率（0.92）の違いを整理し、均衡分析の収益の基準を位置づける（7.5.4）。方法は5.3.3と5.2.7で述べた。

### 7.5.1 層分解と情報緩和の上界

戦略cは、過去28日・同曜日区分の平均価格カーブを期待価格カーブの代理とみなし（北海道には時間別の先渡価格がない）、それに対して充放電の窓を前日に固定する。ガス貯蔵や発電資産の評価でいう本源的（intrinsic）方策にあたる。この固定窓を (Dc,Cc) とし、完全予見粗利を次の3層に分ける（5.3.3）。

  - 本源的方策の価値：固定窓の実現粗利 t​Xt(Dc,Cc)

  - 休止の価値：固定窓の粗利が負になる日に休む価値 t​max{Xt(Dc,Cc),0}−t​Xt(Dc,Cc)

  - 窓の選び直しの価値：当日の実現価格で窓を選び直す価値 t​(maxD,CXt(D,C))+−t​max{Xt(Dc,Cc),0}

(I)+(II)+(III)は完全予見粗利に一致し、戦略cのcapture率は (I)/完全予見粗利 にほかならない。(II)+(III)は、固定窓に対する完全情報の価値である。完全予見粗利は、意思決定がその時点までの情報にしか依存できないという制約を外し、外したことにペナルティを課さない情報緩和の価値であり、Brown, Smith and Sun (2010) の双対理論でいう上界にあたる。日ごとに、先読みのないどの運用方策の粗利も上回る。他方、(I) は先読みのない方策の一つの価値なので、先読みのない最適方策の価値を期待値の意味で下回る（下界）。したがって先読みのない最適方策の価値は、期待値で見て (I) と完全予見粗利の間にあり、その幅が (II)+(III) である。ペナルティ付きの情報緩和で上界を締めることは本研究では行わない。なお、前日市場では当日24時間の価格が約定時に一度に決まる。(II)+(III) は、約定後に時間前市場でスポットと同じ価格で窓を組み替えられるとした場合に取れる額であり、実際に取れる額の上限である。ガス貯蔵の評価（Lai, Margot and Secomandi 2010 など）でいう extrinsic 価値は、流動的な先渡市場で動的に取引して実際に得る価値であり、(II)+(III) はこれとは性質が違う。このため本研究は extrinsic の語を用いず、完全情報の価値と呼ぶ。

年度別の層。FY2023〜25平均の完全予見粗利10,317円/kW-年は、(I) 8,427円（81.7%）、(II) 208円（2.0%）、(III) 1,682円（16.3%）からなる（表7.4のパネルA、図7.2）。戦略cのcapture率（81.7%）は (I) の比率そのものであり（均衡分析の実績整合ケースは、K=0でこの (I) の額に一致させる。7.5.4）、残りの18.3%（1,890円/kW-年）が固定窓に対する完全情報の価値である。(II) が小さいのは、固定窓の粗利が負になる日がFY2023〜25で年18〜37日（5〜10%）にとどまるためである（その日の損失は平均7.7円/kW-日）。FY2016〜22では (II) は完全予見粗利の0.3〜1.1%にすぎない。(III) は年度により1,086〜4,026円/kW-年で、完全予見粗利の大きい年ほど額が大きく、比率は14〜23%の範囲にある。(I) の比率は FY2016〜25 で76.4〜85.6%（層分解の共通標本。FY2016 は分母も戦略cのウォームアップ10日を除く355日にそろえるため、図7.1 の集計の84.3%と異なる）であり、燃料危機のFY2022（83.5%）でも大きくは変わらない。

図7.2 完全予見粗利の層分解（年度別、FY2023〜25 の季節×風力三分位）

日次スプレッドオプションの時間価値を、正規分布を仮定した閉形式（Bachelier 型）で近似すると、休止の価値を大きく過大に見積もる。固定窓の日次粗利 Xt(Dc,Cc) の年度×季節ごとの平均と標準偏差から、正規分布を仮定して E[max{X,0}] を求めると、時間価値 E[max{X,0}]−E[X]（(II) にあたる部分）は実現値の約6倍になる（実現の休止価値が正の年度×季節26セルの中央値5.8倍、四分位2.1〜22倍）。日次粗利の分布は右に歪んでおり（30セル中25セルで歪度が正）、同じ平均と標準偏差の正規分布は、粗利が負になる日の比率を実際より多く見積もる（中央値で11.6%対4.4%）ためである。本研究が閉形式の価格公式を使わず、実現した価格の経路でペイオフを数えるのはこのためである。

季節別の層。季節で見ると層の構成は大きく違う（表7.4のパネルB）。夏と不需要期では (I) の比率が0.85〜0.86で、(III) は14%前後である。冬は (I) の比率が0.61にとどまり、(II) が7%、(III) が31.5%を占める。ただし冬の (III) の額は1日5.3円/kW-日で、夏（4.4円）・不需要期（4.3円）より2割ほど大きいだけである。比率が高いのは、冬の完全予見粗利そのもの（16.8円/kW-日）が夏・不需要期の約半分しかないためである。冬に固定窓が外れやすい理由の一つは、放電に適した時間が朝と夕方の間で日々入れ替わることにある。完全予見の放電窓に朝6〜11時が2時間以上入る日は冬に22%ある（夏1%、不需要期4%）。その日は、平均価格カーブで固定した放電窓が完全予見の放電窓と4時間のうち1.5時間しか一致せず（それ以外の日は2.4時間）、(III) が完全予見粗利の52%（それ以外の日は26%）を占める。冬の (III) の35%は、この22%の日に生じる。なお、FY2023〜25の冬の完全予見の充電窓は、4時間のうち平均3.1時間が昼（9〜15時）にあり、夜（0〜5時）は0.6時間にとどまる。冬の (I) の比率はFY2023に0.67、FY2024に0.71、FY2025に0.50と、年々の振れも大きい。ただし冬の完全予見粗利は年間の15%（1,519円/kW-年）にすぎない。冬の (I) の比率が夏並み（0.86）であっても、年間のcapture率は0.82から0.85に上がるだけである。

| 区分 | 日数 | 完全予見粗利（PF） | (I) 本源的方策 | (II) 休止 | (III) 窓の選び直し | capture率 (I)/PF | (II)/PF | (III)/PF |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A. 年度別（円/kW-年） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FY2016 | 355 | 10,686 | 9,151 | 49 | 1,486 | 85.6% | 0.5% | 13.9% |
| FY2017 | 365 | 6,356 | 5,198 | 72 | 1,086 | 81.8% | 1.1% | 17.1% |
| FY2018 | 345 | 10,302 | 8,076 | 31 | 2,195 | 78.4% | 0.3% | 21.3% |
| FY2019 | 366 | 8,899 | 7,057 | 58 | 1,784 | 79.3% | 0.7% | 20.0% |
| FY2020 | 365 | 15,854 | 12,933 | 45 | 2,876 | 81.6% | 0.3% | 18.1% |
| FY2021 | 365 | 13,531 | 10,338 | 146 | 3,046 | 76.4% | 1.1% | 22.5% |
| FY2022 | 365 | 25,160 | 21,017 | 117 | 4,026 | 83.5% | 0.5% | 16.0% |
| FY2023 | 366 | 9,873 | 8,152 | 175 | 1,547 | 82.6% | 1.8% | 15.7% |
| FY2024 | 365 | 9,586 | 7,724 | 185 | 1,677 | 80.6% | 1.9% | 17.5% |
| FY2025 | 365 | 11,493 | 9,406 | 264 | 1,822 | 81.8% | 2.3% | 15.9% |
| FY2023〜25平均 |  | 10,317 | 8,427 | 208 | 1,682 | 81.7% | 2.0% | 16.3% |
| FY2016〜25平均 |  | 12,174 | 9,905 | 114 | 2,155 | 81.4% | 0.9% | 17.7% |
| B. FY2023〜25の季節×風力三分位（円/kW-日の日平均） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 夏・全体 | 276 | 32.38 | 27.89 | 0.06 | 4.43 | 86.1% | 0.2% | 13.7% |
| 夏・風力小 | 92 | 31.64 | 27.27 | 0.08 | 4.29 | 86.2% | 0.3% | 13.6% |
| 夏・風力中 | 92 | 31.66 | 26.76 | 0.00 | 4.90 | 84.5% | 0.0% | 15.5% |
| 夏・風力大 | 92 | 33.84 | 29.63 | 0.10 | 4.10 | 87.6% | 0.3% | 12.1% |
| 冬・全体 | 271 | 16.81 | 10.31 | 1.21 | 5.30 | 61.3% | 7.2% | 31.5% |
| 冬・風力小 | 91 | 18.98 | 11.49 | 1.30 | 6.19 | 60.5% | 6.9% | 32.6% |
| 冬・風力中 | 89 | 16.14 | 9.08 | 1.65 | 5.42 | 56.2% | 10.2% | 33.6% |
| 冬・風力大 | 91 | 15.29 | 10.33 | 0.68 | 4.29 | 67.5% | 4.4% | 28.0% |
| 不需要期・全体 | 549 | 31.80 | 26.94 | 0.51 | 4.35 | 84.7% | 1.6% | 13.7% |
| 不需要期・風力小 | 183 | 32.14 | 27.07 | 0.44 | 4.63 | 84.2% | 1.4% | 14.4% |
| 不需要期・風力中 | 183 | 31.70 | 26.85 | 0.60 | 4.24 | 84.7% | 1.9% | 13.4% |
| 不需要期・風力大 | 183 | 31.57 | 26.91 | 0.49 | 4.18 | 85.2% | 1.5% | 13.2% |
| 通年・全体 | 1,096 | 28.24 | 23.07 | 0.57 | 4.60 | 81.7% | 2.0% | 16.3% |

表7.4 完全予見粗利（PF）の3層分解（北海道、4時間・往復効率0.85・60分粒度、ランク法）。(I) 過去28日・同曜日区分の平均価格カーブに対して前日に窓を固定した実現粗利（戦略c）、(II) その粗利が負の日に休む価値（事後の符号による上限）、(III) 当日の実現価格で窓を選び直す価値。(II)+(III) が固定窓に対する完全情報の価値で、前日約定後に時間前市場でスポットと同じ価格で組み替えた場合の上限にあたる。パネルAは戦略cのある日を共通標本とする年度合計で、FY2016は戦略cのウォームアップ10日を除く355日（図7.1の集計ではcapture率84.3%）、FY2018は欠測日を除く345日（年換算していない）。端数処理のため、内訳の和が合計と1円ずれる年度がある。パネルBの三分位は表7.3と同じく各季節内の3年プールで日次風力発電量（出力制御前）により分ける。年間への寄与は夏2,979、冬1,519、不需要期5,820円/kW-年。充放電の順序を課した厳密解では、完全予見粗利が年度により0.3〜2.7%下がり、(I) は±0.4%以内で変わらない。

風力との関係。風力の三分位で分けても、(I) の比率は夏0.85〜0.88、不需要期0.84〜0.85で差が小さく、冬（0.56〜0.68）も風力の水準に単調には依存しない。日次の (III) を風力に回帰すると、係数は夏でほぼ0、冬と不需要期では負である。風力の多い日に価格の形が読みにくくなって窓の選び直しの価値が増える、という関係は見られない。

充放電の順序。ランク法は充放電の順序を無視する。0時に空の状態から始めて充電してから放電する順序を課した厳密解（動的計画、4時間ずつの充放電か休止）では、完全予見粗利が年度により0.3〜2.7%下がる一方、(I) はほぼ変わらない（±0.4%以内）。このためFY2023〜25のcapture率は0.835（年度別0.83〜0.85）に上がり、冬の (III) の比率は28%に下がるが、季節の差は残る（順序を課した場合の季節別のcapture率は夏0.86、冬0.65、不需要期0.87）。完全予見粗利にcapture率を掛けた額は、どちらの方法でもほぼ同じである（8,427円と8,431円/kW-年）。

戦略cが取り逃しているもの。この分解は、戦略cのcapture率（81.7%）の解釈を限定する。前日スポットだけで戦略cを上回る道は、休止と、入札時点の窓の選び方の改善（予測の改善や、価格に条件を付けた入札）である。休止は、事後の上限で測っても年2%にとどまる。窓の選び方の改善は (III) の一部を取りうるが、試した予測（戦略a・b、および7.5.2の動的因子予測）はいずれもcに及ばない。(II)+(III) の固定窓に対する完全情報の価値（18%、冬は39%）は、前日約定で当日の24時間の価格が確定した後に、時間前市場でスポットと同じ価格で窓を組み替えられる場合に取れる上限にあたる。11.4で触れるドイツの日前・当日市場の複数市場戦略（Oeltz and Pfingsten 2025）は、この層を取りにいく戦略である。時間前市場の価格はスポットと一致せず、流動性にも限りがあるので、取れるのはその一部である。本研究は前日スポットに範囲を限る（11.5）。

### 7.5.2 実行可能戦略の検定：データ・スヌーピングと動的因子予測

戦略cは、a・a2・b・cを試した段階で事後的に選んだ最善の戦略であるから、表7.2の二者比較には選択の偏り（データ・スヌーピング）が残る。技術的取引ルールの評価で標準的な White (2000) の Reality Check と Hansen (2005) の SPA（superior predictive ability）検定は、試した戦略のうち最善のものが基準を上回るかを、選択の偏りを考慮して検定する（取引ルールへの応用は Sullivan, Timmermann and White 1999）。本節では、表7.2の5本に、後述の動的因子予測3本（DL1・DL3・DL5）と時刻別AR(1)（AR）を加えた9本を対象とし、基準をa・b・cとして残る8本を候補とした（表7.5のパネルA。ブートストラップは表7.2と同じ定常ブートストラップ）。基準をbとすると、平均差を標準化した値が最大の候補はcであり、その優位は選択の偏りを考慮しても有意である（SPA p=0.001、Reality Check p=0.023。平均ブロック長を7〜28日に変えてもSPA p≤0.0014）。逆に基準をcとすると、cを上回る候補は1本もない（SPA統計量0、p=1）。同じブートストラップ標本で、cは99.8%の標本で9本の中の最大のcapture率をとり、最大値を選ぶことによる上方の偏りは認められない（ブートストラップ平均と点推定の差−0.05ポイント）。年度別では、基準bのSPAはFY2023がp=0.002、FY2024がp=0.05、FY2025がp=0.46である。cとbの差が縮まったFY2025については、cの優位を単年では確認できず、「cが最善」は主に3年プールの結果である。

補足として、最善の戦略の集合を推定する Hansen, Lunde and Nason (2011) のモデル信頼集合も求めた。結果は統計量の選び方に依存する。範囲統計量 TR では99%の集合に残るのはcだけだが、集合平均との差に基づく Tmax ではc・b・DL1・DL3・DL5・ARの6本が90%の集合に残り、cだけになるのは75%の集合である。このため主の検定はSPAとする。

期間構造の予測で標準的な Diebold and Li (2006) の動的因子モデルを当てても、前日の価格の情報は気候値cを上回らない。24時間の価格は同じオークションで決まる受渡時刻別の商品であり、そのカーブは利回り曲線と同じく少数の因子で表せる（気候値からの日々の偏差を過去365日について主成分に分解すると、第1主成分が分散の58%、第2主成分が18%を占める。価格カーブ全体の主成分分解は6.6）。気候値からの前日の偏差を1・3・5因子に縮約し、因子ごとのAR(1)で当日に持ち越して気候値に足したカーブのランクで充放電する戦略（DL1・DL3・DL5）は、cを1.3〜1.6ポイント（年136〜170円/kW-年）下回る（DM=−3.2〜−4.0、表7.5のパネルB）。時刻ごとのAR(1)で偏差を持ち越す戦略（AR）も2.2ポイント下回る（DM=−4.2）。年度別の12組（4本×3年度）でも符号はすべて同じである（5%で有意なのは7組）。

前日の偏差は無相関ではない。第1因子の1日の持続性は ϕ≈0.54 ある。実際、DL・ARは時間別価格の二乗誤差をcより14〜17%小さくする（DM=−6.2〜−6.8）。ただし、この改善はほぼすべて日平均（水準）の部分にある（日平均の二乗誤差は30〜34%減、DM=−6.6〜−8.1）。日平均を除いた形状の二乗誤差はほとんど変わらず（−1.9〜+1.9%、有意でない）、粗利ではcに負ける。第2・第3因子の1日の持続性は ϕ≈0.35 と小さく、AR(1)で翌日に持ち越せるのはそれぞれの分散の1割程度（ϕ2≈0.12）にとどまる。充放電の時間はカーブの順位で決まり、日平均を一律に動かしても順位は変わらない。統計的な予測精度と経済的な価値が一致しないことは Leitch and Tanner (1991) 以来の論点であり、ここでは「前日の情報は水準の予測には効くが、裁定の価値を決める形状の予測には効かない」という形で現れる。期間構造の標準的な予測モデルでも前日の情報で気候値を上回れないことは、日々の価格形状の変動の大半が翌日に持ち越されないという7.2の解釈を、予測評価の手法で裏づける。

A. SPA検定と Reality Check（候補8本）

| 基準 | 期間 | 標準化した平均差が最大の候補 | その候補の基準との年平均差（円/kW-年） | SPA の p | Reality Check の p |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| a | FY2023〜25 | DL5 | +1,219 | <0.001 | <0.001 |
| b | FY2023〜25 | c | +290 | 0.001 | 0.023 |
| c | FY2023〜25 | なし（cを上回る候補なし） | −136（DL5） | 1.000 | 1.000 |
| b | FY2023 | c | +517 | 0.002 | 0.060 |
| b | FY2024 | c | +227 | 0.052 | 0.145 |
| b | FY2025 | c | +126 | 0.461 | 0.467 |

B. 動的因子予測と時刻別AR(1)の気候値cとの比較（FY2023〜25プール）

| 戦略 | capture率 | cとの差（ポイント、95%区間） | 年平均差（円/kW-年） | DM（対c） | 時間別価格の二乗誤差 | 日平均（水準）の二乗誤差 | 日内形状の二乗誤差 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DL1（1因子） | 80.0% | −1.6（−2.7〜−0.8） | −170 | −4.0 | −13.8%（−6.2） | −29.9%（−6.6） | +0.8%（0.9） |
| DL3（3因子） | 80.2% | −1.5（−2.5〜−0.5） | −155 | −3.3 | −16.4%（−6.8） | −32.8%（−7.1） | −1.5%（−1.1） |
| DL5（5因子） | 80.4% | −1.3（−2.2〜−0.4） | −136 | −3.2 | −16.8%（−6.8） | −33.1%（−7.1） | −1.9%（−1.3） |
| AR（時刻別AR(1)） | 79.5% | −2.2（−3.3〜−1.1） | −229 | −4.2 | −15.1%（−6.8） | −33.9%（−8.1） | +1.9%（0.9） |
| 参考: a（前日の実現価格） | 68.5% | −13.1（−15.1〜−11.1） | −1,356 | −12.2 | +19.4%（3.9） | −17.1%（−2.7） | +52.6%（8.7） |

表7.5 実行可能戦略の検定（北海道FY2023〜25、1,096日。4時間・往復効率0.85・60分粒度）。パネルAは Hansen (2005) の SPA 検定（一致版の p）と White (2000) の Reality Check で、候補はa・a2・b・b’・c・DL1・DL3・DL5・ARの9本のうち基準以外の8本、帰無仮説は「どの候補も基準を上回らない」。定常ブートストラップ（Politis and Romano 1994。平均ブロック長20日、反復10,000回）。パネルBの DL は、気候値（戦略cの平均価格カーブ）からの前日の価格の偏差を過去365日の偏差の主成分で1・3・5因子に縮約し、因子ごとのAR(1)で当日に持ち越し、気候値と偏差の過去365日平均に足したカーブのランクで充放電する Diebold and Li (2006) 型の2段階法（Nelson–Siegel 型の負荷の代わりに主成分の負荷を用いる）。負荷と係数は日ごとに過去365日で再推定し、先読みはない。二乗誤差は当日の実現価格に対する予測カーブの誤差のcに対する相対差で、括弧内はDM統計量。時間別価格の二乗誤差は、日ごとに日平均（水準）の二乗誤差と日内形状（日平均を除いたカーブ）の二乗誤差の和に分かれる。DMは Newey-West（ラグ7日）。

### 7.5.3 完全予見粗利の因子エクスポージャー

5.2.7の24時間価格カーブの主成分分解（結果は6.6）を使うと、蓄電池の価値が価格カーブのどの因子に依存するかを測れる。これは、債券の水準・傾き・曲率の各因子（Litterman and Scheinkman 1991）への感応度（ファクター・デュレーション）を、非線形なペイオフについて線形近似で測ったものにあたる。日次の完全予見粗利（円/kW-日）を5.2.3の右辺と第1〜第5主成分のスコアに回帰すると（Newey-West、14日）、FY2016〜25の全期間の主成分では、エクスポージャー（円/kW-日 per 因子1単位）は第1主成分（水準）が0.80（t=53.4）、第2主成分（昼と夕方の差）が1.20（t=13.1）、第3主成分（夜と夕方の差）が−1.33（t=−13.8）で、右辺を含む決定係数は0.91である。蓄電池は水準の因子と昼と夕方の差の因子の両方にロング・ポジションを持ち、夜が上がり夕方が下がる向きの第3主成分にはショートである。水準の因子へのエクスポージャーが大きいのは、この期間の第1主成分の負荷が夕方に偏り（18時0.32、3時0.08）、水準の高い日ほど夕方が夜より大きく上がったためである。全時刻に一様な値上がりなら、粗利は往復損失の分だけむしろ減る。この連動は燃料危機期だけのものではない。FY2016〜19だけで主成分を求めても、第1主成分へのエクスポージャーは1.17（t=44.0）で、年度・季節内の粗利の変動の80%を第1主成分だけで説明する。年度・季節内の粗利と日平均価格の相関も、FY2016〜21は0.80〜0.87である。なお、本節の t 値は Newey-West（14日）による。系列相関の強い日次回帰では Newey-West は過大に棄却しやすく（6.5.6）、本節の因子回帰は EWC で計算し直していないので、境界的な有意性は割り引いて読む必要がある。また、FY2016〜25の主成分は、2021年1月の31日（標本の0.85%）が偏差平方和の約49%を占めることに強く影響される（6.6）。この31日を除いた主成分での因子回帰は計算していない。ただし、2021年1月を含まないFY2016〜19だけの主成分でも、上で述べた水準因子と粗利の連動は同じように現れる。

変わったのはFY2023〜25である。同期間の主成分で測ると、第1主成分へのエクスポージャーは0.01（t=0.1）で、第1主成分だけで説明される粗利の変動は0%、粗利と日平均価格の相関も0.05にとどまる。この期間の第1主成分は負荷が昼にも乗り（12時0.23、18時0.21）、水準の高い日が昼と夕方の差を広げなくなったためである。代わって、昼と夕方の差の因子へのエクスポージャーが1.71（t=11.3）となり、その1標準偏差は平均粗利の45%（12.7円/kW-日）に相当する（第3主成分は−0.63、t=−6.8、決定係数0.77）。平均で見れば、現行の構造の蓄電池は価格カーブの形状に対するロング・ポジションである。ただし、水準への感応がほぼ0なのは3年度・3季節の平均であり、安定して0というわけではない。年度別に主成分を求め直すと、第1主成分へのエクスポージャーはFY2023に−0.55（t=−11.2）、FY2024に−0.25（t=−4.9）、FY2025に+0.75（t=4.5）と符号が変わる。年度・季節内の粗利と日平均価格の相関も、年度別にFY2023 −0.33、FY2024 −0.19、FY2025 +0.43、季節別に冬+0.48、夏+0.23、不需要期−0.18と揺れ、冬には水準と粗利の連動が残る。FY2023〜25の平均で水準因子への感応がほぼ0となるのは、符号の異なる年度・季節の感応が打ち消し合った結果とみるのが自然である。なお、主成分の負荷は期間によって変わるので、「水準」「昼と夕方の差」という名前は近似であり、期間をまたいだ比較は、主成分によらない粗利と日平均価格の相関で補った。

このエクスポージャーに6.6の因子回帰の係数を掛けると、風力と太陽光がどの因子を通じて蓄電池の価値を動かすかが分かる。欠落変数の公式により、右辺だけの回帰の係数は、標本内で厳密に3つに分かれる。水準因子経由、形状因子（第2〜第5主成分）経由、残差（第6主成分以下を通る線形の経路と、並べ替え・休止による非線形性の合計）である。FY2016〜25では、風力は冬に完全予見粗利を1.09円/kW-日 per GWh/日下げる（係数−1.09、Newey-West（14日）で5%有意だが、本節第1段落の注意のとおり割り引いて読む。冬の90日に換算して−98円/kW-年）。その経路は水準因子（−1.45）で、形状因子経由は+0.18にとどまる。FY2023〜25の構造では、水準因子経由の効果はいずれも−0.01円程度まで消え、風力の効果（−0.28〜+0.45）は有意でない。太陽光は夏に+1.25、不需要期に+1.48円/kW-日 per GWh/日（いずれも1%有意。季節の日数で年に換算して+115、+270円/kW-年）上げ、その大半が形状因子経由（+1.24、+1.18）である。現行の構造では、風力は主に水準の因子に働き、太陽光は水準と形状の両方の因子に働く（6.6）が、蓄電池の価値を動かすのは形状の因子を通じた効果である。

同じ結論は因子別の感応度でも確かめられる。FY2023〜25の実績価格の上で、風力の発電量の年度内偏差（年度×季節の平均からの偏差）が作る価格変動だけを、平均を保ったまま0〜3倍しても、年間の完全予見粗利（10,317円/kW-年）は−0.4〜−1.2%しか動かない（下限価格で打ち切る場合。季節別には−2.9〜+3.1%）。ここでの価格変動は、時刻別の価格の偏差を風力・太陽光・需要の偏差に回帰した標本内の線形の応答であり、2倍・3倍はそれを観測された変動の幅の外へ延ばしたモデル依存の外挿である。太陽光が作る変動を3倍にすると+8.3%（季節別に+5.0〜+13.4%）上がる。日内の形状成分（年度×季節の平均カーブからの日内の偏差）を0にすると粗利は8,315円/kW-年（−19.4%）となり、2倍にすると+49.6%となる。これに対し、全時刻に同額で効く日平均の偏差（水準成分）は、下限価格で打ち切らなければ粗利をほとんど動かさない（本節第1段落の脚注を参照）。0.01円で打ち切ると、水準成分を2倍にしたとき粗利は−6.9%となる。風力の変動を3倍にした場合も、打ち切らなければ+2.6%、打ち切ると−1.2%であり、3倍での変化を負にしているのは下限での打ち切りである。下限での打ち切りは充電側の値下がりを止めることで、水準の変動から蓄電池の価値を削る。充電する蓄電池は、充電脚で下限価格のプットを売っている形になる（8.6、第10章）。なお、この感応度は風力の平均の発電量を変えない。導入容量を3倍にして純需要の水準そのものを下げる8.2の反実仮想（仕様A′ で完全予見粗利+1,001円/kW-年。うちスプレッドの変化+258円、往復損失の水準効果+732円で、下限張り付き時間は125時間から872時間に増える）とは別の計算であり、両者の符号の違いは矛盾ではない。

### 7.5.4 capture率の位置づけ：実績価格の0.817とモデル価格の0.92

均衡分析（第8章）は、限界参入者の収益を、価格過程モデルの価格の上で戦略cの実現粗利を直接計算して求める（5.4.2）。0.817（プール81.7%）は、実績価格の上での戦略cのcapture率である。同じ戦略cのcapture率は、モデル価格の上では0.92（仕様A、K=0・θ=1）である。モデル価格は、日々の予測できない形状の変動（層 (III)）の多くを持たない。モデル価格の上での完全予見粗利と戦略cの差（(II)+(III) にあたる額）は663円/kW-年で、実績価格の上での差（1,890円）の約3分の1にとどまる。このため、実績の戦略cの実現額8,427円/kW-年は、モデルの完全予見粗利 πPF(0)=8,265円の1.02倍にあたる。実績価格で測ったcapture率をモデルの完全予見粗利に掛けると、取り逃しを二重に差し引くことになる。他方、モデル価格の上での戦略cの粗利（7,602円）も実績の戦略cを825円下回る。モデル価格では、予測できる形状の価値も実績より小さい。このため、モデル上の戦略cの粗利をそのまま用いても収益は実績を下回る。そこで第8章は、モデル価格の上での戦略cの粗利に、K=0で実績の戦略cに一致させる校正係数 λ=1.108（実績の戦略c÷モデル上の戦略c＝8,427÷7,602。95%区間1.03〜1.19）を掛けた実績整合ケースを主とする（8.1）。K=0では、この額から充電従量負担（1,752円/kW-年）を差し引いた6,675円/kW-年が、限界参入者の実現可能収益 π(0) になる。

この基準の向きを確かめておく。capture率や収益の基準を低く置くことは、参入収益を小さく出す側であり、K*=0 の判定には有利な側の仮定である。実績整合ケースは、K=0では、試した9本の戦略の中の最善であるcの実績（年度別80.6〜82.6%、プール81.7%、95%区間77.5〜84.9%）に合わせた中心の推定である。cを事後的に選んだことによる上方の偏りはほぼない（7.5.2）。ただし、検定が示すのは試した単純戦略の中での順位であって、capture率の水準そのものの妥当性ではない。層分解で見れば、戦略cの実現額は前日に窓を固定する本源的方策の価値 (I)、すなわち先読みのない最適方策の価値の期待値の意味での下界である（7.5.1）。前日スポットでは24時間が同時に約定するので、価格条件付きの入札（指値・ブロック入札）を使えば、ランクだけで充放電の時間を決める戦略より高いcaptureを取りうる。その上積みは (II)+(III)（FY2023〜25で18%、冬は39%）の一部であり、本研究ではこうした入札を試していない。したがって実績整合ケースも、実行可能な収益の上限ではない。また、年々の変動もある。FY2016〜25の年度別ではcは76.4〜84.3%の幅で動き（図7.1の集計。FY2021は76.4%）、FY2023〜25の81.7%はその中央付近にある。校正係数 λ も FY2023〜25 の標本内の値であり、年度別には1.19・0.94・1.21（FY2023・24・25）と動く。形状の期間外（形状はFY2023〜25で推定したまま、水準 θ は当該期間の価格で推定し、FY2026の4〜6月で1.57、FY2022で1.72）での実績/モデルの比は、FY2026の4〜6月に1.23、FY2022に1.60で、期間の外で比が小さくなる傾向は見られない。これは形状の期間外の確認であって、水準まで含めた予測の検証ではない（5.4.1、8.1）。ただし λ をフリート容量 K によらず一定とするのは、K>0 では収益を上側に置く仮定になりうる（8.1、8.3）。

収益の基準の置き方が K*=0 の判定に与える影響は8.4で扱う。極端な場合として、限界参入者が実績の完全予見粗利（10,317円/kW-年。モデルの完全予見粗利8,265円の約1.25倍）をすべて取れる、すなわち実績価格の上でcapture率を1とした場合でも、損益分岐の水準係数は θ*=標準2.30・楽観2.06・保守2.95である（8.4の各ケースの creq による。9.4の式では2.44で、実績整合ケースの2.99より約2割低い）。いずれも燃料危機のFY2022の水準（θ=1.72）の1.2〜1.7倍である。ただし、FY2022の実績の裾はこのモデルの外にあり、capture率を高く置くほど、8.4で述べたFY2022の実績価格という例外は広がる。FY2022の実績の完全予見粗利25,160円/kW-年の上で戦略cが実際に得た粗利は21,017円（capture率0.835）で、充電従量負担を差し引いた実現可能収益19,265円は、楽観ケースの必要水準（19,500円）の99%に達する。楽観ケースにはcapture率0.845以上で、標準ケースには0.944以上で届く（プールの95%区間の上限は0.849）。

## 7.6 小括

風力主導市場における蓄電池のスポット価値は、日次スプレッドオプションの束として見ると、現行の構造（FY2023〜25）では、夕方の高値（放電脚）と昼の安値（充電脚）の差、すなわち価格カーブの形状に対するロング・ポジションである。北海道の完全予見粗利（前日スポット・1日1サイクルでの上界）はFY2023〜25で0.96〜1.15万円/kW-年と、九州の約9割（88%）である。両エリアとも原資は放電脚と充電脚でほぼ半々で（放電脚の比率0.515・0.508）、FY2023〜25の北海道は夕方のプレミアムも昼の窪みも九州より浅く、その分を価格水準の高さが一部補っている（FY2025とFY2026の4〜6月は形状の差が縮まり、完全予見粗利で北海道が九州を上回る）。実行可能戦略のうち、過去28日の平均価格カーブに対して前日に窓を固定する本源的方策（戦略c）が完全予見粗利の81.7%を取り、試した9本の戦略の中で最善である（基準bに対するSPA検定でp=0.001。選択による上方の偏りはほぼない）。期間構造の標準的な予測モデル（Diebold and Li 2006）でも前日の情報は気候値に勝てない。取り逃している18%（冬は39%）の大半は当日の実現価格で窓を選び直す価値であり、前日スポットの入札だけで取れるのはその一部にとどまる。価格過程モデルの上では同じ戦略cのcapture率が0.92となるので、実績のcapture率をモデルの完全予見粗利に掛けると取り逃しを二重に差し引く。均衡分析は、モデル上の戦略cの粗利をK=0で実績の戦略cの実現額（8,427円/kW-年）に校正した実績整合ケースを主とする（充電従量負担を差し引いた π(0) は6,675円/kW-年。7.5.4）。durationを2〜8時間で選び直しても、参入が開く価格水準は3〜5時間でほぼ平らで、4時間からの低下は約4%にとどまり、K*=0 の判定はdurationの選び方に依存しない（7.4）。

現行の構造では、完全予見粗利の水準因子への感応は平均でほぼ0（年度・季節で符号が変わる）であり、昼と夕方の差の因子に強く感応する。風力は一日の価格をほぼ一様に下げて主に水準の因子に働き、風力の導入が蓄電池のスポット価値を高めるという頑健な証拠はない（7.3、7.5.3）。価格過程モデルの上でも同じである。時刻別プレミアム μ を日次風力の三分位に依存させた仕様A′（8.1。同じ標本で、風力への応答の実績との差が全季節・全脚で有意でなくなることを確かめた。標本内の確認である）では、風力の導入容量を3倍にして純需要の水準を下げると、完全予見粗利は1,001円/kW-年増えるが、限界参入者の戦略cの実現粗利（実績整合）はむしろ241円減る（8.2。風力3倍は推定範囲の外への外挿であり、μ を最上位の三分位の値より先へ延ばさない仮定に依存する）。増えるのは予測できない日々の安値であり、気候値で窓を決める戦略cはそれをほとんど取れない。低純需要の時間が供給曲線の下端の急勾配域に入り、安い時間ほど大きく下がる非平行の効果はモデル上の機構であり、標本内では確認できない（6.5.3、8.6）。泊3号機の再稼働による完全予見粗利の小幅な増加も、その大半は水準の低下で往復損失の費用が下がる効果であり、スプレッドはほとんど広がらない（8.2）。価値を大きく動かすのは、蓄電池自身の競合（第8章）である。下限価格は、それ自体では充電側の値下がりを止めて価値を削る（充電脚で下限価格のプットを売っている形）。

# 第8章 均衡分析の結果

## 8.1 価格過程モデルの再現性

FY2023〜25で推定した価格過程（第5章5.4.1）のin-sample再現を表8.1に示す。価格過程の基本仕様は、純需要の供給曲線 g と時刻別プレミアム μ だけからなる単一曲線仕様（以下、仕様A）と、安値分断・連系・高値分断の3レジームを混合する分断混合仕様の2つである。蓄電池の価値は、完全予見の裁定粗利（前日スポット・1日1サイクルでの上界。以下、完全予見粗利。表ではPF）で測る。TB4h中央値は実績8.3〜9.6円/kWhに対し分断混合仕様で8.0〜8.3円とほぼ再現されるが、分布の裾が圧縮されるため、完全予見粗利は実績9,600〜11,500円/kW-年に対し8,400〜8,700円と9〜24%過小である。0.01円/kWhの下限価格に張り付く時間（以下、下限張り付き時間）も実績の5〜6割にとどまる。時刻別プレミアム μ を外すと、仕様Aの完全予見粗利は25%下がり（8,266円から6,198円/kW-年）、実績の60%になる。夕方のランプ・希少性プレミアムは、純需要だけでは説明できない一次的な要素である。推定に用いたレジームの構成は、60分値（2コマの平均）で北海道エリアプライスとシステムプライスの差が±0.01円以内かどうかで分けると、安値分断29%・連系7%・高値分断64%である。表6.3のパネルBの30分コマの構成（FY2023〜25のシステムプライス比の高値62%・同価格11%・安値27%）より連系が少ないのは、1時間のうち一方のコマだけが分断した時間が分断に数えられるためであり、分断の方向の構成は第6章と整合する。

| 指標 | 実績 | 単一曲線仕様（仕様A） | 分断混合仕様 |
| --- | --- | --- | --- |
| 下限張り付き時間（h/年） | 138〜265 | 63〜167 | 88〜159 |
| TB4h中央値（円/kWh） | 8.3〜9.6 | 7.6〜8.3 | 8.0〜8.3 |
| p05／p95（円/kWh） | 1.0〜6.0／18.1〜19.6 | 5.2〜6.3／17.7〜18.0 | 6.1〜6.5／17.7〜18.0 |
| PF（円/kW-年） | 9,586〜11,493 | 7,966〜8,499 | 8,379〜8,721 |
| 時間値の相関 | — | 0.717 | 0.691 |

表8.1 基本仕様の価格過程のin-sample再現（FY2023〜25、年度レンジ）

out-of-sample（FY2026年4〜6月。水準・形状ともFY2023〜25で推定したまま）では、FY2023〜25で推定した定常な g（基本仕様）は実績のTB4h中央値18.7円・p95 26.1円に対し、分断混合仕様で10.7円・15.9円、単一曲線仕様で9.2円・14.5円と大きく過小である。FY2026春はシステムプライスも同じ幅で上昇しており（同じ純需要水準で約1.6〜1.75倍）、上側の水準シフトは北海道固有ではなく全国的な燃料・供給構造の変化である。下限価格の側の拡大（下限張り付き時間の増加）は出力制御の急増（4〜6月の平均抑制量が前年の3.7MWhから29.9MWhへ）による純需要の低下で説明され、g の形状で捉えられる。

5.4.1の拡張仕様で推定した年度別水準係数は、FY2023〜25の0.94・1.07・1.00に対してFY2026上期が1.57、燃料危機のFY2022が1.72であり、月次では2026年3月の1.03から4月の1.53へ段差が立つ（表8.2）。形状を固定し、θ2026 の1パラメータだけを当該期間の価格で推定した拡張仕様は、FY2026上期のTB4h中央値を14.3円、p95を22.7円、完全予見粗利を実績の78%（3か月で実績5,425円に対し4,241円/kW）まで再現する。これは水準を合わせたうえでの形状の期間外検証であり、予測力の検証ではない。直前の水準（FY2025の0.997、2026年3月の1.026）を与えると、完全予見粗利は約2,700〜2,780円/kWで、実績の50〜51%しか再現しない。また θ は基準価格3円以上の価格の水準を表す指数であり、年度間の完全予見粗利の違いは説明しない。FY2023は θ が最も低い（0.94）が、実績の完全予見粗利（9,873円）はFY2024（θ=1.07、9,586円）より高い。年度別の実績/モデル比は、θ を入れても1.32・1.08・1.36で、θ=1の場合（1.24・1.15・1.35）より改善しない。FY2026上期に残る乖離は下限張り付き時間（実績216時間に対し152時間）とスパイクの裾圧縮によるもので、FY2023〜25のin-sampleでも同程度（完全予見粗利の実績/モデル比＝1.25）に存在する定常的な過小評価である。FY2022は連系線増強前の分断構造でスパイクの裾がさらに厚く（p95 42円）、水準係数だけでは56%しか再現できない。以下では θ を価格水準のシナリオ変数として扱う。

| 年度 | θFY | TB4h中央値 実績 | 水準固定（θ=1） | 水準係数付き | p95 実績 | 水準固定 | 水準係数付き | PF 実績 | 水準固定 | 水準係数付き |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FY2022 | 1.72 | 19.3 | 7.8 | 13.4 | 42.2 | 18.7 | 32.1 | 25,160 | 8,262 | 14,173 |
| FY2023 | 0.94 | 8.3 | 7.8 | 7.3 | 18.1 | 18.2 | 17.1 | 9,873 | 7,989 | 7,495 |
| FY2024 | 1.07 | 8.7 | 7.8 | 8.3 | 19.6 | 17.9 | 19.0 | 9,586 | 8,319 | 8,860 |
| FY2025 | 1.00 | 9.6 | 8.3 | 8.3 | 19.6 | 18.2 | 18.1 | 11,493 | 8,489 | 8,463 |
| FY2026（4〜6月） | 1.57 | 18.7 | 9.2 | 14.3 | 26.1 | 14.5 | 22.7 | 5,425 | 2,707 | 4,241 |

表8.2 水準係数付き価格過程の年度別水準係数と再現性（単一曲線仕様、TB4h・p95は円/kWh、PF（完全予見粗利）は円/kW-年。FY2026は4〜6月の3か月分。形状はFY2023〜25で推定し、FY2022・FY2026は形状の期間外検証（水準 θ は当該期間の価格で1パラメータ推定））

限界参入者の収益の基準。限界参入者の収益は、価格過程モデルの価格の上で戦略c（5.3.1、7.2。直近29日・同じ曜日区分の平均価格のランクで前日に窓を固定する）の実現粗利を直接計算して求める（5.4.2）。モデル価格の上での戦略cのcapture率は0.92（仕様A、K=0・θ=1。実績価格では0.82）である。モデル価格は日々の予測できない形状の変動の多くを持たないので、実績の戦略cの実現額8,427円/kW-年は、モデルの完全予見粗利8,265円の1.02倍にあたる（7.5.4）。そこで本章は、モデル上の戦略cの粗利に、K=0・θ=1で実績の戦略cに一致させる校正係数 λ=1.108（実績の戦略c÷モデル上の戦略c＝8,427÷7,602。日次の組の定常ブートストラップによる95%区間1.03〜1.19）を掛けた値を限界参入者の粗収益とし、これを主とする（以下、実績整合ケース）。λ を掛けないモデル上の戦略cの粗利（以下、モデル直値）は下側の参考とする。旧版は、実績価格で測ったcapture率0.81をモデルの完全予見粗利に掛けており、取り逃しを二重に差し引いていた（K=0の粗収益6,695円は実績の戦略cの79%）。本章では、旧版の基準による値（以下、旧基準）を表の参考列と脚注にだけ残す。実績とモデルの比は、完全予見粗利ではどの期間でも1を上回る（in-sample 1.25（年度別1.32・1.08・1.36）、年度抜き取り1.28、FY2026 4〜6月1.28、FY2022 1.78）。戦略cの比 λ も、FY2024（0.94）を除いて1を上回る（in-sample 1.11（年度別1.19・0.94・1.21）、FY2026 4〜6月1.23、FY2022 1.60）。FY2026 4〜6月と FY2022 の比は、形状を FY2023〜25 で推定したまま、水準 θ だけを当該期間の価格で推定した（1.57・1.72）価格過程の上の値である（形状の期間外検証。表8.2）。したがって K=0 の実績整合ケースは、上限ではなく中心の推定である。ただし K>0 ではフリートが裾を先に削るので、λ を K によらず一定とする実績整合ケースは上側の値になりうる（8.3）。

条件付き応答の検証。無条件の分布の再現に加えて、反実仮想で動かす風力への条件付き応答を検証する（表8.3）。FY2023〜25の1,096日について、実績とモデル価格の日次指標に表6.2の主仕様（季節×太陽光・風力（制御前、GWh/日）＋需要＋FY・季節固定効果）を当て、差（モデル−実績）の系列を同じ右辺に回帰する。推論は EWC（ν=42、t分布）とする。仕様Aは不需要期で実績と有意に異なる。風力1GWh/日あたりの差は、上位4hで+0.197円/kWh（p=0.008）、TB4hで+0.180円/kWh（p=0.010）、完全予見粗利で+0.60円/kW-日（p=0.012、95%区間+0.14〜+1.07）であり、風力3季節の族で Holm 補正しても p=0.024〜0.037 で残る。下位4hの応答は一致する（差+0.017、p=0.65）。ずれは、高風日の夕方の高値の低下を、実績の半分以下しか再現しないことから生じる。分断混合仕様も上位4hで同じ向きにずれる（差+0.196、p=0.008。TB4hは p=0.071、完全予見粗利は p=0.11）。年度別水準係数 θFY を入れた水準係数付きの仕様A（μ は風力に依存しない）も、不需要期で同じ向きに有意にずれる（上位4h +0.182円/kWh、p=0.016。TB4h +0.169円/kWh、p=0.015。完全予見粗利+0.57円/kW-日、p=0.018。Holm 補正では p=0.044〜0.053）。ずれは水準の扱いでは解消しない。原因は、時刻別プレミアム μ が日々の風力で変わることにある。不需要期の高風日には、夕方（17〜20時）のプレミアムが1〜2円/kWh小さい（春1.77→0.79、秋1.94→−0.11円/kWh）。そこで μ を（季節, 時刻, 日次の制御前風力発電量の三分位）に依存させ、残差の平均で推定した修正版を作った（以下、仕様A′。5.4.1）。仕様A′ は、水準係数付きの仕様Aと供給曲線 g・水準係数 θFY を共有し、μ の扱いだけが異なる。仕様A′ では、主仕様・年月固定効果のどちらでも、風力の係数の差の p が全季節・全指標で0.10を上回る（最小0.14）。ただしこれは差が有意でなくなったということであり、一致を示すものではない。不需要期の完全予見粗利の差の点推定+0.35（95%区間−0.13〜+0.82）は残り、μ を年度抜き取りで推定すると p=0.09 になる。また、状態変数・分位数・統計量の組合せを試して選んだ仕様なので、検証は in-sample の確認にとどまる。風力1GWh/日あたりの年間の完全予見粗利の応答は、実績+37、仕様A+139、仕様A′+79円/kW-年である（季節別の係数を季節の日数で加重した値）。なお太陽光の係数では、仕様Aと仕様A′ がともに、不需要期の下位4hを実績より深く下げ（差−0.18・−0.20円/kWh、p<0.001）、完全予見粗利の拡大を実績より大きく出す（差+0.56・+0.54円/kW-日、p=0.014・0.012）。本章の反実仮想は太陽光を動かさないが、これは純需要の低い時間の価格の下げ方を実績より強く出す方向のずれであり、ベースロード減の効果（8.2、8.6）を読むときの留意点になる。

| 指標・季節 | 実績（EWC SE） | 仕様A | 分断混合仕様 | 仕様A（水準係数付き） | 仕様A′ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 日平均 夏 | −0.202（0.052） | −0.210（0.85） | −0.188（0.75） | −0.217（0.75） | −0.260（0.26） |
| 日平均 冬 | −0.161（0.032） | −0.160（0.98） | −0.134（0.41） | −0.156（0.89） | −0.173（0.71） |
| 日平均 不需要期 | −0.302（0.032） | −0.198（0.002） | −0.175（<0.001） | −0.209（0.007） | −0.297（0.87） |
| 上位4h 夏 | −0.164（0.123） | −0.244（0.47） | −0.204（0.71） | −0.249（0.44） | −0.299（0.27） |
| 上位4h 冬 | −0.266（0.076） | −0.159（0.15） | −0.167（0.16） | −0.166（0.18） | −0.207（0.43） |
| 上位4h 不需要期 | −0.355（0.071） | −0.158（0.008） | −0.159（0.008） | −0.174（0.016） | −0.290（0.37） |
| 下位4h 夏 | −0.252（0.060） | −0.213（0.51） | −0.202（0.36） | −0.211（0.50） | −0.252（1.00） |
| 下位4h 冬 | −0.154（0.035） | −0.151（0.93） | −0.134（0.45） | −0.145（0.80） | −0.164（0.77） |
| 下位4h 不需要期 | −0.330（0.034） | −0.313（0.65） | −0.258（0.045） | −0.317（0.74） | −0.361（0.40） |
| TB4h 夏 | +0.088（0.126） | −0.031（0.35） | −0.002（0.49） | −0.038（0.31） | −0.047（0.29） |
| TB4h 冬 | −0.112（0.090） | −0.008（0.23） | −0.032（0.30） | −0.021（0.29） | −0.044（0.43） |
| TB4h 不需要期 | −0.026（0.074） | +0.155（0.010） | +0.099（0.071） | +0.144（0.015） | +0.071（0.16） |
| 完全予見粗利 夏 | +0.452（0.440） | +0.024（0.34） | +0.113（0.46） | −0.002（0.31） | −0.009（0.30） |
| 完全予見粗利 冬 | −0.282（0.319） | +0.064（0.26） | −0.029（0.35） | +0.017（0.33） | −0.050（0.45） |
| 完全予見粗利 不需要期 | +0.112（0.260） | +0.714（0.012） | +0.492（0.11） | +0.681（0.018） | +0.459（0.15） |

表8.3 価格過程の風力への条件付き応答の検証（FY2023〜25の1,096日。表6.2の主仕様による風力の係数で、価格は円/kWh per GWh/日、完全予見粗利は円/kW-日 per GWh/日。モデルの列の括弧内は、差（モデル−実績）を同じ右辺に回帰した係数の EWC（ν=42）の p。仕様Aは水準固定（8.3の π(K) と同じ）。仕様A（水準係数付き）は、8.4・8.5の水準係数付き価格過程に年度別水準係数 θFY を当てた版で、μ は風力に依存しない。仕様A′ はこれと g・θFY を共有し、μ の扱い（日次風力三分位への依存）だけが異なる。年月固定効果の版で風力の差の p が0.10未満となる係数は、仕様A 6本・分断混合仕様4本・仕様A（水準係数付き）3本・仕様A′ 0本。出典は price_model_validation.csv）

仕様A′ の水準の再現は、完全予見粗利9,041円（実績/モデル比1.14）、戦略c 8,423円（同1.00）、平均価格11.93円（実績11.93円）である。π(K) の主は、現行の風力水準で仕様Aのままとする（K=0では校正により実績の戦略cに一致する）。一方、風力の反実仮想（8.2の風力スイープ、8.5の風力の軸）は仕様A′ を主とし、仕様Aと分断混合仕様の値は比較として示す。

## 8.2 構造イベントの部分均衡効果

FY2023〜25の気象・需要パス上で、価格過程に構造イベントを加えた結果を表8.4に示す（分断混合仕様、共通乱数）。風力導入量の現行値121万kWは、価格過程の推定期間（FY2023〜25）におけるFIT/FIP認定の風力導入容量（B表、月次補間。非FIT設備を含まない）の期間平均であり、2025年12月末の約141万kWより小さい。B表の容量の計上時期のずれ（4.2）を補正すると、現行値は125万kW（補正の仕方により123〜125万kW）になる。風力導入量+50万kW（現行の+41%）は完全予見粗利を+60〜235円/kW-年（年度平均+138円）とわずかに増やす（cfの計上時期を補正すると年度平均+122円、+60〜187円で、FY2023の増分だけが変わる）。ただし分断混合仕様は風力の効果を実績より有利に出す（8.1）。風力への条件付き応答の検証を通った仕様A′ では、風力1.25〜1.5倍の増分は+35〜+97円である（表8.5）。泊3号機の再稼働（91.2万kW×稼働率90%）は下限張り付き時間を5〜7倍に増やし、完全予見粗利を+1,184円/kW-年増やす。ただし、この増分の約7割（+812円）はスプレッドの拡大ではなく、価格水準が下がって往復損失が安くなる効果によるものであり、夏にはスプレッドがむしろ縮む（後述）。データセンター等のフラット需要+80万kWは完全予見粗利を−797円/kW-年減らす。泊とフラット需要の両方を加えると−11円/kW-年で、ほぼ完全に相殺する。⑤がほぼ0になるのは、二つを合わせた純需要の変化が−21MWとほぼ0だからで、どの仕様でも成り立つ。一方、DC単独の効果の大きさは、供給曲線の最上位ビンの中心より上の純需要で価格をどう置くかに依存する。DCでは上位4hの44%がこの範囲に入るからである。上端の扱いを変えると、DCの効果は仕様Aでは−920〜−2,380円で負に保たれるが、分断混合仕様では−800〜+50円で符号が識別できない（表8.4の注）。同規模・同時期・逆方向の2つの構造イベントの正味の符号は、泊の稼働率とデータセンター需要の実現率の綱引きで決まる。

| シナリオ | 下限張り付き時間（h/年） | TB4h中央値 | p95 | PF | ΔPF |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ベース（分断混合仕様の再現） | 88〜159 | 8.0〜8.3 | 17.7〜18.0 | 8,379〜8,721 | — |
| ①風力+50万kW | 149〜218 | 7.9〜8.1 | 17.0〜17.3 | 8,614〜8,840 | +60〜+235 |
| ②泊3号再稼働（91.2万kW×90%） | 645〜779 | 8.2〜9.0 | 13.4〜13.8 | 9,594〜10,106 | +953〜+1,385 |
| ③①＋② | 862〜1,005 | 8.9〜9.5 | 13.0〜13.4 | 10,050〜10,606 | +1,518〜+1,885 |
| ④DC需要+80万kW（フラット） | 9〜47 | 7.9〜8.3 | 19.8 | 7,674〜7,866 | −1,005〜−513 |
| ⑤②＋④ | 88〜165 | 8.0〜8.2 | 17.6〜17.9 | 8,343〜8,715 | −36〜+8 |

表8.4 構造イベントの部分均衡効果（分断混合仕様・共通乱数、FY2023〜25パス、年度レンジ。TB4h・p95は円/kWh、PF（完全予見粗利）・ΔPFは円/kW-年）。分断混合仕様のレジームは、純需要の多項ロジットの確率で時間ごとに独立に引く（乱数種20260728、シナリオ間は共通乱数）。実績の持続性（次の時間も同じレジームである確率0.82。独立に引くと0.52）に合わせたマルコフ型の20本の平均では、泊3号+994円（SD 87）、DC −891円、風力+50万kW +141円で、基準の完全予見粗利は8,171円に下がる（監査の検算値）。④のDCでは上位4hの44%（全時間の17%）が供給曲線の最上位ビンの中心より上にあり、そこで価格を一定とする現行の扱い（5.4.1）に依存する。上端を最上位8ビンの傾きで線形外挿すると④は仕様A −1,698円・分断混合仕様−419円、傾き2倍では−922円・+29円、実績の季節別上位十分位の傾きでは−1,439円・−141円、冬・夏を8.6の上端の傾きの上限（0.81・1.15円/kWh per 100MW）に置くと−1,234円・+47円となる（現行の扱いの仕様Aは−2,379円）。②の泊（+652〜+1,184円）と⑤（−13〜+18円）は上端の扱いによらない。①の風力の値は分断混合仕様によるもので、風力の効果を実績より有利に出す（8.1）

構造イベントが完全予見粗利を動かす経路は、稼働日の恒等式で二つに分けられる（詳細は8.6）。上位4時間と下位4時間の平均価格を用いると、粗利が正で稼働する日の完全予見粗利は 4 (0.85⋅上位4h−下位4h)=3.4⋅TB4h−0.6⋅下位4h（円/kW-日）と書ける。第1項はスプレッドの価値、第2項は往復損失の費用である。充電した4kWhのうち0.6kWhは失われるが、その分も下位4hの価格で買う。このため、スプレッドが変わらなくても価格水準が下がれば粗利は増える。表8.4の泊の+1,184円は、この往復損失の水準効果+812円とスプレッドの変化+373円からなり、夏はスプレッドが縮む（−131円）。8.3の π(K) と同じ決定論の仕様Aでは、泊3号の増分は+662円で、内訳は往復損失の水準効果+847円、スプレッドの変化−197円、休止の切替+13円であり、水準効果が増分そのものを上回る（表8.11）。上位4hと下位4hがほぼ同じ幅で下がり、TB4hはわずかに縮む。夏にはTB4hが縮み、完全予見粗利は179円減る（8.6）。泊の再稼働が完全予見粗利を小幅に増やすのは主に往復損失の費用が下がるためであり、スプレッドの拡大によるものではない。

ベースロードを一律に0〜2,000MW減らすと（8.6）、仕様Aの完全予見粗利は約1,100MWで9,119円/kW-年の頂点に達した後に減少に転じ、泊2基相当（泊3号の2基分、1,642MW）では8,559円に下がり、泊1〜3号の全基（207万kW×稼働率90%＝1,863MW）では7,782円と現状の8,266円を下回る。上位4hが下がり続ける一方で、下位4hは下限価格に張り付いてそれ以上下がらなくなるためである。ただし、山の高さと増分の符号は、供給曲線 g を推定した範囲より低い純需要で価格をどう置くかに依存する（図8.5、表8.12）。仕様Aはこの推定範囲外を0.01円とするが、下端を線形外挿すると（下限0.01円は残す）、泊3号の増分は+163円、2基相当は−1,342円となる。分断混合仕様では、連系レジームの価格に観測されたシステムプライスを外生として置くため、2基相当でも+4,315円と単調に増える。ただしこの増分は、前日に窓を決める戦略cではほとんど取れない（8.6）。外部検証として九州の原子力の日次回帰を推定すると、主仕様の点推定では原子力は上位4hを下位4hより大きく下げてスプレッドを縮め（TB4h は夏−0.102・冬−0.058円/kWh per GWh/日。EWCで10%水準、補正 p は0.19・0.17）、同じ月の中の変動に限ると（年月固定効果）スプレッドへの点推定はほぼ0である（表8.13）。九州の推定は原子力がスプレッドを広げる証拠を示さないが、年月固定効果の片側95%上限は、泊の規模で1〜3円/kWhの拡大を排除しない（8.6）。

図8.5 仕様Aの供給曲線と、FY2023〜25パスの純需要の分布（現状・泊3号・泊2基相当・風力2倍）

増分の符号と大きさは仕様と下端の扱いで変わるが、どの扱いでも K*=0 は変わらない。限界参入者の実現可能収益 π(0) を、各扱いの価格の上で戦略cを直接計算し、それぞれの現状・K=0で実績の戦略cに校正して求めると（実績整合ケース、充電従量負担控除）、下限0.01円を残す三つの扱い（仕様A、線形外挿、分断混合仕様）で、泊3号6,909〜7,384円、2基相当5,310〜6,807円、全基4,625〜6,095円/kW-年であり、参入に必要な2.2万円（8.4の標準ケース）に遠く及ばない。分断混合仕様では、2基相当・全基で完全予見粗利が大きく増える（+4,315円・+4,771円）が、戦略cはそれをほとんど取れない（capture率0.80→0.52・0.41）。実現可能収益は、現状の6,675円から6,523円・4,957円にむしろ下がる。増分は時間ごとに独立に引くレジームの切り替わりから生じ、前日の気候値では予測できないからである。K=0で参入が開く価格水準係数 θ* は、8.4の標準ケース（creq=3.45万円/kW-年）で求めると、泊3号で2.60〜2.74、2基相当で2.78〜3.36、全基で3.03〜3.72である。8.7と第9・10章が用いる9.4の式（WACC 6%で creq=3.59万円/kW-年。二つの基準の関係は8.4で述べる）では、泊3号で2.75〜2.91、2基相当で2.94〜3.56、全基で3.21〜3.95となる。どちらの基準でも、すべての値がFY2026上期の1.57とFY2022の1.72を上回る（最小2.60）。

風力導入量を現行（121万kW）の0.5倍から3倍まで振ったスイープを表8.5に示す。これは導入容量を増やして純需要の水準を下げる反実仮想であり、平均を保って風力の年度内偏差が作る変動だけを実績価格の上で3倍にする7.5.3の感応度（完全予見粗利−1.2%、下限で打ち切らなければ+2.6%）とは別の計算である。風力への条件付き応答の検証を通った仕様A′（8.1）では、完全予見粗利は現行の9,036円/kW-年から、1.25倍で+35円、2倍で+334円、3倍で+1,001円増える。下限張り付き時間は、現行の125時間から3倍の872時間へ立ち上がる（0.5倍では56時間）。同じ恒等式で分けると、現行水準の近くでは風力の効果はほぼ一様で、価値をほとんど動かさない。仕様A′ の1.25倍の増分+35円は、往復損失の水準効果+98円とスプレッドの変化−63円からなり、スプレッドはむしろ縮む（仕様Aでは上位4hが0.38円、下位4hが0.41円/kWh下がり、増分+124円のうち+90円が往復損失の水準効果）。構造モデルの上では、導入量が増えると、低純需要の時間が供給曲線の下端の急な部分や推定範囲外に入り、安い時間ほど大きく下がる非平行の効果でスプレッドが開く（この機構は標本内の回帰では確認できない。8.6）。ただし仕様A′ では、その効果は3倍でも+258円（増分の26%）にとどまる。単一曲線の仕様A（3倍で増分+1,481円のうちスプレッドの変化+740円）と分断混合仕様（+1,961円のうち+1,261円。図8.1）ではスプレッドの開きが大きいが、どちらも同じ標本で風力の効果を実績より有利に出す仕様である（8.1）。図8.1 は分断混合仕様のスイープだけを描いたもので、主の仕様A′ と仕様A の値は表8.5 に示す。下端を線形外挿した仕様Aでは+975円のうち+312円（同32%）であり、スプレッドの開きの大きさは下端の置き方にも依存する。下限価格はこの落ち込みの終点であり、それ自体は充電側の値下がりを止めて価値を削る側に働く（8.6）。

図8.1 風力導入量スイープ（分断混合仕様）

さらに重要なのは、完全予見粗利が増えても、実行可能な粗利はほとんど増えないことである。風力3倍でのモデル上の戦略cの粗利 c(0) の変化は、仕様A′ で−241円、仕様Aで+168円、分断混合仕様で+129円/kW-年である（表8.5）。風力の増加で増える完全予見粗利の大半は、前日の気候値では予測できない日々の深い安値から来ており、気候値で窓を決める戦略cはそれをほとんど取れない。cfの計上時期を補正しても（4.2）、完全予見粗利の変化は各倍率で1%未満であり（分断混合仕様の風力3倍で泊なし10,554→10,479円、泊あり12,615→12,501円）、同じ分断混合仕様の下限張り付き時間は風力3倍で807→762時間（泊ありで2,247→2,212時間）と数%下がる。風力3倍の増分に占めるスプレッドの変化の割合も、補正後で分断混合仕様64%、仕様A 49%、線形外挿31%（補正前64・50・32%）とほぼ変わらない。この感応度は分断混合仕様と仕様Aで計算したもので、仕様A′ に補正を当てた計算はしていない。

| 風力倍率（万kW） | 下限張り付き（h/年、仕様A′） | 仕様A′ ΔPF（スプレッドの変化） | 仕様A′ Δc(0) | 仕様A ΔPF（スプレッドの変化） | 仕様A Δc(0) | 分断混合 ΔPF（スプレッドの変化） | 分断混合 Δc(0) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ×0.5（61） | 56 | +16（+220） | +83 | −215（−38） | −164 | −65（+78） | −175 |
| ×1（121、基準） | 125 | 9,036 | 8,415 | 8,266 | 7,638 | 8,593 | 6,832 |
| ×1.25（151） | 177 | +35（−63） | −27 | +124（+34） | +56 | +70（−5） | +1 |
| ×1.5（182） | 236 | +97（−99） | −43 | +258（+75） | +116 | +200（+41） | +22 |
| ×2（242） | 369 | +334（−50） | −53 | +605（+236） | +212 | +605（+277） | +95 |
| ×3（363） | 872 | +1,001（+258） | −241 | +1,481（+740） | +168 | +1,961（+1,261） | +129 |
| 泊3号＋風力×3（対 泊3号＋×1） | 2,615 | −111（−677） | −1,491 | +297（−267） | −1,145 | +2,838（+2,261） | −1,606 |

表8.5 風力導入量のスイープ（K=0、FY2023〜25パス、円/kW-年）。ΔPF は完全予見粗利の風力1倍からの変化で、括弧内はうちスプレッドの変化（3.4·ΔTB4h）。Δc(0) はモデル価格の上での戦略cの粗利の変化。基準の行は完全予見粗利と c(0) の水準。仕様A′ は水準係数付き（θ=1）、仕様Aと分断混合仕様は水準固定。仕様A′ の μ は最上位の風力三分位より先へ外挿しないので、風力3倍の効果はその仮定に依存する。出典は wind_sweep_v3.csv

第7章の「風力の多い日は価値がやや下がる」という実測は、現行水準での風力の効果が純粋な加法的平行移動ではない可能性を示唆する。加法的な平行移動であれば、往復損失の水準効果で価値はわずかに上がるはずである。点推定では、冬の風力は上位4hを下位4hより円建てで大きく下げる（表6.2の主仕様で、風力1GWh/日あたり上位4h −0.59円・下位4h −0.23円/kWh）。ただしその差（TB4hへの係数）は、同じ月の中では−0.18に半減し、FY2023〜25では−0.11（p=0.22）で有意でない（6.5.6）。上位・下位の2点では、この引下げは比例と矛盾しないが、平行とも区別できない（FY2016〜25はEWCでは平行を5%で棄却するが、補正 p は0.099。6.5.6）。FY2016〜25について比例的な低下とみれば、完全予見粗利は価格の比例的な変化に1次同次なので（8.6）、粗利をその割合だけ縮める。ただし冬のTB4hへの効果そのものは頑健でなく、言えるのは、風力がTB4hを広げる頑健な証拠がないことまでである（6.5.6）。効果があっても小さく、年度内の日次発電量1標準偏差あたりの95%区間の上限は、季節平均TB4hの3〜11%にとどまる。不需要期を暦月の春（3〜6月）と秋に分けると、FY2023〜25の春には境界的な正の係数がある（主仕様で+0.084円/kWh per GWh/日、補正 p=0.16。6.5.6）。

これに対し単一曲線の価格過程（仕様A）は、同じ標本で、不需要期に風力がTB4hと完全予見粗利を広げる応答を示す。実績との差は有意で、完全予見粗利で1GWh/日あたり+0.60円/kW-日（95%区間+0.14〜+1.07、表8.3）である。分断混合仕様も同じ向きだが、差は有意でない（+0.38、p=0.11）。したがって、仕様A・分断混合仕様での風力増加による価値の増分（風力スイープ、8.5の風力の軸）は、参入に有利な側に偏った値である。μ を日々の風力に依存させた仕様A′ では、風力3倍の増分は仕様Aの約3分の2（+1,001円対+1,481円）に、スプレッドの変化は約3分の1（+258円対+740円）に縮む。2倍では増分は約半分（+334円対+605円）で、スプレッドの変化は−50円と負である（仕様Aでは+236円）。このずれは参入に有利な側なので、K*=0 の判定を弱めない。

風力単独では、完全予見粗利は3倍まで減少に転じない。しかし泊と組み合わせると、仕様A′ では2倍（9,526円）を頂点に3倍で9,253円に下がり、風力3倍の増分は風力1倍に対して−111円（スプレッドの変化−677円）と負になる。仕様Aでも2.5倍（9,442円）を頂点に3倍で9,226円に下がる。山型になるのは、ベースロードの一律減（8.6）と同じく、下限張り付き時間が増えて（仕様A′ の泊＋風力3倍で年2,615時間）安い側の価格がそれ以上下がりにくくなり、上位4hのほうが大きく下がるためである。いずれの山型も K=0 の上の形であり、価値を大きく動かすのは蓄電池自身の競合である（8.3）。

## 8.3 π(K)曲線：カニバリゼーションの速度

蓄電池フリートを内生化した限界参入者の実現可能収益 π(K) を表8.6と図8.2に示す（仕様A・増分貪欲ディスパッチ（1万kW刻み）、モデル価格の上での戦略cの実現粗利に校正係数を掛けた実績整合ケース（8.1）、充電従量負担1.2円/kWh控除、FY2023〜25パス平均）。校正係数は、水準固定の仕様Aでは1.103で（K=0で実績の戦略c 8,427円に一致させる。8.1の λ=1.108 は水準係数付き価格過程（θ=1）の値）、どちらの版でも K=0 の実現可能収益は6,675円/kW-年になる。

図8.2 π(K)曲線（実績整合・モデル直値・旧基準、水準係数付き価格過程、θ=1）

| K（万kW、4h） | 現状 | 泊3号再稼働 | 泊＋風力2倍 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 6,675（5,886／4,944） | 7,384（6,529／5,480） | 7,249（6,406／5,847） |
| 10 | 5,577（4,891／4,006） | 6,336（5,579／4,550） | 6,320（5,564／4,959） |
| 20 | 4,500（3,915／3,137） | 5,337（4,674／3,722） | 5,467（4,792／4,188） |
| 25 | 3,964（3,429／2,726） | 4,837（4,221／3,331） | 5,038（4,403／3,824） |
| 30 | 3,448（2,961／2,333） | 4,353（3,782／2,956） | 4,626（4,029／3,475） |
| 50 | 1,592（1,279／935） | 2,638（2,227／1,658） | 2,920（2,482／2,164） |
| 70 | 159（−20／−98） | 1,189（913／601） | 1,486（1,183／1,087） |
| 100 | −1,190（−1,243／−1,055） | −333（−465／−506） | −81（−238／−5） |
| 150 | −1,993（−1,970／−1,632） | −1,571（−1,588／−1,393） | −1,472（−1,498／−906） |
| 200〜300 | −2,149〜−2,158（−1,752〜−1,758） | −1,953〜−2,051（−1,751〜−1,773） | −1,999〜−2,261（−1,758〜−1,842） |

表8.6 限界参入者の実現可能スポット収益 π(K)（円/kW-年。各セルは実績整合（モデル直値／旧基準）。仕様A（水準固定。実績整合の校正係数は1.103）、増分貪欲（1万kW刻み）、フリートは完全予見で配分、充電従量負担控除。K=25は25万kWで正確に計算した（旧版の25の行は実際には30万kWの値だった）。200〜300万kWの行は実績整合だけを示し、括弧内は粗利が負と見込まれる日を事前に休止する戦略cの値。π=0となるKは、実績整合72.6／モデル直値69.6／旧基準67.7万kW（現状）、91.9／88.0／84.6（泊3号）、98.4／94.2／99.8（泊＋風力2倍）。泊＋風力2倍の列は仕様Aによる。風力の条件付き応答を検証した仕様A′（水準係数付き）では、泊＋風力2倍の π(0) は6,629円、π=0となるKは98.2万kWである（8.5、表8.8））

カニバリゼーションは速い。実績整合ケースの π(K) は、フリート容量25万kWでK=0の59%、30万kWで52%（半減は約31万kW）、50万kWで24%となり、約72万kWで負に転じる（モデル直値70万kW）。限界参入者の完全予見粗利は、100万kWでK=0の1割に下がる。泊の再稼働や風力の倍増は曲線を上方にシフトさせるが（風力への条件付き応答を検証した仕様A′ の泊＋風力2倍では、K>0 の曲線は上がるが π(0) は6,629円と現状とほぼ同じ）、π=0となる容量は約92〜98万kWに動くにとどまる。この減衰は、ERCOTで観察された蓄電池の年間収益の低下（2年で約6分の1。2.2.1）と方向としては矛盾しない。ただし ERCOT の低下はアンシラリーサービス市場の収益の約90%減を含む総収益の動きであり、前日スポットの裁定だけを測る π(K) とは市場も商品も指標も異なるので、速度は直接比べられない。貯蔵の自己共食いは Sioshansi et al. (2009) が1GWの貯蔵で裁定価値が2割超減ることを示して以来の論点であり、Lamont (2013) の限界価値曲線、Lamp and Samano (2022) のスプレッド圧縮の実証、Karaduman (2023) の価格インパクト（無視すると収益性2倍過大）と整合する。

モデル価格の上で限界参入者の戦略cのcapture率をKごとに測ると、フリートを完全予見の増分貪欲で配分する主仕様では、K≤50万kWで0.91〜0.94とほぼ一定で、70万kWで0.84〜0.87、100万kWで0.59〜0.67（刻み1・0.5万kW）に下がる。フリート自身も戦略cの窓（気候値で期待粗利が正の日だけ稼働）で動くと仮定すると、capture率は10万kWで0.87、30万kWで0.70、50万kWで0.41と速く下がり、π=0となる容量は約53万kW（半々の配分では61万kW）に前倒しになる。フリートの情報の仮定によって π(K) の形と負に転じる点は53〜72万kWの幅で動くが、K*=0 は π(0) だけで決まるので影響を受けない。K>0で λ を一定とすることは収益を上側に置く仮定になりうるが（8.1）、この点も K*=0 の判定には効かない。

なお、1パスで充放電窓を固定する近似では、大容量でフリートが安値時間を高値に反転させ π(K) が偽の上昇を示したため、増分化によって単調減衰を確保している。刻みの感応度では、10万kW刻みは1万kW刻みよりK=50で約120円低く、0.5万kW刻みとの差はK≤70で41円以内である。ただし刻みを細かくすると π(K) はK≥50でわずかずつ上がり、水準係数付き価格過程（θ=1）では、π=0となるKは1万kW刻みの71.5万kWから、0.5万kW刻みで約72.5万kW、刻み0への外挿で約73万kWになる。水準係数付き価格過程で再計算した現状の π(K) は、表8.6と90円以内で一致する。図8.2は水準係数付き価格過程により、実績整合・モデル直値・旧基準（参考）の3本を描く（現状の π=0 はそれぞれ71.5・68.4・66.5万kW）。

## 8.4 均衡容量の判定：マーチャントでは K* = 0

参入に必要なスポット実現収益は creq−κPcap で、標準ケース（容量市場1.25万・creq 3.45万円/kW-年）で22,000円、楽観ケース（3.2万）で19,500円、保守ケース（容量0.83万・3.7万）で28,700円/kW-年である。π(0) は実績整合で6,675〜7,384円（モデル直値5,886〜6,529円）にすぎず、いずれのシナリオ・ケースでも参入必要水準に達しない。したがって現行の資本費と価格構造の下では、マーチャントの均衡容量は K*=0 である。これは私的な参入誘因についての命題である。Schmalensee (2022) は、価格上限が停電価値を下回らなければ競争的貯蔵のゼロ利潤均衡がシステム費用の最小化と一致することを示したが、この同値は価格が歪められていない場合の命題である。下限価格が拘束力を持って余剰の価値を市場から隠し（第10章）、出力制御が無補償で（9.3）、容量市場と LTDA がある（9.2）本研究の設定では、K*=0 からシステム費用についての含意は導けない（本研究は厚生分析を扱わない。1.4）。また本研究の π(K) は歴史的価格に基づく部分均衡であり、火力の退出や連系線増強の内生的反応を含まない（11.5）。

価格水準に対する感応度を表8.7と図8.3に示す（水準係数付き価格過程、FY2023〜25の気象・需要パス）。FY2026上期の水準（θ=1.57）では π(0) は実績整合で11,452円（モデル直値10,160円）、燃料危機のFY2022の水準（1.72）でも12,705円（11,290円）/kW-年にとどまり、いずれも楽観ケースの必要水準19,500円に達しない。泊3号機の再稼働を重ねても12,206円（10,840円）である。π(K) の充電従量負担控除前の粗収益は θ に比例する（θ=1.57・1.72・3.0で直接計算した比は0.999〜1.001）ため、K=0で参入が立つ損益分岐の水準係数 θ*=(creq−κPcap+充電従量負担)/(λ⋅cmodel(0))（分母は8,427円/kW-年）は、標準2.82・楽観2.52・保守3.61（モデル直値3.12・2.80・4.01。λ の95%区間では標準2.62〜3.03）と閉じた形で求まる。すなわちFY2023〜25の約2.5〜3.6倍、FY2026上期の水準のさらに1.6〜2.3倍（モデル直値で1.8〜2.6倍）の価格水準が必要であり、K*=0 の判定は観察された範囲の価格水準の変動では覆らない。ここでの θ* は creq を各ケースの値（標準3.45万円）で置いて求めたもので、9.4の θ*=2.99（モデル直値3.31）との差は、9.4が同じ式の creq を4時間分の資本費×CRF（割引率6%、20年）＋運維・廃止＋託送等固定費として3.59万円と算出していることだけによる（3.45万円は9.4の式では割引率約5.3%に相当する）。9.4の式の2.99は、FY2026上期の水準の1.91倍、FY2022の水準の1.74倍、恒久成分の推定値1.22（8.7）の2.45倍である。割引率をマーチャントの資産の資本コストにあたる8〜9%（9.5）に上げると、9.4の式で θ* は3.46〜3.71（モデル直値3.84〜4.11）となり、必要な価格水準はさらに上がる。例外に近いのはFY2022の実績価格そのものである。連系線増強前の分断構造（p95 42円）を伴う実績の完全予見粗利25,160円/kW-年の上で戦略cが実際に得た粗利21,017円（capture率0.835）を用いれば、実現可能収益は19,265円で、楽観ケースの必要水準19,500円の99%に達する。マーチャントの参入は、燃料危機の水準と当時の分断構造が同時に恒常化する場合にのみ開く。なお、以上は価格水準が一定のまま続くと置いた静学の判定である。価格水準の不確実性と資本費の低下見込みの下で待機の価値を考慮すると、参入閾値はさらに上がる（8.7）。

図8.3 価格水準と K=0 の収益・参入必要水準

| K（万kW、4h） | 現状（θ=1） | FY2026上期水準（θ=1.57） | FY2022水準（θ=1.72） | FY2026上期水準＋泊3号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 6,675（5,850／4,943） | 11,452（10,160／8,738） | 12,705（11,290／9,733） | 12,206（10,840／9,277） |
| 25 | 3,923（3,368／2,680） | 7,141（6,270／5,192） | 7,984（7,031／5,851） | 8,232（7,255／5,919） |
| 50 | 1,510（1,190／871） | 3,359（2,859／2,358） | 3,844（3,296／2,748） | 4,795（4,154／3,326） |
| 100 | −1,202（−1,256／−1,076） | −891（−975／−693） | −809（−901／−593） | 340（135／108） |
| 150 | −1,964（−1,944／−1,627） | −2,084（−2,052／−1,556） | −2,116（−2,080／−1,538） | −1,486（−1,512／−1,209） |

表8.7 価格水準シナリオ別の限界参入者の実現可能スポット収益 π(K)（円/kW-年。各セルは実績整合（モデル直値／旧基準）。水準係数付き価格過程・FY2023〜25パス・増分貪欲（1万kW刻み）、実績整合は λ=1.108×モデル上の戦略c、充電従量負担控除。K=150では戦略cの粗利が負になるので、θ が高いほど π が小さく出る）

K=0で参入が立つ年間固定費（損益分岐AFC。資本費の年額と運維・廃止費の合計）は約1.23万円/kW-年（実績整合。モデル直値1.15万円）で、資本費に換算すると約2.0万円/kWh（モデル直値1.76万円/kWh。現行実勢6.8万円/kWhの3割弱）である。蓄電池産業戦略の長期目標（揚水並み2.3万円/kWh）まで資本費が下がると、θ* は1.12（実績整合。λ の95%区間で1.05〜1.21、モデル直値1.25）となる。FY2023〜25の水準（θ=1）では参入は開かないが、余裕は小さい。恒久成分の推定値1.22（8.7）やFY2026上期の水準1.57が続けば開く（θ=1.22での損益分岐の資本費は2.5万円/kWh）。

託送等固定費と充電従量負担の扱いは損益分岐に一次的である。Mercier et al. (2023) は欧州の日前市場で系統利用料が裁定価値を20〜50%削り参加を大きく減らすことを示しており、北海道の0.69万円/kW-年の固定費と1.2円/kWhの従量負担も同じ役割を果たす。

Butters et al. (2025) はCAISOで「補助なしでは2030年まで導入がほとんど進まないが、資本費30%低下で大きく進む」と報告した。北海道の結果はより厳しく、参入には資本費の約7割の低下（損益分岐2.0万円/kWh。モデル直値では約74%の低下）、あるいは価格水準の約3倍（2.8〜3.3倍）への上昇（表8.7）が必要である。λ の95%区間の上端でも、この閾値は8.4の標準ケースで2.6倍を下回らない。

既設・契約型の容量。以上の判定は、既設・契約型の蓄電池を含まないK=0の市場で評価したもので、参入に有利な側の値である。5.4.3は契約型の容量を外生とする。それを、価格テイカーとして同じ増分貪欲で動く外生の容量 Kexo として置くと、K=0の限界参入者にとっての θ*（9.4の式、実績整合）は次のように上がる。接続済みの約20万kWの上では、2.99から4.05（モデル直値4.49）に上がる。これにLTDAの北海道の落札分（約67.4万kW、9.2）を加えた87.4万kWの上では約26（第3回の別解による76.8万kWでは約17）である。粗収益はどの Kexo でも θ に比例する。ただし Kexo が大きい領域は、粗収益が小さく、推定範囲外への外挿の性格が強い。またFY2023〜25の価格（供給曲線の推定）には当時稼働していた蓄電池の影響が既に入っているので、Kexo の効果は二重計上を含む上限側の値である。LTDA電源は他市場収益の約9割を還付するが、スポットで裁定する限り価格を平らにする。K=0の θ*（参入に有利な側）と Kexo を置いた θ*（逆向きの偏り）の間に真の値があり、どちらでも K*=0 は変わらない。

## 8.5 2次元の感応度面とシナリオ

風力導入量と蓄電池容量の2次元面。表8.8は水準係数付き価格過程（θ=1）の上で風力導入量を現行（121万kW）の0.5〜3倍に振り、各水準で π(K) を再計算した2次元の感応度面である（図8.4。図は仕様Aの段差と線形外挿によるもので、仕様A′ を含まない）。限界参入者の実現可能収益は、各セルの価格の上で戦略cを直接計算した実績整合ケースで示す。風力への条件付き応答の検証を通った仕様A′ では、風力を3倍（363万kW）にすると π(0) は6,675円から6,434円/kW-年へ、むしろ下がる。単一曲線の仕様Aでも6,738円とほとんど変わらず、下端を線形外挿すると6,312円に下がる。風力の増加は完全予見粗利を増やすが（3倍で仕様A′ +1,001円、水準係数付きの仕様A +1,373円）、増えるのは前日の気候値では予測できない日々の深い安値であり、気候値で窓を決める戦略cはそれをほとんど取れない（8.2）。泊3号機の再稼働を重ねると、仕様A′ では風力1倍の7,009円から3倍の5,516円へ下がり、段差の仕様Aでは5,940〜7,177円、線形外挿では5,187〜6,758円となる。泊を重ねる効果の符号は、風力の水準と下端の置き方で変わる。段差の仕様Aでは風力2倍まで+200〜+480円で3倍では−800円、線形外挿では風力1倍以上で0〜−1,130円、仕様A′ では風力1倍の+334円から2倍で+7円、3倍で−918円である。泊を重ねたセルでは、K=0で純需要が供給曲線の推定範囲より下にある時間が5〜30%（風力1〜3倍）に達し、価格は推定範囲外の置き方で決まる（8.6）。泊単独の外挿版の完全予見粗利の増分は、仕様Aの水準固定版（表8.11）で+163円、水準係数付き版で−76円と、版によっても符号が違う。フリート50万kW分のカニバリゼーション（風力1倍で約4,800〜5,200円。仕様A′ で6,675→1,888円、仕様Aで6,675→1,510円）の方が、風力の効果よりはるかに大きい。面上のどの点でもマーチャントの参入必要水準（19,500〜28,700円）には届かず（最大7,177円）、K*=0 は風力導入量に対しても頑健である。

図8.4 π(K; K_wind)（実績整合。(a) 段差、(b) 線形外挿・下限あり。仕様A′ は含まない）

| K（万kW、4h） | 風力×0.5（61万kW） | ×1（121万kW） | ×1.5（182万kW） | ×2（242万kW） | ×3（363万kW） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 仕様A′（主） |  |  |  |  |  |
| 0 | 6,758 / 7,120 | 6,675 / 7,009 | 6,632 / 6,872 | 6,622 / 6,629 | 6,434 / 5,516 |
| 25 | 4,100 / 4,776 | 4,153 / 4,699 | 4,238 / 4,645 | 4,417 / 4,644 | 4,500 / 3,907 |
| 50 | 1,740 / 2,676 | 1,888 / 2,664 | 2,150 / 2,696 | 2,388 / 2,725 | 2,700 / 2,454 |
| 100 | −1,112 / −302 | −949 / −210 | −687 / −120 | −395 / −86 | +24 / +46 |
| 150 | −1,931 / −1,538 | −1,870 / −1,508 | −1,772 / −1,481 | −1,623 / −1,469 | −1,342 / −1,258 |
| π=0のK（万kW） | 74.3 / 93.0 | 77.8 / 94.6 | 83.5 / 97.0 | 90.5 / 98.2 | 100.4 / 101.2 |
| 仕様A（段差） |  |  |  |  |  |
| 0 | 6,570 / 7,044 | 6,675 / 7,156 | 6,752 / 7,177 | 6,828 / 7,026 | 6,738 / 5,940 |
| 25 | 3,687 / 4,469 | 3,923 / 4,620 | 4,120 / 4,728 | 4,405 / 4,826 | 4,616 / 4,170 |
| 50 | 1,238 / 2,250 | 1,510 / 2,426 | 1,891 / 2,585 | 2,197 / 2,734 | 2,676 / 2,564 |
| 100 | −1,407 / −572 | −1,202 / −417 | −912 / −269 | −560 / −168 | −68 / +78 |
| 150 | −2,041 / −1,630 | −1,964 / −1,582 | −1,863 / −1,513 | −1,723 / −1,465 | −1,374 / −1,290 |
| π=0のK（万kW） | 66.8 / 85.5 | 71.5 / 89.6 | 78.2 / 93.3 | 86.5 / 96.1 | 98.8 / 100.7 |
| 仕様A・下端を線形外挿（下限あり） |  |  |  |  |  |
| 0 | 6,597 / 6,758 | 6,675 / 6,674 | 6,665 / 6,417 | 6,623 / 6,052 | 6,312 / 5,187 |
| 50 | 1,253 / 2,180 | 1,524 / 2,280 | 1,888 / 2,349 | 2,154 / 2,419 | 2,493 / 2,313 |
| K=0の推定範囲外（%） | 0.1 / 3.3 | 0.2 / 5.2 | 0.6 / 8.4 | 1.8 / 13.2 | 7.0 / 29.5 |

表8.8 π(K; K_wind)（円/kW-年、泊なし／泊3号再稼働。水準係数付き価格過程 θ=1、FY2023〜25パス、モデル価格の上で戦略cの粗利を直接計算した実績整合ケース（仕様Aは λ=1.108、仕様A′ は λ=1.0015、線形外挿は λ=1.114。いずれも現状・K=0で実績の戦略cに一致）、増分貪欲・1万kW刻み、充電従量負担控除。推定範囲外は、K=0で純需要が各季節の最下位ビンの中心より低い時間の割合（3つの扱いで共通）。仕様A′ と下端の線形外挿を組み合わせた計算はしていない。cfの計上時期を補正すると（4.2。現行の風力導入量は121万kWから125万kWになり、倍率はこの値に掛かる）、仕様Aの π(0) の変化は全セルで1%未満（泊なし×3で6,738→6,726円、泊あり×2で7,026→6,996円、泊あり×3で5,940→5,993円）、K≤100万kWの格子点での変化は最大111円（泊あり×3。他のセルは60円以内）、π=0となるKの変化は±1万kW以内である。同じ絶対量（補正前の121万kW×(倍率−1)）を加える比較では、π(0) の変化は−0.1〜+2.9%（最大は泊あり×3）、π=0となるKの変化は±1.2万kW以内である。仕様A′ に補正を当てた計算はしていない。出典は breakeven_surface_v3_table86.csv）

容量市場価格のK依存。容量市場の需要曲線（2029年度向け：上限価格15,112.5円/kW、目標調達量における指標価格10,075円、調達価格ゼロとなる調達量）は公表されており、蓄電池フリート K が供給側に κK を加えるとき、約定価格 Pcap(K) はこの折れ線に沿って低下する。北海道が単独ブロックとして分断される場合の需要曲線をH3需要シェア（529万kW／16,208万kW）で全国曲線を按分して近似すると、現行の約定価格14,972円から指標価格までわずか4.4万kW、価格ゼロまで約27万kWで到達する（上側の勾配は1万kWあたり約1,100円/kW）。全国と連系して約定する場合は指標価格まで134万kW、ゼロまで約810万kWである（表8.9）。分断ブロックの按分規則は約定処理仕様で確認を要するが、北海道の容量市場価格は接続済み容量（約20万kW）程度の蓄電池の追加で崩れうる規模であり、容量市場側のカニバリゼーションはスポット側より速い。2030年度向けからは指標価格（Net CONE）が20,911円、上限価格がその1.5倍の31,366.5円と約2倍になる（OCCTO 2026c）。本研究の計算は2030年度向けの数量を反映せず、数量軸を2029年度向けと同じと置くので、価格方向の傾きも約2倍になる。9.4の均衡容量では、2029年度向けの数量の3点に2030年度向けの価格（上限約30,700円・指標価格20,911円）を当てた4点折れ線の上で、現在点を実効容量収入の起点（κPcap/κ）に置き、蓄電池の追加で右に動かす。この近似では、北海道ブロック按分の実効容量収入は、起点1.25万円で約16万kW、2.5万円で約26万kWで0になる。全国連系では486〜808万kWである。計算に用いた上限約30,700円は公表値の31,366.5円より約2%低いが、起点1.25万円（指標価格より下）の計算には上限は効かず、起点2.5万円の計算でも実効容量収入が0になる K をわずかに大きく出すにとどまる。

| K（万kW） | 0 | 10 | 25 | 50 | 100 | 200 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 北海道ブロック按分 Pcap(K) | 14,972 | 7,522 | 714 | 0 | 0 | 0 |
| 全国連系 Pcap(K) | 14,972 | 14,607 | 14,059 | 13,145 | 11,318 | 9,098 |
| 北海道按分・2030年度向け近似の実効容量収入 | 12,500 | 4,625 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 全国連系・2030年度向け近似の実効容量収入 | 12,500 | 12,243 | 11,857 | 11,215 | 9,930 | 7,359 |

表8.9 容量市場価格のK依存（上2行は2029年度向け需要曲線の約定価格（円/kW、κ=0.836）。下2行は2029年度向けの数量に2030年度向けの価格を当てた4点折れ線の上で、起点を実効容量収入1.25万円に置いた実効容量収入（円/kW-年）。出典は capacity_price_of_k_v3.csv）

需給調整市場レントの上限。主仕様のゼロレント（5.4.3）に対し、移行期のレントの上限を、1kWが年間に供出できるΔkWの物理上限で抑えた min(Q/K,1)×ΔkW価格 p ×8,760時間 で示す。Q は北海道の調達量で、データを取得していないため10〜50万kWの仮定の幅とする。p には、前日調達への移行後の一次調整力の上限価格15円/ΔkW・hと火力並みの5円を置く（二次以下の上限7.21円はこの間にある）。フリート50万kWでは1kWあたり年8,760〜131,400円、100万kWでは4,380〜65,700円の幅になる（表8.10）。この上限はフリートが小さいうちは参入必要水準を埋めうる大きさだが、フリート全量が落札し、かつ機会費用を上回る価格が維持される場合の値である。ΔkWを供出する時間はスポット裁定に使えないので、この上限は π(K) に足すものではなく、置き換えて比べるものである。蓄電池の参入で一次調整力のΔkW価格が1年で5分の1以下に下落した実績（第3章）が示すとおり、均衡ではこのレントは消える。北海道エリアの商品別の約定量・約定価格によるレントの実測は行っていない（11.5）。

| 調達量Q（万kW）×ΔkW価格 | K=25万kW | 50 | 100 | 200 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10×5円 | 17,520 | 8,760 | 4,380 | 2,190 |
| 10×15円 | 52,560 | 26,280 | 13,140 | 6,570 |
| 30×5円 | 43,800 | 26,280 | 13,140 | 6,570 |
| 50×15円 | 131,400 | 131,400 | 65,700 | 32,850 |

表8.10 需給調整市場レントの上限バンド（円/kW-年。min(Q/K,1)×p×8,760。Q>K のセル（K=25万kWの30×5円・50×15円）は1kWあたりの物理上限 p×8,760 で抑えた。Q は北海道の調達量が未取得のため置いた仮定の幅）

その他の感応度。9.4で示す損益分岐の水準係数 θ* は、限界参入者の実現粗利に反比例する。実績整合ケース（λ=1.108）を校正しないモデル直値に替えると θ* は11%上がり（2.99→3.31）、λ の95%区間では2.78〜3.21である。割引率は、資産の資本コスト rA として creq に効く。資本費6.8万円/kWhでは、rA を6%から5%に下げると creq は約1,900円/kW-年下がり（θ*=2.76）、8%に上げると約4,000円上がる（同3.46）。基準の6%は契約型の資本コストの水準（LTDAの事業報酬率は第1・2回で5%、調達価格等算定委員会の陸上風力の想定IRRは税引前6%）であり、価格リスクを負うマーチャントには8〜9%が対応する（9.5）。Modigliani and Miller (1958) の命題により、税がなく摩擦のない資本市場では、加重平均資本コストは負債比率によらず rA に等しい。法人税がある場合も、資本構成は負債の節税効果を通じてのみ効き、その大きさは負債比率30〜60%で加重平均資本コストが0.24〜0.49%ポイント下がる程度、θ* で0.05〜0.12である（9.5）。補助金のないマーチャント4時間蓄電池の事業IRRは、モデルの価格過程で与えた価格水準（θ=1〜1.72）では、実績整合で−5.6〜−0.4%（モデル直値−6.6〜−1.5%）と負である（9.5）。IRRが負なら割引率を0%まで下げてもNPVは負なので、実効容量収入が2029年度向けの1.25万円にとどまり、補助金がない限り、モデルの価格水準の範囲では割引率の選び方で K*=0 の判定は変わらない。ただしFY2022の実績価格そのもの（連系線増強前の分断構造）では、IRRは3.4〜3.8%（0.81×完全予見粗利／戦略cの実績）で、割引率3%ではNPVは正、6%では負となり、判定は割引率に依存する。容量収入が2030年度向け以降に上がる場合と、補助金を受けたマーチャントの判定も割引率に依存する（8.7、9.5）。容量市場の参加区分を安定電源（実効1.25万円）から発動指令電源（0.83万円）に替えると θ* は0.5程度上がる（2.99→3.48。表9.5）。割引率6%の下では、いずれも K*=0 の判定を変えない。

## 8.6 価格モデルの曲線と感応度

8.2〜8.5の構造イベントと風力の効果は、価格過程モデル（5.4.1）の供給曲線の形、とくに低純需要の側の形と0.01円の下限価格の扱いに依存する。本節は、モデルの曲線そのものと、ベースロードの一律減への応答を示し、完全予見粗利が価格水準の変化にどう反応するかを恒等式で分解する。価格を純需要と供給曲線から導くモデルは構造型電力価格モデルの系譜（2.5）にあたる。Kanamura and Ohashi (2007) は、需要が供給力に近づくと価格が急騰するホッケースティック型の供給曲線でスパイクを表した（Weron 2014 の整理による）。蓄電池の裁定価値には、この上端の急勾配に加えて、本研究の g が持つ下端の急勾配（ゼロ限界費用の電源への切り替わり）と、その終点にある下限価格の形が効く。下端の急勾配は、ホッケースティックの鏡像にあたる。ただし、以下で示す下端の機構は構造モデル上のものであり、標本内の回帰では確認できていない。FY2023〜25の暦月の春（3〜6月）の風力の TB4h への係数（6.5.6）を日の純需要の三分位で分けても、低純需要の日ほど大きく正になる形は現れない（低+0.086、中+0.231、高−0.009円/kWh per GWh/日。低と高の差は p=0.48）。

供給曲線と純需要の分布。図8.5の上段は仕様Aの供給曲線 g（純需要; 季節）と時刻別の g+μ、下段はFY2023〜25パスの純需要の分布（現状、泊3号、泊2基相当、風力2倍）である。g は季節ごとに純需要の80分位ビンの中央値を単調化したもので（5.4.1）、各季節の最下位ビンの中心（冬1,460MW、春462MW、夏740MW、秋526MW）より低い純需要では識別できない。仕様Aは、この推定範囲外を0.01円とする。この範囲にも実績の時間は少数ある（冬14・春10・夏17・秋7時間）。冬の14時間の価格中央値は1.08円で（g の下端は6.45円）、段差に近い急な低下を示すが、時間数が少ない。夏の17時間の中央値は6.43円、春・秋は0.01円である。現状では推定範囲外に入る時間は全時間の0.2%にすぎないが、ベースロードを減らすと、泊3号（−821MW）で5.2%、泊2基相当（泊3号の2基分、−1,642MW）で29%に増える。実績の最小値をも下回る時間は、それぞれ1.7%・14%である。

実績の純需要ビンで価格中央値の傾きをみると、通年の20分位では、最下位から次のビンにかけて1.15円/kWh per 100MWと、中位（多くは0.4〜0.5円）の2〜3倍である。ただしこれは季節を混ぜた値である。報告用の季節区分（夏7〜9月・冬12〜2月・不需要期）の10分位でみると、下端が急なのは不需要期（0.95円）だけで、夏（0.49円）・冬（0.28円）の下端は中位と変わらない。仕様Aの g（気象学的4季で推定）でも、推定範囲内の下端の傾きは春1.14円・秋0.70円に対し、冬0.31円・夏0.35円と緩やかである。仕様Aで冬・夏に急な落ち込みが現れるのは、推定範囲外を0.01円とする段差の仮定による。一方、季節別にみた上端は急で、夏の高純需要の帯では0.85〜1.15円、冬では0.73〜0.81円である（凹凸がある）。現状の上位4h・下位4hが位置する純需要帯の局所の傾き（純需要を100MW下げたときの有限差分）は、年間で0.53円・0.45円、夏で0.67円・0.45円、冬で0.47円・0.31円、不需要期で0.49円・0.53円である。

完全予見粗利の恒等式。完全予見粗利は、充電脚と放電脚を持つ日次のスプレッドオプションのペイオフである（5.3.1）。粗利が正で稼働する日には、上位4時間・下位4時間の平均価格を用いて

4 (0.85⋅上位4h−下位4h)=3.4⋅TB4h−0.6⋅下位4h

と書ける（円/kW-日）。第1項はスプレッドの価値、第2項は往復損失の費用である。効率0.85は交換オプションの交換比率にあたる。このペイオフは価格について1次同次であり、価格が比例的に変われば同じ割合で変わる（実績価格を0.8倍すると粗利も正確に0.8倍の8,254円/kW-年になる）。一方、交換比率が1でないので、加法的な平行移動に対しては不変でない。そこで、構造イベントによる完全予見粗利の変化を、スプレッドの変化（3.4·ΔTB4h）、往復損失の水準効果（−0.6·Δ下位4h）、休止の切替（比べる二つの状態のどちらかで粗利が負となり休止する日の差）の三つに分ける。失われる0.6kWhは充電時に下位4hの価格で買うので、下位4hで評価する。上位4hで評価する別の分け方（4·ΔTB4h と −0.6·Δ上位4h）でも、以下の結論は変わらない。

ベースロードの一律減への応答。原子力の再稼働は、ベースロードの一律減として純需要から差し引く。泊3号は91.2万kW×0.9＝821MW、泊2基相当は泊3号の2基分の1,642MW、泊1〜3号の全基は（57.9＋57.9＋91.2万kW）×0.9＝1,863MWである。0〜2,000MWを100MW刻みで振った応答を図8.6に、主なケースの分解を表8.11に示す。

図8.6 ベースロードの一律減への完全予見粗利の応答と分解

仕様Aでは、泊3号の再稼働は完全予見粗利を8,266円から8,929円/kW-年へ+662円増やす。内訳は往復損失の水準効果+847円、スプレッドの変化−197円、休止の切替+13円であり、水準効果が増分そのものを上回る。上位4hは15.9円から11.9円/kWh、下位4hは7.9円から4.0円/kWhへほぼ同じ幅で下がり、TB4hは8.04円から7.89円へわずかに縮む。失われる電力量を上位4hで評価する別の分け方でも、スプレッドの変化−232円・水準効果+881円である。

季節別にみると、夏はTB4hが9.01円から7.74円に縮み、完全予見粗利は179円減る。夏の上位4hが位置する純需要帯では、供給曲線の局所の傾きが0.67円/kWh per 100MWと下位4hの時間（0.45円）より急であり、上位4hのほうが大きく下がるためである。冬は+209円（うちスプレッドの変化+40円）、不需要期は+632円（同+161円）である。不需要期にスプレッドがわずかに開くのは、安い時間の一部が供給曲線の下端の急な部分や推定範囲外（0.01円）に入るためで、下端を線形外挿すると+19円にとどまる。

分断混合仕様の+1,184円（表8.4）も、往復損失の水準効果+812円とスプレッドの変化+373円（ΔTB4h +0.30円）からなり、夏はスプレッドが縮む（−131円）。泊の再稼働はスプレッドをほとんど広げない。表8.11の仕様A（+662円）と分断混合仕様（+1,184円。表8.4）で泊の効果の大きさが違うのは、分断混合仕様では連系レジームの価格に観測されたシステムプライスを外生として置くため、北海道の純需要が下がっても上位4hの一部が下がらないからである。

ベースロードをさらに減らすと、仕様Aの完全予見粗利は約1,100MWで9,119円/kW-年の頂点に達し、その後は減少に転じる。泊2基相当で8,559円、全基では7,782円と現状を下回る。山型になるのは、上位4hが下がり続ける一方で、下位4hは下限価格に張り付いてそれ以上下がらなくなるためである。下限張り付き時間は、現状115、泊3号765、2基相当2,833、全基3,673時間/年である。2基相当ではスプレッドの変化（−1,269円）が往復損失の水準効果（+1,536円）をほぼ打ち消し、全基では上回る（−2,155円に対し+1,638円）。

| ケース | PF（完全予見粗利） | ΔPF | スプレッドの変化（3.4·ΔTB4h） | 往復損失の水準効果（−0.6·Δ下位4h） | 休止の切替 | 上位4h | 下位4h | TB4h | 下限張り付き（h/年） | 推定範囲外（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 現状（仕様A） | 8,266 | — | — | — | — | 15.89 | 7.85 | 8.04 | 115 | 0.2 |
| 泊3号（−821MW） | 8,929 | +662 | −197 | +847 | +13 | 11.86 | 3.97 | 7.89 | 765 | 5.2 |
| うち夏 | 2,158 | −179 | −397 | +218 | 0 | 12.51 | 4.77 | 7.74 | 66 | 2.8 |
| うち冬 | 1,349 | +209 | +40 | +170 | 0 | 11.66 | 6.17 | 5.48 | 71 | 3.5 |
| うち不需要期 | 5,421 | +632 | +161 | +459 | +12 | 11.64 | 2.49 | 9.15 | 628 | 7.3 |
| 泊2基相当（−1,642MW） | 8,559 | +293 | −1,269 | +1,536 | +26 | 7.84 | 0.80 | 7.03 | 2,833 | 29.1 |
| 泊1〜3号全基（−1,863MW） | 7,782 | −484 | −2,155 | +1,638 | +33 | 6.65 | 0.33 | 6.32 | 3,673 | 43.2 |
| 泊3号・下端を線形外挿 | 8,391 | +163 | −621 | +772 | +13 | 11.86 | 4.34 | 7.52 | 582 | 5.2 |
| うち冬 | 1,052 | −64 | −192 | +129 | 0 | 11.66 | 7.00 | 4.66 | 0 | 3.5 |
| 泊2基相当・下端を線形外挿 | 6,885 | −1,342 | −2,653 | +1,285 | +26 | 7.86 | 1.97 | 5.89 | 1,761 | 29.1 |
| 泊3号・分断混合仕様 | 9,777 | +1,184 | +373 | +812 | 0 | 12.60 | 4.02 | 8.58 | 704 | 5.2 |
| 泊2基相当・分断混合仕様 | 12,908 | +4,315 | +2,762 | +1,554 | 0 | 11.14 | 0.64 | 10.50 | 2,630 | 29.1 |

表8.11 泊の再稼働（ベースロードの一律減）による完全予見粗利の変化の分解（FY2023〜25パス、年度合計の3年平均。PF・ΔPF・分解は円/kW-年、価格は円/kWh）。仕様Aは8.3の π(K) と同じ決定論仕様。季節の行は年間への寄与で、夏7〜9月・冬12〜2月・不需要期3〜6・10〜11月。分解は稼働日の恒等式 3.4·上位4h − 4·下位4h = 3.4·TB4h − 0.6·下位4h による。泊2基相当は泊3号（91.2万kW×90%）の2基分、全基は泊1〜3号（57.9＋57.9＋91.2万kW）×90%。線形外挿は、供給曲線の下端を最下位の打ち切られていない8ビンの傾きで延長し、下限0.01円を残したもので、ΔPFはその現状（8,227円）からの差。分断混合仕様の現状は8,593円。推定範囲外は、各季節の最下位ビンの中心より純需要が低い時間の割合

推定範囲外の扱いと下限価格の効果。山の高さは、g を推定した範囲より低い純需要で価格をどう置くかに依存する。下端を最下位の打ち切られていない8ビン（各季節の時間の約1割）の傾きで線形外挿し、下限0.01円を残すと、泊3号の増分は+163円（スプレッドの変化−621円）、2基相当は−1,342円となる。泊3号の増分+662円のうち約500円は、推定範囲外を0.01円とする段差の置き方から来ている。とくに冬の+209円は、線形外挿では−64円（TB4hは5.29円から4.66円に縮む）になる。どちらの置き方が正しいかはデータから判定できない。冬の推定範囲外にある実績14時間の価格中央値1.08円は段差の側を支持するが、時間数が少ない。

下限価格そのものの役割は、まず実績価格で確かめられる（表8.12上段）。実績価格（FY2023〜25）を一様にδ円/kWh下げると、0.01円で打ち切らない限り、完全予見粗利は1円あたり219円/kW-年（0.6×365日）増える。これは現状の粗利10,317円の約2%にすぎず、加法的な水準の変化への反応は往復損失を通じた弱いものにとどまる。0.01円で打ち切ると、完全予見粗利はδ=0・1・2・3・5・8円で10,317→10,339→10,316→10,263→10,053→9,259円/kW-年と、ほぼ横ばいの後に下がる。平行に下がる価格が下限で打ち切られると、安い側だけが下がらなくなるので、スプレッドは開かずに縮むからである（δ=1円でも、スプレッドの変化は−167円、水準効果は+188円）。蓄電池の充電価格は max(潜在価格, 0.01) = 潜在価格 + max(0.01 − 潜在価格, 0) であり、充電脚では行使価格0.01円のプットを売っている形になる。潜在価格が下限を下回るほど、得られたはずの値下がりを失う。

価格過程でも同じことが言える（表8.12下段）。供給曲線の下端を線形外挿したうえで下限も外し、負の価格を許すと、泊3号の増分は+1,887円、風力3倍の増分は+2,808円になる。下限を残した場合との差、すなわち下限価格が削る価値は、泊3号で1,723円、2基相当で5,587円、全基で6,737円、風力2倍で642円、風力3倍で1,833円である。この反実仮想の負の価格の深さは供給曲線の下端の傾きで決まり、浅い。K=0で0.01円を下回る時間は、現状で年108時間・平均−2.4円、泊3号で年587時間・平均−5.0円・中央値−4.1円で、−10円より深いのは14%である（各日の最安4時間に限ると年333時間・平均−5.8円・−10円より深いのは20%）。同じ価格過程（仕様A、水準固定）に第10章の段差モデル（下限の時間の価格を一律に −c 円に置く）を当てると、下限が泊3号の増分から削る価値は c=5円で1,926円、c=10円で3,847円であり（第10章の水準係数付き価格過程では1,890円・3,777円）、外挿の1,723円は c≈4.5円にあたる（2基相当・全基・風力3倍では約5円）。したがって外挿で求めた額は、下限価格が削る価値の上限ではない。それでも符号は明確で、下限価格は蓄電池の裁定価値を作るのではなく削る。下限価格を外すと山型は消え、完全予見粗利はベースロードの減少に対して単調に増える（図8.6 A）。単一曲線の仕様では、山型を作っているのは下限価格である。表8.12の風力の行は仕様Aの値で、風力の効果を実績より有利に出す（8.1）。仕様A′ と下端の外挿を組み合わせた計算はしていない。

| δ（円/kWh） | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PF（0.01円で打ち切り） | 10,317 | 10,339 | 10,316 | 10,263 | 10,053 | 9,259 | 7,967 |
| PF（打ち切りなし） | 10,317 | 10,535 | 10,754 | 10,972 | 11,410 | 12,067 | 12,506 |
| 下限価格が削る価値 | 0 | 196 | 437 | 709 | 1,357 | 2,808 | 4,539 |
| 0.01円以下の時間（h/年） | 203 | 309 | 366 | 430 | 557 | 1,152 | 2,625 |

| シナリオ | 仕様A | 線形外挿・下限あり | 線形外挿・下限なし | 段差の効果 | 下限価格の効果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 風力2倍 | +605（+236） | +412（+72） | +1,054（+618） | +193 | −642 |
| 風力3倍 | +1,481（+740） | +975（+312） | +2,808（+1,869） | +506 | −1,833 |
| 泊3号（−821MW） | +662（−197） | +163（−621） | +1,887（+844） | +499 | −1,723 |
| 泊2基相当（−1,642MW） | +293（−1,269） | −1,342（−2,653） | +4,245（+2,072） | +1,635 | −5,587 |
| 泊1〜3号全基（−1,863MW） | −484（−2,155） | −2,027（−3,435） | +4,709（+2,228） | +1,543 | −6,737 |

表8.12 下限価格の機構の検証。上段は、FY2023〜25の実績価格を一様にδ円/kWh下げたときの完全予見粗利（PF、円/kW-年、年度合計の3年平均）で、打ち切りなしの増分は1円あたり219円（0.6×365日）であり、往復損失の水準効果だけからなる。下段は、価格過程（仕様A、水準固定）でのΔPF（円/kW-年、括弧内はうちスプレッドの変化 3.4·ΔTB4h）。線形外挿は供給曲線の下端を最下位の打ち切られていない8ビンの傾きで延長したもの。段差の効果＝仕様A−線形外挿・下限あり、下限価格の効果＝線形外挿・下限あり−線形外挿・下限なし。下限なしの負の価格の深さは下端の傾きで決まる（泊3号で平均−5.0円）。下限価格の効果は、第10章の段差モデルの c≈4.3〜5.4円に相当する値で、上限ではない（negative_price_extrap_depth_v3.csv）。風力の行は、cfの計上時期を補正すると（4.2）、ΔPFは2〜3%、段差の効果は4〜5%、下限価格の効果は約2%小さくなる（風力2倍: 仕様A +588（+226）、線形外挿・下限あり +404（+70）、下限なし +1,035（+606）、段差の効果 +184、下限価格の効果 −631。風力3倍: +1,430（+704）、+945（+292）、+2,743（+1,820）、+485、−1,798）

一方、分断混合仕様は2基相当でも+4,315円と単調に増える（表8.11）。純需要が下がると、純需要の2次の多項ロジットで推定したレジーム確率のうち連系の確率が上がる（全時間に占める連系の割合は、現状7%、泊3号9%、2基相当17%）。連系時の価格には観測されたシステムプライスを外生として置くため、上位4hのうち連系の時間が7%から53%に増え、上位4hの低下が小さくなる（2基相当で上位4hは16.0円から11.1円。仕様Aでは7.8円）。この結果は、レジーム確率の推定範囲外への外挿と、北海道の余剰がシステムプライスを動かさないという仮定に依存する。物理的には、北海道の余剰が増えれば北本連系線の拘束による安値分断（北海道＜東北）が増えるはずであり（FY2023〜25の安値分断のうち北本連系線が拘束した時間は28%、6.3）、連系の確率が上がる形は検証できていない。しかもこの増分は、戦略cではほとんど取れない。レジームを時間ごとに独立に引くので、増分は前日の気候値では予測できない時間ごとの切り替わりから生じるからである。2基相当・全基では、モデル上の戦略cのcapture率は0.80から0.52・0.41に下がり、実績整合の π(0) は現状の6,675円から6,523円・4,957円にむしろ下がる（8.2）。

増分の符号と大きさは仕様と下端の扱いで変わるが、8.2で示したとおり、どの扱いでも π(0) は参入に必要な水準に遠く及ばず、K*=0 は変わらない。

外部検証：九州の原子力。泊は2012年5月から停止しており、FY2016〜25の北海道の原子力発電量は全日ゼロである。このため、原子力が価格に与える効果を北海道のデータで識別することはできない。そこで、原子力の日次発電量が定期検査などで変動する九州で日次回帰を推定した（表8.13）。標本はFY2016〜25のうち、需要・原子力が欠測の20日を除く3,632日で、原子力の平均は68.1GWh/日、年度内標準偏差は15.1GWh/日（年月内の標準偏差は6.2GWh/日）である。右辺は表6.2と同じ（季節×太陽光・風力の発電量、需要、FY・季節固定効果）で、これに季節×原子力を加えた。推論は第6章と同じ EWC（ν=94）とする。

主仕様では、原子力1GWh/日あたり上位4hは夏−0.087・冬−0.105・不需要期−0.066円/kWh、下位4hは+0.015・−0.047・−0.031円/kWhである。上位が下位より大きく下がり、TB4hは−0.102・−0.058・−0.035円/kWhと縮む（EWCで夏・冬は10%水準（p=0.090、0.057）で、設計に合わせたブートストラップの補正 p は0.19・0.17。不需要期は有意でない）。完全予見粗利も1GWh/日あたり夏−0.35・冬−0.17・不需要期−0.10円/kW-日と減る（夏は10%水準（p=0.076）、冬は p=0.100 で10%に届かず、不需要期は有意でない）。

しかし年月固定効果で同じ月の中の変動に限ると、原子力は上位4hと下位4hをほぼ同じだけ下げる（下位4hは全季節で1%水準で有意に−0.03〜−0.08円/kWh、上位4hは有意でない）。TB4h（+0.009・−0.006・+0.018）も完全予見粗利（+0.06・+0.03・+0.08）もほぼゼロで、有意でない。定期検査の時期は需要の低い季節に選ばれやすく、季節・年度の固定効果だけでは停止時期の選択を除き切れない可能性がある。したがって、スプレッドが縮むという主仕様の結果は頑健でない。

一方、有意でないことはスプレッドを広げないことの証拠ではない。片側95%上限を泊3号相当（19.7GWh/日）に換算すると、主仕様では TB4h が0.5円/kWhを超えて広がることは排除できる（片側95%上限は夏−0.06、冬−0.16、不需要期+0.49円/kWh。非優越の片側 p=0.018、0.003、0.048）。ただし主仕様は定期検査の時期の選択の影響を受けうる。年月固定効果では点推定はほぼ0だが、片側95%上限は+1.55、+2.70、+1.17円/kWh（曜日・祝日を加えると+1.51、+2.25、+1.08。非優越の片側 p=0.26〜0.38）で、泊の規模で1〜3円/kWhの拡大を排除できない。この換算は、年月内の標準偏差の3.2倍への外挿でもある。したがって九州の推定は、原子力がスプレッドを広げる証拠を示さないが、広げないことを確かめるものではない。

北海道の価格過程（仕様A）でも、泊3号はTB4hをほとんど動かさず（年間8.04→7.89円）、この点で九州の推定とは矛盾しない。粗利の符号は識別の仕方で変わる。北海道のモデルでは往復損失の水準効果により小幅な正、九州では主仕様で負、年月固定効果でほぼゼロである。九州の需要は北海道の約2.8倍であり、1GWh/日あたりの係数の大きさをそのまま北海道に移すことはできない。本章の「泊の再稼働はスプレッドをほとんど広げない」という記述の根拠は、主に北海道の価格モデル（仕様A）であり、九州の推定はそれと矛盾しないことを示す補助的な証拠にとどまる。ただし、どの場合も泊の効果は K*=0 を変えるほど大きくない。

| 被説明変数 | 夏 | 冬 | 不需要期 | 夏（年月FE） | 冬（年月FE） | 不需要期（年月FE） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 日平均価格 | −0.014 | −0.065*** | −0.039** | −0.050* | −0.074** | −0.022 |
| 上位4h | −0.087 | −0.105*** | −0.066* | −0.042 | −0.083 | −0.011 |
| 下位4h | +0.015 | −0.047*** | −0.031*** | −0.051*** | −0.077*** | −0.028*** |
| TB4h | −0.102* | −0.058* | −0.035 | +0.009 | −0.006 | +0.018 |
| 効率調整後スプレッド（0.85·上位−下位） | −0.089* | −0.042 | −0.025 | +0.015 | +0.006 | +0.020 |
| 完全予見粗利（円/kW-日） | −0.354* | −0.170 | −0.100 | +0.061 | +0.025 | +0.079 |
| 下限張り付き時間（時間/日） | −0.002 | +0.010* | +0.023*** | +0.030** | +0.014 | +0.027*** |
| TB4h の片側95%上限×19.7GWh/日（円/kWh） | −0.06 | −0.16 | +0.49 | +1.55 | +2.70 | +1.17 |
| 完全予見粗利の片側95%上限×19.7GWh/日（円/kW-日） | −0.51 | +0.00 | +2.00 | +5.77 | +10.36 | +4.25 |

表8.13 九州の原子力発電量と日次の価格指標（FY2016〜25のうち、需要・原子力が欠測の2019年3月12〜31日を除く3,632日。係数は原子力1GWh/日あたり、価格は円/kWh）。右辺は季節×太陽光・風力・原子力の発電量、需要、FY・季節固定効果で、年月FEの列はFY・季節固定効果を年月固定効果に置き換えたもの（曜日・祝日は含まない。含めても結論は同じ）。・・ は EWC（ν=94、t分布）による1%・5%・10%有意。Newey-West（14日）標準誤差では夏・冬のTB4hが5%水準で有意になるが、第6章で示したとおり NW14 と HC3 は過大に棄却する。最下の2行は片側95%上限を泊3号相当（19.7GWh/日）に換算した値で、年月FEの換算は年月内の標準偏差の3.2倍への外挿である。九州の日需要は北海道の2.8倍で、1GWhあたりの効果を北海道に移すと上限はさらに大きくなりうる。北海道はFY2016〜25の原子力発電量が全日0のため推定できない。出典は regv3_kyushu_nuclear.csv

まとめ。価格モデルの曲線に即して、次のように整理できる。第一に、完全予見粗利は価格の比例的な変化には1次同次だが、加法的な水準の変化には往復損失を通じて弱く反応するだけである。第二に、構造モデルの上では、風力・原子力の増加でスプレッドが開き、価値が上がりうるのは、純需要が供給曲線の下端の急勾配域に入り、安い時間ほど大きく下がる非平行の効果による。ただしこれはモデルの性質であって、実績で確かめた応答ではない。単一曲線の仕様は同じ標本で風力の効果を実績より有利に出し（不需要期の完全予見粗利の応答で差+0.60円/kW-日、8.1）、風力への条件付き応答の検証を通った仕様A′ では、風力3倍のスプレッドの変化は+258円、泊と組み合わせると−677円であり、戦略cの粗利はむしろ下がる（8.2）。現行水準では風力の効果はほぼ一様で価値をほとんど動かさず、泊の効果の大半は往復損失の水準効果である。第三に、下限価格はその落ち込みの終点であり、充電脚のプットの売りとして価値を削る。下端を線形外挿して下限を外した場合の負の価格は浅く、削る額は第10章の段差モデルの c≈4.5円に相当する。下限価格が余剰の価値を市場から隠す制度であるという第10章の議論は、この機構の上に立つ。量的な大きさは推定範囲外の扱いと価格モデルの仕様に依存するが、K*=0 の判定はどの扱いでも変わらない。

## 8.7 不確実性の下での参入閾値（実物オプション）

8.4の K*=0 と9.4の損益分岐の水準係数 θ* は、価格水準が一定のまま20年続くと置いた静学のゼロレント条件によっている。しかし価格水準は不確実に動き、蓄電池の資本費は低下が見込まれ、投資は不可逆である。このとき個々の投資家は、NPVが正になった時点ではなく、NPVが待つことの価値（待機オプションの価値）を上回る時点まで投資を遅らせる（McDonald and Siegel 1986; Dixit and Pindyck 1994）。自由参入の競争市場では他社の参入が待機の価値を削る。ただし競争が消すのは参入時点の超過NPVであり、静学の損益分岐に対する閾値の上乗せは残る（Leahy 1993; Dixit and Pindyck 1994, 第8章）。本節は、価格水準の確率過程を推定したうえで、待機を考慮した参入閾値と、2040年度までにマーチャント参入が開く確率を求める（方法は5.4.4）。

価格水準の2因子分解。価格水準係数 θ の代理として、月平均システムプライスをFY2023〜25の同月平均で割った値を用いる（2016年4月〜2026年6月、123か月）。この代理は、水準係数付き価格過程の月次の水準係数 θm と、重複する51か月（2022年4月〜2026年6月）で対数0.93の相関を持つ。北海道エリア価格で作った代理は相関が0.95とやや高いが、全期間の σξ は0と推定される。本節は、σ を大きく出し参入に有利な側にあたるシステムプライスの代理を主に用いる。代理の対数を、ランダムウォークに従う恒久成分 ξ とAR(1)に従う一時成分 χ の和として状態空間モデルで表し、カルマンフィルタを用いた最尤法で推定した。これは Schwartz and Smith (2000) の短期・長期2因子モデルを、先物を使わずに推定した形にあたる。

全期間の推定では、恒久成分のボラティリティ σξ は年0.30、一時成分の半減期は1.2か月である（表8.14、図8.7(a)）。ただし σξ はほぼFY2021〜22の燃料危機で決まっている。2016年4月〜2021年3月では0（恒久成分の変動なし）、2023年4月以降では0.11である。プロファイル尤度による95%区間は、全期間で0〜0.64、2023年4月以降で0〜0.47と広く、σξ=0 も棄却できない。

図8.7 不確実性の下での参入閾値（価格水準の恒久成分、σ と閾値、参入が開く累積確率。実績整合）

単位根の検定も決め手にならない。ADF検定（Dickey and Fuller 1979）は単位根を5%で棄却できず（p=0.055）、KPSS検定（Kwiatkowski et al. 1992）は定常性を5%で棄却する（p=0.022）。分散比は12か月で0.28、36か月で0.19と1を大きく下回り、平均回帰の方向を示す。しかし不均一分散に頑健な Lo and MacKinlay (1988) の統計量（−0.8〜−1.0）ではランダムウォークを棄却できない。10年余りのスポット価格からは、価格水準へのショックが恒久的か一時的かを識別できない。以下では σ を0.10〜0.30の幅で示す。

FY2026（4〜6月）の代理の水準1.55は、全期間のモデルで恒久成分1.21×一時成分1.28、2023年4月以降のモデルで1.17×1.33に分解される。燃料危機のFY2022（1.75）は1.42×1.23である。FY2023〜25の水準（=1）からの上昇幅0.55のうち、恒久成分の上昇は0.17〜0.21で3〜4割にとどまり、残りは半減期が1.2〜2.5か月の一時成分と推定される。20年の投資判断に効くのは恒久成分なので、以下では2026年6月の恒久成分の推定値（全期間モデルのフィルタ値）ξ=1.22を出発点とする。なお、FY2023〜25の恒久成分の平均は1.07で、この期間の一時成分は平均で1を下回る。ξ をそのまま収入の水準に当てると、収入を5〜7%程度高めに見る側（参入に有利な側）に偏る。

| 標本 | 月数 | σ_ξ（年率） | φ_χ（月次） | χ の半減期（月） | σ_χ（月次） | ξ（標本末） | σ_ξ の95%区間 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2016-04〜2026-06（全期間） | 123 | 0.30 | 0.55 | 1.2 | 0.25 | 1.22 | 0〜0.64 |
| 2016-04〜2021-03 | 60 | 0.00 | 0.42 | 0.8 | 0.33 | 0.75 | — |
| 2023-04〜2026-06 | 39 | 0.11 | 0.76 | 2.5 | 0.10 | 1.17 | 0〜0.47 |

表8.14 価格水準の2因子分解（月平均システムプライス÷FY2023〜25同月平均の対数。恒久成分 ξ はランダムウォーク、一時成分 χ はAR(1)。カルマンフィルタによる最尤推定。95%区間はプロファイル尤度で LR≤3.84 の範囲）

参入閾値の計算。年間のキャッシュフローを aθ c(K)/c(0)−F と書く。a はK=0・θ=1の限界参入者の粗収益で、価格過程モデルの価格経路の上で戦略cの実現粗利を直接計算し、FY2023〜25の実績の戦略cに in-sample で校正した実績整合ケースの値 a=λc(0)=1.1085×7,602=8,427 円/kW-年である（モデル直値は7,602円）。F は、運維・廃止0.53万円、託送等固定0.69万円、充電従量負担1,752円の合計から実効容量収入1.25万円を引いた1,452円/kW-年である。粗収益は θ にほぼ比例する。下限価格0.01円より上の部分が θ 倍になるためで、戦略cの粗利の比 c(K;1.567)/(1.567 c(K;1)) はK≤100万kWで0.999〜1.001である。a は θ との積でしか入らないので、閾値はすべて a に反比例し、閾値の倍率と検算のNPVは a の基準によらない。投資額は4時間×資本費（6.8万円/kWh＝27.2万円/kW）とし、年率 g で低下して揚水並みの2.3万円/kWhで止まるとした。寿命は20年である。θ の恒久成分は年次の対数正規マルチンゲール（期待成長 α=0。α>0 の感応度は後述）とする。Dixit and Pindyck (1994) の動的計画法の記法では、割引率 ρ=ln(1+r) に対し、配当利回りにあたる δ=ρ−α が ρ に等しい場合にあたる。割引は実物確率の下で WACC r によって行い、9.4と同じ6%（契約型の資本コストの水準）を基準として、マーチャントの資産の資本コストに近い8%（9.5）を併記する。北海道の価格水準を複製できる取引商品がなく、市場のリスクの価格をデータから校正できないため、リスク中立化（同値マルチンゲール測度での評価）はせず、Dixit and Pindyck (1994, 第4章) の立場でリスクの調整を割引率に含める。

比べる閾値は次の3つである。(i) 静学の損益分岐 θ*=(I⋅CRF+F)/a。9.4の式で、WACC 6%では2.99になる（モデル直値3.31）。(ii) 排他的な参入権を持つ単独企業の最適行使閾値 θ。対数 θ の格子（2,001点）上で、年次の動的計画法を後ろ向きに解いて求める。他社の参入を無視し、自分の待機の価値は考慮する閾値であり、Leahy (1993) が「近視眼的」と呼んだ閾値と同じ形である。(iii) 競争均衡の参入閾値 θc。閾値で参入した者のNPVを、その後に他社が同じ規則で参入し、X=θ⋅c(K)/c(0) が閾値に押さえられることを織り込んで計算する（モンテカルロ5万本、共通乱数、建設ラグ1年）。このNPVが0になる閾値を、資本費が下限に達する年から後ろ向きに求める。自由参入によって参入時点の超過NPVが消える条件であり、Dixit and Pindyck (1994, 第8章) の産業均衡を年次・有限寿命に置き換えたものにあたる。

結果。表8.15と図8.7(b)に閾値を示す。資本費一定（g=0）・WACC 6%では、競争均衡の閾値は σ=0.10〜0.30で3.5〜4.8（静学の1.17〜1.59倍）、単独企業の閾値は3.8〜5.9（1.26〜1.97倍）である。

資本費が年5%下がる見込みの下では、σ→0でも閾値は競争均衡で4.2（1.41倍）、単独企業で5.3（1.79倍）に上がる。単独企業の値は、資本費の年額に使用者費用の係数 (r+g)/r を掛けた Jorgenson (1963) 型の閾値の閉形式（5.33）と一致する。後から安く参入する者が価格を押し下げるので、資本費の低下は競争の下でも待つ理由になる。σ=0.10〜0.30では、競争均衡で4.3〜5.5、単独企業で5.6〜7.4である。

マーチャントの資産の資本コストとして8%を用いると、静学の損益分岐は3.46になり（9.5の3.46と一致）、競争均衡の閾値は g=0で4.0〜5.4、g=5%で4.9〜6.2となる。σ=0.10〜0.30では、WACC 6〜8%・g=0〜5%のいずれの組合せでも、競争均衡の閾値は恒久成分の推定値1.22の2.9〜5.1倍である。

| σ | 静学 θ* | 競争均衡 θ_c（g=0） | 単独企業 θ̄（g=0） | θ_c（g=3%） | θ_c（g=5%） | θ̄（g=5%） | θ_c（g=8%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| →0 | 2.99 | 3.01 | 3.02 | 3.66 | 4.21 | 5.33 | 4.99 |
| 0.10 | 2.99 | 3.48 | 3.77 | 3.94 | 4.32 | 5.56 | 5.09 |
| 0.15 | 2.99 | 3.76 | 4.23 | 4.20 | 4.56 | 5.89 | 5.27 |
| 0.20 | 2.99 | 4.07 | 4.74 | 4.51 | 4.85 | 6.32 | 5.53 |
| 0.30 | 2.99 | 4.75 | 5.89 | 5.20 | 5.54 | 7.39 | 6.16 |
| WACC 8%、σ=0.10〜0.30 | 3.46 | 4.00〜5.35 | 4.21〜6.15 | 4.48〜5.82 | 4.89〜6.17 | 5.74〜7.43 | 5.67〜6.79 |

表8.15 参入に必要な価格水準係数（FY2026時点、FY2023〜25=1。WACC 6%、資本費6.8万円/kWh・4時間・寿命20年、実効容量収入1.25万円、粗収益 a=8,427円（実績整合）。旧基準（0.81×π_PF）では閾値はすべて1.259倍。g は資本費の年低下率で、下限は2.3万円/kWh。θ_c は自由参入の競争均衡の閾値、θ̄ は排他的な権利を持つ単独企業の閾値。σ→0 は σ=0.005 で計算）

検算。計算は3通りに検算した。第一に、資本費一定の単独企業の閾値の倍率 θ/θ* を閉形式と比べた。連続時間の閉形式 β/(β−1)（ρ=ln(1+r)、β=1/2+1/4+2ρ/σ2）に年1回判断の補正 exp(−0.5826σΔt) を掛けた値と、0.05〜0.20%の差で一致した（σ=0.30・6%で1.973対1.970。補正前の閉形式は2.346）。β は、原資産（価格水準）の期待成長率を α、割引率を ρ とする基本二次方程式 12σ2β(β−1)+αβ−ρ=0 の正の根で、α=0 では上の形になる。補正の定数は、離散監視のバリア・オプションに対する Broadie, Glasserman and Kou (1997) のものである。Howison (2007) は、行使日が離散的なオプション（バミューダ型）の最適行使境界も、1次のオーダーで同じ定数だけ継続領域の側へずれることを示している。年1回しか判断できない投資家は、連続時間の閾値より低い水準で参入する。ただし Δt=1年・σ=0.30では σΔt が小さいとは言えないので、この補正は動的計画法の数値解の確認にのみ用いた。

第二に、Dixit and Pindyck (1994, 第8章) の連続時間・無限寿命の競争均衡をモンテカルロで再現した。上側に反射壁を持つ価格の収入現在価値を、2万本、区間内の最大値をブラウン橋で生成して求めた。正しく計算したNPVが0になる参入価格は、静学の損益分岐の1.551倍（σ=0.15、理論値 β/(β−1)=1.546）、2.358倍（σ=0.30、理論値2.346）であった。静学の判定なら1倍である。

第三に、本研究の設定で全社が単独企業の閾値 θ で参入する場合を計算した。参入者のNPVは σ=0.10〜0.30で+2.4万〜+6.9万円/kW（投資額の9〜25%）残る。このため競争の下では、閾値は θc まで下がる。θc で参入した者のNPVは、将来の参入を織り込めば0だが、静学で計算すれば+4.8万〜+17.1万円/kW（投資額の18〜63%）になる。

寿命を100年に延ばすと、θc と θ は一致する（σ=0.15で2.998対2.999、σ=0.30で4.170対4.172）。「近視眼的な閾値が競争均衡の閾値になる」という Leahy (1993) の命題が、年次の離散版でも再現される。20年寿命で θc が θ を下回るのは、将来の参入による収入の押し下げが寿命の内側でしか効かないためである。上側の押さえによる収入の目減りは参入後の時間とともに大きくなるので、寿命が短いほど目減りの割合は小さく、競争均衡の倍率は下がる（σ=0.15で寿命20・40・100年に1.261・1.356・1.418倍）。これに対し、単独企業の閾値の倍率は寿命によらない（σ=0.15では1.418倍）。

参入が開く確率。恒久成分の推定値1.22を出発点に、θ を年次のマルチンゲールとして動かし、二つの量を求めた（表8.16、図8.7(c)）。各年度までに θ が閾値を上回る確率は、格子上の前進計算で求めた。フリート K の期待値はモンテカルロ20万本で求めた（K は粗収益の曲線 c(K) から逆算し、減らない）。以下の確率と期待値は、補助金のないマーチャントが、実効容量収入1.25万円の下で、既設の容量のない市場（Kexo=0）に参入する場合の値である。

資本費一定では、2040年度までに参入が開く確率は、競争均衡の閾値で σ=0.15なら1.7%、σ=0.30でも7.3%である。静学の規則（4.9%、18.6%）の3分の1から4割程度にあたる。

資本費が年5%下がる場合、静学の損益分岐は2040年度に1.55まで下がる。このため静学の規則では、参入が開く確率は23.2〜35.4%に上がる。待機を考慮すると、資本費が下がり続ける間は待つことが合理的になる。競争均衡の閾値は2040年度でも2.27〜2.86（σ=0.10〜0.30）にとどまり、確率は3.6〜14.2%に下がる。

2030年度までに参入が開く確率は、競争均衡の規則ではどの σ・g でも0.69%以下である（静学の規則では最大8.7%）。2040年度の K の期待値は、競争均衡で最大3.95万kW（σ=0.30・g=5%、99%点で62万kW）であり、契約申込234万kWの約60分の1である。フリートを戦略cの窓に従って配分すると、E[K] は約2割小さい（最大3.1万kW、99%点47万kW）。λ の95%区間では、2040年度までの確率の最大は6.3〜8.6%（資本費一定）・12.5〜16.0%（資本費低下5%/年）である。

FY2026（4〜6月）の水準1.57をすべて恒久と置くと、2040年度までに参入が開く確率は、競争均衡で1.5〜12.4%（g=0）、13.6〜21.3%（g=5%）に上がる。出発点を1.22のままWACCを8%にすると、g=5%で1.8〜12.0%である。

| σ | 閾値の規則 | 資本費一定: 2030 | 2035 | 2040 | E[K]2040 | 資本費低下5%/年: 2030 | 2035 | 2040 | E[K]2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.10 | 競争均衡 | 0.00 | 0.02 | 0.19 | 0.01 | 0.00 | 0.16 | 3.58 | 0.35 |
|  | 静学 | 0.00 | 0.10 | 0.69 | 0.06 | 0.02 | 4.84 | 23.18 | 3.16 |
| 0.15 | 競争均衡 | 0.00 | 0.42 | 1.70 | 0.21 | 0.00 | 1.56 | 8.56 | 1.32 |
|  | 静学 | 0.09 | 1.85 | 4.87 | 0.65 | 0.66 | 12.40 | 29.74 | 5.91 |
| 0.20 | 競争均衡 | 0.07 | 1.50 | 3.94 | 0.65 | 0.08 | 3.60 | 11.78 | 2.38 |
|  | 静学 | 0.84 | 5.58 | 10.33 | 1.90 | 2.79 | 18.20 | 32.99 | 8.25 |
| 0.30 | 競争均衡 | 0.59 | 3.99 | 7.34 | 1.76 | 0.69 | 6.77 | 14.22 | 3.95 |
|  | 静学 | 4.74 | 13.23 | 18.55 | 4.90 | 8.71 | 24.85 | 35.39 | 11.56 |
| 0.10〜0.30 | 競争均衡・モデル直値 | — | — | 0.07〜5.86 | — | — | — | 1.88〜11.92 | — |
| 0.10〜0.30 | 競争均衡・旧基準 | 0.00〜0.18 | 0.00〜2.04 | 0.02〜4.43 | 0.00〜1.00 | 0.00〜0.21 | 0.01〜3.76 | 0.76〜9.50 | 0.06〜2.51 |
| 0.10〜0.30 | 競争均衡・Kexo=20万kW | — | — | 0.01〜3.73 | — | — | — | 0.43〜8.29 | — |

表8.16 2030・2035・2040年度までにマーチャント参入が開く確率（%）と、2040年度のフリート容量の期待値 E[K]（万kW）。出発点は2026年6月の恒久成分の推定値1.22。WACC 6%、資本費6.8万円/kWh・4時間、実効容量収入1.25万円で一定、補助金なし、Kexo=0、粗収益は実績整合（a=8,427円）。最下の3行は感応度で、モデル直値は a=7,602円、旧基準は a=6,695円（0.81×π_PF）、Kexo=20万kW は接続済みの容量を出発点に置いた場合。競争均衡は θ_c,t、静学は θ*_t を閾値とする。確率は格子上の前進計算、E[K] はモンテカルロ20万本による

容量収入の上振れ・補助・既設容量。以上は、実効容量収入が2029年度向けの1.25万円で20年続く、補助金のないマーチャントの値である。これらの前提を変えた場合を表8.17に示す。FY2030以降に2030年度向けの Net CONE（実効1.75万円）が続くと、FY2030の静学の損益分岐は2.40、競争均衡の閾値は2.8〜3.8（g=0）に下がる。2040年度までに参入が開く確率は、資本費一定で1.2〜11.6%、資本費低下5%/年で17.6〜23.9%になる（WACC 8%では0.3〜8.5%・9.1〜19.0%）。上限近傍の2.5万円（g=0）では、2030年度までに3.2〜9.7%、2040年度までに21〜28%である。SIIの1/2補助（上限なし）を受ける参入者では、静学の損益分岐は1.58（8%で1.81）で、FY2026上期の水準（1.57）とほぼ等しい。2040年度までの確率は16.6〜25.4%（g=0）・35.6〜48.1%（g=5%）に上がる（1/3補助では θ*=2.05、3.6〜15.7%・21.9〜26.4%）。ただし競争均衡は、後続の参入者も補助を受けると置いた近似である。北海道の交付額180.6億円で賄える容量（1/2補助で13.3万kW）で打ち切ると、2040年度の E[K] は5万kW以下である。1/2補助に容量収入1.75万円（FY2030〜）が重なると、FY2030の静学の損益分岐は0.99と1を下回り、2040年度までの確率は最大97%、E[K] は最大37万kWになる。ただしこれは容量価格の K 依存を無視した上限側の値である（容量価格を K によらず一定と置くため、2.5万円に資本費低下5%/年を重ねる組合せは静学の損益分岐が負になり、計算から外した）。逆に、既設・契約型の容量を出発点に置くと閾値は大きく上がる。接続済み20万kWの上では θ*=4.05、確率は最大8.3%である。LTDA北海道を加えた87.4万kWの上では θ*=25.9で、確率は0.1%以下である。K=0の評価は参入に有利な側の値である。

| ケース | θ*（FY2026） | θ_c（FY2026、σ=0.10〜0.30）g=0／g=5% | 2030年度までの確率の最大 g=0／g=5% | 2040年度までの確率 g=0／g=5% | E[K]2040 の最大（万kW）g=0／g=5% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主（1.25万円一定、補助なし、Kexo=0） | 2.99 | 3.48〜4.75／4.32〜5.54 | 0.6／0.7 | 0.2〜7.3／3.6〜14.2 | 1.8／4.0 |
| 容量収入1.75万円（FY2030〜） | 2.53 | 3.17〜4.23／4.26〜5.14 | 1.7／1.9 | 1.2〜11.6／17.6〜23.9 | 2.9／7.2 |
| 容量収入2.5万円（FY2030〜） | 1.85 | 3.06〜3.57／— | 9.7／— | 21.2〜27.7／— | 7.6／— |
| 1/2補助（上限なし） | 1.58 | 1.84〜2.51／2.26〜2.90 | 9.1／9.3 | 16.6〜25.4／35.6〜48.1 | 6.9（2.9）／11.6（5.0） |
| 1/3補助（上限なし） | 2.05 | 2.39〜3.26／2.95〜3.78 | 3.3／3.6 | 3.6〜15.7／21.9〜26.4 | 4.1／7.7 |
| 1/2補助・上限40億円（実効29.4%） | 2.16 | 2.52〜3.44／3.11〜3.99 | 2.7／2.9 | 2.6〜14.3／17.8〜23.9 | 3.6（2.4）／7.0（4.1） |
| 1/2補助＋容量収入1.75万円（FY2030〜） | 1.13 | 1.61〜2.02／2.22〜2.54 | 66.4／50.3 | 50.3〜81.7／65.8〜97.2 | 16.2（9.1）／36.5（12.6） |
| Kexo=20万kW（接続済み） | 4.05 | 4.72〜6.44／5.86〜7.50 | 0.1／0.1 | 0.0〜3.7／0.4〜8.3 | 0.7／1.7 |
| Kexo=87.4万kW（接続済み＋LTDA北海道） | 25.9 | 30.2〜41.2／37.5〜48.0 | 0.0／0.0 | 0.1以下／0.1以下 | 0.0／0.0 |

表8.17 容量収入の上振れ・補助・既設容量の感応度（FY2026時点の閾値、WACC 6%、資本費6.8万円/kWh・4時間、出発点1.22、実績整合。確率（%）は競争均衡の規則による。容量収入1.75万円・2.5万円はFY2030以降の値で、FY2027〜29は1.25万円。FY2030の静学の損益分岐は、1.75万円で2.40（資本費低下5%/年では1.87）、2.5万円で1.50。補助は投資額と資本費の下限に (1−補助率) を掛け、後続の参入者も補助を受けると置いた近似で、括弧内は北海道の交付額180.6億円で賄える容量（1/2補助で13.3万kW、実効29.4%で22.6万kW）で打ち切った E[K]。Kexo は既設・契約型の容量を出発点に置いた場合（X=θ⋅c(Kexo+K)/c(Kexo)）で、87.4万kWは推定範囲外の外挿と既設分の二重計上を含む。2.5万円・資本費低下5%/年は静学の損益分岐が負になるため計算していない。出典は real_option_sensitivity_v3.csv）

価格水準の期待成長。以上は価格水準の期待成長 α を0（水準のマルチンゲール）と置いた。この置き方は、データからは支持も否定もできない。恒久成分にドリフトを加えた状態空間モデルでは、対数のドリフトは年+5.7%（標準誤差11.8%）と推定され、0とも年10%前後とも区別できない。また表8.14の2因子モデルは対数のドリフトを0としており、水準に直すと年 exp(σ2/2)−1（σ=0.30で4.6%）の成長にあたる。そこで、α=2%/年（名目の物価上昇程度）と α=exp(σ2/2)−1 の2通りで計算し直した（表8.18。費用 F は一定）。

期待成長があると、価格水準一定で求めた静学の損益分岐 θ*=2.99は参入閾値の下限ではなくなる。下限を与えるのは、参入者が見込む価格経路で評価した静学の損益分岐 θα*（α=2%で2.50）であり、α=2%では競争均衡の閾値はその1.29〜2.09倍である。2040年度までに参入が開く確率は、α=2%では資本費一定で2.6〜12.8%、資本費低下5%/年で16.2〜22.5%に上がる。α=exp(σ2/2)−1 では、σ=0.30・資本費低下5%/年で34.0%に達する。一方、2030年度までの確率は最大2.7%であり、2040年度の K の期待値は最大11.8万kW（99%点で83万kW）にとどまる。価格水準の期待成長は、参入が開く時期を左右する最大の不確定要因である。

| α の置き方 | g | σ | θ*_α | θ_c | 2030（競争均衡） | 2040（競争均衡） | 2040（静学・期待経路） | E[K]2040（万kW） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| α=2%/年 | 0 | 0.10 | 2.50 | 3.22 | 0.00 | 2.56 | 11.06 | 0.24 |
|  | 0 | 0.15 | 2.50 | 3.47 | 0.04 | 6.83 | 20.63 | 0.99 |
|  | 0 | 0.20 | 2.50 | 3.75 | 0.26 | 9.93 | 26.70 | 1.89 |
|  | 0 | 0.30 | 2.50 | 4.40 | 1.23 | 12.77 | 32.71 | 3.35 |
|  | 5% | 0.10 | 2.50 | 4.18 | 0.00 | 16.23 | 69.17 | 2.06 |
|  | 5% | 0.15 | 2.50 | 4.35 | 0.03 | 21.06 | 61.86 | 3.90 |
|  | 5% | 0.20 | 2.50 | 4.60 | 0.24 | 22.45 | 57.75 | 5.25 |
|  | 5% | 0.30 | 2.50 | 5.22 | 1.28 | 21.82 | 52.63 | 6.66 |
| α=exp(σ²/2)−1 | 0 | 0.10（α=0.50%） | 2.86 | 3.41 | 0.00 | 0.41 | 1.59 | 0.03 |
|  | 0 | 0.15（1.13%） | 2.71 | 3.59 | 0.02 | 3.92 | 11.78 | 0.52 |
|  | 0 | 0.20（2.02%） | 2.50 | 3.75 | 0.26 | 9.99 | 26.81 | 1.91 |
|  | 0 | 0.30（4.60%） | 1.96 | 4.01 | 2.74 | 22.74 | 56.62 | 6.81 |
|  | 5% | 0.10 | 2.86 | 4.28 | 0.00 | 5.56 | 33.70 | 0.58 |
|  | 5% | 0.15 | 2.71 | 4.43 | 0.01 | 14.78 | 47.50 | 2.52 |
|  | 5% | 0.20 | 2.50 | 4.60 | 0.24 | 22.57 | 57.95 | 5.28 |
|  | 5% | 0.30 | 1.96 | 4.87 | 2.59 | 33.99 | 74.80 | 11.77 |

表8.18 価格水準の期待成長 α を見込む場合の参入閾値（FY2026時点）と、各年度までにマーチャント参入が開く確率（%）。出発点は恒久成分の推定値1.22、WACC 6%、資本費6.8万円/kWh・4時間、実効容量収入1.25万円、補助金なし、粗収益は実績整合（a=8,427円）。θ*_α は期待経路で評価した静学の損益分岐、費用 F は一定

解釈。以上から次の3点が言える。

第一に、参入者が見込む価格経路で評価した静学のゼロレント条件は動学的な参入閾値の下限であり、静学で求めた K* は動学的な競争均衡の容量の上限にあたる。価格水準の期待成長を0と置く主仕様では、この下限は9.4の θ*=2.99（実績整合）そのものである。不確実性と資本費の低下を考慮すると、8.4の K*=0 はより強く成り立つ。

第二に、競争が消すのは参入時点の超過NPVであり、閾値の上乗せではない。競争均衡の閾値で参入する者は、静学で計算すれば投資額の2〜6割の正のNPVを持つが、将来の参入を織り込めばNPVは0である。Leahy (1993) の「近視眼的」とは、他社の参入が価格過程に与える効果を無視しつつ自分の待機の価値は考慮するトリガーを指し、待機の価値が消えて単純なNPV判断に近づくという意味ではない。Grenadier (2002) の寡占の均衡で投資が「ゼロNPVの閾値の近く」で起きるという結果も、競争者の将来の投資で価格の上側が押さえられることを織り込んだNPVについての命題である。先取りを含む均衡（Fudenberg and Tirole 1985; Weeds 2002; Back and Paulsen 2009）でも、先行者の、将来の参入を織り込んだNPVは追随者の価値（非負）に等しく、将来の参入を無視したNPVはそれ以上になる。したがって、ここで挙げた均衡（競争均衡、寡占の開ループ・閉ループ均衡、先取り均衡）のいずれでも、参入者が見込む価格経路で評価した、スポット裁定と容量収入だけの静学のNPVが負の参入は起きない。需給調整市場の収入や、後の事業機会につながる成長オプションの価値はこのNPVの外にあり、それらに依存する参入はこの命題の対象外である。後述の Helios の解釈はその例にあたる。

第三に、資本費の低下見込みは、不確実性がなくても参入を遅らせる。K*=0 は「参入が永久に起きない」という意味ではなく、「資本費の低下と価格水準の恒久的な上昇が重なるまで普及が遅れる」と読むのが正確である。2040年度までにその条件がそろう確率は、補助金のないマーチャントで実効容量収入1.25万円・期待成長0の下では、資本費一定で0.2〜7.3%、資本費低下5%/年で3.6〜14.2%である（モデル直値では0.1〜5.9%・1.9〜11.9%）。2030年度向け以降の容量収入1.75万円では最大24%、年2%の期待成長では最大22%、2因子モデルどおり対数のドリフトを0とすれば最大34%になる。補助金がなければ、どの置き方でも頑健なのは次の二つである。2030年度までの確率は小さい（容量収入1.25万円で0.7%以下、1.75万円で1.9%以下、年2%の成長で1.3%以下、ドリフト0で2.7%以下。2.5万円では最大9.7%）。2040年度のフリート容量の期待値は12万kW未満（主ケースで4万kW未満）で、契約申込234万kWとは桁が違う。

識別と計算の限界。第一に、恒久成分のボラティリティ σ は識別できない。推定値は燃料危機を含めると年0.30、含めなければ0〜0.11で、95%区間は0〜0.64に及ぶ。Pindyck (1999) は約1世紀分の価格系列を用いて、エネルギー価格が確率的に動く長期の趨勢へ平均回帰することを示した。恒久成分の識別には、このような1世紀規模の価格系列か、Schwartz and Smith (2000) のように先物の期間構造（彼らは原油先物で2因子を推定した）が要る。北海道エリアにはどちらもない。本節が σ を0.10〜0.30の幅で示すのはこのためである。第二に、期待成長 α も識別できず、「2040年度までに参入が開く確率は資本費一定で最大7.3%」は α=0 の下での結論である。α>0 でも残るのは、2030年度までの確率が3%以下（ドリフト0・σ=0.30で2.7%）であることと、2040年度のフリート容量の期待値が12万kW未満であることである。第三に、競争均衡の閾値の計算では、フリートの退役と再参入、容量市場価格の K 依存（表8.9）、年1回の判断と1年の建設ラグを簡略化している。容量価格の低下を入れれば、閾値は上がる方向に動く。逆に、容量収入が2030年度向け以降に上がれば閾値は下がる（表8.17）。容量価格の K 依存（とくに北海道ブロック按分）は、この上振れを打ち消す側に働く。出発点 ξ=1.22 の推定誤差も確率に反映しておらず、上側は出発点1.57の感応度で示すにとどめた（11.5）。第四に、粗収益の校正係数 λ はK=0・θ=1の in-sample の値であり、閾値と確率は λ の大きさに応じて動く。λ の95%区間では、2040年度までの確率の最大は6.3〜8.6%（資本費一定）・12.5〜16.0%（資本費低下5%/年）である。

duration 別の閾値と Helios。札幌市の Helios（5万kW/10.4万kWh、2025年12月運開）は、長期の買取契約を持たない「100%マーチャント」の系統用蓄電池であり（ESS News 2025; HD Renewable Energy 2025）、本研究の K*=0 と本節の動学的な閾値に矛盾するように見える。しかしこの案件は、本研究の限界参入者（4時間、スポット裁定と容量市場のみ）とは前提が異なる。duration は約2時間であり、2時間仕様の戦略cの実現額は実績価格（FY2023〜25）で4,955円/kW-年と、4時間（8,427円）の0.59倍である（完全予見粗利の比は0.58、モデル価格の上の戦略cの比も0.58）。kWh あたりの単価が同じなら資本費は4時間の半分で済む（PCS 等の kW 比例部分を入れれば約6割）が、2時間仕様は容量市場の安定電源の要件（3時間以上）を満たさない。容量収入を見込まない場合の静学の損益分岐は、資本費6.8万円/kWhで5.0、4.0万円/kWhで4.0であり（資本費を全額 kWh 比例とした値。kW 比例部分を40%とするとそれぞれ6.0、4.6）、同じく容量収入を0とした4時間仕様（4.5、3.3）より高い。競争均衡の閾値も同じ順に並ぶ（表8.19）。短い duration は、スポット裁定だけでは参入を有利にしない。duration を3〜8時間に広げると、容量収入を入れた θ* は3〜5時間でほぼ平らで（資本費6.8万円/kWhで2.86〜3.21）、6時間3.07〜3.53、8時間3.55〜4.42と長いほど上がる（幅は資本費の kW 比例部分を0〜40%とした範囲。表8.19 は0%と24.3%の列を示す）。duration を選び直しても、4時間からの θ* の低下は約4%（4〜5%。容量収入0・低資本費の極端な組合せでも最大7%）にとどまる。資本費6.8万円/kWhではどの duration の θ* もFY2026上期の水準1.57を大きく上回り、4.0万円/kWhでも最小1.79（kW 比例部分0%では3時間、40%では5時間）で上回る。

差を埋めうるのは需給調整市場の収入である。事業者は、2026年第2四半期に需給調整市場、2028年までに容量市場へ参加する計画で、2026年の電力取引の収入を最大20億円（約4万円/kW-年）と見込んでいる（HD Renewable Energy 2025）。2時間仕様の戦略cの実現額を恒久成分の水準1.22に比例させたスポット実現収益（充電従量負担を控除）は約5,200円/kW-年で、発表の20億円が充電費用を差し引いた粗利であれば、その約13%にとどまる（売上か粗利かは発表からは分からない）。スポット以外の収入が年3万円/kW続けば約9.6年、年4万円/kWなら約6.7年で静学のNPVが0になる（資本費6.8万円/kWh・2時間、WACC 6%。資本費4.0万円/kWhならそれぞれ約6.6年、約4.7年）。ただし需給調整市場に出す容量はスポット裁定に使えないので、両者を足し合わせたこの年数は楽観側の値である。推測を含むが、Helios は「スポット裁定だけで成り立つマーチャント」ではなく、需給調整市場の移行期のレント（8.5、3.5）や成長オプションに依存する案件と読むのが自然であり、本研究の K*=0（スポット裁定と容量収入だけに依存するマーチャント容量の均衡）とは両立する。補助金の有無を含む詳しい検討は9.2(e)で行う。

| 仕様 | 資本費（万円/kWh、4時間換算） | 実効容量収入（円/kW-年） | 戦略c（実績、円/kW-年） | 静学 θ*（全額 kWh 比例） | 静学 θ*（kW 部分24.3%） | 競争均衡 θ_c（σ=0.10） | θ_c（σ=0.30） | 静学NPVが0になる年数（追加収入3万円／4万円） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2時間 | 6.8 | 0 | 4,955 | 5.00 | 5.59 | 5.83 | 7.96 | 9.6年／6.7年 |
| 3時間 | 6.8 | 11,571 | 6,881 | 2.86 | 3.07 | 3.33 | 4.55 | 5.1年／3.7年 |
| 4時間 | 6.8 | 12,500 | 8,427 | 2.99 | 2.99 | 3.48 | 4.75 | 7.2年／5.1年 |
| 4時間（容量収入0） | 6.8 | 0 | 8,427 | 4.47 | 4.47 | 5.21 | 7.11 | 17.0年／10.9年 |
| 5時間 | 6.8 | 13,286 | 9,614 | 3.21 | 3.05 | 3.74 | 5.10 | 9.9年／6.8年 |
| 6時間 | 6.8 | 13,930 | 10,366 | 3.53 | 3.25 | 4.12 | 5.62 | 13.7年／9.1年 |
| 8時間 | 6.8 | 14,701 | 11,033 | 4.42 | 3.89 | 5.15 | 7.03 | 28.5年／16.0年 |
| 2時間 | 4.0 | 0 | 4,955 | 4.02 | 4.37 | 4.68 | 6.39 | 6.6年／4.7年 |
| 3時間 | 4.0 | 11,571 | 6,881 | 1.79 | 1.92 | 2.09 | 2.85 | 1.6年／1.2年 |
| 4時間 | 4.0 | 12,500 | 8,427 | 1.83 | 1.83 | 2.13 | 2.91 | 2.2年／1.6年 |
| 4時間（容量収入0） | 4.0 | 0 | 8,427 | 3.31 | 3.31 | 3.86 | 5.27 | 8.9年／6.2年 |
| 5時間 | 4.0 | 13,286 | 9,614 | 1.94 | 1.85 | 2.26 | 3.08 | 3.0年／2.2年 |
| 6時間 | 4.0 | 13,930 | 10,366 | 2.12 | 1.95 | 2.47 | 3.37 | 4.1年／3.0年 |
| 8時間 | 4.0 | 14,701 | 11,033 | 2.65 | 2.33 | 3.09 | 4.21 | 7.7年／5.4年 |

表8.19 duration 別の参入閾値（K=0、WACC 6%、資本費一定、寿命20年）。収入は FY2023〜25 の実績価格での戦略c（窓を h 時間にした同じ規則）の実現額。価格過程モデルの上で4時間で校正した収益を使う場合との θ* の差は0.1以内（最大は2時間の0.08〜0.10）。資本費は4時間で4×（資本費）となるよう kWh 比例部分と kW 比例部分に分けた。kW 部分24.3%は PCS と付帯設備・工事費の半分（METI FY2024 系統用の内訳）で、kW 部分を0〜39.7%に振ると θ* の最小は3〜5時間の間で入れ替わり、4時間との差は最大0.13。kW 部分39.7%（電池以外すべて）の θ* は、資本費6.8万円で2時間5.96、3時間3.20、5時間2.96、6時間3.07、8時間3.55である（本文・7.4・表11.1の0〜40%の幅の端）。実効容量収入は2029年度向け北海道（14,972円/kW）の調整係数の月平均で按分した。2時間仕様は容量市場の安定電源の要件（3時間以上）を満たさないため容量収入を0とし、比較のため容量収入0の4時間仕様を併記した。2時間を出力2/3で3時間として応札できるとしても、2時間の θ* は3.44〜4.41（資本費6.8万円。4.0万円では2.46〜3.03）で4時間より高い。θ_c は競争均衡の閾値の静学に対する比（σ=0.10で1.166、0.30で1.592。仕様によらず一定）を全額 kWh 比例の θ* に掛けた値。年数は、恒久成分の水準1.22でのスポット収入に加えてスポット以外の収入が年3万円または4万円/kW続く場合に、静学のNPVが0になる年数で、全額 kWh 比例の値である（両者を足し合わせられると置いた楽観側の値）。1日2サイクルを許しても、戦略cの実現額は2時間で+1.0%、4時間で+0.7%（順序制約つきの1サイクル比）しか増えない

## 8.8 小括

風力主導市場における蓄電池のスポット価値は、フリートの拡大に対して急速に減衰する。限界参入者の実現可能収益（実績整合ケース）は、K=0の6,675円/kW-年から30万kWで52%（半減は約31万kW）に下がり、約72万kWで負に転じる（フリートも前日の気候値で動くと仮定すると約53万kW）。現行の資本費と価格構造の下でマーチャントの均衡容量はゼロであり、K=0で参入が開く価格水準はFY2023〜25の約3.0倍（9.4の式で θ*=2.99。8.4の標準ケースで2.82）である。この判定はFY2026上期や燃料危機期の価格水準を与えても変わらない（表8.7）。既設・契約型の容量を外生に置けば、必要な価格水準はさらに上がる（接続済み20万kWの上で4.05）。

構造イベントの効果は、完全予見粗利の恒等式で読み解ける（8.2、8.6）。泊の再稼働は完全予見粗利を小幅に増やしうるが、その大半は価格水準の低下で往復損失が安くなる効果であり、夏にはスプレッドがむしろ縮む。ベースロードをさらに減らすと、単一曲線仕様では完全予見粗利は山型を描き、泊1〜3号の全基相当では現状を下回る。風力の効果は現行水準ではほぼ一様で価値をほとんど動かさない。構造モデルの上では、導入量が増えた後に供給曲線の下端の急勾配を通じてスプレッドが開くが（この機構は標本内の回帰では確認できない。8.6）、単一曲線の仕様は同じ標本で風力の効果を実績より有利に出す（8.1）。風力への条件付き応答の差が有意でなくなるよう μ を修正した仕様A′（in-sample の確認）では、風力3倍でもスプレッドの変化は+258円/kW-年にとどまり、戦略cで実行可能な粗利はむしろ下がる（−241円/kW-年）。下限価格はその落ち込みの終点であり、充電脚のプットの売りとして価値を削る。これらの量的な大きさは供給曲線の推定範囲外の扱いと価格モデルの仕様に依存するが、K*=0 の判定はどの扱いでも変わらない。

方法の面では、本章は二つのファイナンスの手法を用いた。第一に、構造型電力価格モデル（Barlow 2002; Kanamura and Ohashi 2007; Carmona, Coulon and Schwarz 2013）の上で、交換オプションのペイオフの恒等式により完全予見粗利の変化をスプレッドと往復損失の水準効果に分け、下限価格を充電脚のプットとして評価した（8.6）。泊3号の再稼働による増分+662円/kW-年（仕様A）は、往復損失の水準効果+847円、スプレッドの変化−197円、休止の切替+13円からなり、下限価格は泊3号の増分を1,723円削る（下端を線形外挿して下限を外した反実仮想との比較で、負の価格の深さを c≈4.5円とする段差モデルに相当する。上限ではない）。あわせて、反実仮想で動かす風力への条件付き応答を、モデルと実績の差の回帰で検証した（8.1）。第二に、Schwartz and Smith (2000) 型の2因子モデルを先物を使わずに推定し、競争産業均衡の実物オプション（Leahy 1993; Dixit and Pindyck 1994）で参入閾値と参入が開く確率を求めた（8.7）。資本費一定・WACC 6%では、競争均衡の参入閾値は静学の損益分岐の1.17〜1.59倍（σ=0.10〜0.30）であり、単独企業の閾値の倍率は連続時間の閉形式に年1回判断の補正を掛けた値と0.05〜0.20%の差で一致した。

価格水準の不確実性と資本費の低下見込みを考慮すると、参入者が見込む価格経路で評価した静学のゼロレント条件は動学的な参入閾値の下限であり、静学の K* は上限にあたる（8.7）。競争均衡の参入閾値は、σ=0.10〜0.30では恒久成分の推定値1.22の2.9〜5.1倍である。1.22を出発点とすると、2040年度までに参入が開く確率は、補助金なし・実効容量収入1.25万円・期待成長0では資本費一定で7%以下、資本費低下5%/年で最大14%である。容量収入1.75万円（FY2030〜）では最大24%、年2%の成長を見込めば最大22%、2因子モデルどおり対数のドリフトを0とすれば最大34%になるが、どの場合も2040年度のフリート容量の期待値は12万kW未満（主ケースで4万kW未満）にとどまる。SIIの1/2補助を受ける参入者では、静学の損益分岐は1.58とFY2026上期の水準にほぼ等しく、確率は最大48%に上がる。しかし北海道の交付額で賄える容量で打ち切ると、2040年度の期待容量は5万kW以下である。ただし恒久成分のボラティリティと期待成長はデータから識別できず、これらの確率は幅をもって読む必要がある。

実際の接続済み容量（約20万kW）と契約申込（約234万kW）はいずれも均衡を超過している。この乖離の説明が第9章の課題である。

# 第9章 均衡からの乖離の分解 — なぜ参入は止まらないか

## 9.1 事実の提示

第8章の結果は、現行の資本費と価格構造の下でマーチャントの均衡容量が K*=0 であることを示した。一方、北海道エリアの系統接続済み蓄電池は約20万kW、契約申込は約234万kW、接続検討は約823万kWである（2026年5月末。1.1.3）。契約申込は、限界参入者のスポット収益がゼロになる容量（実績整合で約72万kW、フリートの情報の仮定により53〜72万kW。8.3）すら大きく超過している。スポット裁定と容量収入だけでは、この参入は説明できない。本章はこの乖離を、参入者が直面する市場外の収益源と期待に分解し、9.2(f) で、接続済みと契約申込の合計254万kW を属性別の kW と1kWあたりの現在価値で勘定する（表9.1、図9.1）。これが主RQ・RQ3 の「乖離はいくらで、何に帰属するか」への答えである。

図9.1 乖離の勘定（段階別・属性別の kW と、属性別の APV（rAM=9%、実績整合））

## 9.2 乖離の分解

### (a) 容量市場

北海道の約定価格は上限近傍（14,972円/kW、2029年度向け）で、4時間蓄電池の調整係数83.6%を乗じた実効収入は約1.25万円/kW-年である。第8章の判定はこれを織り込んだうえで K*=0 であり、容量市場単独では乖離を埋めない。ただし2030年度向けからNet CONEが約2倍（20,911円/kW。OCCTO 2026c）になれば、実効収入は指標価格で約1.75万円、上限価格（1.5×Net CONE＝31,366.5円）で約2.6万円/kW-年まで上がりうる。蓄電池の応札急増（169万kW）は容量市場側のカニバリゼーションの開始も示唆しており、この上振れは持続的とは限らない。容量価格のK依存は8.5で、2030年度向けの価格軸を持つ需要曲線の上の移動として内生化し、9.4の均衡容量に反映した。なお1.25万円は2029年度向けの値で、2026〜2029年度向けの4回の北海道の約定価格に調整係数0.836を乗じた値（7,314〜12,517円/kW-年）の上端にあたる（2026年度向けでは実効0.73万円）。9.5.5 の多因子 Cash-Flow-at-Risk では、この約定水準が、主ケース（約定水準は過去4回の等確率、容量価格は全国連系の K 依存）でマーチャントの市場収入の最大のリスク因子（5% CFaR の Shapley 配分の51%）であり、他者の参入（35%）と並ぶ二大因子である（2026年度向けを除く3値では K が60%で最大）。

### (b) 長期脱炭素電源オークション

LTDAの落札蓄電池は全国で371.3万kW（第1〜3回、109.2・137.0・125.1万kW）、北海道では約67.4万kW（第1回32.5万kW・第2回20.9万kW・第3回14.0万kW）である。別紙にはエリアの列がないため、地名で所在が決まる電源を固定し、地名のない電源を本文のエリア別落札容量（0.1万kW 単位）に整合するよう割り当てて推定した。第1回は唯一解、第2回は12通りの解のいずれでも20.9万kW、第3回は2通りの解で14.0万kW である。県市名の蓄電池を2件以上ほかのエリアへ動かす別解では、第3回は3.4万kW、合計は56.8万kW になる。LTDA の供給力の提供は実需給2027年度以降なので、供給力の提供時期は2026年5月末の接続済み約20万kW と重ならない（物理的な連系が先行する案件の有無は公表資料で確認できない）。接続済みと LTDA を合わせて外生に置く既設・契約型の容量は約87.4万kW（6時間級の kWh を4時間に換算すると99.1万kW）である。第3回（2025年度応札分）では蓄電池の応札273.1万kWに対し落札125.1万kW（落札率46%）で、脱炭素電源全体の約定総額は年4,748億円、426.1万kWに対して1kWあたり約11.1万円/年（他市場収益の還付控除前）に達する。他市場収益は3段階の割合で還付され（応札価格に含まれる資本コスト相当額までは95%、（契約単価−メインオークション約定価格）×契約容量を超える部分は85%、その間は90%。容量確保契約約款第28条）、平均して約9割に達する。このためLTDA電源は市場収益に依存せず建設され、落札者に残る市場収益は1割程度にすぎない。蓄電池の上限価格は第3回で7.6〜8.1万円/kW/年（北海道7.7万円）であり、落札者の固定収入は契約容量1kWあたりこれ以下である。契約容量は設備容量ではない。応札年度2026の募集要綱では、応札容量の上限は期待容量（送電端の設備容量に調整係数を掛けて自動計算される値）であり、容量確保契約は応札容量で成立する（OCCTO 2026a、pp.32–33・様式6）。北海道の6時間蓄電池の調整係数0.932（容量市場2029年度向けの値で代用）を当てると、設備1kWあたりの固定収入は上限価格の93.2%以下になる。それでも本研究の creq（4時間仕様で3.2〜3.6万円/kW-年、6時間仕様に資本費を比例換算すると、9.4の式で割引率4〜6%として約4.2〜4.8万円）を大きく上回り、契約申込のうち LTDA の落札分（254万kW の22〜27%。表9.1）は、この市場外収入に依存する容量として説明される。自然エネルギー財団のコラム（工藤 2025）は、蓄電池以外の参加が低調で募集未達が続く一方で蓄電池は応札が活発で募集が縮減されていること（第3回の募集案では蓄電池は継続時間6時間以上に限定）、9割還付の下では投資リスクと収益が見合わないこと、上限価格の閾値の引き上げ（10万円から20万円/kW/年へ）が提案されていることを指摘している。ただし最終的な募集要綱で20万円が適用されたのは太陽光・洋上風力等であり、蓄電池の上限は上記の水準にとどまった。応札年度2026の募集要綱（2026年9月公表）では蓄電池の上限はさらに7.1〜7.4万円/kW/年（北海道7.2万円）に引き下げられている（OCCTO 2025, 2026a）。第3回から蓄電池は「1日1回以上連続6時間以上の運転継続が可能」で連続発電可能時間の年平均が6時間以上のものに限られ（第2回は3〜6時間と6時間以上の2区分）、1日2回の3時間充放電では要件を満たさない。LTDAの要件が4時間より長いdurationを誘導している点は7.4の含意と接続する。蓄電池・揚水の応札が募集上限の3.4〜7倍に達し、制度の有効性が問われていること（工藤 2025）は、市場外収入が市場収益と独立に参入を作り出していることの傍証である。再エネの市場価値の低下が固有の統合問題ではなく政策選択の産物であるという Brown and Reichenberg (2021) の議論と同型で、蓄電池の参入も何が駆動しているかで市場価値の解釈が変わる。

ファイナンスの言葉でいえば、LTDAは、落札者が他市場収益の約9割を還付し、容量市場（メインオークション）への参加を手放す代わりに、20年間の固定収入を受け取るレベニュースワップである（落札電源は、供給力提供開始年度を除き、制度適用期間中は同じ設備容量でメインオークションに参加できない。OCCTO 2026a、pp.47–48）。北海道の6時間蓄電池では、手放す側は年2.09万円/kWである（スポット純収入0.77万円の9割と、容量収入1.40万円）。スポット純収入は、実績価格（FY2023〜25）の上で戦略c を6時間で直接計算した粗利から充電従量負担を引いた値である。これをマーチャントの資本コスト9%（9.5.2）で割り引くと19.1万円/kW（8%では20.5万円）になる。これと等価な固定価格、すなわちスワップの価値がゼロになる公正な固定価格は、契約型の資本コスト5%で、契約容量1kWあたり年1.5万〜1.6万円（手放す側を8%で割り引けば1.6万〜1.8万円）にすぎない。上限価格7.2万〜7.7万円はその4.4〜5.0倍である（8%では4.1〜4.7倍。rC 4〜6%・rAM 8〜9%の範囲で3.7〜5.5倍、固定側を国債程度の2.5%で割り引くと rAM 8〜11%で5.1〜7.2倍）。固定側は公正な固定価格を大きく上回っており、固定収入の価値の77〜80%（8%では75〜79%、rC 2.5〜6%の範囲で73〜86%）は、手放す収入との交換ではなく、容量拠出金（容量確保契約金の原資として小売電気事業者等が負担する）を通じた需要家からの移転にあたる。事業報酬率5%で積み上げた価格で落札した場合でも公正な固定価格の2.7〜2.9倍で、約3分の2が移転である。スワップの価値のうち、リスクの移転にあたるのは約1割（主の組合せで10.9%、範囲5〜18%）にすぎず、実質の大半は期待値の移転である（9.5.3・9.5.4）。Gohdes, Simshauser and Wilson (2022) は豪州について、政府の差金決済契約（CfD）による資本コストの低下は無から生まれるのではなく、残余のリスクを納税者に移した結果であると述べている。日本のLTDAでその受け手になるのは、容量拠出金を負担する小売電気事業者と、その先の需要家である。なお、LTDAが落札者から移すリスクは価格水準の変動だけではない。9.5.5 の多因子 Cash-Flow-at-Risk では、マーチャントの年間市場収入の5% CFaR の95.9%が移転され、その86%（主ケース。2026年度向けを除く3値では76%）は容量価格の約定水準と他者の参入（共食い）に由来し、価格水準 θ に由来するのは7%（3値では13%）にとどまる。

### (c) 補助金

環境共創イニシアチブ（SII）の「再生可能エネルギー導入拡大・系統用蓄電池等電力貯蔵システム導入支援事業」は、受電電力1,000kW以上の系統用蓄電池の設計費・設備費・工事費を補助する。補助率は1,000kW以上10,000kW未満で1/3以内（上限10億円）、10,000kW以上で1/2以内（上限40億円）、長期間エネルギー貯蔵（LDES）で2/3以内（上限20億円）であり、2024・2025年度の公募要領で同一である。交付決定は2024年度が27件（補助金346.5億円）で、うち北海道が9件（131.6億円）と最多、2025年度は37件（363.2億円）のうち北海道3件（49.0億円）であった（SII 2024, 2025）。補助率を s とすると参入必要収益は creq から資本費年額×s だけ低下する。1/2補助は、上限額が効かない規模であれば実効資本費を6.8万円から3.4万円/kWhに下げる。ただし4時間・6.8万円/kWhでは、上限40億円が効き始めるのは約2.9万kWを超える案件からで、5万kWなら実効の補助率は29%、実効資本費は約4.8万円/kWhにとどまる。上限のない1/2補助を受けても、マーチャント参入が開くには容量収入との組合せが必要である。容量収入1.25万円と合わせた損益分岐の水準係数は1.58（WACC 6%、実績整合。8%では1.81。9.5.2・表9.9）で、FY2026上期の水準（1.57）とほぼ等しい。上限のない1/2補助を受けたマーチャントの事業IRRは、FY2023〜25の水準（θ=1）で0.3%、FY2026上期の水準で5.9%、FY2022 の水準で7.2%となり、契約型の水準（6%）にほぼ達し、FY2022 の水準では上回る（9.5.1）。補助を受けたマーチャントの判定は、割引率の選び方に依存する（マーチャントの資本コスト9%では、FY2022 の水準でも調整現在価値はなお負である。9.5.3）。ただし、北海道の交付額で賄える容量は限られる（9.2(e)）。

### (d) 併設蓄電池のローカル価値

9.3で扱う。ただし併設蓄電池は系統用の接続済み・契約申込の統計の外にあり（北豊富の24万kW は併設）、併設のローカル価値は系統用の乖離を説明しない（表9.1）。

### (e) 残差＝期待と接続枠の保有

(a)〜(d)で説明できない残りは、参入者が将来について抱く期待に帰属する。候補は、FY2026上期に観察された高い価格水準とスプレッド（TB4h中央値18.7円）の定常化、資本費の継続的低下、需給調整市場の移行期レント、そしてデータセンター需要と泊再稼働の実現である。実物オプションの枠組みでは、収益が不確実で投資が不可逆なとき、NPVが正になっても待つことに価値がある（McDonald and Siegel 1986; Dixit and Pindyck 1994。Shin and Lee 2024 は韓国の蓄電池について最小二乗モンテカルロ法で投資タイミングを計算している）。

ただし8.7 の実物オプションの分析は、期待の中身に強い条件を課す。本研究で扱う均衡（自由参入の競争均衡、寡占、先取り）のいずれでも、収入をスポット裁定と容量収入だけに依存する参入者は、自らが見込む価格経路で評価した静学の NPV が負であれば参入しない（成長オプションなど、これらの均衡が扱わない価値は別である。後述の Helios を参照）。価格水準が不確実で投資が不可逆なら、自由参入の競争均衡でも、参入は静学の損益分岐の1.2〜1.6倍（σ=0.10〜0.30、資本費一定、期待成長0）の水準まで起きない。資本費の低下見込みは、参入を早めるのではなく遅らせる。競争が消すのは参入時点の超過 NPV であって、閾値の上乗せではない（Leahy 1993）。Grenadier (2002) の寡占の均衡で投資が「ゼロ NPV の近く」で起きるという結果も、競争者の将来の投資で価格の上側が押さえられることを織り込んだ NPV についての命題である。先取りを含む均衡（Fudenberg and Tirole 1985; Weeds 2002; Back and Paulsen 2009）でも、先行者の、将来の参入を織り込んだ NPV は追随者の価値（非負）に等しく、将来の参入を無視した NPV はそれ以上になる。すなわち、参入者が見込む価格経路で評価した静学のゼロレント条件は動学的な参入閾値の下限であり、静学で求めた K* は動学的な競争均衡の容量の上限である（5.4.3、8.7）。価格水準の期待成長を0と置く主仕様では、この下限は9.4 の θ* そのものである。したがって参入ラッシュを期待で説明するには、補助金のない参入者では、FY2023〜25 の3.0倍（θ*=2.99、実績整合。モデル直値3.31）以上の価格水準を20年の平均で見込んでいる必要がある。これは本研究の推定（価格水準の恒久成分は1.2前後）とかけ離れている。SII の1/2補助（上限なし）を受ける参入者では θ*=1.58（6%）・1.81（8%）で、FY2026上期の水準（1.57）が続くと見込めば静学の NPV はほぼ0 になる。ただし2024〜25年度の北海道の交付額（計約181億円）で賄えるのは、4時間換算で13万〜23万kW（上限なしの1/2〜上限の効く実効29%）にすぎない。補助の予算の範囲では補助と期待の組合せで説明できるが、それを超える部分（契約申込234万kW の大半）は、補助と期待を組み合わせても説明しにくい。残差は次の3つで説明する必要がある。

第一に、契約申込は投資そのものではなく、接続枠という待機オプションの取得である。契約申込時には概算工事費負担金の5%を保証金として預け、事業者の都合で辞退すれば没収される（資源エネルギー庁 2025b）。この保証金が、排他的な権利の価格にあたる。マーチャント収入（実績整合のスポット裁定と容量収入1.25万円）だけで評価した接続枠の待機価値 W0 は、恒久成分の推定値1.22を出発点とすると、期限5年なら σ=0.15〜0.30 で53〜3,832円/kW（資本費一定）、385〜6,899円/kW（資本費低下5%/年）である。期限を設けなければ3,556〜18,121円/kW、12,834〜27,313円/kW（資本費の1.3〜10%）になる。これらは他社の参入を無視した上限であり、一方でLTDAへの応札に使う枠の価値は含まないので、LTDAを狙う申込者にとっては過小評価である。保証金以外の費用を無視すれば、保証金（工事費負担金の5%）が W0 を下回る地点、すなわち工事費負担金が W0 の20倍以下の地点では、建設する確率が低くても枠を押さえることが合理的になる。期限5年では、この工事費負担金の上限は σ=0.30 で7.7万円/kW（資本費一定）・13.8万円/kW（資本費低下5%/年）、σ=0.15 では1,063円・7,695円/kW である。接続枠の待機価値で申込を説明できるのは、価格水準の変動を大きく見込み、工事費負担金が小さい地点に限られる。期限5年の枠を実際に行使する確率は最大で4.8%（資本費低下5%/年でも最大9.4%）であり、契約申込234万kW の大半が建設されないことと整合する。

資源エネルギー庁は系統用蓄電池の「空押さえ」対策として、この保証金を10%に引き上げ、工事費負担金を分割払いする場合は初回に50%以上の支払いを求める案を示した（次世代電力系統ワーキンググループ第6回、2025年12月24日。資源エネルギー庁 2025b）。東京電力パワーグリッドの2026年度版の手続き説明資料は、系統用蓄電池の保証金を5%から10%に改めたことを記載している（東京電力パワーグリッド 2026）。2026年4月以降に契約申込を受け付けた案件から適用されるとする資料もあるが、適用開始時期は一次資料の本文では確認できていない。保証金が10%になれば、上の工事費負担金の上限は半分になる（σ=0.30・期限5年で3.8万・6.9万円/kW）。オプションの価格が倍になれば、待機価値の小さい枠から順に申込が減ると予想される。引き上げの前後で北海道の契約申込がどう変わるかは、接続枠を待機オプションとみるこの解釈の検証になる。

第二に、(a)〜(d)に含めていないスポット以外の収入、とくに需給調整市場の移行期レントと、短い duration の組合せである（補助金と組み合わさる場合もある）。後述の Helios がその例にあたる。

第三に、参入者の価格水準の見通しが本研究の推定と異なる場合である。FY2026（4〜6月）の価格水準の代理1.55のうち恒久成分は1.2前後と推定され、静学の損益分岐2.99から遠い（ただし資本費2.3万円/kWhでは1.12で、恒久成分の1.2前後と同程度である。9.4）。恒久成分の σ も期待成長も識別できず（8.7）、高い σ や上振れの見通しを持つ参入者がいることは否定できない。FY2026上期の水準1.57をすべて恒久と置けば、2040年度までに参入が開く確率は競争均衡で最大21%、さらに年2%の期待成長を見込めば最大39%、2因子モデルどおり対数のドリフトを0とすれば最大45%になる（出発点を1.22 のままにしても、容量収入が FY2030 以降1.75万円に上がれば最大24%。8.7）。それでも、2040年度のフリート容量の期待値は最大17万kWで、契約申込234万kWの1割に満たない。

反例としての Helios。札幌市の Helios（5万kW/10.4万kWh、2025年12月運開。3.7）は、長期の買取契約を持たない「100%マーチャント」の系統用蓄電池であり（ESS News 2025; HD Renewable Energy 2025）、本研究の K*=0 と矛盾するように見える。しかし8.7 で検討したとおり、この案件は本研究の限界参入者（4時間、スポット裁定と容量市場のみ）とは前提が異なる。duration は約2時間で容量市場の安定電源の要件（3時間以上）を満たさず、容量収入を0とした静学の損益分岐は資本費6.8万円/kWh で5.0（資本費を全額 kWh 比例とした値。kW 比例部分を40%とすると6.0）と、同じ条件の4時間仕様（4.5）より高い。短い duration は、スポット裁定だけでは参入を有利にしない。一方、事業者は2026年の電力取引の収入を最大20億円（約4万円/kW-年）と見込み、2026年第2四半期に需給調整市場、2028年までに容量市場へ参加する計画である（HD Renewable Energy 2025）。モデルによる2時間仕様のスポット実現収益（恒久成分の水準1.22、実績整合、充電従量負担を控除）は約5,200円/kW-年で、20億円が粗利であれば見込みの約13%にとどまり（売上か粗利かは明らかでない）、差の大半は需給調整市場の収入と考えられる。スポット裁定だけで評価した Helios 型（2時間・容量収入0・補助なし）の APV は、rAM=9%で−20.9万円/kW（実績の戦略c、θ=1）、FY2026上期の水準でも−18.3万円/kW で、IRR は負である（どの割引率でも APV は負）。事業者の見込み（約4万円/kW-年）が粗利であれば APV は+11.9万円/kW（IRR 20%）に転じるので、Helios の参入の説明は、計測していない需給調整市場の収入の大きさに依存する。8.5 の需給調整市場レントの上限はフリートの小さいうちは参入必要水準を埋めうる大きさであり、そのレントは参入とともに消える（3.5 の ΔkW 価格の下落）。補助金の有無は公表資料では確認できず、国内で100万kW規模の案件群の開発を掲げる事業者（ESS News 2025）が、最初の案件を運用の知見や系統接続の実績を得る成長オプションとみている可能性もある。以上は推測を含むが、Helios は「スポット裁定だけで成り立つマーチャント」ではなく、移行期のレントに依存する案件と読むのが自然であり、本研究の K*=0（スポット裁定と容量収入だけに依存するマーチャント容量の均衡）とは両立する。

### (f) 乖離の勘定：kW と現在価値

(a)〜(e) の成分を、接続済み約20万kW と契約申込約234万kW の合計254万kW に割り当てる（表9.1、図9.1）。属性は、LTDA の北海道の落札蓄電池（9.2(b)）、SII の交付決定の北海道12件（9.2(c)）、確認できたマーチャント案件（Helios）、併設、属性不明の五つで、各属性に、9.5.3 と同じ式で計算した1kWあたりの APV（rAM=9%、実績整合）を対応させる。

| 属性 | 段階 | kW（万kW） | 254万kW に占める割合 | APV（円/kW。θ=1／FY2026上期の水準） | 分類 | 説明しうる 9.2(e) の解釈 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LTDA（北海道の落札蓄電池） | 契約申込（供給力の提供は FY2027 以降） | 56.8〜67.4 | 22〜27% | +4.8万〜+44.6万（6時間、rC=5%。上限7.2万円・期待容量で+32.0万） | 市場外収入で APV が正 | —（(b) で説明） |
| 補助（SII 交付決定、北海道12件） | 不明（接続済みか契約申込か） | 14.7〜26.9（補助額から推定） | 6〜11% | −7.2万／−2.9万（4時間・1/2補助（上限なし）・容量収入1.25万円） | APV が負のまま参入を決めた（交付決定） | 第三（見通し）と契約型並みの割引率 |
| マーチャント（確認できた案件: Helios） | 接続済み | 5.0 | 2% | −20.9万／−18.3万（2時間・容量収入0・補助なし） | APV が負のまま参入した（運開） | 第二（需給調整市場の移行期レント） |
| 併設 | 系統用の統計の外（北豊富24万kW） | 0 | 0% | — | 対象外 | —（系統用の乖離を説明しない） |
| 不明 | 接続済みの約15万kW＋契約申込の残り | 154.6〜177.5 | 61〜70% | マーチャント4時間として−20.8万／−16.5万 | 属性不明 | 第一（契約申込の段階の kW）、第二（接続済みの kW）、第三 |
| 合計 | 接続済み20＋契約申込234 | 254 | 100% |  |  |  |

表9.1 乖離の勘定表（北海道の系統用蓄電池、2026年5月末。APV は rAM=9%・実績整合で、8%の値は本文。LTDA は落札容量（契約容量≤期待容量）、ほかは設備の kW で、LTDA を設備容量に換算した上限側では66.4〜77.8万kW（26〜31%）、このとき不明は144.3〜167.9万kW（57〜66%）。LTDA は契約申込に含まれると仮定し、LTDA 案件の物理的な連系が接続済み20万kW に先行して含まれていないかは未確認。接続済み・契約申込の総量は1.1.3 の値で、一次資料（北海道電力ネットワークの公表値）とは照合していない。SII の kW は補助額（計約181億円）÷（補助率×6.8万円/kWh）と2〜4時間の duration から推定した幅で、段階と、LTDA との SPC の重なりは未照合（交付先と落札事業者の名称は重ならない）。LTDA の APV の幅は上限価格・積み上げ価格と契約容量の定義による（9.5.3、表9.10））

接続済みと契約申込の合計254万kW のうち、市場外収入で APV が正になるのは LTDA の約2〜3割（落札容量で22〜27%、設備容量に換算すると26〜31%）、APV が負のまま参入を決めた（交付決定・運開）ことが確認できるのは補助と Helios の約1割（8〜13%）で、6〜7割（61〜70%、設備容量換算で57〜66%）は属性が特定できない。帰属できる kW は落札容量で30〜39%、設備容量換算で34〜43%にとどまる。補助と Helios の APV は rAM=8%でも負である（補助−6.7万円、Helios −21.4万円/kW）。

不明の kW がすべてマーチャント4時間として建設されるなら、計測外の成分（需給調整市場のレント、見通し、接続枠のオプション価値）が1kWあたり約21万円（rAM=9%、年額約2.3万円/kW。8%では約20万円）、総額で約3,200〜3,700億円（年約350〜410億円。8%では3,100〜3,600億円、年320〜370億円）を埋めなければならない。FY2026上期の水準が続くと置いても、総額は約2,500〜2,900億円（9%）である。kW は全量が建設される場合の上限である。一方、1kWあたりの不足は K=0（参入に最も有利）での値で、全量が建設されれば π(K) と容量価格の低下で大きくなる（実績整合の π は K=100万kW で−1,202円/kW-年）。したがって総額は上限でも下限でもなく、規模の目安である。

9.2(e) の三つの解釈は、それぞれ別の kW を説明しうる。契約申込の段階にある不明の kW は、接続枠の待機オプション（第一）で説明しうるが、その価値で申込が合理的になるのは、工事費負担金が小さい地点に限られる。接続済みの不明の約15万kW（SII の交付案件の一部を含みうる）と Helios は、補助を除けば、需給調整市場の移行期レント（第二）か、見通しの違い（第三）で説明するほかない。補助を受けた案件は、契約型並みの割引率と FY2026上期並みの価格水準を同時に置けば説明しうる（K=0、容量収入1.25万円が20年続くとした場合。9.5.3）。残差は「測れない」のではなく、(a)〜(e) の計測後に、表9.1 の不明の kW と円で定義される量であり、第11章で解釈する。

## 9.3 併設蓄電池のローカル価値

併設蓄電池は系統用の接続済み・契約申込の統計の外にある（9.2(d)、表9.1）。したがって本節のローカル価値は、9.1 の系統用の乖離を説明しない。本節が答えるのは RQ4、すなわち、エリア価格に映らない抑制回避の価値によって、併設蓄電池の内生的な参入がどの条件で立つか、である。

### 9.3.1 出力制御の立ち上がりと価格に映らない抑制

北海道の風力抑制はエネルギーベースで2022〜24年度に0〜0.04%（FY2023 は0.000%）、2025年度に0.10%、2026年度4〜6月に1.35%と立ち上がり、抑制時間は12（FY2024）→109（FY2025）→235時間（FY2026 4〜6月）である。1.35%は春の抑制の最盛期の3か月の率で、年率ではない（FY2025 の年率は0.10%、月別の最大は2026年5月の2.19%）。抑制が発生した時間のエリア価格は、時間ベースで下限価格（0.01円/kWh）への張り付きが60〜69%、0.01〜5円が19〜28%、5円超が12.8%（FY2025・26とも）である。電力量ベースでは、下限張り付き・0.01〜5円・5円超の順に、FY2025 で55.1・29.2・15.7%、FY2026 4〜6月で77.2・13.4・9.4%、期間計（2025年4月〜2026年6月）で71.8・17.3・10.9%である。抑制電力量の7割強は下限張り付きの時間に生じており、エリア全体の余剰は、下限価格への張り付きという形で価格に映っている。

5円超の抑制（44時間・1,443.5MWh、期間の風力抑制電力量の10.9%）は、ローカル系統の混雑を示すものではない。その88.6%（電力量）は太陽光の抑制と同じ時間に起き、64%（時間。ローカル制御の規模の太陽光の抑制を連続の判定から除くと73%）は再エネ抑制が続いた時間帯の最初か最後の時間に生じている（5円以下の抑制では19〜22%）。同じ日に下限張り付きの時間がある時間も18時間あり、太陽光の抑制との同時発生・同じ日の下限張り付き・時間帯の端のいずれにも当たらない時間はない。30分値で下限のコマを含む時間もない。前日に時間帯単位で計画されるエリア全体の制御と、時間ごとのスポット価格とのずれと読むのが自然であり、ローカル混雑によるものではない（ローカル制御の対象に風力はない）。OCCTO の検証資料によれば、道内初のローカル混雑による出力制御（66kV 岩松線は2025年11月と2026年5〜6月、富川線は2026年5〜6月。3.2）の対象は、両系統とも太陽光のノンファーム電源で、風力の連系はない。自然変動電源の抑制量は各系統で最大0.02〜0.25万kW（岩松線の抑制必要量は2026年5月の日祝日に最大0.8万kW）で、太陽光の抑制電力量の1.5%以下である（OCCTO 2026b、別紙2）。5円超の時間のうち7時間（223.5MWh、5円超の15.5%）はローカル制御の日時と重なるが、両系統に風力の連系はないので、これらもエリア全体の制御による。2025年12月〜2026年4月の公表は確認できていない。なお、需給実績の太陽光の出力制御量はローカル制御を含む（エリア全体の制御がない2026年5〜6月の35日には、公表された時間帯に319MWh、最大抑制量×時間の上限の66%が現れる）。5円超の抑制の分類は付録E の表E.1 に、ローカル制御の一覧は表E.2 に示す。

したがって、北海道の現状で「価格に映らない抑制」の中心にあるのは、ローカル性ではなく下限での打ち切りである。下限に張り付いた時間の余剰は、価格が0.01円より下がらないために、出力制御という数量で処理される（第10章）。エリア価格に基づく第8章の πspot は、併設蓄電池がこの余剰を吸収する価値をゼロと計上している。原理としては、ローカル混雑による損失もゾーン価格には映らない。抑制がローカルな現象でありうることは海外でも確認されており、Maji et al. (2025) はERCOTの2023年ノード別データで、20%のノードが抑制電力量の77%を占め、抑制イベントの74.3%（抑制電力量の93.4%）が余剰ではなく送電混雑に起因することをノード価格から識別した。ノーダル価格のある市場では混雑は価格に映り併設蓄電池の価値として取引可能になるが、ゾーン価格の日本では同じ損失が市場の外に置かれる。ただし北海道の現状では、ローカル制御は太陽光のノンファーム電源のごく一部に限られる。

### 9.3.2 回避価値：系統から充電する場合に比べた増分

併設蓄電池の私的価値のうち、エリア価格の裁定（①）とは別に生じる抑制回避の価値（②）は、系統から充電する場合に比べた増分として定義する必要がある。FIP 基準価格14円/kWh×抑制電力量で評価すると、放電した電力量の市場価値まで含むことになり、①と加算できない。抑制電力量の71.8%は下限張り付きの時間に生じ、系統用として裁定する蓄電池も同じ時間に充電するからである。14円×抑制電力量は、エネルギー価値を含む粗い上限にとどまる（参考に、設備利用率26%で抑制率1.35〜8%なら430〜2,551円/kW風力-年、系統WGの併設前提（風力1kWあたり0.64kWh）で蓄電池容量あたりに換算すると673〜3,986円/kWh-年で、資本費6.8万円/kWhに対して年1.0〜5.9%）。本研究は、②を、日ごとの線形計画で①と同時に最適化した価値 V12 と、系統からだけ充電する価値 V1 の差（V12−V1）として計算した。吸収1kWh あたりの増分は4.3〜4.6円（プレミアム3円）で、0.85×プレミアム＋吸収時のエリア価格＋充電従量負担による近似（4.8〜5.6円）より1〜2割小さい。FIP 電源の併設では、①に②の増分が加わる（0.01円のコマではプレミアムが交付されないとされるので、貯めた電力のプレミアムは放電時に付くとした）。FIT 電源の併設は系統から充電できないので①がなく、②は0.85×FIT 価格×吸収量になる。

併設容量の制約下での回避可能率を、2025年4月〜2026年6月の時間値（抑制電力量13,184MWh、344時間、53イベント）で評価した。抑制はすべて6〜17時に発生し（8〜15時に電力量の約8割）、イベントの持続時間は中央値8時間・最大10時間、電力量加重平均で7.5時間である。抑制量はフリート設備容量比で中央値1.4%、平均2.7%、90パーセンタイルでも6.0%にとどまるため、系統WGの併設前提（風力1kWあたり0.64kWh、4時間なら0.16kW）の蓄電池は、フリート全体に一様に分布する限り抑制の96.8%を吸収できる（表9.2）。ただし抑制が一部のサイトに集中すれば回避可能率は下がる。Maji et al. (2025) のERCOTの分布（20%のノードが抑制電力量の77%）を当てはめ、容量シェア20%のサイト群に抑制の77%が集中すると仮定すると、回避可能率は65.3%に下がる。併設容量を倍の1.28kWh/kWにすれば集中ケースでも84%に上がる一方、放電時間を2時間に短縮しても2ポイントしか改善しないから、制約は出力ではなく容量（kWh）である。OCCTOの月次検証資料によれば、北海道の出力制御の大半はエリア全体の需給バランス制約（下げ代の不足）によるもので（2026年4月は11日・計画最大133.6万kW、5月は18日・同126.1万kW）、ローカル混雑による制御は66kV 岩松線（2025年11月、2026年5〜6月）と富川線（2026年5〜6月）の2系統で、対象は太陽光のノンファーム電源だけである（9.3.1）。エリア全体の制御は、供給力の余剰分と平均的な予測誤差をオフライン事業者に先に配分し、残りをオンライン事業者に配分する。したがって北海道で抑制がどこに偏るかは地点（ERCOTのノード）ではなく制御の配分規則（オフライン優先、見直し後はFIT優先。10.5）で決まり、検証資料はサイト別の内訳を示さないため、その偏りの大きさは定量化できない。表9.2の一様（97%）と集中（65%）は、この範囲を示す境界として読む。

| 併設仕様（kWh/kW・放電時間） | 一様分布 | 集中（容量20%のサイトに抑制の77%） |
| --- | --- | --- |
| 0.64・4時間 | 96.8% | 65.3% |
| 0.64・2時間 | 99.2% | 67.3% |
| 1.28・4時間 | 100% | 84.3% |
| 2.0・4時間 | 100% | 93.8% |

表9.2 併設蓄電池の容量制約下での抑制回避可能率（北海道風力、2025年4月〜2026年6月の時間値、フリート集約SoCシミュレーション）

この回避可能率と増分の定義で、②の大きさを抑制率ごとに求めた（表9.3。0.64kWh/kW・4時間・プレミアム3円）。②は FY2025 の実績（抑制率0.10%）で蓄電池1kW あたり64円（一様）・49円（集中）/kW-年にすぎない。FY2026 4〜6月を年率とみなした上限（1.35%）でも741円・487円（風力1kW あたり119円・78円、蓄電池1kWh あたり185円・122円）で、①（実績整合の πspot=6,675円）の11%・7%である。プレミアムを2〜4円とすると、風力1kW あたり63〜142円である。抑制の時間構造を比例的に拡大すると、容量（kWh）の制約で回避率が下がり（抑制率2.8%で77%・46%、6.0%で49%・35%、12.1%で30%・24%）、②は約2,100円・1,700円（①の31%・25%）で頭打ちになる。観察された抑制の時間帯では、出力をすべて抑制しても年率約12%で頭打ちになるからである。回避率を一定とする上限側でも、②は抑制率8%で5,064円・3,516円で、1日1サイクルの上限（約7,000円、①とほぼ同額）で頭打ちになる。すなわち、回避率を一定とし毎日満充電できる上限でようやく①と同程度であり、観察された抑制の時間構造の下では①の3割程度で頭打ちになる。

| 抑制率（年率）と拡大の方法 | 回避率（一様／集中） | ②の増分（円/kW蓄電池-年、一様／集中） | 同（円/kW風力-年） | ①（6,675円）に対する比 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.10%（FY2025 の実績） | 97%／74% | 64／49 | 10／8 | 1.0%／0.7% |
| 1.35%（FY2026 4〜6月を年率とみなす、上限） | 97%／62% | 741／487 | 119／78 | 11%／7% |
| 2.8%（比例拡大） | 77%／46% | 1,246／753 | 199／121 | 19%／11% |
| 6.0%（比例拡大） | 49%／35% | 1,696／1,186 | 271／190 | 25%／18% |
| 12.1%（比例拡大の頭打ち） | 30%／24% | 2,074／1,681 | 332／269 | 31%／25% |
| 3%（回避率一定、上限側） | 97%／65% | 1,899／1,318 | 304／211 | 28%／20% |
| 8%（回避率一定、上限側） | 97%／65% | 5,064／3,516 | 810／562 | 76%／53% |
| 15〜37%（回避率一定、1日1サイクルの上限） | 71〜29%／65〜29% | 6,988／6,592〜7,191 | 1,118／1,055〜1,150 | 105%／99〜108% |

表9.3 併設蓄電池の抑制回避の価値②（系統から充電する場合に比べた増分。0.64kWh/kW 風力・4時間・プレミアム3円。②は日ごとの線形計画で①と同時に最適化した完全予見の上界で、比例拡大は FY2026 4〜6月の時間値の抑制を比例的に拡大し、回避率一定は表9.2 の回避率を保つ上限側。参考に、14円×抑制電力量（①との重複を含む上限）は1.35%で2,393円で、増分の約3.2倍）

英国の47風力サイトの併設蓄電池（1MWh、2021年）を評価した Atherton et al. (2023) は、全サイトが2〜3年で回収するがその主因はどのサイトでも価格裁定であり、抑制の多いスコットランドのサイトでは回収が遅い代わりに抑制削減が大きいことを示した。ただし英国は制約支払いで抑制が補償される制度であり、ノーダル価格のERCOT、補償のないゾーン価格の日本とは、ローカル制約の価値の帰属先が異なる。併設蓄電池の価値が裁定と抑制回避の二つの成分からなり、後者の比重が系統制約で決まるという構図は本研究の①＋②の分解と同じであり、北海道の現状でも①が主である点も同じである。

### 9.3.3 定式化と併設の参入条件

蓄電池の私的価値を次の3成分に分解する。

π=πspot⏟①エリア価格裁定（系統用/併設共通）+πlocal⏟②抑制回避（併設固有・エリア価格に映らない）+κPcap+…⏟③容量市場等（系統用中心）

K* の主結果は①＋③の系統用マーチャント容量で立てる。RQ4 に答えるため、併設蓄電池の参入条件 πspot′+πlocal+κPcap≥creq併設 を、資本費2.3・4.0・6.8万円/kWh、WACC 6・8%、4時間・2時間、κPcap あり・なし、creq併設 の2定義（系統用と同じ／託送の固定費を発電所と共有し系統から充電しない併設）、回避率の4方式（一様・集中×比例拡大・回避率一定）、プレミアム2〜4円の格子で評価した（表9.4、図9.2。①は実績整合、②は表9.3 の増分）。

図9.2 併設4時間蓄電池の参入条件（πspot′＋②＋κPcap−creq と抑制率、2035年度の見通し37%）

| 資本費（万円/kWh） | creq の定義 | κPcap | WACC 6%：抑制なしの過不足 | WACC 6%：参入が開く抑制率 | WACC 8%：抑制なしの過不足 | WACC 8%：参入が開く抑制率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.8 | 系統用と同じ | あり | −16,722 | 37%でも開かない | −20,712 | 37%でも開かない |
| 6.8 | 併設 | あり | −8,727 | 37%でも開かない（最良−1,391） | −12,717 | 37%でも開かない |
| 4.0 | 系統用と同じ | あり | −6,834 | 回避率一定でだけ9.2〜17.0% | −9,181 | 開かない |
| 4.0 | 併設 | あり | +1,161 | 抑制なしで成立 | −1,186 | 比例拡大2.7〜7.3%、回避率一定2.1〜3.4% |
| 2.3 | 系統用と同じ | あり | −831 | 比例拡大1.35%以下〜4.8%、回避率一定1.35%以下〜2.3% | −2,180 | 比例拡大で7.5%（6組合せのうち5つは開かない）、回避率一定2.9〜6.0% |
| 2.3 | 併設 | あり | +7,164 | 抑制なしで成立 | +5,815 | 抑制なしで成立 |
| 2.3 | 併設 | なし | −5,352 | 回避率一定でだけ8.4〜14.4% | −6,702 | 回避率一定・プレミアム4円でだけ11.9〜15.0% |
| 2.3 | 系統用と同じ | なし | −13,347 | 開かない | −14,697 | 開かない |

表9.4 併設4時間蓄電池の参入が開く抑制率（年率。0.64kWh/kW 風力、①は実績整合、②は増分、プレミアム2〜4円、分布は一様・集中。比例拡大は年率約12%で頭打ちになるのでそこまで、回避率一定は37%（2035年度の見通し）まで評価した。過不足は抑制なし・プレミアム3円の πspot′+κPcap−creq（円/kW-年）。creq は「系統用と同じ」が4時間分の資本費×CRF＋運維・廃止（廃止費は資本費に比例）＋託送等固定0.69万円、「併設」は託送等固定を発電所と共有し系統から充電しない定義で、①は自社の発電の時間移動が系統裁定を再現できるとした上限側。κPcap は1.25万円。2時間仕様は288通りのすべてで開かない）

結果は三点にまとめられる。第一に、現行の資本費6.8万円/kWh では、抑制率を37%まで上げても、どの組合せも成り立たない（384通りの最良でも不足は年1,391円/kW）。2時間仕様は、どの組合せでも成り立たない。第二に、参入が開くのは、抑制がなくても損益分岐の近くにある組合せに限られる。資本費が約2.3万円/kWh（系統用と同じ creq、κPcap あり）なら、WACC 6%で抑制率1.35%以下〜4.8%、WACC 8%で2.9〜7.5%で参入が開く（8%・比例拡大では大半が12%でも成り立たない）。そこでは抑制がなくても不足は年800〜2,200円程度にすぎない。託送の固定費を共有する併設の定義では、資本費4万円/kWh・WACC 6%・κPcap ありで抑制がなくても成り立ち、WACC 8%では抑制率2.1〜7.3%で開く。κPcap がない場合は、資本費2.3万円・回避率一定（上限側）に限り、抑制率8〜15%で②が参入を開く（抑制がなければ不足は年5,100〜6,900円で大きい）。系統用の定義の資本費4万円/kWh では、回避率一定の上限側でだけ9.2〜17.0%で開く。第三に、損益分岐の資本費（系統用・κPcap あり・WACC 6%）は、抑制がなければ2.06万円/kWh（廃止費を資本費に比例させた本節の定義。8.4 の2.0万円とは廃止費の置き方が違う）、抑制率1.35%で2.27万、比例拡大で頭打ちになる約12%で2.65万円/kWh で、回避率一定の上限側でも4.04万円/kWh（集中では4.10万円）にとどまる。

したがって、併設蓄電池のローカル価値は、①に対して、FY2025 の実績で約1%、4〜6月を年率とみなした上限で7〜11%、観察された時間構造の比例拡大では25〜31%で頭打ちになり、回避率一定・毎日満充電の上限でようやく①と同程度になる。RQ4 への答えは次のとおりである。現行の資本費では、抑制率が2035年度の見通しの水準まで上がっても、併設の内生的な参入は立たない。参入の可否は主に資本費・creq の定義・容量収入で決まり、抑制率が効くのは損益分岐の近くの組合せに限られる。併設は制度（併設要件・FIP 併設・制御順の見直し。10.5）に依存する容量として外生に置く。なお②は完全予見の線形計画による上界で、①（戦略c）とは予見の前提が違う。比例拡大は4〜6月の時間構造を通年に延ばしており、価格は実績のまま（併設蓄電池は価格を動かさない）と置いた。

## 9.4 損益分岐面

K*>0 に転じる条件を、資本費・実効容量収入・価格水準係数 θ の3次元で示す。参入条件 θ a(0)−充電従量負担+κPcap≥creq（5.4.3）は θ について線形なので、K=0で参入が開く損益分岐の水準係数は

θ*=creq(資本費,WACC)−κPcap+充電従量負担a(0)

と閉じた形で求まる。creq は4時間分の資本費×CRF(WACC, 20年)＋運維・廃止0.53万円＋託送等固定0.69万円/kW-年である。a(0)=8,427円は限界参入者の実現可能な粗利で、モデル価格の経路の上で戦略c を直接計算した7,602円に、K=0 で実績の戦略c に一致させる校正係数 λ=1.108 を掛けた実績整合の値である（8.1・8.3）。a(θ)/(θ a(1)) は1.0000〜1.0002 で、比例の式と直接解の差は0.001以下である。8.4 の標準ケースの θ*（2.82）は、creq をケース値（3.45万円/kW-年）で置いて求めたもので、この式に直すと割引率約5.3%に相当する。本節と9.5 はこの式（WACC 6%で creq=3.59万円）に統一する。WACC 6%は、LTDAの事業報酬率（第1・2回で5%、第3回の案で4〜6%）や調達価格等算定委員会の陸上風力の想定IRR（税引前6%）と同じく、固定収入を前提にした契約型の資本コストの水準である。価格リスクをそのまま負うマーチャントの資産の資本コスト rA には8〜9%が対応し、8%で評価すると θ* は3.46、9%では3.71に上がる（9.5.2、表9.9）。表9.5と図9.3は WACC 6%で計算した θ* の格子であり（図9.3 の破線は旧基準の θ*=1・1.57 の等高線）、マーチャントにとっては参入に有利な側の値である。K=0 での評価も、既設・契約型の容量を無視した参入に有利な側の値である（接続済み20万kW の上では θ*=4.05、LTDA の北海道分を加えた87.4万kW の上では25.9。8.4。ただし推定期間の価格に既に入っている既設分を差し引いていないので、これらは高めの値である）。

図9.3 損益分岐の価格水準係数 θ（実績整合。破線は旧基準の θ=1・1.57 の等高線）

現状（資本費6.8万円/kWh、実効容量収入1.25万円）では θ*=2.99（λ の95%区間で2.78〜3.21。モデル直値3.31）、すなわちFY2023〜25の約3倍の価格水準が必要である。2030年度向けのNet CONE（20,911円、実効1.75万円）でも2.40、揚水並みの資本費2.3万円/kWhでも現行の容量収入では1.12（λ の区間で1.05〜1.21）で、FY2023〜25の水準（θ=1）では参入が開かない（恒久成分の水準1.22 や FY2026上期の水準ならば開く）。FY2023〜25の水準で参入が開くのは、資本費2.3万円/kWhかつ実効容量収入1.75万円以上（θ*=0.53）、3.0万円かつ1.75万円以上（0.82）、4.0〜5.0万円かつ2.5万円（0.33〜0.75）である。恒久成分の水準（1.22）では、2.3万円・1.25万円（1.12）と6.0万円・2.5万円（1.16）が加わる。FY2026上期並みの水準（1.57）が続けば、さらに3.0万円・1.25万円（1.41）、4.0万円・1.75万円（1.24）、そして現行の6.8万円/kWh・2.5万円（1.49）でも開く。FY2022 の水準（1.72）では、2.3万円・0.83万円（1.62）と5.0万円・1.75万円（1.65）も開く。いずれも、資本費の大幅な低下か、容量収入の上振れか、観察された最も高い価格水準の持続を組み合わせた連言条件である。

| 資本費（万円/kWh） | 容量収入なし | 0.83万（発動指令） | 1.25万（現行） | 1.75万（Net CONE 2030） | 2.5万（上限近傍） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.3（揚水並み） | 2.61 | 1.62 | 1.12 | 0.53 | <0 |
| 3.0 | 2.90 | 1.91 | 1.41 | 0.82 | <0 |
| 4.0 | 3.31 | 2.33 | 1.83 | 1.24 | 0.33 |
| 5.0 | 3.72 | 2.74 | 2.24 | 1.65 | 0.75 |
| 6.0 | 4.14 | 3.15 | 2.66 | 2.06 | 1.16 |
| 6.8（現行） | 4.47 | 3.48 | 2.99 | 2.40 | 1.49 |

表9.5 損益分岐の価格水準係数 θ*（WACC 6%、K=0。分母は実績整合の a(0)=8,427円（FY2023〜25 の実績の戦略c の実現粗利と一致）。旧版の0.81×モデルの完全予見粗利（6,695円）の値はこの1.259倍。λ の95%区間による幅は現状で2.78〜3.21。太字はFY2023〜25の水準（θ=1）で参入が開く組合せ、<0 は容量収入だけで c_req を満たす）

参入が開いた後の均衡容量は、π(K) の減衰と容量価格のK依存で決まる（表9.6。K* は総容量で、π(K) は θ ごとに直接計算した実績整合の値、容量価格は2030年度向け近似の需要曲線。8.5）。価格水準がFY2026上期並み（θ=1.57）で資本費が揚水並みまで下がり、容量収入が1.75万円の場合、容量価格を定数とすれば K*≈55万kW だが、北海道が単独ブロックとして分断される按分曲線では実効容量収入が K とともに急速に下がる（約22万kW で0）ため K*≈9万kW、全国連系でも約46万kW にとどまる。上限近傍の容量収入2.5万円が維持されるなら、定数ケースでは300万kW を超えても閉じない（資本費2.3万円では容量収入2.5万円だけで creq を上回り、スポット収益が負になっても参入が止まらない）。しかしこれは容量市場側のカニバリゼーションを無視した上限であり、按分曲線では約12.5万kW、全国連系で約83万kW である。

| 条件（θ、資本費、実効容量収入） | 容量価格定数 | 北海道ブロック按分 | 全国連系 | 接続済み20万kW の上のマーチャント分（全国連系） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| θ=1 で開く組合せ |  |  |  |  |
| 1.00、2.3万、1.75万 | 36.6 | 4.4 | 29.1 | 9.2 |
| 1.00、2.3万、2.5万 | 300超 | 8.1 | 76.9 | 56.9 |
| 1.00、3.0万、1.75万 | 13.5 | 1.7 | 11.0 | 0 |
| 1.00、3.0万、2.5万 | 300超 | 5.3 | 57.0 | 37.0 |
| 1.00、4.0万、2.5万 | 55.5 | 2.9 | 33.5 | 13.5 |
| 1.00、5.0万、2.5万 | 19.2 | 1.1 | 12.5 | 0 |
| θ=1.22 で加わる組合せ |  |  |  |  |
| 1.22、2.3万、1.25万 | 6.1 | 0.9 | 5.1 | 0 |
| 1.22、6.0万、2.5万 | 3.7 | 0.3 | 2.5 | 0 |
| θ=1.57 の組合せ |  |  |  |  |
| 1.57、2.3万、1.25万 | 21.6 | 3.9 | 18.8 | 0 |
| 1.57、2.3万、1.75万 | 54.9 | 9.1 | 45.8 | 25.8 |
| 1.57、2.3万、2.5万 | 300超 | 12.5 | 83.0 | 63.0 |
| 1.57、3.0万、1.25万 | 7.5 | 1.4 | 6.5 | 0 |
| 1.57、4.0万、1.75万 | 16.0 | 2.9 | 14.0 | 0 |
| 1.57、4.0万、2.5万 | 70.7 | 6.3 | 46.5 | 26.5 |
| 1.57、6.8万、2.5万 | 3.6 | 0.3 | 2.7 | 0 |
| θ=1.72 以上の組合せ |  |  |  |  |
| 1.72、4.0万、1.75万 | 21.3 | 4.1 | 18.7 | 0 |
| 1.72、5.0万、1.75万 | 2.9 | 0.6 | 2.6 | 0 |
| 2.50、4.0万、1.25万 | 20.6 | 5.3 | 18.8 | 0 |
| 3.00、6.8万、2.5万 | 39.6 | 7.5 | 33.1 | 13.1 |

表9.6 参入が開く組合せにおける均衡容量 K（万kW、総容量。WACC 6%、水準係数付き価格過程・FY2023〜25パス、実績整合、増分貪欲・刻み1万kW。容量価格は2029年度向けの数量と2030年度向けの価格の4点折れ線で、現在点を起点の実効容量収入に置き、接続済み容量とマーチャントだけを入れる（LTDA 電源は容量市場に参加しない）。右列は接続済み20万kW を外生に置いたときのマーチャント分で、北海道ブロック按分ではすべて0。基準（実績整合）・格子・容量価格の扱いをあわせて変えた結果、旧版の全国連系の2.3万・2.5万円は119→77万kW に、北海道按分は15→8万kW に変わる（新基準のまま旧版の平行移動を使うと111万kW・19万kW）。刻み1万kW では K≥70万kW で π(K) が収束しきらず、70〜80万kW 台の K はやや小さい側にある。FY2022 の水準の 2.3万円・0.83万円の組合せ（θ*=1.62）は、容量収入の起点の格子にないので計算していない）

この曲面が示すのは、現実の契約申込（約234万kW）をマーチャントの均衡として説明できるパラメータの組合せが、観察可能な範囲に存在しないことである。資本費が揚水並み（2.3万円/kWh）に下がり、容量収入が上限近傍（2.5万円）で続けば、価格水準がFY2023〜25並み（θ=1）のままでも、容量価格を定数とする場合はフリートが300万kW を超えて開く。しかし容量価格のK依存を入れると、K* は全国連系で約77万kW（比例縮小で76万kW、FY2026上期の水準でも83万kW。フリートが戦略c の窓に従う配分では64万kW）、北海道ブロック按分で約8万kW（FY2026上期の水準で12.5万kW）にとどまり、契約申込の約234万kW には届かない。既設の接続済み約20万kW を外生に置くと、マーチャント分は全国連系で57万kW、北海道按分で0である（既設20万kW が2029年度向けの約定に既に含まれるとして容量価格に入れない場合は、全国68万kW・北海道6万kW）。LTDA の北海道分を加えた87.4万kW の上では、全国連系で34万kW、北海道按分で0である。したがって第9章の乖離は、パラメータの不確実性ではなく、市場外収入と、接続枠の保有を含む期待（9.2(e)）によって説明されなければならない。次節では、この判定を、実効容量収入1.25万円・補助金なしの下では割引率に依存しない事業IRRで確かめ、乖離の成分を現在価値と収入リスクの二つの物差しにそろえる。

## 9.5 契約型とマーチャントのリスク・リターン

第8章と9.4は、割引率6%で計算した参入必要収益 creq と期待収益を比べて参入を判定した。本節は同じ判定を、企業金融の標準的な道具で検算し、9.2の乖離の成分を一つの物差しにそろえる（方法は5.5）。手順は四つである。第一に、事業IRRで、マーチャントとLTDAの収益性を対比する。IRR が負なら、どの非負の割引率でも NPV は負なので、その場合の判定は割引率の選び方に依存しない（9.5.1）。第二に、割引率そのもの、すなわち資産の資本コスト rA を契約型とマーチャントで分け、Modigliani and Miller (1958) の命題に沿って資本構成の影響を切り分ける（9.5.2）。第三に、9.2の各成分を調整現在価値（APV, Myers 1974）と確実性等価（Fama 1977）で現在価値にそろえ、LTDAが作る価値を期待値の移転とリスク移転に分ける（9.5.3・9.5.4）。第四に、マーチャントの収入がどれだけ、何によって振れるかを多因子の Cash-Flow-at-Risk（CFaR, Andrén, Jankensgård and Oxelheim 2005）で測り、そのリスクを上場先物でどこまで消せるかをヘッジ有効性（Ederington 1979）で評価する（9.5.5・9.5.6）。

9.5.1〜9.5.4 の計算はすべて、無レバレッジ・税前・20年で、期末に毎年同額のキャッシュフローが生じるとする。物価上昇は織り込まず（調達価格等算定委員会の想定IRRの算定と同じ扱い）、キャッシュフローは実質の一定額なので、IRR と割引率は実質と読む。費用は9.4と同じ定義で、運維・廃止0.53万円＋託送等固定0.69万円/kW-年とする。6時間仕様では廃止費を資本費に比例させ、運維・廃止を0.545万円とする。収益は第8章と同じ実績整合の基準（K=0・θ=1 で π(0)=6,675円/kW-年）を主とし、モデル直値と旧基準（0.81×モデルの完全予見粗利）を参考に併記する。実効容量収入1.25万円は、2029年度向けの北海道の約定価格14,972円に調整係数0.836を乗じた12,517円/kW-年である。

### 9.5.1 事業IRRの対比

マーチャントの4時間蓄電池（資本費6.8万円/kWh×4＝27.2万円/kW）は、FY2023〜25の価格水準（π(0)=6,675円/kW-年）と実効容量収入1.25万円で、年間キャッシュフローが6,992円/kWにとどまる。20年の累計でも投資額の51%しか回収できず、事業IRRは−5.6%である（表9.7。モデル直値−6.6%。容量収入を12,500円に丸めると−5.7%）。FY2026上期の水準では−1.3%、FY2022 の水準（θ=1.72）では−0.4%である。モデルの価格過程で与えた価格水準（θ=1〜1.72）では、補助金がなければ IRR は負になる。IRR=0 となる θ が1.78 で、観察された水準を上回るためである。容量収入が2026年度向けの0.73万円にとどまれば、IRR は−14.5%に下がる。IRR が負なら、割引率を0%まで下げても NPV は負である。したがって、実効容量収入が2029年度向けの1.25万円にとどまる限り、補助金のないマーチャントの K*=0 は割引率の選択に依存しない。

例外が二つある。第一に、FY2022 の実績価格そのもの（連系線増強前の分断構造）では IRR は3.75%（戦略c の実績）・3.4%（0.81×完全予見粗利）で、判定は割引率に依存する（3%では NPV が正、6%では負）。第二に、2030年度向けの Net CONE（実効1.75万円）が FY2030 以降続けば、IRR=0 となる θ は1.29 に下がり（FY2027 から1.75万円一定なら1.20）、IRR は FY2026上期の水準で1.5%、FY2022 の水準で2.2%と正になる（FY2027〜29 は既約定）。上限価格（実効2.62万円）で約定し続ければ2.9〜5.9%、2.5万円で一定なら3.7〜6.9%である。6%を超えるのは、2.5万円一定かつ FY2026上期以上の水準と、FY2022 の実績価格に1.75万円一定・上限価格・2.5万円を重ねた場合だけである（FY2022 の実績価格でも、1.75万円の経路では5.5〜5.8%）。8%を超えるのは、FY2022 の実績価格に2.5万円または上限価格を重ねた場合だけである。したがって K*=0 は、マーチャントの資本コスト8%以上ではほぼすべての組合せで保たれる。

補助を受ける場合は、SII の1/2補助（上限なし）で IRR が θ=1 で0.3%、FY2026上期の水準で5.9%、FY2022 の水準で7.2%となり、判定は割引率に依存する（モデル直値の θ=1 ではなお負）。補助を受けたマーチャントは9.5.2と9.5.3で扱う。

| 価格水準のケース | π(0)（円/kW-年） | 容量1.25万円（回収倍率） | 0.73万円 | 1.75万円一定 | 既約定→1.75万円 | 既約定→2.62万円 | 2.5万円一定 | 1/2補助・1.25万円 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| θ=1（FY2023〜25）・実績整合 | 6,675 | −5.6%（0.51） | −14.5% | −1.2% | −1.7% | +2.9% | +3.7% | +0.3% |
| θ=1・モデル直値 | 5,850 | −6.6%（0.45） | −17.9% | −1.8% | −2.4% | +2.4% | +3.2% | — |
| θ=1・旧基準（0.81×π_PF） | 4,943 | −7.7%（0.39） | −30.5% | −2.6% | −3.1% | +1.9% | +2.7% | −2.3% |
| θ=1.22（恒久成分） | 8,529 | −3.8%（0.65） | −10.2% | +0.2% | −0.4% | +3.8% | +4.7% | +2.7% |
| θ=1.567（FY2026上期） | 11,452 | −1.3%（0.87） | −6.1% | +2.1% | +1.5% | +5.3% | +6.3% | +5.9% |
| θ=1.715（FY2022） | 12,705 | −0.4%（0.96） | −4.8% | +2.8% | +2.2% | +5.9% | +6.9% | +7.2% |
| FY2022 実績価格・戦略c | 19,265 | +3.75%（1.44） | +0.5% | +6.4% | +5.8% | +8.8% | +10.0% | — |
| FY2022 実績価格・0.81×完全予見粗利 | 18,628 | +3.4%（1.39） | +0.1% | +6.1% | +5.5% | +8.5% | +9.8% | — |

表9.7 マーチャント4時間蓄電池の事業IRR（無レバレッジ・税前・実質・20年、資本費6.8万円/kWh、K=0。π(0) は第8章の実績整合の π(K)（K=0）の値で、充電従量負担を控除した後の額。θ=1.22 以上の行は実績整合を θ に比例させた値、FY2022 実績価格は実績の戦略c と0.81×完全予見粗利。括弧内は20年累計キャッシュフローを投資額で割った回収倍率。容量収入は1.25万円＝12,517円（2029年度向け）、0.73万円（2026年度向け）、1.75万円（2030年度向け Net CONE の実効値）、2.5万円（上限近傍）。経路の列は FY2027〜29 を既約定（0.836×13,287・14,812・14,972）、FY2030 以降を各値とした年度別キャッシュフローの IRR で、2.62万円は上限価格（1.5×Net CONE）の実効値。1/2補助の列は補助後の投資額13.6万円/kWに対するIRR。0.73万円・旧基準の行は、年間キャッシュフローが57円/kW しかないための値）

LTDAの6時間蓄電池（資本費40.8万円/kW）は、北海道の上限価格で落札すると事業IRRが12.2〜15.1%になる（表9.8）。幅は、上限価格（応札年度2026の71,768円と第3回の77,033円）と契約容量の定義の違いによる。9.2(b) のとおり契約容量の上限は期待容量なので、上限いっぱいで応札したとして北海道の6時間蓄電池の調整係数0.932を当てると、設備1kWあたりの固定収入は上限価格の93.2%で、IRRは12.2%（71,768円）〜13.6%（77,033円）になる。契約容量を設備容量とみなした場合の13.6〜15.1%は、その上限にあたる。資本費が6.0万円/kWhなら、期待容量ベースのIRRは14.3〜15.9%に上がる。一方、費用を事業報酬率4〜6%で積み上げた応札価格（契約容量1kWあたり4.5万〜5.1万円/年）で落札した場合、IRRは4.3〜6.3%である。事業報酬率に、手元に残る他市場収益1割の分0.3ポイントが上乗せされるだけである。LTDAはpay-as-bidなので、落札者の実際のIRRは、応札価格に応じておおむねこの二つの間にあると考えられる（蓄電池の約定価格は公表されていない）。参考に、法人税（実効税率30.64%、定額法20年）を引いた税引後のIRRは、上限価格で9.0〜11.1%である。同じ6.8万円/kWhの6時間蓄電池をマーチャントで持つと、容量収入1.40万円を得てもIRRは−6.5%（実績整合）である。同じ資産が、マーチャントでは負のIRR、LTDAでは上限価格で12〜15%になる。参入を分けているのは資産ではなく、収入の契約形態である。

| 応札価格（円/契約kW-年） | 契約容量＝期待容量（κ=0.932） | 契約容量＝設備容量 |
| --- | --- | --- |
| 上限 77,033（第3回・北海道） | 13.6%（10.0%） | 15.1%（11.1%） |
| 上限 71,768（応札年度2026・北海道） | 12.2%（9.0%） | 13.6%（10.0%） |
| 積み上げ・事業報酬率6%（51,418／47,921） | 6.3% | 6.3% |
| 積み上げ・事業報酬率5%（48,379／45,089） | 5.3% | 5.3% |
| 積み上げ・事業報酬率4%（45,463／42,371） | 4.3% | 4.3% |

表9.8 LTDA 6時間蓄電池の事業IRR（無レバレッジ・税前・実質・20年、資本費6.8万円/kWh。他市場収益の1割を保持し、容量市場の収入はない。積み上げ価格は資本費年額＋運維・廃止＋託送等固定を契約容量で割った値で、括弧内は契約容量＝期待容量／設備容量の場合の価格。6時間のスポット純収入は実績価格の戦略c（6時間）による7,738円/kW-年で、旧版の値（7,943円）やモデル値（5,848円）を使っても IRR の差は0.1ポイント未満。上限価格の行の括弧内は税引後（τ=30.64%、定額法20年、借入なし）の参考値）

### 9.5.2 資産の資本コストと θ*

第8章と9.4で用いた割引率6%は、契約型の資本コストの水準にあたる。LTDAの応札価格は事業報酬率5%で費用を積み上げる設計であり（第1・2回。第3回の案では建設リードタイムに応じて4〜6%。工藤 2025）、調達価格等算定委員会の想定IRR（税引前）は陸上風力6%、事業用太陽光4%である。いずれも固定価格または固定収入を前提にした水準で、価格リスクをそのまま負うマーチャントには、より高い資本コストが対応する。豪州NEMの再エネ案件の調査（Gohdes, Simshauser and Wilson 2022）では、マーチャント案件の株式の期待収益率は12.25%、負債比率40%、信用スプレッド260bpで、全量を政府のCfDで売る案件の6.25%、72%、140bpとは大きく違う。これらの調査値で、負債の節税効果を含めない加重平均をとると（本研究の計算、借入金利2.5〜4.2%）、マーチャントは8.4〜9.0%、全量のコーポレートPPAは4.3〜4.9%、政府CfDは3.6〜3.9%である。調査値は名目の値なので、本研究の毎年同額のキャッシュフローに水準のまま当てることはできない。使えるのは契約型との差で、マーチャントの上乗せは4.0〜5.1%ポイントである。契約型の4〜6%にこの差を足すと8〜11%になる。以下では、マーチャントの資産の資本コスト rA をその下限側の8〜9%、契約型を4〜6%とする。これは文献に基づく位置づけであり、本研究の推定値ではない。

Modigliani and Miller (1958) の命題により、税がなく資本市場に摩擦がなければ、加重平均資本コストは負債比率によらず rA に等しい。借入を増やすと、その分だけ株式の要求収益率が上がり、加重平均は変わらないからである。したがって、損益分岐の水準係数 θ* は rA だけで決まる（表9.9）。rA=6%の2.98に対し、8%で3.46、9%で3.71である。マーチャントを8〜9%で評価すると、参入に必要な価格水準はFY2023〜25の3.5〜3.7倍、FY2026上期の2.2〜2.4倍になる。

| rA | creq（円/kW-年） | θ*（実績整合・容量1.25万円） | θ*（モデル直値） | θ*（容量0.73万円） | θ*（1/2補助・容量1.25万円） | θ*（旧基準） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4% | 32,214 | 2.55 | 2.82 | 3.16 | 1.36 | 3.20 |
| 5% | 34,026 | 2.76 | 3.06 | 3.38 | 1.47 | 3.47 |
| 6% | 35,914 | 2.98 | 3.31 | 3.60 | 1.58 | 3.76 |
| 7% | 37,875 | 3.22 | 3.57 | 3.83 | 1.69 | 4.05 |
| 8% | 39,904 | 3.46 | 3.83 | 4.08 | 1.81 | 4.35 |
| 9% | 41,997 | 3.71 | 4.11 | 4.32 | 1.94 | 4.67 |
| 10% | 44,149 | 3.96 | 4.39 | 4.58 | 2.07 | 4.99 |

表9.9 資産の資本コスト別の損益分岐の水準係数 θ*（資本費6.8万円/kWh、K=0、a=8,427円（実績整合）、容量収入12,517円、充電従量負担1,752円。creq は9.4の式で、4時間分の資本費×CRF(rA, 20年)＋0.53万＋0.69万円。8.7・9.4 は容量収入を12,500円に丸めて6%で2.99。廃止費を20年目の支出として置くと、6%で2.99、9%で3.70。旧基準は0.81×モデルの完全予見粗利（6,695円））

摩擦のない資本市場では、資本構成が価値に効くのは法人税の節税効果だけである（倒産費用や、プロジェクトファイナンスで借りられる額の制約は扱わない）。法人実効税率30.64%（財務省の標準税率ベースで、2026年4月1日以後に開始する事業年度から課される防衛特別法人税を含む値）、借入金利2.5%、負債比率30〜60%とし、負債比率を一定に保つ資金調達を置くと、Miles and Ezzell (1980) の式で加重平均資本コストは0.24〜0.49%ポイント下がる（返済計画が決まった負債の場合の節税効果は、9.5.3 で借入金利で割り引いて別に示す）。θ* は0.05〜0.12下がるにとどまる（rA=6〜9%）。しかも補助金のないマーチャントの4時間蓄電池は、FY2026上期の水準でも、定額法20年で償却すると課税所得が毎年負になる（−1,831円/kW-年）。事業会社単体では節税効果を使えない。借入を増やすと株式のIRRは上がるが、それは株式のリスクが上がった分の見返りであり（MM第2命題）、事業の価値は生まない。LTDAへの応札が募集上限の数倍に達すること（9.2(b)）も、レバレッジでは説明できない。説明するのは、上限価格での事業IRRの高さ（表9.8）と、固定収入によって資産のリスクが下がること（rA が契約型の水準に下がること）である。

### 9.5.3 調整現在価値による乖離の分解

9.2の各成分を、Myers (1974) の調整現在価値（APV）を制度収入の成分に拡張した形で1kWあたりの現在価値にそろえ、足し上げる（表9.10、図9.4）。基礎ケースは借入のないマーチャント事業のNPVで、rAM=9%（9.5.2 の上乗せ4.0〜5.1ポイントの下端と整合する値。8%の値も本文に示す）で割り引く。容量市場の収入は同じ率で割り引く。補助金は建設時に受け取るものとして割り引かない。計算は税前なので、節税効果は合計に入れず、法人税を入れた場合の上限として別に示す（税前のキャッシュフローに節税効果だけを足すと、営業利益への課税を無視した分だけ価値を大きく見せる）。

図9.4 APV による乖離の分解（マーチャント4時間、LTDA 6時間）

マーチャントの4時間蓄電池では、スポット収入だけの基礎NPVが−32.2万円/kWである（実績整合、θ=1）。容量市場（1.25万円/kW-年）の+11.4万円とSIIの1/2補助の+13.6万円を加えても、APVは−7.2万円/kWにとどまる（8%では−6.7万円）。FY2026上期の水準で−2.9万円、FY2022 の水準でも−1.7万円である。1/2補助には1件40億円の上限があり、4時間・6.8万円/kWhでは2.9万kWを超える案件で効き始める（5万kWなら実効の補助率は29%で、+8.0万円）。容量収入と上限のない1/2補助を重ねたときにAPVが0になる水準係数は1.94（8%で1.81）で、補助がなければ3.71（8%で3.46）である。観察された最も高い水準のFY2022（1.72）でも1.94に届かず、rAM=9%では、補助を受けてもマーチャントのAPVは負である。節税効果の上限（負債を補助後の投資額の60%として+0.5万円/kW）を加えても、必要な水準係数は1.88（8%で1.76）までしか下がらない。

LTDAの6時間蓄電池も、まずマーチャントとして同じ rAM=9%で評価する。スポット収入（実績価格の戦略c、6時間）と容量市場を合わせたNPVは−32.3万円/kWである。LTDAへの落札は、このマーチャント資産に、次のスワップを重ねたものとみなせる。他市場収益の9割を還付し、容量市場への参加を手放し（合わせて年2.09万円/kW）、その代わりに固定収入を受け取る（9.2(b)）。固定側を契約型の資本コスト rC=5%で、手放す側を rAM=9%で割り引く。固定側は、制度の固定収入の系統的リスクが小さいとみれば無リスク金利に近い率で割り引くこともできるので、rC は2.5%まで動かす。上限価格7.2万円・期待容量の場合、スワップの価値は+64.3万円/kWで、APVは+32.0万円/kWになる。内訳は、期待値の移転（固定収入と手放す側の期待値の差を rC で割り引いた額）が+57.3万円、リスク移転（手放す側を rC と rAM で割り引いた差）が+7.0万円である。リスク移転はスワップの価値の10.9%にすぎない（8%では、スワップの価値+62.8万円、APV+31.2万円、リスク移転+5.5万円で8.8%）。手放す側の年2.09万円の内訳は容量収入が66.7%、スポット収益の9割が33.3%なので、このリスク移転は主に容量価格のリスクの価格である。rC=5%・rAM=9〜10%では9〜13%、文献の上乗せと整合する組合せ（rC 4〜6%、上乗せ4.0〜5.1ポイント）でも9〜13%、固定側を20年国債程度の2.5%で割り引く場合を含めると（rC 2.5〜6%、rAM 8〜11%）5〜18%である。事業報酬率5%の積み上げ価格で落札した場合は11〜30%である。LTDAが参入を作る価値の大部分は、リスクの移転ではなく、期待値そのものの移転である。節税効果（負債80%で上限+2.2万円/kW）を加えても、この比較は変わらない。なお、ここで比べているのは4時間のマーチャントと6時間のLTDAで、資産が違う。分解の目的は成分の相対的な大きさを見ることにあり、水準の比較には表9.7・表9.8のIRRを用いる。

| 成分（現在価値、円/kW） | マーチャント4h：θ=1（FY2023〜25） | θ=1.567（FY2026上期） | θ=1.715（FY2022） |
| --- | --- | --- | --- |
| 基礎NPV（スポットのみ、借入なし） | −322,433 | −278,825 | −267,393 |
| (a) 容量市場（1.25万円/kW-年） | +114,258 | +114,258 | +114,258 |
| (c) 補助金 1/2（上限なし） | +136,000 | +136,000 | +136,000 |
| 参考: 補助金 1/3 ／ 1/2（上限40億円・5万kW、実効29%） | +90,667 ／ +80,000 | 同左 | 同左 |
| APV（容量＋1/2補助） | −72,175 | −28,566 | −17,135 |
| APVが0になる θ | 1.94 | — | — |
| 参考: 節税効果の上限（負債＝補助後の投資額の60%） | +4,598 | +4,598 | +4,598 |
| 参考: APVが0になる θ（節税効果の上限を含む） | 1.88 | — | — |

| 成分（現在価値、円/kW） | LTDA 6h：上限7.2万円・期待容量 | 上限7.7万円・設備容量 | 積み上げ価格（5%）で落札 |
| --- | --- | --- | --- |
| 基礎NPV（6h、スポットのみ、借入なし） | −450,102 | −450,102 | −450,102 |
| 容量市場（マーチャントの場合） | +127,379 | +127,379 | +127,379 |
| （マーチャント6hのNPV） | （−322,723） | （−322,723） | （−322,723） |
| (b) LTDA：期待値の移転 | +572,885 | +699,317 | +301,224 |
| (b) LTDA：リスク移転（割引率の差） | +69,734 | +69,734 | +69,734 |
| APV | +319,896 | +446,327 | +48,234 |
| リスク移転÷スワップの価値 | 10.9% | 9.1% | 18.8% |
| 参考: 節税効果の上限（負債比率80%） | +21,557 | +21,557 | +21,557 |
| 参考: 全体を rC で割り引いたNPV | +281,304 | +407,736 | +9,643 |

表9.10 APVによる乖離の分解（上段: マーチャント4時間蓄電池、実績整合。下段: LTDA 6時間蓄電池、スポットは実績価格の戦略c。rAM=9%（8%の値は本文）、rC=5%、資本費6.8万円/kWh、20年、税前。補助金は建設時に受け取るものとして割り引かない。LTDAは、他市場収益の9割を還付し、容量市場への参加を手放して固定収入を受け取るスワップとして評価した。節税効果は合計に含めない参考値で、法人実効税率30.64%・借入金利2.5%・元利均等返済（4時間は15年、6時間は18年）の利息節税を借入金利で割り引いた上限値である。マーチャント4時間は、事業会社単体では課税所得が負のため使えない。基礎ケースは運転費用も rAM で割り引くため、LTDA電源のAPVは、全体を rC で割り引いたNPVより大きい）

この分解を表9.1 の勘定に戻すと、既に参入を決めた容量を説明するのに必要な割引率が分かる。補助を受けた案件（4時間、K=0、容量収入1.25万円が20年続くとする）の APV が0 になる割引率は、1/2補助（上限なし）で FY2026上期の価格水準（θ=1.567）が続くと置けば5.9%、FY2023〜25 の水準（θ=1）では0.3%、上限40億円が効く実効29%・θ=1.567 では2.0%、1/3補助・θ=1.567 では2.6%である（実効29%・1/3補助は θ=1 では IRR が負）。補助のないマーチャントは θ=1.567 でも事業 IRR が負で、どの割引率でも説明できない。接続済みの容量の説明は、契約型並みの割引率と FY2026上期並みの価格水準を同時に置く場合に限られ、マーチャントの資本コスト（8〜9%）の下では、計測していない需給調整市場のレントと見通しの違いに依存する。

### 9.5.4 確実性等価による検算

リスク移転の大きさを、割引率の差とは独立に、CAPMの確実性等価で検算する。価格水準係数 θ の対数がAR(1)に従うとする。各年に生じる価値の更新（その年の価格ショックが、残り期間の期待キャッシュフローに与える影響の現在価値）の標準偏差に、市場リスクの価格 λ（市場ポートフォリオのシャープ・レシオ）と市場収益率との相関 ρ を掛けてリスク調整し、6%で割り引いて積み上げる（Fama 1977）。θ の年次の標準偏差（対数）は、FY2016〜25のシステムプライス年平均をFY2023〜25の平均と比べて求め、0.267である（FY2022を除くと0.169）。北海道エリア価格で測ると0.202（同0.104）で、システムプライスの方がリスク調整を大きく出す。λ=0.2〜0.4、ρ=0.3〜1、持続性 ϕ=0〜0.9の定常 AR(1) の範囲で、リスク調整の年額は122〜2,071円/kW-年で、期待スポット粗収入（充電従量負担を引く前）の最大25%である（表9.11）。収入の割引率に直すと、6%に0.2〜3.8%ポイントを上乗せすることにあたる。上側は、9.5.2のマーチャントの上乗せ（4〜5%ポイント）に近い。

8.7 の主仕様と同じく、θ の恒久成分をランダムウォーク（ϕ=1、革新の標準偏差 σξ=0.10〜0.30）とすると、各年のショックが残り期間のすべてに効く。そのためリスク調整は393〜8,702円/kW-年に大きくなる（σξ=0.30・λρ=0.4 では期待粗収入を上回り、線形の確実性等価は限界に達する）。

9.4の基準（割引率6%）で測ったマーチャントの不足額（参入必要収益から期待スポット収入を引いた額）は、年1.67万円（実績整合）〜1.75万円/kW（モデル直値）である。6%は契約型の水準なので、マーチャントにとって足りない額は、この不足額にリスク調整を足したものになる。スポット収入のリスクを全部移しても、埋まるのはリスク調整の部分だけで、その比率は定常 AR(1) では0.7〜11.0%、FY2022を除いた標準偏差では7.3%以下（8.4の基準では最大11.9%）、ランダムウォークでは2.2〜34.2%（λρ=0.18 で6〜19%）である。LTDAが移すのは他市場収益の9割なので、保険価値はこれよりさらに小さい。したがって、LTDAが参入を可能にする価値のうち、定常 AR(1) では89%以上、8.7 の主仕様（ランダムウォーク）でも66〜98%（λρ=0.18 で81〜94%）は、期待値の移転でなければならない。競合の参入 K と容量価格のリスクも系統的とみなし、その代わりに定常 AR(1) の標準偏差を2倍にしても、リスク移転で埋まるのは20%以下（19.8%）である。9.5.3の割引率の差による評価（スワップの価値の5〜18%）と確実性等価による評価は、対象が違う（APV は6時間・容量価格を含むスワップ、確実性等価は4時間のスポット収入の θ だけ）が、いずれも期待値の移転が大半であることを示す。

| θ の過程と年次標準偏差（対数） | リスク調整の年額（円/kW-年） | 収入の割引率への上乗せ（%ポイント） | 9.4の基準 | 8.4の基準 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 定常 AR(1)、0.169（FY2016〜25、FY2022を除く） | 77〜1,315 | 0.1〜2.2 | 0.4〜7.3% | 0.5〜7.9% |
| 定常 AR(1)、0.267（FY2016〜25） | 122〜2,071 | 0.2〜3.8 | 0.7〜11.0% | 0.7〜11.9% |
| 定常 AR(1)、0.534（同2倍、競合参入と容量価格のリスクの代用） | 243〜4,141 | 0.4〜10.3 | 1.4〜19.8% | 1.5〜21.3% |
| ランダムウォーク、σξ=0.10 | 393〜2,901 | 0.7〜5.9 | 2.2〜14.8% | 2.4〜15.9% |
| ランダムウォーク、σξ=0.112 | 440〜3,249 | 0.7〜6.9 | 2.4〜16.3% | 2.7〜17.5% |
| ランダムウォーク、σξ=0.20 | 785〜5,801 | 1.4〜21.8 | 4.3〜25.8% | 4.6〜27.5% |
| ランダムウォーク、σξ=0.30 | 1,178〜8,702 | 2.2〜（λρ が大きいと定義できない） | 6.3〜34.2% | 6.8〜36.2% |

表9.11 期ごとの確実性等価によるスポット収入のリスク調整（λ=0.2〜0.4、ρ=0.3〜1、割引率6%。定常 AR(1) は ϕ=0〜0.9、ランダムウォークは ϕ=1 で革新の標準偏差を8.7 の σξ とした。期待スポット収入は実績整合とモデル直値の2通り。右の2列は、リスクを全部移した場合に埋まる比率で、リスク調整÷（不足額＋リスク調整）。不足額は、9.4の基準で1.67万〜1.75万円/kW-年、8.4の基準で1.53万〜1.62万円/kW-年）

なお、20年分のキャッシュフローの現在価値の標準偏差に λρ を一度だけ掛けると、リスク調整は期ごとの計算の、定常 AR(1) で1/3.9〜1/4.2、ランダムウォークで1/3.7になる。λ は1年あたりのリスクの価格なので、20年分の不確実性にまとめて1回だけ掛けると、各年に解消するリスクへの調整を過小に出す。リスク調整は各年に解消する不確実性ごとに行う必要があり（Fama 1977）、この方法はリスクの解消の時点を無視した調整にあたる（投資期間が長いほどリスクが小さくなるとみなす時間分散の誤謬と同じ型の誤り）。その結果、保険価値を過小に見せる。また、ρ>0 は保険価値を大きく出す側の仮定である。燃料価格の上昇が株価を下げる局面では ρ<0 となりえ、その場合マーチャントの収入はむしろ市場のヘッジになる。リスク源は θ だけで、λ・ρ は仮定である。さらに、確実性等価は本来無リスク金利で割り引くものであるが、ここでは不足額と同じ6%で割り引いた。無リスク金利で割り引けば、持続性 ϕ が大きいほどリスク調整は大きくなる。したがってこの選択は、リスク調整と、リスクを移して埋まる比率を小さめに出す側、すなわち「リスク移転は小さい」という本節の結論に有利な側であり、上の比率の上限（9.4 の基準で、定常 AR(1) で11.0%、ランダムウォークで34.2%）はその分だけ控えめな値である。

### 9.5.5 多因子 CFaR と LTDA が移転するリスク

期待値の比較に加えて、マーチャントの収入がどれだけ、何によって振れるかを、多因子 CFaR で示す（表9.12、表9.13、図9.5）。対象は、マーチャント4時間蓄電池の年間の市場収入 R=θ S w a(K)−充電従量負担+κPcap(K;L) である（5.5.3）。a(K)=λ c(K) は実績整合の限界参入者の粗利で、フリート容量 K の下でモデル価格の上の戦略c の実現粗利 c(K) に校正係数 λ=1.108 を掛けた値である（8.3）。因子は5つで、互いに独立とする。価格水準 θ（FY2016〜25 の年平均システムプライスの FY2023〜25 比で校正した対数正規、σ=0.267）、他者の参入 K（接続済みの約20万kW（9.1）から、LTDA の北海道落札分約67.4万kW（9.2(b)）が加わった87.4万kW までの一様分布。LTDA の供給力の提供は2027年度以降なので、供給力の提供時期は接続済み分と重ならない。ただし物理的な連系が先行して接続済み20万kW に含まれていれば、K の上端は過大である。感応度として、第3回の別解による20〜76.8万kW、6時間級の kWh を4時間で割った4時間換算の20〜99.1万kW、20〜120万kW を示す）、容量価格の約定水準 L（2026〜2029年度向けの北海道の約定価格に調整係数0.836を乗じた4値、7,314〜12,517円/kW-年。K への依存は8.5 の全国連系と北海道ブロック按分の二つの境界で与える）、年度単位の形状 S（FY2016〜25 の log(完全予見粗利/θ) の標準偏差0.234 から日々の天候の分を除いた σ=0.23 の対数正規）、日々の天候 w（FY2023〜25 の日次の完全予見粗利を θ=1 に割り戻し、暦月で層別した長さ7日の循環ブロック・ブートストラップ（Politis and Romano 1992）で再標本化）である。R は投資判断の時点から見た運転期間中の代表的な1年の市場収入であり、翌年度の予算に対する CFaR ではない。とくに K と L は年々独立に振れるショックではなく、投資時点で分からない状態の不確実性として扱う。20万回のモンテカルロで、5% CFaR（期待値と5%分位点の差）と5%期待ショートフォール（ES。期待値と、5%分位点以下の条件付き期待値の差。Artzner et al. 1999; Acerbi and Tasche 2002）を求める。

図9.5 年間市場収入の5%下振れと因子別の寄与（単独の下振れ、Shapley 配分）

主ケースでは、実績整合の基準、容量価格は全国連系の K 依存、θ は FY2016〜25 で校正とする。このとき年間の市場収入は期待値10,738円/kW-年、5% CFaR は5,869円、5% ES は6,463円である（表9.12）。期待値の86%（9,190円）は容量収入で、スポットの実現可能収益は1,548円にすぎない。下振れを測る基準には、他者の参入がない K=0・θ=1 での収入、すなわち π(0)=6,675円と、過去4回の約定水準で最も高い2029年度向けの容量収入12,517円を足した19,192円/kW-年を置く（9.4 の参入条件の式（5.4.3）の左辺を θ=1 で評価した値）。この基準から5%点までの下振れは14,323円である。その6割（8,453円）は分布の幅ではなく期待値そのものの低下で、他者の参入による共食いと、基準より低い容量価格の約定水準による。市場収入が運維・廃止と託送等の固定費（1.22万円/kW-年）を賄えない確率は69%である。K の分布を第3回の別解（20〜76.8万kW）にすると CFaR は5,688円、4時間換算（20〜99.1万kW）では6,059円である。参入必要水準 creq（3.59万円）に届く確率はどのケースでも0だが、これは θ* が観察された範囲を大きく上回ること（9.4）の言い換えである。

| ケース | 期待値 E[R] | 5% CFaR | 5% ES | 基準からの5%下振れ | 固定費を賄えない確率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主ケース（実績整合、容量: 全国連系、θ: FY2016〜25、K: 20〜87.4万kW） | 10,738 | 5,869 | 6,463 | 14,323 | 69% |
| θ: FY2022 を除いて校正 | 10,669 | 5,797 | 6,373 | 14,320 | 69% |
| θ と形状を年度の組で経験分布から | 10,688 | 5,849 | 6,433 | 14,353 | 69% |
| 形状: 現行構造（FY2023〜25）の σ=0.14 | 10,738 | 5,845 | 6,425 | 14,299 | 68% |
| 容量: 約定水準を2027〜29年度向けの3値に | 11,910 | 3,532 | 3,987 | 10,814 | 60% |
| 容量: 3値＋2030年度向け（Net CONE） | 13,275 | 4,647 | 5,209 | 10,564 | 45% |
| 容量: 北海道ブロック按分 | 1,610 | 2,443 | 2,608 | 20,025 | 100% |
| 容量: K 依存は LTDA 以外の容量だけ | 11,769 | 5,310 | 5,711 | 12,733 | 57% |
| K=0（他者の参入なし） | 17,814 | 6,181 | 7,218 | 7,559 | 7% |
| K: 20〜99.1万kW（4時間換算） | 10,188 | 6,059 | 6,618 | 15,062 | 73% |
| K: 20〜120万kW | 9,325 | 6,285 | 6,827 | 16,151 | 79% |
| K: 20〜120万kW・スポット収益が負の年は休止 | 9,829 | 5,570 | 5,876 | 14,933 | 79% |
| 参考: 旧基準（0.81×π_PF）・K: 20〜77.7万kW | 10,609 | 5,134 | 5,682 | 11,986 | 72% |
| LTDA（還付9割、主ケースの因子分布） | — | 238 | 255 | — | — |

表9.12 マーチャント4時間蓄電池の年間市場収入（スポット＋容量）の多因子 CFaR（円/kW-年。実績整合の基準。CFaR・ES は期待値からの差。基準からの下振れは、他者の参入なし・θ=1・容量収入12,517円の基準19,192円と5%分位点の差（旧基準の行は17,461円との差）。固定費は運維・廃止0.53万円＋託送等固定0.69万円。20万回のモンテカルロ。π(K) は充電従量負担を毎日控除する第8章の約束に従うので K が約71.5万kW を超えると負になり、年間のスポット収益が負の年を0で下げ止めて休止とみなすと、主ケースの CFaR は5,869円から5,743円に変わる）

リスクの源泉を Shapley 配分（Shapley 1953; Shorrocks 2013 の要因分解）で分けると、主ケースの CFaR 5,869円の内訳は次のとおりである（表9.13）。容量価格の約定水準が2,972円（51%）、他者の参入 K が2,025円（35%）、価格水準 θ が470円（8%）、年度単位の形状が351円（6%）、日々の天候が50円（1%）。ただしこの順位は容量価格の仮定に左右される。2026年度向けのマルチプライス約定（8,749円/kW）を除き、約定水準を2027〜29年度向けの3値とすると、CFaR は3,532円に下がり、最大の因子は K（60%）になる。次いで容量（15%）、θ（14%）、形状（10%）の順である。逆に、2030年度向けの Net CONE を約定水準の分布に加えると、容量の寄与はむしろ上がる（3値＋2030 で37%、4値＋2030 で CFaR 6,898円・容量60%）。北海道が単独ブロックとして約定し、容量価格が K とともに崩れる場合は、期待値が1,610円まで落ちる。そのうえで残る CFaR 2,443円の57%を K、23%を θ、17%を形状が占める。どの仮定の下でも日々の天候の寄与は3.4%以下であり、θ の寄与は FY2022 を除くと小さくなる（主ケースで8%→5%、北海道ブロック按分で23%→14%）。したがって、容量価格の約定水準と他者の参入が、マーチャントの収入リスクの二大因子である。なお容量市場のメインオークションは実需給の4年前に行われるので、直近の年度の容量収入はすでに確定している。ここでの CFaR は、20年の運転期間中の代表的な1年について、約定水準が過去4回と同じ分布に従うとした場合の値である。

| 因子 | 主ケース | θ: FY2022除く | 容量: 3値 | 北海道ブロック按分 | K=0 | LTDA（還付9割） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 価格水準 θ | 470（8%） | 272（5%） | 484（14%） | 553（23%） | 1,907（31%） | 55 |
| 他者の参入 K | 2,025（35%） | 2,107（36%） | 2,109（60%） | 1,399（57%） | — | 136 |
| 容量価格の約定水準 | 2,972（51%） | 2,997（52%） | 523（15%） | 25（1%） | 2,585（42%） | 0 |
| 年度単位の形状 | 351（6%） | 369（6%） | 364（10%） | 411（17%） | 1,504（24%） | 41 |
| 日々の天候 | 50（1%） | 51（1%） | 51（1%） | 55（2%） | 185（3%） | 6 |
| 5% CFaR 計 | 5,869 | 5,797 | 3,532 | 2,443 | 6,181 | 238 |

表9.13 5% CFaR の因子別 Shapley 配分（円/kW-年、実績整合、括弧内は構成比。含めない因子は基準値（θ=1（中央値）・S=w=1・K=53.7万kW・L=10,830円）に固定し、全32部分集合で計算。LTDA 列は固定収入＋スポット収益の1割の CFaR の配分）

この結果は、8.4・9.4 が θ を参入判断の軸に置いたことと矛盾しない。θ* が問うのは期待値で参入が開く水準であり、CFaR が問うのは参入した後の収入の振れだからである。ただし「マーチャント収益の年次リスクの主因は価格水準 θ である」とは言えない。FY2016〜25 の年次の完全予見粗利の対数を log θ に回帰すると、傾き（エクスポージャー）は1.07（標準誤差0.31）、R² は0.60 である。しかし FY2022 の1年を除くと傾きは0.67、R² は0.19、FY2020〜22 を除くと R² は0.02 に下がる。FY2022 を除けば、θ の分散（0.029）は年度単位の形状の分散（0.057）を下回る。9.5.5 の基準（19,192円/kW-年）から1因子だけを動かした場合、5%点までの下振れが最大なのは K と容量価格の約定水準である。K は全国連系で9,884円、北海道ブロック按分で19,833円、約定水準は5,202円である。θ（2,998円、FY2022 を除くと2,053円）と年度単位の形状（2,804円）がこれに続き、日々の天候（576円）は最小である。ただし K と約定水準の下振れには、基準を他者の参入なし・最高の約定水準に置いたことによる期待値の低下（K で6,886円、約定水準で1,685円）が含まれる。各因子の基準値から測った単独の CFaR でも、約定水準3,517円、K 2,998円、θ 1,161円（FY2022 を除くと764円）、形状986円、天候202円の順で、K と約定水準が上位にあることは変わらない。日々の天候のノイズは、年間に集計すると変動係数3.0〜5.7%に縮む。一方、年度単位の形状の変動は年間で分散されない。形状の年々の差には、連系線と分断構造、渇水や暖冬などの年単位の気象、需要の違いが含まれるとみられるが、本研究はその要因を識別していない。

LTDA の容量確保契約は、原則20年間の固定的な容量収入と、他市場収益の約9割の還付からなる（9.2(b)）。これを同じ因子分布に当てはめると、落札者の収入（固定収入＋スポット収益の1割）の5% CFaR は238円/kW-年である。マーチャントの5,869円の4.1%にすぎず、還付率が85〜95%の段階のどこにあっても2.0〜6.1%である。すなわち LTDA は、マーチャントの CFaR の95.9%（還付率85〜95%で93.9〜98.0%）を落札者から移す。移転されるのは θ のリスクだけではない。固定収入は容量価格の約定水準にも他者の参入にも依存しない。そのため容量価格の因子は全量が、K・θ・形状・天候のスポット側の寄与は約9割が移転される。LTDA の下で残る寄与は、K が136円、θ が55円、形状が41円、天候が6円である。移転される CFaR（5,631円）の86%は容量価格と K に由来し、θ に由来するのは7.4%にとどまる（2026年度向けを除く3値では76%・13%）。したがって LTDA の保険としての機能を θ の変動だけで評価すると、過小評価になる。契約型の容量が市場収益と独立に建設されるのは（9.2(b)）、期待値の移転に加えて、上場商品では移転できない容量価格と共食いのリスクを、制度の費用負担者（容量拠出金を負担する小売電気事業者等。9.2(b)）に移すことにもよる。ただし LTDA の落札者は、応札時の上限価格、供給力の提供義務、未達時の減額という別のリスクを負う。また対象は第3回から6時間以上の蓄電池である（第2回までは3時間以上）。ここでの比較は収入の構造の違いを示すものであり、同じ設備の損益の比較ではない。

この CFaR には三つの限定がある。第一に、因子は独立と置いた。容量オークションの応札価格は他市場収益の見込みを差し引いて決まるので、価格水準 θ と容量価格の約定水準は負に相関しうる（2026年度向けの低い約定は燃料危機の時期の応札である）。その場合、独立の仮定は CFaR を大きめに出す。第二に、K の分布と約定水準の分布は観察に基づく仮定であり、2026年度向けのマルチプライス約定を含むかどうかで CFaR は約1.7倍変わる（5,869円対3,532円）。容量価格の K 依存に LTDA 電源を含めるかは制度の確認が要り、LTDA 以外の容量だけにすると CFaR は5,310円、K の寄与は24%になる。第三に、CFaR は期待値で定義したゼロレント条件（5.4.3）には入らないので、K*=0 の判定を直接は強めない。リスクが参入判断に効くのは、9.5.2・9.5.4 のリスク調整後の割引率や、資金調達の条件を通じてである。

### 9.5.6 ヘッジ有効性と市場の非完備

マーチャントの収益リスクは、上場デリバティブでどこまで消せるか。国内の電力先物は EEX と JPX に上場しているが、対象は東京・関西などのエリアで、北海道の商品はない。国内の電力先物は受渡期間の JEPX エリアプライスの平均で最終決済されるので、実現した東京の月平均価格を最終決済価格の代理とし、予見可能な季節性は先物価格に織り込まれるとみなして、暦月平均を標本の中で除いた値を先物の損益の代理とした。そのうえで、北海道の月間の完全予見粗利 X を東京の月平均価格 F（ベースと、平日8〜20時・祝日除くのピーク）で最小分散ヘッジし、ヘッジ有効性 HE=1−Var(X−h*F)/Var(X)、h*=Cov(X,F)/Var(F) を求めた（Ederington 1979、表9.14）。

FY2016/4〜2026/6 の全期間では、東京ベースで分散の79%、東京ピークで85%を消せる。これは主として、FY2020〜22 の逼迫と燃料危機の月に全エリアの価格が同時に動いたことによる。FY2020〜22 を除くとベースで21%、ピークで30%に下がり、FY2023/4〜2026/6 では48%と53%である（最小分散ヘッジ比率はベースで約75kWh/kW-月、蓄電池1kWあたり約0.1kW のベースロードの売りに当たる）。後者は39か月しかなく、月の移動ブロック・ブートストラップ（Künsch 1989）の90%区間はベースで0.01〜0.61、ピークで0.02〜0.67 と広い。しかもこれらは同じ標本で h* を推定した標本内の値である。2023年3月までに得られたデータ（FY2016〜22）で h* を推定して FY2023/4〜2026/6 に当てると、燃料危機の月に引きずられて h* が大きくなり、HE はベースで0.33、ピークで0.42 に下がる。事前のヘッジに近づけるため k か月前（k=1〜12）からの変化で測っても、HE は FY2020〜22 を除く期間で0.14〜0.42、FY2023〜26 で0.27〜0.54 と、水準で測った場合と同程度である。上場していない理想的なスプレッド商品（東京の4時間蓄電池の粗利そのもの）でも、FY2023〜26 の HE は0.63 にとどまる。北海道と東京の日内スプレッドの連動、すなわちベーシスの安定性も弱まっており、日次 TB4h の相関は FY2023 の0.66 から FY2025 の0.52 へ下がった（FY2026 の4〜6月は0.40 だが、季節が偏るので年度とは比べられない）。

| 標本 | 東京ベース | 東京ピーク（平日8〜20時・祝日除く） | 東京の4h蓄電池粗利（非上場） |
| --- | --- | --- | --- |
| FY2016/4〜2026/6（122か月） | 0.79［0.52, 0.90］ | 0.85［0.60, 0.93］ | 0.90 |
| FY2020〜22 除外（86か月） | 0.21［0.02, 0.38］ | 0.30［0.06, 0.47］ | 0.42 |
| FY2023/4〜2026/6（39か月） | 0.48［0.01, 0.61］ | 0.53［0.02, 0.67］ | 0.63 |
| 同・k か月前からの変化（k=1〜12） | 0.27〜0.47 | 0.31〜0.54 | 0.44〜0.66 |
| 標本外（h* は FY2016〜22 で推定）→ FY2023/4〜2026/6 | 0.33 | 0.42 | 0.57 |

表9.14 北海道の月間の完全予見粗利の最小分散ヘッジのヘッジ有効性（Ederington 1979。季節は標本の中で除去。［］は月の移動ブロック・ブートストラップ（長さ6か月、2,000回）の90%区間。先物の最終決済価格は実現した月平均で代理。ピークは EEX のピーク商品と同じ平日8〜20時で日本の祝日を除き（EEX 2026）、祝日を除かない場合の HE は全期間0.849、FY2020〜22 除外0.290、FY2023〜26 0.513。標本外の行は、先行期間で推定した h* を当てた値で、FY2016〜19 で推定すると0.48・0.48・0.62 だが、その推定期間の HE は0.06〜0.25 で h* の精度は低い）

より根本的な制約は、テナー（期間）の不一致である。上場先物で固定できるのは JPX の年度物で2年度先まで（2027年4月26日施行の業務規程改正で5年度先までに拡充される。JPX; 東京商品取引所 2026）、EEX の年度物で6年度先までで、20年の資産寿命に届かない。log θ を AR(1) とし、最長 m 年度分の収入を完全に固定できたとしても、消せるのは20年の収入の現在価値（割引率6%）の分散のうち、m=2 で8〜23%、m=5 で30〜49%、m=6 で38〜56%にすぎない（持続性 ϕ=1〜0。線形近似で、ベーシスのない完全ヘッジを置いた上限）。持続的な水準の変化ほど遠い年度に効くので、ヘッジできない割合は大きくなる。満期の短い先物を乗り換えて長期のポジションをヘッジすれば、乗り換えのたびにベーシスと資金繰りのリスクを負う（Mello and Parsons 1995）。しかも先物が扱えるのは価格水準 θ の因子だけである。9.5.5 の CFaR で寄与の大きい他者の参入 K と容量価格の約定水準には、対応する上場商品がない。マーチャントの蓄電池は、短期の収益変動の一部を東京の先物で消せても、参入判断を左右する長期のリスクについては非完備な市場に直面している。

リスクを取引する市場が非完備だと投資が抑えられ、差金決済契約や容量契約のような長期契約がそれを補うという議論がある（de Maere d’Aertrycke, Ehrenmann and Smeers 2017）。オプションを加えて市場を完備に近づけると、多くの場合に発電投資が増える（ただし金融取引が実物投資を押しのける場合もある）という分析もある（Willems and Morbee 2010）。これらに照らすと、LTDA は北海道の蓄電池について欠けている長期のヘッジ市場を制度で補っていると読める。Li et al. (2025) は2021年の価格高騰の要因の一つにヘッジ市場の未成熟を挙げており、本節の結果は同じ未成熟が蓄電池の側にもあることを示す。ただし本研究の K*=0 は期待値で決まっており（5.4.3、8.4）、ヘッジ市場が完備になっても覆らない。ヘッジ手段の欠如が効くのは、参入が開く水準に近づいたときの資金調達の条件と、契約型が選ばれやすいことの説明においてである。

### 9.5.7 まとめ

本節のファイナンスの分析から、次の4点が言える。第一に、補助金のないマーチャント4時間蓄電池の事業IRRは、実効容量収入1.25万円の下では、モデルで与えたどの価格水準でも負（実績整合で−5.6〜−0.4%）であり、このとき K*=0 の判定は割引率の選び方に依存しない。ただし FY2022 の実績価格では3.4〜3.8%、容量収入が FY2030 以降1.75万円になれば FY2026上期の水準で1.5%と正になり、判定は割引率に依存する（6%を超えるのは、2.5万円一定かつ FY2026上期以上の水準と、FY2022 の実績価格に1.75万円一定・上限価格・2.5万円を重ねた場合だけ）。補助金を受ける場合も、判定が割引率に依存する。第二に、第8章と9.4の割引率6%は契約型の資本コストの水準であり、マーチャントの rA を8〜9%とすると損益分岐の水準係数は3.46〜3.71に上がる。資本構成は節税効果を通じてしか効かず、θ* を0.05〜0.12下げるにとどまる。第三に、LTDAは他市場収益を固定収入と交換するレベニュースワップであり、上限価格は公正な固定価格の4.4〜5.0倍（rC=5%・rAM=9%。rC 4〜6%・rAM 8〜9%で3.7〜5.5倍、rC を2.5%まで下げると最大7.2倍）である。スワップの価値のうちリスク移転は約11%（文献と整合する組合せで9〜13%、固定側を国債程度で割り引く場合を含めて5〜18%）である。確実性等価で測っても、スポット収入のリスクを全部移して埋まるのは不足の、定常 AR(1) で11%以下、ランダムウォークでも最大34%（λρ=0.18 で6〜19%）であり、参入を作る価値の大半は期待値の移転である。第四に、LTDAはマーチャントの年間市場収入の5% CFaR の95.9%を移し、その86%（主ケース。3値では76%）は上場のヘッジ手段がない容量価格と他者の参入のリスクである。東京の上場先物で消せるのは北海道の粗利の分散の一部（燃料危機期を除く標本内で2〜5割、FY2023〜26 の標本外で3〜4割）にすぎず、テナーも20年に届かない。ただし、これらのリスクの移転やヘッジ市場の完備化で K*=0 が覆るわけではない。K*=0 は期待値の不足で決まっており、LTDAによる参入の大半は、その期待値の不足を需要家からの移転で埋めることで生じている。

## 9.6 小括

マーチャントの均衡容量 K*=0 と、北海道の系統用蓄電池の接続済み約20万kW・契約申込約234万kW との乖離は、パラメータの不確実性ではなく、市場外の収入と期待によって説明されなければならない。本章は、その内訳を kW と1kWあたりの現在価値で勘定した。

主RQ・RQ3 の「乖離はいくらで、何に帰属するか」への答えは、乖離の勘定表（9.2(f)、表9.1）で与えられる。接続済みと契約申込の合計254万kW のうち、市場外収入で APV が正になるのは LTDA の北海道の落札蓄電池で、落札容量で22〜27%（設備容量に換算すると26〜31%）である。SII の交付決定と Helios の8〜13%は、計測した成分（スポット裁定・容量収入・補助）では APV が負のまま参入を決めており（rAM=9%・θ=1 で補助−7.2万円/kW、Helios −20.9万円/kW）、61〜70%（設備容量換算で57〜66%）は属性が特定できない。帰属できる kW は落札容量で30〜39%（設備容量換算で34〜43%）にとどまる。不明の kW がすべてマーチャント4時間として建設されるなら、計測していない成分（需給調整市場の移行期レント、見通しの違い、接続枠の待機オプション）が1kWあたり約21万円、総額で約3,200〜3,700億円（rAM=9%。K=0 で評価した規模の目安で、上限でも下限でもない）を埋めなければならない。成分ごとにみると、容量市場の収入は第8章の判定に織り込み済みで、単独では乖離を埋めない（9.2(a)）。SII の1/2補助（上限なし）は損益分岐の水準係数を1.58（WACC 6%）まで下げるが、2024〜25年度の北海道の交付額で賄えるのは4時間換算で13万〜23万kW にすぎない（9.2(c)、9.2(e)）。接続枠の待機価値で申込が合理的になるのは、価格水準の変動を大きく見込み、工事費負担金が小さい地点に限られる（9.2(e)）。併設蓄電池は系統用の統計の外にあり、そのローカル価値は系統用の乖離を説明しない（9.2(d)）。

LTDA が説明する kW を分けているのは、資産ではなく収入の契約形態である。同じ6時間・6.8万円/kWh の蓄電池の事業IRRは、マーチャントでは容量収入1.40万円を得ても−6.5%、LTDA の北海道の上限価格で落札すれば12.2〜13.6%（税前、契約容量＝期待容量）である（9.5.1）。LTDA を、他市場収益の約9割の還付と容量市場への参加を固定収入と交換するレベニュースワップとみなすと、上限価格は公正な固定価格の4.4〜5.0倍（rC=5%・rAM=9%）で、固定収入の価値の77〜80%は容量拠出金を通じた需要家からの移転にあたる（9.2(b)）。スワップの価値のうちリスクの移転は約11%（割引率の組合せにより5〜18%）にすぎない（9.5.3）。LTDA はマーチャントの年間市場収入の5% CFaR の95.9%を移すが、その86%（主ケース）は上場のヘッジ手段がない容量価格の約定水準と他者の参入に由来する（9.5.5、9.5.6）。LTDA による参入の大半は、リスクの移転ではなく期待値の移転によって生じている。

RQ4 への答えは次のとおりである（9.3）。北海道の現状で価格に映らない抑制の中心は、ローカル系統の混雑ではなく下限価格での打ち切りであり、風力の抑制電力量の71.8%は下限張り付きの時間に生じ、5円超の抑制もエリア全体の制御によるものと読める（9.3.1）。系統から充電する場合に比べた抑制回避の増分②は、①（実績整合の πspot=6,675円/kW-年）に対して、FY2025 の実績で約1%、FY2026 4〜6月を年率とみなした上限で7〜11%であり、観察された時間構造を比例拡大すると25〜31%で頭打ちになる。回避率一定・毎日満充電の上限でようやく①と同程度である（表9.3）。現行の資本費6.8万円/kWh では、抑制率を37%まで上げても併設の参入が開く組合せはない（表9.4）。参入の可否は主に資本費・creq の定義・容量収入で決まり、抑制率が効くのは、抑制がなくても損益分岐の近くにある組合せ（系統用と同じ creq で資本費約2.3万円/kWh、託送の固定費を共有する定義で4.0万円/kWh）に限られる。併設は制度に依存する容量として外生に置く。

RQ5 への答えは次のとおりである（9.4）。K=0 で参入が開く価格水準係数は、現状（資本費6.8万円/kWh、実効容量収入1.25万円、WACC 6%）で θ*=2.99（λ の95%区間で2.78〜3.21）であり、マーチャントの資産の資本コスト8〜9%で評価すると3.46〜3.71 に上がる（9.5.2）。FY2023〜25 の水準（θ=1）で参入が開くのは、資本費2.3〜3.0万円/kWh かつ実効容量収入1.75万円以上か、資本費4.0〜5.0万円/kWh かつ2.5万円の場合に限られ、いずれも資本費の大幅な低下か、容量収入の上振れか、観察された最も高い価格水準の持続を組み合わせた連言条件である。参入が開いても、容量価格の K 依存を入れれば、均衡容量は θ=1 で最大でも全国連系の約77万kW、北海道ブロック按分の約8万kW にとどまる（表9.6）。契約申込の約234万kW をマーチャントの均衡として説明できるパラメータの組合せは、観察可能な範囲にない。

実効容量収入が2029年度向けの1.25万円にとどまる限り、補助金のないマーチャントの事業IRRはモデルで与えたどの価格水準（θ=1〜1.72）でも負（−5.6〜−0.4%）であり、K*=0 の判定は割引率の選び方に依存しない（FY2022 の実績価格と、2030年度向け以降の容量収入の上振れは例外である。9.5.1）。乖離のうち帰属できない残りは、「測れない」量ではなく、(a)〜(e) の計測の後に表9.1 の不明の kW と円で定義される量である。その解釈は第11章で行う。下限価格が余剰の価値を市場から隠す仕組みと、負価格の導入の効果は第10章で扱う。

# 第10章 価格の下限とネガティブプライス

## 10.1 下限価格が価値形成に果たしてきた役割

前章までの結果は、JEPXスポット市場の下限価格0.01円/kWh（以下「下限価格」）を軸に読み直すと一つの線につながる。第6章では、風力は一日の価格をほぼ一様に沈め（FY2016〜25 の冬は価格の高い時間ほど大きく下げる）、昼と夕方の差を変える証拠はなく、夕方と夜の差はやや縮める。風力が日内スプレッドを広げるという頑健な証拠はなく、効果があっても小さい（6.2、6.5.6）。太陽光は昼の純需要を彫って夕方との差を広げ、不需要期には日内スプレッドを広げる（6.2、6.6）が、その底は下限価格で止まる。太陽光はこの形状の変化を通じて、下限での打ち切りとは別に裁定価値を作る。第8章の反実仮想は風力とベースロード（原子力）を動かしたもので、それらの追加が裁定価値を増やしうる経路は二つある。低純需要の時間ほど大きく下がる供給曲線の下端の急勾配（非平行の効果）と、価格水準の低下で往復損失が安くなる効果である（8.2、8.6）。ただし、同じ標本で風力への条件付き応答を検証すると、単一曲線の仕様A は風力の効果を有利に出す。検証を通る仕様A′（μ を日次の風力に依存させた版）では、風力の導入容量を3倍にしても実行可能な粗利（戦略c）はほとんど増えない（−241円/kW-年。8.1、8.2）。下限価格は、低純需要の時間の価格の落ち込みを0.01円で止め、価値を削る側に働く（8.6、11.3）。下限に張り付いた後の余剰は、価格ではなく出力制御という数量に現れる。第9章では、北海道の風力の抑制電力量の7割強が下限張り付きの時間に生じ、その出力制御は無補償で、併設蓄電池の抑制回避価値は市場を通らないことを示した。ただしその価値は、限界参入者のスポット収益に対して FY2025 の実績で約1%、FY2026 4〜6月を年率とみなした上限でも1割程度にとどまる（9.3）。

すなわち下限価格は、余剰時の価格発見を止め、余剰の配分を優先給電ルールという数量割当に置き換える制度である。蓄電池の側からみると、下限価格は充電価格を max(潜在価格, 0.01) とし、潜在価格がそれより下がる時間の値下がりを受け取れなくする。充電価格は「潜在価格＋max(0.01−潜在価格, 0)」と書けるので、蓄電池は充電脚で行使価格0.01円のプットを売っている形になる（8.6）。このため価格が一様に下がる局面では、下限での打ち切りは充電側の値下がりを止めて価値を削る。FY2023〜25の実績価格を一様に8円/kWh下げて0.01円で打ち切ると、完全予見粗利は10,317円から9,259円/kW-年に下がるが、打ち切らなければ12,067円に上がる（8.6）。余剰を吸収する蓄電池の価値のうち、下限より下にあるはずの部分はスポット価格に現れないため、マーチャントの参入条件（5.4.3）からも抜け落ちる。第8章の K*=0 と第9章の乖離の一部は、この打ち切りの帰結として理解できる。本章では、下限価格を負の価格に置き換えた場合に何が変わるかを、同じ価格過程の上で反実仮想として評価する。

## 10.2 方法：下限価格の段差モデル

価格過程（5.4.1）は0.01円で打ち切られた価格から推定しており、負の領域の供給曲線の形は識別できない。そこで下限価格に張り付く時間（純需要が下限張り付きの閾値を下回る時間）の価格だけを −c 円/kWh に置く段差モデルを用い、深さ c を0（下限の撤廃のみ）、5、10円の外生パラメータとして振る。8.6 では供給曲線の下端を線形に延ばして下限を外す反実仮想も示した。そこで生じる負の価格は下端の傾きで決まる浅いもので（水準固定の仕様A で泊3号は年587時間・平均−5.0円。水準係数付きの版では577時間・−5.1円）、下限が泊3号の増分から削る価値（1,723円/kW-年。同じく水準固定の仕様A による）は、本章の段差の c≈4.5円にあたる（同じ価格過程に段差を当てると、c=10円では3,847円を削るので、外挿は上限ではない）。本章の段差モデルは、負価格の深さを外生に置く別の反実仮想であり、価格過程は水準係数付きの版（8.4・8.5 の感応度と同じ）である。−c は θ で伸縮させない（支払意思は燃料価格の水準に依存しないと置く）。このため収益は θ に比例せず（a(θ)≈A+Bθ、A>0）、θ* は比例の式ではなく θ について直接解く（比例の式で解くと θ* を過小に出す）。c の目安は、余剰時に運転を続ける電源の支払意思である。抑制が無補償のFIT電源は0円までしか耐えず、FIP電源はプレミアム（基準価格と参照価格の差）まで負の価格を受け入れ、起動費のある火力・原子力はそれ以上の負値を提示しうる。ただしFIT電源の電気の多くは送配電事業者が買い取って市場に出すので、負価格の負担は発電事業者ではなく賦課金に帰着する。ここでの支払意思は、負価格の深さの目安として用いるにとどめる。欧州では、負価格は下方柔軟性の不足と再エネ支援制度の誘因の双方から生じ（De Vos 2015）、ドイツの日前市場の負のスパイクは約−38ユーロ/MWhを閾値とする厚い裾を持つと推定されている（Fanone et al. 2013）。c=5〜10円（1ユーロ=160円で約−30〜−60ユーロ/MWh）はこの閾値の近傍にあたり、極端な負のスパイクは含めていない。

シナリオは、現状（FY2023〜25の気象・需要パス、θ=1）、FY2026上期の価格水準（θ=1.57）、泊3号機の再稼働、泊と風力2倍の4通りで、8.2と同じ構造イベントを用いる。泊と風力2倍は、風力への条件付き応答の検証を通る仕様A′（8.1）を主とし、単一曲線の仕様A を感応度とする。限界参入者の収益は、各シナリオのモデル価格の上で戦略c を直接計算し、現状・K=0 で実績の戦略c に校正した実績整合の値である（仕様A は λ=1.108、仕様A′ は1.0015）。蓄電池フリート K の内生化（増分貪欲ディスパッチ、刻み1万kW）は8.3と同じで、フリートが下限張り付きの時間に充電すると純需要が上がり、価格は下限価格を離れる。

## 10.3 結果：裁定価値への効果は余剰の量とともに拡大する

表10.1と図10.1に、下限価格ごとの限界参入者の実現可能収益 π(K) と、K=0で参入が開く価格水準係数 θ*（資本費6.8万円/kWh・実効容量収入1.25万円）を示す。図10.1 は (a)(b) とも段差・仕様A で描いており、(b) の泊＋風力2倍は表10.1 の感応度の行（泊＋風力2倍・仕様A（段差））にあたる。表10.1 の泊＋風力2倍の主の行は仕様A′ である。

図10.1 下限価格シナリオ別の π(K)（実績整合。(a) 現状・泊3号、(b) 泊＋風力2倍）

| シナリオ | 下限 | 負価格の時間（h/年） | π(0) | π(50) | π(100) | θ* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| θ=1（FY2023-25水準） | 現行（下限0.01円） | 0 | 6,675 | 1,510 | −1,202 | 2.99 |
| θ=1（FY2023-25水準） | 下限 0円 | 0 | 6,676 | 1,510 | −1,202 | 2.99 |
| θ=1（FY2023-25水準） | 下限 −5円 | 115 | 7,131 | 1,567 | −1,196 | 2.93 |
| θ=1（FY2023-25水準） | 下限 −10円 | 115 | 7,596 | 1,624 | −1,191 | 2.88 |
| θ=1.57（FY2026上期水準） | 現行（下限0.01円） | 0 | 11,452 | 3,359 | −891 | — |
| θ=1.57（FY2026上期水準） | 下限 0円 | 0 | 11,453 | 3,359 | −891 | — |
| θ=1.57（FY2026上期水準） | 下限 −5円 | 115 | 11,911 | 3,414 | −883 | — |
| θ=1.57（FY2026上期水準） | 下限 −10円 | 115 | 12,368 | 3,474 | −880 | — |
| θ=1・泊3号再稼働 | 現行（下限0.01円） | 0 | 7,156 | 2,426 | −417 | 2.82 |
| θ=1・泊3号再稼働 | 下限 0円 | 0 | 7,161 | 2,428 | −417 | 2.82 |
| θ=1・泊3号再稼働 | 下限 −5円 | 762 | 9,587 | 3,631 | 175 | 2.55 |
| θ=1・泊3号再稼働 | 下限 −10円 | 762 | 12,006 | 4,827 | 755 | 2.28 |
| θ=1・泊＋風力2倍（仕様A′） | 現行（下限0.01円） | 0 | 6,629 | 2,725 | −86 | 3.00 |
| θ=1・泊＋風力2倍（仕様A′） | 下限 0円 | 0 | 6,635 | 2,728 | −83 | 3.00 |
| θ=1・泊＋風力2倍（仕様A′） | 下限 −5円 | 1,537 | 10,006 | 4,714 | 1,216 | 2.60 |
| θ=1・泊＋風力2倍（仕様A′） | 下限 −10円 | 1,537 | 13,453 | 6,706 | 2,502 | 2.20 |
| 感応度 |  |  |  |  |  |  |
| 泊＋風力2倍・仕様A（段差） | 現行（下限0.01円） | 0 | 7,026 | 2,734 | −168 | 2.87 |
| 泊＋風力2倍・仕様A（段差） | 下限 −5円 | 1,478 | 10,851 | 4,907 | 1,228 | 2.43 |
| 泊＋風力2倍・仕様A（段差） | 下限 −10円 | 1,478 | 14,639 | 7,091 | 2,624 | 2.00 |
| 現状・仕様A′ | 下限 −10円 | 125 | 7,624 | 2,014 | −930 | 2.87 |
| 泊3号・仕様A′ | 現行（下限0.01円） | 0 | 7,009 | 2,664 | −210 | 2.87 |
| 泊3号・仕様A′ | 下限 −10円 | 716 | 11,334 | 4,797 | 798 | 2.38 |
| 現状・下端を線形外挿 | 下限 −10円 | 108 | 7,541 | 1,639 | −1,189 | 2.88 |
| 泊3号・下端を線形外挿 | 現行（下限0.01円） | 0 | 6,674 | 2,280 | −469 | 2.99 |
| 泊3号・下端を線形外挿 | 下限 −10円 | 577 | 10,148 | 4,220 | 577 | 2.57 |
| 泊＋風力2倍・下端を線形外挿 | 現行（下限0.01円） | 0 | 6,027 | 2,365 | −244 | 3.23 |
| 泊＋風力2倍・下端を線形外挿 | 下限 −10円 | 1,092 | 10,693 | 5,344 | 1,697 | 2.63 |
| 現状・下限時間を季節別に実績へ較正 | 下限 −10円 | 205 | 8,324 | 1,740 | −1,185 | 2.79 |
| 泊3号・下限時間を較正 | 現行（下限0.01円） | 0 | 7,471 | 2,583 | −368 | 2.73 |
| 泊3号・下限時間を較正 | 下限 −10円 | 1,085 | 14,283 | 6,107 | 1,408 | 1.99 |
| 泊＋風力2倍・下限時間を較正 | 現行（下限0.01円） | 0 | 7,296 | 3,012 | 35 | 2.78 |
| 泊＋風力2倍・下限時間を較正 | 下限 −10円 | 2,103 | 16,251 | 8,784 | 3,599 | 1.79 |
| 現状・実績価格（FY2023〜25、下限203h/年） | 下限 −5円 | 203 | 7,421 | — | — | 2.90 |
| 現状・実績価格（FY2023〜25、下限203h/年） | 下限 −10円 | 203 | 8,166 | — | — | 2.81 |

表10.1 下限価格シナリオ別の実現可能スポット収益（円/kW-年）と損益分岐の価格水準係数 θ（水準係数付き価格過程・FY2023〜25パス、増分貪欲・刻み1万kW、充電従量負担控除。収益は各シナリオのモデル価格の上で戦略c を直接計算し、現状・K=0 で実績の戦略c に校正した実績整合の値（仕様A は λ=1.108、仕様A′ は1.0015）。泊＋風力2倍の主の行は、風力への条件付き応答の検証を通る仕様A′（8.1）で、外挿・較正の行は仕様A（仕様A′ と外挿の組合せは計算していない）。θ は資本費6.8万円/kWh・実効容量収入1.25万円・WACC 6% の9.4の式を、−c を θ で伸縮させずに直接解いた値（比例の式では −10円の泊3号で1.83、泊＋風力2倍（仕様A）で1.54 と過小になる。旧基準（0.81×π_PF）の直接解は −10円で現状3.65・泊3.04・泊＋風力2倍（仕様A）2.56）。FY2026上期水準の行は θ が既に1.57のため省略。下限の時間のうち、純需要が供給曲線の推定範囲より下にある時間の割合は、仕様A で現状13.6%・泊59.1%・泊＋風力2倍70.3%、仕様A′ で11.2%・56.9%・64.8%。外挿の行は、下限なしの潜在価格が0.01円以下の時間を下限とする定義で、8.5 の2次元面の外挿（下端の外挿値を0.01円で打ち切ってから時刻別プレミアムを足す）とは下限の時間が少し違う（泊＋風力2倍で1,092h 対 1,017h）。較正の行は、季節別の閾値（春1.44・夏3.92・秋4.41円）で現状の下限張り付き時間を実績（約203h/年）に合わせた版（現状で205h/年）。実績価格の行は、FY2023〜25 の実績価格の下限の時間をそのまま −c に置いて戦略c を直接計算した値。cf の計上時期を補正すると（4.2）、仕様A の泊＋風力2倍の行は K=0 で0.4〜0.8%下がる（現行7,026→6,996円、−5円10,851→10,766円、−10円14,639→14,535円。θ* は2.87→2.88、2.00→2.01））

四つの含意がある。第一に、現状の余剰の量では負価格の効果は小さい。モデル上の下限張り付き時間は年115時間で、実績（FY2023〜25 平均203時間）の57%にとどまる。−10円にしても π(0) は6,675円から7,596円（+14%）、θ* は2.99から2.88に下がるにすぎない。実績価格の下限張り付き時間をそのまま −10円に置いて戦略c を直接計算すると、増分はモデルの約1.6倍の+1,491円（完全予見粗利の増分の96%を捕捉）、θ* は2.81 で、効果が小さいという結論は変わらない。下限を0円にするだけでは何も変わらない。

第二に、効果は余剰の量とともに拡大する。泊3号機の再稼働で下限張り付き時間が年762時間になると、−10円で π(0) は7,156円から12,006円（1.7倍）、θ* は2.82から2.28へ下がる（19%）。泊と風力2倍（仕様A′）では下限張り付き時間が1,537時間となり、−10円で π(0) は6,629円から13,453円、θ* は3.00から2.20 と27%下がる。単一曲線の仕様A では2.87から2.00（30%）である。下端を線形外挿すると、同じ扱いの現行3.23から2.63（19%）、季節別の下限張り付き時間を実績に合わせると2.78から1.79（36%）であり、必要な価格水準の低下の幅は、下端の置き方・仕様により19〜36%である。比例の式で解くと、−c が θ とともに伸縮すると置いたことになり、低下の幅を大きく見せる（仕様A で2.87→1.54）。ただし泊のシナリオの下限張り付き時間の6〜7割は、推定範囲外を0.01円とする段差の仮定から生じる。余剰の量（下限張り付き時間）そのものがモデルの段差の仮定に依存し、現状ではモデルが実績の57%しか再現しない。

第三に、カニバリゼーションの速度が緩む。負価格の下では充電が支払いを受けるため、フリートが増えても π(K) の減衰が遅く、泊と風力2倍（仕様A′）・−10円では K=100万kWでも2,502円が残る（現行の下限価格では−86円）。第四に、収益の校正係数 λ は現状・K=0 で推定したもので、負価格のシナリオに同じ係数を当てるのは仮定である（仕様A の泊＋風力2倍・−10円では、校正後の粗利が完全予見粗利の0.97倍に達する）。余剰の大きいシナリオの θ* は、参入に有利な側に偏っている可能性がある。

いずれの結果も、下限での打ち切りが充電脚のプットの売りにあたること（10.1）の裏返しである。下限を負の価格 −c に置き換えることは、蓄電池が売っているプットの行使価格を0.01円から −c 円に下げること（下限を撤廃すればプットの買い戻し）にあたる。段差モデルでは、その効果は深さ c に比例し（表10.1 で−5円から−10円への増分は−5円の増分とほぼ同じ）、プットが行使される時間、すなわち下限張り付き時間が長いほど大きい。行使価格を0.01円から0円に下げるだけでは、効果はほとんどない。

ただし、現行の資本費（6.8万円/kWh）と容量収入（1.25万円）では、どのシナリオ・どの下端の扱いでも θ* は1を超えており（最小は較正版の泊＋風力2倍・−10円で1.79）、負価格だけでマーチャント参入が開くわけではない。容量収入が上限近傍の2.5万円で続けば、泊＋風力2倍・−10円では現行の資本費でも θ*=0.69（仕様A′。仕様A では0.57）で開く。資本費が揚水並み（2.3万円/kWh）なら、容量収入1.25万円・−10円でも、泊3号で0.52、泊＋風力2倍で0.31（仕様A′。仕様A では0.22）、現状で1.01 となる。負価格が参入を開くのは、資本費の低下か容量収入の上振れと組み合わさる場合である。しかも静学の θ* は、価格水準の期待成長を0と置けば動学的な参入閾値の下限であり、価格水準が不確実で投資が不可逆なら、参入はこれより高い水準まで起きない（8.7）。負価格は9.4の損益分岐面を資本費・容量収入と同じ方向に動かす第三の政策レバーであり、その効きは将来の余剰の大きさで決まる。2035年度に北海道の出力制御率（無制限・無補償ルールの太陽光・風力の合計）が37%に達するという公表見通し（資源エネルギー庁 2026。太陽光・風力が2026年度供給計画の見通しの約1.3倍まで導入される前提）が実現する局面では、この効果は本章の泊と風力2倍のシナリオに近いか、それを超えうる（ただしその余剰の量は、価格過程の推定範囲の外にある）。

## 10.4 出力制御の影の価格と再エネ側の収入

負価格は蓄電池への支払いであると同時に、余剰時に発電する再エネ事業者からの移転である。表10.2に、実績の価格と出力で、下限張り付き時間に発電し販売された再エネ（太陽光と風力の合計。本節で以下同じ）の電力量に 0.01+c 円を掛けた収入減と、出力制御された電力量に c 円を掛けた「影の価格」の価値を示す。

| 年度 | 下限張り付き時間（h） | 下限張り付き時間の再エネ発電実績（GWh） | 再エネ収入減 c=5／10（億円） | 出力制御（GWh） | 抑制時間（うち下限張り付きと一致） | 抑制の影の価格の価値 c=5／10（億円） | 収入減÷影の価格の価値 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FY2023 | 265 | 442.1 | 22.1／44.3 | 0.8 | 8（3） | 0.04／0.08 | 546倍 |
| FY2024 | 138 | 272.0 | 13.6／27.2 | 2.7 | 12（12） | 0.13／0.27 | 101倍 |
| FY2025 | 205 | 374.7 | 18.8／37.5 | 16.2 | 121（70） | 0.81／1.62 | 23倍 |
| FY2026（4〜6月） | 216 | 380.4 | 19.1／38.1 | 65.3 | 437（176） | 3.26／6.53 | 5.8倍 |

表10.2 下限張り付き時間の再エネ発電実績と出力制御の影の価格（北海道、実績の価格・出力。FY2026は4〜6月の3か月分。再エネ出力・出力制御・抑制時間は太陽光と風力の合計で、9.3.1 の風力のみの値（抑制時間 FY2025 109時間、FY2026 4〜6月 235時間）とは異なる。発電実績は販売された電力量で、抑制された電力量を含まない。抑制前の出力（FY2025 384.9GWh、FY2026 4〜6月 435.6GWh）を使うと、抑制された電力量を収入減と影の価格の価値の両方に数えることになる（その場合の比は FY2025 23.8倍、FY2026 4〜6月 6.7倍）。比は c にほぼ依存しない）

FY2025では下限張り付き時間が205時間、その間の再エネの発電実績が375GWhで、−5円なら年19億円、−10円なら38億円が再エネ事業者から蓄電池・需要側に移る。一方、出力制御の電力量は16GWhにすぎず、影の価格で測った価値は0.8〜1.6億円である。負価格は「捨てられた電気」に値段を付けるだけでなく、下限張り付き時間に発電していたすべての再エネから支払いを求める。このため移転額は抑制の価値を上回るが、その比は抑制の増加とともに急速に下がる。FY2023 の約550倍、FY2024 の約100倍から、FY2025 で約23倍、FY2026 の4〜6月では約6倍である（抑制前の出力で測った4〜6月どうしの比でも、FY2025 の35倍から FY2026 の7倍に下がる）。FY2026の4〜6月は抑制が3か月で65GWhに急増し（437時間、うち176時間が下限張り付きと一致）、影の価格の価値も3.3〜6.5億円に上がった。それでも移転額の絶対値は、FY2023〜25 で年14〜22億円（c=5円）・27〜44億円（c=10円）、FY2026 は4〜6月の3か月だけで19〜38億円であり、抑制の価値を大きく上回る。FIT電源の分は、10.2で述べたとおり発電事業者ではなく賦課金を通じて需要家に帰着する。したがって負価格の導入は、FIP電源のプレミアムを負価格の時間に停止する規則（ドイツの再エネ法の、負価格が一定時間続くと市場プレミアムを停止する規則に相当）や、FIT電源の扱いと一体で設計しなければ、再エネ側の収入と賦課金の負担を大きく動かす。

## 10.5 価格による調整と数量による調整

現行制度は、余剰時の調整を優先給電ルールという数量割当で行い、その見直し（FIT電源を先に制御し、FIPに移行して蓄電池を併設した電源の抑制率を下げる）が進んでいる。資源エネルギー庁の試算では、北海道の太陽光の2035年度の出力制御率は従来の制御順で43%であるのに対し、制御順の見直し後（FIP比率25%）は、FIPに移行しないFIT太陽光が53%、FIPに移行し1kWあたり3kWhの蓄電池を併設した太陽光が3%となる（資源エネルギー庁 2026）。これは数量規制の側で併設蓄電池を誘導する設計であり、本章の負価格は同じ目的を価格で達成する設計である。

Weitzman (1974) の枠組みでは、限界費用（ここでは蓄電池の資本費）に不確実性があるとき、限界便益（余剰の吸収の価値）の曲線の傾き（の大きさ）が限界費用の曲線の傾きより小さければ価格規制が数量規制に勝り、大きければ数量規制が勝る。不確実性の大きさは差を広げるだけで、どちらが勝るかは決めない。本研究の π(K) を限界便益の代理とみると、規制対象の数量（吸収容量）に対して限界便益は急に下がる。実績整合の現状で、K=0→50万kW の傾きは約−100円/kW-年 per 万kW（π(0) の約1.5%/万kW）で、約31万kW で半減する。泊＋風力2倍でも−78〜−86円（仕様A′・仕様A）である。ただし、ここでの π(K) は私的な限界参入者の収益であり、下限価格・無補償の出力制御・容量市場の下では社会的な限界便益と一致しない（本研究は厚生分析を扱わない。1.4、8.4）。一方、北海道の導入規模は世界市場に比べて小さいので、蓄電池の資本費（限界費用）は世界市場で決まり、K に対してほぼ水平と置く。Weitzman (1974) の基準では、これはむしろ数量規制に有利な方向の条件である。しかも負価格の許容は、規制者が価格を固定する手段ではなく、市場に価格の発見を任せることであり、Weitzman の比較の枠組みにそのまま当てはまるものではない。負価格の利点は Weitzman の比較ではなく、価格の発見と透明性にある。負価格は「どの電源をどれだけ止めるか」を行政が決める代わりに、支払意思の低い電源から順に止め、蓄電池には吸収の価値を直接支払う。透明性の面でも、出力制御の実績は月次の検証資料でしか把握できないのに対し、負価格は30分ごとに公表される。

ただし二つの限界がある。第一に、負価格が拾うのはエリア全体の余剰だけである。ローカル系統の混雑による制御は、現状では太陽光のノンファーム電源に限られ小さい（各系統で最大0.25万kW、太陽光の抑制の1.5%以下。9.3.1）が、ゾーン価格には映らず、ノーダル価格か混雑管理の制度なしには解消しない。第二に、負価格の深さは希少性ではなく補助制度で決まる。FITの無補償ルールとFIPのプレミアムがそのまま残れば、負価格はプレミアムの大きさを映す指標になり、余剰の限界価値を示す指標にはならない。負価格が「透明性の高い指標」として機能するのは、補助の設計と組み合わせた場合に限られる。

## 10.6 小括

下限価格は、余剰の時間に充電側の値下がりを止めることで蓄電池の裁定価値を削る（充電脚で行使価格0.01円のプットを売っている形）と同時に、余剰の価値を市場から隠す制度でもある。風力やベースロード電源の増加が裁定価値を作りうるのは、供給曲線の下端の急勾配と往復損失の水準効果を通じてであるが（8.6）、風力への条件付き応答を検証した仕様A′ では、風力を増やしても実行可能な粗利はほとんど増えない（8.1、8.2）。下限価格は、低純需要の時間の価格の落ち込みの終点にあたる。太陽光は昼を彫る形状の変化を通じて価値を作る（6.2、6.6）。負価格の導入は、蓄電池が充電脚で売っているプットの行使価格を下げることにあたり、余剰の量とともに蓄電池の裁定価値を高め、参入に必要な価格水準を、泊と風力2倍・−10円の局面で27%（仕様A′ で3.00→2.20。下端の置き方・仕様により19〜36%）下げる。しかし現在の余剰の量では効果は小さく（−10円でも2.99→2.88、実績価格の下限張り付き時間で計算しても2.81）、現行の資本費と容量収入の下では、マーチャント参入を単独で開くには足りない。再エネ側からの移転額は抑制の価値を大きく上回る（比は FY2025 の約23倍から FY2026 4〜6月の約6倍へ下がっているが、絶対額は FY2023〜25 で年14〜44億円）ため、プレミアムの停止規則と一体の設計が要る。ローカル混雑による抑制は、現状では太陽光の一部（太陽光の抑制の1.5%以下）にとどまるが、ゾーン価格には映らない。Weitzman (1974) の基準は負価格の優位を支持せず、負価格の利点は価格の発見と透明性にある。

# 第11章 ディスカッション

## 11.1 結果の統合的解釈

序論で示した5段階の論理（①通説の検証、②電源種による分解、③蓄電池価値の測定、④均衡、⑤乖離の分解。5.1）に沿って結果を統合し（以下の第一が①②、第二が③、第三が④、第四が⑤にあたる）、第五として価格の下限の役割（第10章）を加える。各段階がファイナンスの言葉で何にあたるかを併記する。

第一に、「再エネの増加は価格ボラティリティを高める」という通説は、電源種と時間スケールで分岐する。24時間の価格カーブを、受渡時刻が並ぶ短い期間構造とみなして主成分に分けると（6.6。金利の期間構造を水準・傾き・曲率の因子に分けた Litterman and Scheinkman 1991 の類比）、年度・季節内の日々の変動のうち、第1主成分（水準）がFY2016〜25で78.3%（2021年1月の31日を除くと63.5%）、FY2023〜25で57.0%を、第2主成分（昼と夕方の差）がそれぞれ7.2%（同12.9%）、17.2%を説明する。太陽光は水準と形状の両方の因子に負荷し、昼を彫って不需要期を中心に昼と夕方の差を広げる（ダックカーブ）。この拡大は、同じ月の中の日々の違いで識別するとむしろ強まる（北海道の不需要期のTB4hで+0.39円/kWh per GWh/日、6.5.6）。風力は主に水準の因子に負荷し、一日をほぼ一様に沈める（FY2016〜25の冬は価格の高い時間ほど大きく下げる）。昼と夕方の差を変える証拠はなく（FY2023〜25の夕方−昼のコントラストは−0.00〜+0.10円/kWh per GWh/日で、いずれも有意でない）、夕方と夜の差はやや縮める。厳密な平行移動はFY2016〜25の全季節で棄却される（6.6）。そのうえで、風力が日内スプレッドを広げるという頑健な証拠はない。夏・冬・不需要期の3季節の区分では、北海道の風力のTB4hへの係数はどの推論法・仕様・標本でも正に有意にならない。効果があっても、95%区間の上限は年度内1標準偏差あたり季節平均TB4hの3〜5%（FY2023〜25の夏だけ約11%）にとどまる（6.2、6.5.6）。ただし不需要期を暦月の春（3〜6月）と秋に分けると、FY2023〜25の春には境界的な正の係数がある（主仕様で+0.08円/kWh per GWh/日、価格ラグを統制すると+0.10。6.5.6）。風力の変動の約7割は1日を超える帯域に分布し、この帯域構造は導入量が4倍になってもほぼ不変であった（6.1.2）。日間の散らばりに限れば、風力も太陽光も季節によって価格を安定させる（6.5）。これは再エネが価格の燃料価格感応度を下げるという Navia Simon and Diaz Anadon (2025) の「保険価値」と同じ方向であり、通説の反対側にも先行研究の裏付けがある。同じ10年で市場分断の構成も変わった。北本連系線を挟んで北海道と東北のエリアプライスが分かれたコマは、FY2016〜19の71%からFY2023〜25の19%に減った。システムプライスと比べて北海道が安い時間は増えたが（2.5%から27.1%）、その約7割は北海道と東北が同価格のまま東日本側で生じている（6.3）。高分位のメリットオーダー効果（τ=0.9）が減衰した証拠はない。時刻・季節・年度を統制した点推定はむしろ負に大きいが、それが有意なのは FY2018 を含む FY2016〜18 との比較だけである（6.3）。

第二に、蓄電池のスポット価値は「ボラティリティ一般」ではなく日内の形状で決まる。前日スポットで1日1サイクルを回す4時間蓄電池は、毎日、最安の4時間に4kWhを買って最高の4時間に3.4kWhを売る権利、すなわち交換比率0.85の日次の交換（スプレッド）オプションを1年分束ねたものとみなせる（Margrabe 1978; Deng, Johnson and Sogomonian 2001。5.3.1）。粗利が負の日に休止できることは、行使しない権利にあたる。完全予見の裁定粗利（以下、完全予見粗利）は、この束の事後のペイオフであり、ペナルティのない情報緩和による上界である（Brown, Smith and Sun 2010）。本研究の完全予見粗利は、つねに前日スポット・1日1サイクルでの上界を指す。FY2023〜25の完全予見粗利10,317円/kW-年は、気候値の価格カーブで充放電の窓を固定した本源的価値8,427円（81.7%）、休止の価値208円（2.0%）、窓の選び直しの価値1,682円（16.3%）に分かれる（7.5）。本源的価値は、気候値で窓を決める実行可能戦略（戦略c）の実現額にあたる。第8章の均衡分析は、価格過程モデルの価格の上で同じ戦略cの粗利を直接計算し、K=0 でこの実績の実現額（8,427円）に一致するよう校正した値（実績整合ケース。校正係数1.108、95%区間1.03〜1.19）を限界参入者の収益とする（7.5.4、8.1）。残る18.3%は固定窓に対する完全情報の価値で、前日約定の後に時間前市場でスポットと同じ価格で窓を組み替えられるとした場合に取れる上限にあたる。前日の入札の時点で取りうるのは、窓の選び方の改善によるその一部にとどまる。期間構造の予測で標準的な Diebold and Li (2006) 型の動的因子予測を当てても、気候値に1.3〜1.6ポイント負ける（7.5）。先読みのない最適方策の価値は、期待値の意味で、本源的価値（下界）と完全予見粗利（上界）の間にある。

このペイオフを価格カーブの因子に回帰すると（7.5。債券のファクター・デュレーションを、非線形なペイオフについて線形近似で測ったものにあたる。t 値は Newey-West（14日）による）、FY2023〜25の構造では、完全予見粗利の第1主成分（水準）へのエクスポージャーは0.01（t=0.1）とほぼ0で、第2主成分（昼と夕方の差）へのエクスポージャーが1.71（t=11.3）である。第2主成分の1標準偏差は平均粗利の45%にあたる。現行の構造の蓄電池は、平均でみれば価格カーブの形状に対するロング・ポジションである。風力は主に水準の因子に負荷するので、実績価格の上で、風力の発電量の年度内偏差が作る価格変動（平均は保つ）を0〜3倍に動かしても（2倍・3倍は標本内の線形な因子回帰による外挿）、FY2023〜25の年間の完全予見粗利は−0.4〜−1.2%しか動かない（3倍で下限価格で打ち切らなければ+2.6%であり、負の変化は打ち切りによる）。太陽光が作る変動を3倍にすると+8.3%、日内の形状成分を0にすると−19.4%である（7.5）。ただし水準へのエクスポージャーは構造によって変わる。FY2016〜19の主成分で測ると1.17（t=44.0）と大きく、FY2023〜25でも年度・季節によって揺れる（7.5）。また、日次のペイオフ 4·(0.85·上位4時間の平均価格 − 下位4時間の平均価格) は価格について1次同次なので、価格を比例的に動かす水準（第8章の水準係数 θ）には完全予見粗利がそのまま比例する。加法的な平行移動には、下限で打ち切らなければ、往復損失を通じて1円/kWhあたり219円/kW-年（現状の約2%）しか反応しない（8.6）。北海道の価値の源泉は夕方の高値と、昼・夜の安い時間との差（FY2023〜25 では両脚がほぼ半々。7.1）であり、下限価格（0.01円/kWh）はむしろ充電側の値下がりを止めて価値を削る側に働く（11.3）。風力については、「再エネ→ボラティリティ→蓄電池価値」というスポット市場を通じた連鎖は、現行の構造では弱い。実証では風力が日内スプレッドを広げる頑健な証拠がなく、価格過程の上でも、風力への条件付き応答の検証を通った仕様A′ では、風力の導入容量を3倍にして純需要の水準を下げると、完全予見粗利は1,001円/kW-年増えるが、実行可能な戦略cの粗利はむしろ241円/kW-年減る（8.2。平均を保って変動だけを動かす上の感応度とは別の反実仮想である。7.5.3）。

第三に、蓄電池自身の競合は速い。限界参入者の実現可能収益 π(K)（実績整合）は、K=0 の6,675円/kW-年（戦略cの8,427円から充電従量負担を控除した値）から、フリート容量25万kWでその59%に下がり、30万kWでほぼ半減（52%）し、約72万kWで負に転じる（8.3）。フリート自身も前日の気候値の窓で動くと置くと、負に転じる容量は約53万kWに前倒しになる（フリートの情報の仮定により53〜72万kW。8.3）。裁定のポジションが自らの価格インパクトで裁定の機会を消していく、蓄電池自身によるカニバリゼーション（共食い）である。限界参入者の NPV=0（ゼロレント）条件で判定すると、現行の資本費と価格構造の下でマーチャントの均衡容量はゼロである（8.4）。K=0 で参入が開く損益分岐の価格水準係数 θ* は、参入に必要な収入から逆算した含意の価格水準（reverse DCF と同じ考え方）であり、9.4 の式で2.99（校正係数の95%区間で2.78〜3.21。8.4 の標準ケースでは2.82。校正しないモデル直値では3.31）、すなわちFY2023〜25の約3倍にあたる（9.4）。これはFY2022の水準（1.72）とFY2026上期の水準（1.57）を上回るので、K*=0 は観察された水準の範囲では覆らない。マーチャント4時間蓄電池の事業IRR（無レバレッジ・税前・実質・20年）は、実効容量収入1.25万円の下で−5.6%であり（9.5）、モデルの価格過程で与えた価格水準（θ=1〜1.72）のどれでも負（−5.6〜−0.4%）である。この範囲では、補助金のないマーチャントの判定は割引率の選び方によらない。ただし例外が二つある。FY2022 の実績価格そのもの（連系線増強前の分断構造）では IRR は3.4〜3.8%となり、割引率3%では NPV が正、6%では負になる。また、2030年度向けの容量価格（実効1.75万円）が FY2030 以降続けば、FY2026上期以上の水準で IRR は1.5〜2.2%と正になる（6%には届かない）。1/2補助を受ける場合は、FY2026上期の水準で IRR が5.9%となり、判定は割引率に依存する（9.5）。さらに、静学のゼロレント条件は、価格水準の不確実性の下での動学的な参入閾値の下限であり、静学の K* は動学的な競争均衡の容量の上限である（8.7）。競争が消すのは参入時点の超過 NPV であって、閾値の上乗せではない。競争均衡の閾値は静学の θ* の1.17〜1.59倍（3.5〜4.8。σ=0.10〜0.30、資本費一定）、資本費が年5%下がる見込みでは1.45〜1.85倍になる（価格水準の期待成長を0と置いた主仕様）。K*=0 は、動学でみるとより強く成り立つ。

第四に、それでも参入が続く理由として第9章が検討したのは、市場外の収益（容量市場・LTDA・補助金）と、将来への期待・接続枠の保有である。ただし、量で確かめられるのはその一部である。乖離の量を kW で勘定すると（9.2）、接続済みと契約申込の合計254万kWのうち、市場外収入で APV が正になるのは LTDA の56.8〜67.4万kW（22〜27%）である。補助（14.7〜26.9万kW、補助額からの推定）と Helios（5万kW）の約1割は、APV が負のまま参入を決めている。残る154.6〜177.5万kW（61〜70%）は属性が特定できない。帰属できるのは kW の3〜4割（落札容量で30〜39%、設備容量に換算して34〜43%）にとどまる。併設蓄電池のローカル価値は系統用の統計の外にあり、系統用の乖離を説明しない（9.3）。LTDA は、落札者が他市場収益の約9割を還付し、容量市場への参加を手放す代わりに、原則20年の固定収入を受け取るレベニュースワップである（9.2(b)）。上限価格での事業IRR（税前、契約容量＝期待容量）は12.2〜13.6%で、同じ6時間の設備をマーチャントで運用した場合の−6.5%（実績整合）と符号が逆になる。参入を分けているのは資産ではなく、収入の契約形態である。このスワップの価値のうちリスクの移転にあたるのは約11%（割引率の組合せにより5〜18%）で、大半は期待値の移転である（9.5）。同時に LTDA は、マーチャントの年間市場収入の多因子 Cash-Flow-at-Risk（CFaR、Andrén, Jankensgård and Oxelheim 2005）の95.9%を移転する。主ケース（約定水準は過去4回の等確率、容量価格は全国連系の K 依存）では、マーチャントの5% CFaR（5,869円/kW-年）への寄与は、容量価格の約定水準（51%）と他者の参入（35%）が大きく、価格水準 θ は8%にとどまる（9.5）。この二つの因子には対応する上場商品がない。東京エリアの先物で消せるのは短期の変動の一部であり、最長6年度分の収入を完全に固定できたとしても、20年の収入の現在価値の分散のうち消せるのは38〜56%にすぎない（9.5。ヘッジ有効性は Ederington 1979 による）。マーチャントの蓄電池は長期のリスクについて非完備な市場に直面しており、LTDA はそれを制度で補っていると読める。LTDA が移すリスクの量は大きいが、そのリスクに付く価格（リスク調整）は小さいので、スワップの価値の大半は期待値の移転になる。ただし K*=0 は期待値で決まっており、ヘッジ市場が完備になっても覆らない。

第五に、下限価格は余剰の価値を市場から隠す制度である（第10章）。蓄電池の側からみると、充電価格は max(潜在価格, 0.01) であり、蓄電池は充電脚で行使価格0.01円のプットを売っている形になる。下限価格はこの束の価値を削り、余剰を吸収する価値のうち下限より下にあるはずの部分はスポット価格に現れない。負価格の導入は余剰の量（下限張り付き時間）に比例して裁定価値を高めるが、現状の余剰では効果は小さい。下限を−10円/kWhにしても、θ* は2.99から2.88に下がるだけで、実績価格の下限張り付き時間をそのまま使っても2.81である。泊3号機の再稼働と風力の倍増が重なる局面でも、参入に必要な価格水準を27%（風力への条件付き応答の検証を通った仕様A′ で3.00→2.20。単一曲線の仕様Aでは2.87→2.00 の30%。下端の置き方・価格過程の仕様により19〜36%）下げるにとどまる。収益は θ に比例しないので（下限の時間の価格 −c は θ で伸縮しない）、この θ* は θ について直接解いた値である。一方で再エネ側からの移転額は出力制御の価値を大きく上回る（比は抑制の増加とともに下がり、FY2025 の約23倍から FY2026 4〜6月の約6倍になる。10.3、10.4）。

## 11.2 先行研究との対話

Fuke and Ohashi (2025) は九州の太陽光について、昼間平均価格の条件付き分位点幅（IQR）で測った変動性が春夏に低下することを示した。本研究は同じ九州で日内スプレッド（TB4h）が冬・不需要期に拡大することを示しており、一見矛盾する。しかし両者は時間スケールが異なる。彼らの被説明変数は昼間時間帯の平均価格の日次系列であり、IQRはその日間の散らばりを測る。日内の形状は日次平均化の段階で消えている。本研究の3分解（水準・日内形状・日間）でいえば、彼らの指標は第3成分、TB4hは第2成分に対応する。太陽光が昼間の平均価格を日々安定させながら（需要と発電が同方向に動く夏に顕著）、同時に昼と夕方の差を開く（ダックカーブ）ことは何ら矛盾しない。6.5では彼らの仕様を再現したうえで、同一サンプルで被説明変数をTB4hに替えると符号が変わることを示した（九州 FY2023〜25 の冬・春では、日間IQRの縮小と日内TB4hの拡大が、系列相関に頑健な推論でもどちらも1%水準で有意である。6.5.2）。24時間の価格カーブの主成分で言い直せば（6.6）、彼らの指標は主に水準の側（昼間平均価格）の日間の散らばりであり、現行の構造で蓄電池の価値が依存するのは形状の因子（第2主成分、昼と夕方の差）である（7.5）。蓄電池の裁定原資は日内の形状で決まるため、蓄電池分析には本研究の指標が適切である。彼らが今後の課題として挙げた時間値データによる日内変動の分析は、本研究が取り組んだ部分にあたる。

Fuke and Ohashi (2025) と著者を共有するもう一つの系譜として、Kanamura and Ohashi (2007) は、需要と供給に基づく構造型の電力価格モデルを示し（Weron 2014 の整理によれば、供給曲線はホッケースティック型で、需要が供給力に近づくと価格が急騰する）、揚水式水力発電機の最適な運用方策の導出に用いた（要旨による）。需要や燃料価格から供給曲線を通じて価格を作る構造型（bid-stack 型）のモデルは、Barlow (2002) から Carmona, Coulon and Schwarz (2013) の複数燃料の供給曲線へと発展した系譜であり、本研究の純需要から価格への写像 g(純需要; 季節)（5.4.1）もこの系譜に属する。Kanamura and Ohashi のモデルが（Weron 2014 の整理によれば）上端の急勾配でスパイクを表すのに対し、本研究の結果は、蓄電池の裁定価値には供給曲線の両端が効くことを示す。放電脚は上端の側に、充電脚は下端の側にある。原子力の再稼働で純需要が一律に下がると（泊3号）、夏は上位4時間が位置する純需要帯の傾きが下位4時間の位置する帯より急なため（価格過程の局所の傾きで0.67対0.45円/kWh per 100MW）、上位4時間が大きく下がってスプレッドが縮む（8.6）。下端は不需要期に急で（実績の純需要10分位ビンで、最下位から次のビンにかけて0.95円/kWh per 100MW、中位の約2倍）、価格過程の上では、純需要がここに入ると安い時間ほど大きく下がり、充電脚の価値が上がる（8.6、11.3）。ただしこれはモデル上の機構であり、標本内の回帰では確かめられない。FY2023〜25 の春の風力の正の係数は、純需要の低い日に集中していない（低三分位 +0.086、p=0.47。6.5.3）。この下端の急勾配は、Kanamura and Ohashi のモデルの上端のスパイク（Weron 2014 の整理による）の鏡像にあたり、その終点に0.01円/kWhの下限価格がある。上端のスパイクが放電脚の価値を作るのに対し、下端の形は充電脚の価値を決め、下限価格はそこで充電脚の値下がりを止める。発電設備の運用を構造型の価格モデルの上で評価した点で、同論文は本研究の第8章の先行例でもある。

Butters et al. (2025) との比較では、本研究の気候値の戦略cの capture率（FY2023〜25の年度別で80.6〜82.6%、FY2016〜25では76.4〜84.3%）は、彼らの実行可能戦略が達成する「完全予見の約7割」より1割ほど高いが、同じ水準帯にある。彼らは CAISO の5分値を扱い、本研究は前日スポットの60分値で1日1サイクルに限るので、上界とする完全予見そのものが異なる。本研究の上界のうち戦略cが取り逃すのは固定窓に対する完全情報の価値（18.3%）であり、試した動的因子予測でもその一部を取り戻せなかった（7.5）。カニバリゼーションについては、彼らも蓄電池の単位価値が導入量とともに下がることを示しており（2.2.2）、本研究の π(K) の減衰（30万kWで実現可能収益がほぼ半減。8.3）と方向は矛盾しない。ただし彼らの指標は CAISO での kWh あたりの単位価値であり、本研究の年間の実現可能収益（円/kW-年）とは指標も市場の規模も異なるので、減衰の速度は直接比べられない。彼らの設定で仮定によって捨象されていた条件のうち、価格下限は、本研究では充電側の値下がりを止めて裁定価値を削る制約として、また余剰の価値を市場から隠す制度として一次的に重要であった（8.6、第10章）。風力の増加が実行可能な収益を動かす幅は小さく（検証を通った仕様A′ では風力3倍でも戦略cの粗利は増えない。8.2）、価値の転換点を作るのは蓄電池自身の競合である（8.3）。連系線制約は市場分断の構成の変化（北本連系線での分断の減少と、東日本側の分断の増加）として、複数市場は容量市場・LTDAの乖離として、それぞれ一次的に重要であった。これに対し、彼らが脚注で示唆した出力制御と併設蓄電池の価値は、現状の北海道では小さい。系統から充電する場合に比べた増分は、FY2025 の抑制率で年64円/kW（系統用のスポット収益の約1%）、FY2026 4〜6月の抑制率を年率とみなした上限でも1割程度であり、系統用の乖離も説明しない（9.3）。彼らは参入を動学的な競争均衡として推定した。本研究も、価格水準の不確実性の下での競争均衡の参入閾値を実物オプションとして解き（8.7）、静学のゼロレント条件がその下限であることを確かめた。彼ら自身が明示した限界のうち、火力の退出と資本費の内生的低下は本研究でも扱っておらず（11.5）、標本内の変動から高浸透を外挿するという限界は、本研究では風力導入量を気象パスを保存したまま動かす価格過程モデルによって部分的に緩和されているにすぎない。しかもその価格過程は、同じ標本で風力への条件付き応答を検証すると、単一曲線の仕様では風力の効果を実績より有利に出す。そこで風力のシナリオは、検証を通った仕様A′ を主とした（8.1）。

ERCOTの実績（蓄電池の年間収益が2年で約6分の1。2.2.1）も、方向としては本研究の π(K) の急な減衰と矛盾しない。ただし ERCOT の低下はアンシラリーサービス市場の収益の約90%減を含む総収益の動きであり、前日スポットの裁定だけをモデルで測った π(K) とは市場も商品も指標も異なるので、その傾きの裏付けにはならない。北海道の契約申込234万kWは、限界参入者のスポットの実現可能収益が負に転じる容量（約72万kW。フリートの情報の仮定により53〜72万kW）を大きく超えている。これはERCOTの後追いではない。LTDAと容量市場という日本固有の市場外収入（固定的な容量収入とレベニュースワップ）が、カニバリゼーションの先に参入の一部を押し出している。ただし乖離の勘定（9.2）で市場外収入により APV が正になると確かめられるのは LTDA の分（接続済みと契約申込の254万kW の2〜3割）だけで、6〜7割は属性が特定できない。申込の多くは建設の約束ではなく、保証金を価格とする接続枠という待機オプションの保有として読める（9.2(e)）。

投資の期待による解釈については、実物オプションの文献の読み方を明確にしておく。Leahy (1993) の命題は、競争均衡では、他社の将来の参入が価格に与える効果を無視して自分の待機の価値だけを考える「近視眼的な」参入トリガーが最適になる、というものである。この「近視眼的」は静学の NPV 判断を意味しない。競争が消すのは参入時点の超過 NPV（将来の参入で価格の上側が押さえられることを織り込んで計算した NPV）であり、静学の損益分岐に対する閾値の上乗せは残る（Dixit and Pindyck 1994, 第8章）。Grenadier (2002) の寡占の均衡で投資が「ゼロ NPV の近く」で起きるという結果も、競争者の将来の投資を織り込んだ NPV についての命題である。先取りを含む均衡（Fudenberg and Tirole 1985; Weeds 2002; Back and Paulsen 2009）でも、参入者が見込む価格経路で評価した静学の NPV が負の参入は起きない。したがって、競争の下では待機の価値が消えて静学の NPV 判断に近づく、とする読み方は正確でない。静学のゼロレント条件は動学的な参入閾値の下限であり、静学の K* は動学的な競争均衡の容量の上限である。8.7 の計算では、価格水準の期待成長を0と置くと、競争均衡の閾値は静学の θ*（2.99）の1.17〜1.59倍（σ=0.10〜0.30、資本費一定）、資本費が年5%下がる見込みでは1.45〜1.85倍であった。この倍率は収益の基準によらない。期待成長を見込む場合の下限は、期待される価格経路で評価した静学の損益分岐（年2%の成長で2.50）である。

## 11.3 機構の考察

風力が日内形状を広げる頑健な証拠がない（効果があっても、年度内1標準偏差あたりの上限は季節平均TB4hの約3〜5%、FY2023〜25の夏で約11%）理由は、第一に風力に系統的な日内サイクルがなく（何時に吹くかは決まっていない）、第二に北海道が広域単一価格ゾーンであるため地理的に分散した風力がフリートとして集約されて日内の高周波が相殺された後に価格に効くことにある、と解釈できる。6.4の反実仮想は、価格過程（仕様A）の上で、両者の順位を次のように示す。日内の確率的な変動を、文献の相関距離（St. Martin, Lundquist and Handschy 2015）で校正した中央の値（日内分散比4.4、振幅で約2倍）まで増やしても、完全予見粗利は+4.5%、TB4hは+3%にとどまり、風力の日次発電量がTB4hに与える係数も0.03程度しか動かない。これに対し、日内分散比が1.3〜2.0にとどまる系統的な日周（振幅 a=0.2〜0.3）でも、位相次第で完全予見粗利が+6%から−6%まで動き、夏の係数も−0.11〜+0.07動く。分散1単位あたりで、位相は一様な増幅の2〜7倍効き、符号も決める。したがって中央の校正では、前者（系統的な日内位相の不在）が本質で、後者は補助機構である（仕様Aの上の比較である。日次エネルギーを保存するので仕様A′ でも各日の μ の三分位は変わらないが、仕様A′ の上では確かめていない）。ただし校正の上限（北海道全域を独立な地点で埋め尽くした場合の理論値、日内分散比17）まで集中度を上げると、完全予見粗利は+19%になり、夏・冬の係数は正に転じる。しかも価格過程は夏の日内変動への感応度を実績より小さく出し、これを補正すると上限側は+3割前後（Fieller 区間の下端でも+2割強。追加統制の仕様では+5割）になる（6.4）。このため上限側の効果は無視できるとはいえない。もっとも実際のフリート配置から測った減衰（日内分散比2.9〜3.9）は、校正の下限〜中央に近い。Rintamäki et al. (2017) がデンマークについて挙げた機構——風が終日ほぼ一様に吹き、水力を持つ隣国との連系が太いため、ピークとオフピークの価格がほぼ等しく下がる——は北海道の前半と一致する。他方、彼らがドイツで観察した「夜間に偏った風力が変動性を上げる」機構が北海道で働かないのは、道内の風力に系統的な日内偏りがないためと解釈できる。6.4の反実仮想は、中央の校正の範囲では、日内の高周波を増幅しても系統的な位相がなければ形状はほとんど変わらず、位相が既存の安値時間（未明〜昼）に重なれば広がり、夕方〜深夜に重なれば縮むことを示しており、この解釈と整合する。日内形状への効果が小さいというこの性質は市場・系統構造の産物であり、洋上風力が道北に集中してサイト間相関が高まれば弱まりうる（6.4の上限側では、完全予見粗利で補正前+2割程度、夏の感応度を補正すると+3割前後の拡大に相当する）。なお、この反実仮想は風力系列だけを置き換え、価格ゾーンの構成は動かしていないので、単一価格ゾーンの寄与は識別していない。

ただし「ほぼ一様」は厳密な平行移動ではない。風力は価格の高い時間ほど円建てでやや大きく下げ、冬には点推定で上位4時間を下位4時間より多く下げる（表6.2の仕様で、風力1GWh/日あたり上位4時間−0.59円、下位4時間−0.23円/kWh）。ただしその差（TB4hへの効果）は、EWC では5%で有意だが設計に合わせたブートストラップの補正 p は0.099で10%水準にとどまり、同月内では半減し、FY2023〜25 では有意でない。このため上位・下位4時間の2点では、引下げは平均価格への比例と矛盾しないが、平行移動とも頑健には区別できない（6.5.6）。日次のペイオフは価格について1次同次なので、FY2016〜25 について比例的な低下とみれば、ペイオフをその割合だけ縮める。冬に風力がTB4hと粗利をやや下げる点推定（その頑健性は弱い）は、この上位4時間をより多く下げる引下げの帰結である。FY2023〜25 では、比例か平行かを判定できない（係数比の95%集合が平行と比例の両方を含む）。加法的な平行移動であれば、往復損失（失われる0.6kWh分も下位4時間の価格で買う）が安くなる分だけ、粗利はむしろわずかに増える（8.6）。

下限価格（0.01円/kWh）の役割は、「平行な水準低下に下限での打ち切りが加わって安い側だけが切り取られ、スプレッドが開く」という機構ではない。平行に下がる価格が下限で打ち切られると、安い側だけが下がらなくなるので、スプレッドは開かずに縮む。FY2023〜25の実績価格を一様にδ円/kWh下げて0.01円で打ち切ると、完全予見粗利はδ=0・1・2・3・5・8円で10,317→10,339→10,316→10,263→10,053→9,259円/kW-年と下がる。打ち切らなければ、往復損失の水準効果により1円あたり+219円（0.6kWh×365日）で上がり続ける（8.6）。

風力が蓄電池の価値を動かす機構は、三段階に分けて書ける。第一に、現行水準では風力の効果はほぼ一様で、価値をほとんど動かさない（6.2、6.6）。条件付き応答の検証を通った仕様A′ で風力を1.25倍にしても、完全予見粗利の増分は+35円/kW-年（スプレッドの変化は−63円）にすぎない。単一曲線の仕様Aでは増分は+124円で、その7割は往復損失の水準効果である（8.2）。冬には上位4時間を下位4時間より大きく下げ、FY2016〜25 については比例的な低下に近い形で価値をやや下げる（FY2023〜25 は比例か平行か判定できない。6.5.6、第7章）。第二に、導入量が増えると、低純需要の時間が供給曲線の下端の急な部分に入る。実績では、不需要期の純需要10分位ビンの価格中央値の傾きが、最下位から次のビンにかけて0.95円/kWh per 100MWと、中位（0.4〜0.5円）の約2倍である。夏・冬の下端は0.3〜0.5円で、中位と変わらない。安い時間ほど大きく下がるこの非平行の効果は、価格過程の上ではスプレッドを開く。ただしその大きさは仕様に強く依存する。風力3倍でのスプレッドの変化は、検証を通った仕様A′ で+258円/kW-年（完全予見粗利の増分+1,001円の26%）であり、仕様Aの+740円、分断混合仕様の+1,261円の約3分の1〜5分の1である。仕様A・分断混合仕様は同じ標本で風力の効果を実績より有利に出すので（不需要期の完全予見粗利の応答の差は、仕様Aで1GWh/日あたり+0.60円/kW-日、95%区間+0.14〜+1.07。分断混合仕様は同じ向きの+0.38で、有意でない。8.1）、これらの値は上限側である。供給曲線の下端を線形外挿すると、仕様Aでも+312円にとどまる（8.6）。大きさは、供給曲線を推定した範囲より下の価格の置き方にも依存する。さらに、完全予見粗利が増えても、実行可能な戦略cの粗利はほとんど増えない。風力3倍での戦略cの粗利の変化は、仕様A′ で−241円、仕様Aで+168円、分断混合仕様で+129円である。増える完全予見粗利の大半は、気候値では予測できない日々の深い安値から来る（8.2）。標本内の回帰でも、この下端の機構は確かめられない（6.5.3）。第三に、下限価格はその落ち込みの終点であり、それ自体は価値を削る。蓄電池の充電価格は max(潜在価格, 0.01) = 潜在価格 + max(0.01 − 潜在価格, 0) である。つまり蓄電池は充電脚で行使価格0.01円のプットを売っている形になり、潜在価格が下限を下回るほど、得られたはずの値下がりを失う。供給曲線の下端を線形外挿し、下限を外した反実仮想と比べると、下限価格は風力3倍の増分を1,833円、泊3号の増分を1,723円削る（8.6）。この反実仮想の負の価格は下端の傾きで決まる浅いもので（泊3号で平均−5.0円）、削る額は第10章の段差モデル（下限の時間を一律に −c 円に置く）の c≈4.5円（泊3号）〜5円（風力3倍）に相当し、上限ではない（c=10円の段差ではそれぞれ3,847円・3,627円を削る）。第10章で下限を負の価格に置き換えると π(0) が上がるという結果も、同じことの裏返しである。

太陽光は昼の純需要を彫り、ダックカーブとしてスプレッドを作る（形状の因子への負荷）。これに対して風力が作るのは主に水準の低下であり（水準の因子への負荷）、価値への効きは供給曲線の下端の形と往復損失を通じたものにとどまる。第8章の価格過程で風力の増加が完全予見粗利を上げるのは、下限での打ち切りによるのではなく、往復損失の水準効果と、この下端の非平行の効果による（風力3倍の仕様A′ では、増分+1,001円のうちスプレッドの変化は+258円。仕様Aでは+1,481円のうち+740円）。ただし実現可能収益でみると、風力の導入容量を3倍にしても π(0) は仕様A′ で6,675円から6,434円とむしろ下がり（仕様Aでも6,738円）、泊3号機の再稼働を重ねるとさらに下がる（8.5）。風力の増加は、限界参入者が取れる価値をほとんど動かさない。

原子力（ベースロード）の増加も同じ恒等式で読める。稼働日の完全予見粗利は 3.4·TB4h − 0.6·下位4時間の平均価格（円/kW-日）と分けられ、第1項がスプレッドの価値、第2項が往復損失の費用である（8.6）。泊3号機の再稼働（純需要を一律に821MW下げる）は、仕様Aで完全予見粗利を+662円/kW-年増やすが、その内訳は往復損失の水準効果+847円、スプレッドの変化−197円であり、スプレッドは広がらない。夏は上位4時間が大きく下がり、TB4hが9.01円から7.74円/kWhに縮む（8.6）。分断混合仕様でも、増分+1,184円の約7割（+812円）は往復損失の水準効果で、スプレッドの変化は+373円にとどまり、夏はスプレッドが縮む（8.6）。仕様Aで純需要をさらに一律に下げると（原子力をさらに増やすと）、下位4時間が下限価格に張り付いて下がらなくなるため、粗利は約1,100MWを頂点に減少に転じ、泊1〜3号の全基に相当する1,863MWでは現状を下回る。この山の形は推定範囲より下の価格の置き方に依存する（8.6）。限界参入者の実現可能収益（各扱いの価格の上で戦略cを直接計算した実績整合の値）でみると、π(0) は泊3号で6,909〜7,384円、2基相当で5,310〜6,807円、全基で4,625〜6,095円/kW-年で、損益分岐の θ*（8.4 の標準ケース）は最小でも2.60と、FY2026上期の1.57・FY2022の1.72を上回る（8.2）。分断混合仕様では2基相当・全基で完全予見粗利が大きく増えるが、増分はレジームの時間ごとの切り替わりから生じ前日の気候値では予測できないので、戦略cはそれをほとんど取れない（capture率0.80→0.52・0.41）。九州の日次回帰は、原子力がスプレッドを広げる証拠を示さない。ただし年月固定効果の仕様の片側95%上限は、泊の規模で TB4h 1〜3円/kWh の拡大を排除しないので、この結論は主に北海道の価格モデル（仕様A）に依る（8.6）。原子力の再稼働がスプレッドを広げて蓄電池の価値を大きく上げるという見方は、本研究の結果からは支持されない。いずれの扱いでも K*=0 は変わらない。

参入が均衡を超える理由は、契約型とマーチャントの2区分で理解できる。LTDAと補助金の市場外収入に依存する容量は市場収益と無関係に建設され、マーチャント容量はその後に残ったスプレッドに直面する。LTDA はレベニュースワップとして、落札者に期待値を移すと同時に収入のリスクを制度の側へ移し、その価値の大半は期待値の移転である（9.5）。乖離の勘定（9.2）では、接続済みと契約申込の254万kWのうち、LTDA の22〜27%は市場外収入で APV が正になり、補助と Helios の約1割は APV が負のまま参入を決めている。補助を受けた案件が APV=0 となる割引率は、1/2補助で FY2026上期の価格水準（θ=1.567）が続くと置けば5.9%、FY2023〜25 の水準では0.3%であり、契約型並みの割引率と高い価格水準を同時に置かなければ説明できない（9.5.3）。将来の価格水準と資本費低下への期待、容量市場価格の上振れ期待も参入を促しうる。しかし実物オプションの分析（8.7）によれば、競争均衡・寡占・先取りのいずれの均衡でも、参入者が見込む価格経路の下でスポット裁定と容量収入で評価した静学の NPV が負の参入は起きない。競争が消すのは参入時点の超過 NPV であり、閾値の上乗せは残るからである（11.2）。期待で参入ラッシュを説明するには、補助金のない参入者では FY2023〜25の約3.0倍以上の価格水準を20年の平均で見込む必要がある。SII の1/2補助（上限なし）を受ける参入者では、必要な価格水準は1.58倍（θ*=1.58）に下がり、FY2026上期の水準（1.57）が続くと見込めば静学の NPV はほぼ0になる。ただし2024〜25年度の北海道の交付額180.6億円で賄えるのは4時間換算で13万〜23万kW（上限なしの1/2補助〜実効29.4%）にすぎず、補助と期待の組合せで説明できるのはその範囲に限られる（8.7、9.2(e)）。属性が特定できない6〜7割（154.6〜177.5万kW）がすべてマーチャントの4時間蓄電池として建設されるなら、計測していない成分（需給調整市場の移行期のレント、見通しの違い、接続枠のオプション価値）が1kWあたり約21万円、総額で約3,200〜3,700億円を埋めなければならない（rAM=9%。8%では約20万円、3,100〜3,600億円）。1kWあたりの不足は参入に最も有利な K=0 で評価しており、全量が建設されれば π(K) の低下でさらに大きくなるので、この総額は上限ではなく規模の目安である（9.2）。契約申込の多くは、保証金を価格とする接続枠という待機オプションの取得として理解するのが整合的であるが、それが成り立つのは工事費負担金の小さい地点に限られる（9.2(e)）。「100%マーチャント」とされる Helios（札幌）も、約2時間の duration と需給調整市場の移行期のレントに依存する案件と読むのが自然であり、本研究の K*=0 とは両立する。容量収入を0とした2時間仕様の静学の損益分岐は5.00（資本費を全額 kWh 比例とした値。kW 比例部分を40%とすると5.96）で、同じ条件の4時間仕様（4.47）より高く、本研究のモデルによるスポット実現収益（約5,200円/kW-年）は、発表の年20億円（5万kWで年4万円/kW）が粗利であればその約13%にとどまる（8.7、9.2(e)）。

最後に、観測された風力出力そのものの性質に触れておく。北海道電力ネットワークは、出力20kW以上の風力（太陽光は2,000kW以上）の系統連系に、蓄電池の併設などで出力の変動を周波数調整に影響しない水準まで緩和することを求めてきた（出力変動緩和対策の技術要件。2023年7月1日以降に接続検討を申し込む電源からは撤廃された。北海道電力ネットワーク 2023、4.1）。需給実績（4.1）の風力出力は連系点での値であり、この要件の下で連系した電源については、併設蓄電池で平滑化された後の出力である。しかも30分値であるから、分単位の変動はもとより観測できない。したがって、帯域分解（表6.1）の6時間未満の成分（北海道の風力で分散の1.9%。設備利用率基準、FY2023〜25）は、平滑化がない場合より小さく出ている可能性がある。6.1.2でフリート集約による高周波の相殺と整合的とした部分の一部は、併設蓄電池による平滑化かもしれない。ただし緩和要件のない九州の風力でも6時間未満の成分は1.9%と北海道と同じであり、平滑化の寄与は小さいことが示唆される（6.1.2）。太陽光の6時間未満の成分（6.0%）はほぼ日周の決定的な形から生じるので、この注意の影響は小さい。同じ理由で、本研究が測る風力の効果は「平滑化を伴う風力」の効果であり、「純粋な風力の増加」の効果とは分離できない。第8章の風力シナリオも観測された設備利用率過程を拡大するので（4.2）、追加される風力が既存と同じ程度に平滑化されると暗に仮定している。要件が撤廃された後に接続を申し込む風力は平滑化されないので、この仮定は将来の追加分の短周期の変動を小さめに見る側にある。ただし結論への影響は小さいと考えられる。TB4hは上位・下位4時間の平均価格の差で、4時間尺度の指標であり、平滑化が主に効くとみられる短い時間幅の変動はほとんど寄与しない。6.4の反実仮想では、6時間未満帯の確率的な変動を分散で21倍（振幅で約4.6倍。校正の中央で、6〜24時間帯はほぼそのまま）にしても、TB4hは+2%、完全予見粗利は+4%しか動かなかった。分散で6時間未満帯を80倍、6〜24時間帯を4.7倍にする校正の上限では、完全予見粗利は+18%になる。要件が求めたのは周波数調整に影響する短い時間の変動の緩和であり、平滑化による過小が校正の中央程度に収まる限り、「風力が日内形状を広げる頑健な証拠はない」「マーチャントの K*=0」という結論は変わらない。平滑化の時間幅と対象設備の範囲は定量化しておらず、限界として11.5に記す。

## 11.4 外的妥当性

東北エリア（風力・太陽光が混合し、東京への連系が太い）と九州エリア（太陽光主導で、昼の下限張り付きが多い）は本研究の枠組みの自然な比較対象である。九州で観察したスプレッドのFY2023年反転（蓄電池普及前に揚水運用の拡大が起こした圧縮）は、北海道の将来の姿でもある。同時市場への移行（2030年代前半）とノーダル化の議論は、需給調整市場のゼロレント仮定と併設蓄電池のローカル価値の扱いを変えうる。ドイツの日前・当日市場では、当日市場の逐次再最適化を含む複数市場戦略が日前市場単独の粗利を4〜5割上回るという結果（Oeltz and Pfingsten 2025。同論文の Table 2・Table 5 の日次平均利益で、2時間の電池で+38〜49%、4時間の電池で+38%）があり、国内でも同時市場で蓄電池がプライスメーカーとして参加する際の損益評価手法が提案されている（清水ほか 2026）。スポット単独のゼロレント仮定は、これらの市場設計の下では再検討を要する。本研究の層分解では、前日の価格のまま時間前に組み替えられるとしても、上乗せの上限は完全予見粗利の18.3%である（7.5）。ドイツの4〜5割との差は、主に当日の価格が前日と別に動くことや、当日の細かい取引単位での複数回の組み替えの価値とみられ、国内の時間前市場の厚みに依存する。

ファイナンスの結果の外的妥当性には、二つの注意がいる。第一に、蓄電池の因子エクスポージャーは市場の構造で変わる。FY2016〜19の北海道では、水準の高い日ほど夕方が大きく上がり（供給曲線の凸性と整合的な形である）、蓄電池は水準の因子にも強いロング・ポジションを持っていた（7.5）。需給の逼迫で上端のスパイクが立ちやすい市場（Kanamura and Ohashi 2007 の構造モデルが需要の変動から描く局面。燃料価格の高騰期も同じ向きに働く）では、蓄電池の価値は価格水準と連動しやすく、現行の北海道のような「形状のロング」とは性質が異なる。北海道の中でも形状は年度で動く。九州と比べた昼の窪みの浅さは FY2023〜24 が主導した性質で、FY2026 4〜6月には北海道の昼の窪みが九州並みに深まり、完全予見粗利は九州の1.45倍（95%区間1.16〜1.74）になった（7.1）。第二に、東京・関西などには上場先物があり、ヘッジ有効性の条件と、先物の期間構造による価格水準の恒久成分の識別（Schwartz and Smith 2000）の条件が北海道と異なる。これらのエリアでは、8.7の参入閾値を、市場で観察されるリスクの価格を用いて求め直せる可能性がある。

## 11.5 限界

本研究の分析は部分均衡である。システムプライスは外生であり、供給側（火力の退出）・連系線増強・揚水運用の内生的反応は価格過程に埋め込まれた歴史的応答として固定されている。供給曲線 g と時刻別の項 μ もFY2023〜25の推定のまま時間を通じて不変とし、動かすのは水準係数 θ だけである。供給曲線は、推定期間の中でも容量の追加、燃料価格、気温と需要の関係、入札行動とともに変わりうる。この時間依存は、θ による比例的な水準の変化を除いて扱っておらず、推定期間の長さと標本外での使い方の組合せも検討していない。水準係数付き価格過程は年度別の水準係数でFY2026型の水準シフトを取り込んだが、完全予見粗利は実績の7〜9割、下限張り付き時間は in-sample で5〜6割（FY2026 の4〜6月は7割）の再現にとどまる。期間の外で検証したのは形状（g と μ）だけで、水準 θ は当該期間の価格で1パラメータ推定しており、直前の水準を与えると FY2026上期の完全予見粗利の再現は約5割にとどまる。水準係数も外部の燃料価格指数ではなくデータから推定した指数であり、年度間の完全予見粗利の違いは説明しない。θ は予測ではなくシナリオ変数として使っている。K*=0 の判定は水準係数を約3倍（8.4 の標準ケースで2.82、9.4 の式で2.99。校正係数の95%区間で参入に有利な側をとっても、8.4 の標準ケースで2.62）に引き上げない限り覆らず（8.4）、この限界が結論を変える可能性は小さい。第10章の負価格は、下限に張り付く時間の価格を外生の深さ −c に置く段差モデルによる反実仮想であり、負の領域の供給曲線と補助制度の内生的な反応は扱っていない。−c は θ で伸縮させないので収益は θ に比例せず、θ* は直接解いた。効果の大きさは下限張り付き時間の置き方に依存する。モデルの下限張り付き時間は現状で実績の57%で、泊のシナリオでは下限張り付き時間の6〜7割が推定範囲外を0.01円とする段差の仮定から生じる（10.3）。厚生分析は本研究のスコープ外であり、私的均衡の実証命題に限定した。貯蔵の所有構造や市場支配力が運用と投資を歪めうること（Sioshansi 2010; Andrés-Cerezo and Fabra 2023）も扱っておらず、本研究の参入者は競争的な価格テイカーである。

日次回帰の推論と識別。第6章の日次回帰の残差は強く系列相関しており（1次自己相関0.76〜0.91）、本研究は Lazarus, Lewis, Stock and Watson (2018) の等重み余弦（EWC）検定を主の推論法としたうえで、季節交互作用という設計から残る歪み（名目5%の検定の棄却率が8〜10%）を、帰無仮説の下で生成したデータによるブートストラップの p 値で確かめた（5.2.3、6.5.6）。この誤差過程は OLS の残差から推定しているので持続性がわずかに低く、補正はなお歪みをやや小さめに見積もる。有意でない係数は「効果がない」とは読まず、95%区間の上限で効果の大きさを限った（風力の TB4h への効果は、年度内1標準偏差あたり季節平均の3〜5%、FY2023〜25 の夏で約11%以下）。暦月の春の風力の正の係数は、補正 p では5%を下回らず、5%を下回るのは価格ラグを含む仕様だけである。ラグ価格は残差の自己相関の下で内生的になりうるので、この仕様の補正 p は出していない。分位点回帰（6.3）の期間差の区間は14日ブロックのブートストラップによるが、ブロック長は日次残差の自己相関に対して短めで、区間はやや狭く出うる。τ=0.9 で FY2023〜25 の係数が有意に負に大きいのは、胆振東部地震の FY2018 を含む FY2016〜18 との比較だけである。気温（暖房度日・冷房度日）は統制していない。気温のデータを取得していないためで、気温の効果は需要の統制を通じて一部吸収されるにすぎない。九州のパネルでは2019年3月12〜31日の20日の需要と原子力・火力の発電量が欠測であり、欠測日を需要0として日次に集計すると結果が大きく変わる（九州の風力・不需要期のTB4hの係数は、欠測日を含めると+0.275、除くと+0.173で、HC3でも有意でない）。本研究は欠測日を除いて推定した。九州の風力の係数は標本と仕様で符号も有意性も変わるので、九州の風力について積極的な主張はしない。

価格カーブの分析。第8章の価格過程の感応度（8.6）は、供給曲線を推定した範囲より下の純需要で価格を識別できないという制約を受ける。泊3号の増分+662円/kW-年のうち約500円は、推定範囲外を0.01円とする段差の置き方から来ており、下端を線形外挿すると+163円にとどまる（水準係数付きの版では、外挿した場合の泊の増分は−76円で、符号も版によって違う）。泊を重ねた表8.8 のセル（風力1〜3倍）では、K=0 で純需要が推定範囲より下にある時間が5〜30%に達し、泊の効果の符号そのものが下端の置き方で変わる（8.5）。分断混合仕様で泊の効果が単調に増えるのは、連系レジームの価格に観測されたシステムプライスを外生として置く仮定と、レジーム確率の推定範囲外への外挿による。分断混合仕様はレジームを時間ごとに独立に引くので（実績の持続性0.82に対し0.52）、ベースロード減で増える完全予見粗利の多くは予測できない切り替わりから生じ、戦略cの capture率は2基相当・全基で0.52・0.41に下がる。持続性を実績に合わせたマルコフ型で戦略cを計算し直してはいない。九州の原子力の効果は、定期検査の時期の選択を固定効果で除き切れない可能性がある。年月固定効果の仕様では、片側95%上限が泊の規模で TB4h 1〜3円/kWh の拡大を排除しない（8.6）。価格カーブの主成分（6.6）は統計的な因子であり、負荷は期間によって変わる（FY2023〜25の第1主成分は昼にも乗る）。FY2016〜25 の寄与率は2021年1月の31日に強く引っ張られ、この31日を除くと第1主成分は78.3%から63.5%に下がる（負荷の形は安定している）。「水準」「昼と夕方の差」という名前は近似であり、期間をまたいだエクスポージャーの比較は、同じ名前を持つ別の因子の比較になる。完全予見粗利は上位・下位4時間の並べ替えと休止を含む非線形なペイオフなので、因子を通じた線形の分解には残差が残る（7.5）。

価格過程の検証と風力のシナリオ。単一曲線の価格過程（仕様A）は、同じ標本（FY2023〜25）で第6章の日次回帰を当てると、不需要期に風力が TB4h と完全予見粗利を広げる応答を示し、実績との差は有意である（完全予見粗利の差は1GWh/日あたり+0.60円/kW-日、95%区間+0.14〜+1.07。8.1）。原因は、風力の多い日の夕方の高値の低下を実績の半分以下しか再現しないこと、すなわち時刻別の項 μ が日々の風力で変わることにある。μ を日次風力の三分位に依存させた仕様A′ は、全季節・全脚で差が有意でなくなる（差の p はすべて0.10超）。しかしこれは in-sample の確認にとどまる。状態変数・分位数・統計量の組合せを試して選んだので選択の偏りがあり、μ を年度抜き取りで推定すると p=0.09 になる。有意でないことは一致を意味せず、不需要期の完全予見粗利の差の点推定+0.35円/kW-日（95%区間−0.13〜+0.82）は残る。μ は最上位の三分位より先へ外挿しないので、風力3倍の効果は頭打ちの仮定にも依存する。したがって仕様A′ の風力のシナリオも、なお上限側である可能性がある。π(K) の主は、現行の風力水準で水準の再現がよい仕様Aのままとした（K=0 では校正で実績に一致させる）。風力のシナリオでは、表Bの導入容量の計上時期のずれ（4.2）を補正していない。補正すると現行の風力導入量は121万kWから125万kWになるが、同じ倍率で比べた完全予見粗利と π(0) の変化は1%未満である（8.2、8.5）。

限界参入者の収益と均衡の計算。限界参入者の収益は、モデル価格の上で戦略cの粗利を直接計算し、K=0・θ=1 で実績の戦略cに一致させる校正係数 λ=1.108（95%区間1.03〜1.19）を掛けた実績整合の値とした（8.1）。λ は in-sample の校正で、K と θ によらず一定と置いている。K>0 ではフリートが裾を先に削るので、λ を一定とする π(K) は上側になりうる。一方、形状の期間外（水準 θ は当該期間の価格で推定し、FY2026 4〜6月で1.57、FY2022 で1.72）での実績/モデル比（FY2026 4〜6月で1.23、FY2022 で1.60）からみると、K=0 ではむしろ過小の可能性もある（FY2026 は3か月だけで、水準まで含めた予測の検証でもない）。実績整合ケースは、価格条件付き入札による上積み（FY2023〜25 で完全予見粗利の最大18%）を見込まないので、実行可能な収益の上限でもない。フリートの配分は完全予見の増分貪欲（1万kW刻み）を主とした。刻みを細かくすると π(K) は K≥50万kW でわずかずつ上がり、負に転じる容量は0.5万kW刻みで約72.5万kW、刻み0への外挿で約73万kW になる。フリートの情報の仮定を変えると、限界参入者の capture率と負に転じる容量は大きく動く。完全予見フリートでは capture率は K≤50万kW で0.91〜0.94とほぼ一定で、100万kWで0.59〜0.67に下がる。フリートも戦略cの窓で動くと置くと、capture率は30万kWで0.70、50万kWで0.41に下がり、負に転じる容量は約53万kW になる（8.3）。K*=0 は π(0) だけで決まるので、これらの仮定の影響を受けない。また主結果は、既設・契約型の蓄電池がない K=0 の市場で評価した、参入に有利な側の値である。接続済みの約20万kWを外生の容量として置くと θ* は2.99から4.05に、LTDA の北海道落札分を加えた87.4万kWの上では約26に上がる（8.4）。後者は粗収益の小さい領域での外挿の性格が強く、FY2023〜25 の価格に当時の蓄電池の影響が既に入っている二重計上も含む。K=0 の値と Kexo を置いた値は逆向きの偏りをもち、その間に真の値がある。どちらでも K*=0 は変わらない。

オプションとしての評価と戦略の検定。完全予見は充放電の時間順序を課さない定義であり、順序を課すと完全予見粗利はFY2023〜25で2.2%下がる（本源的価値の変化は±0.4%以内）。窓の選び直しの価値は、時間前市場でスポットと同じ価格で組み替えられるとした上限である。完全予見粗利はペナルティのない情報緩和による上界であり、ペナルティ付きの情報緩和（Brown, Smith and Sun 2010）で上界を締めることはしていない。戦略cは複数の戦略を試した後に事後的に選んだもので、SPA検定は選択の偏りを補正するが、試していない戦略（価格条件付きの入札など）の価値は測らない。動的因子予測は過去365日の推定窓を用いるので、FY2023の予測は燃料危機のFY2022を含む窓で推定されている。FY2024・25の単年では、動的因子予測が気候値に負ける差の有意性は弱い（7.5）。

実物オプションの分析。8.7の分析には次の限界がある。第一に、価格水準の恒久成分のボラティリティ σ を識別できない。10年余りのスポット価格からの推定値は、燃料危機を含めると年0.30、含めなければ0〜0.11で、プロファイル尤度の95%区間は0〜0.64に及ぶ。単位根検定と分散比も、恒久的なショックと平均回帰のどちらとも決めない。Pindyck (1999) は約1世紀分の価格系列を用いて、エネルギー価格が確率的に動く長期の趨勢へ平均回帰することを示した。恒久成分の識別には、このような1世紀規模の価格系列か、Schwartz and Smith (2000) のように先物の期間構造（彼らは原油先物で2因子を推定した）が要るが、北海道エリアにはどちらもない。本研究は σ を0.10〜0.30の幅で示した。第二に、価格水準の期待成長 α も識別できない。恒久成分にドリフトを加えると、対数のドリフトは年+5.7%（標準誤差11.8%）と推定される。主仕様は α=0（水準のマルチンゲール）と置いた。その下でも、補助金のないマーチャント（実効容量収入1.25万円）の2040年度までに参入が開く確率は、資本費一定で0.2〜7.3%、資本費低下5%/年を見込むと3.6〜14.2%である。α=2%では最大22%に、2因子モデルどおり対数のドリフトを0とすると最大34%に上がる（8.7）。「2040年度までに参入が開く確率は資本費一定で最大7.3%」は、α=0 の下での結論である。α>0 でも残るのは、「2030年度までの確率は3%以下（ドリフト0・σ=0.30 で2.7%）」「2040年度のフリート容量の期待値は12万kW未満（主ケースで4万kW未満）」という結論である（いずれも出発点を恒久成分の推定値1.22とした場合）。確率は校正係数 λ にも依存し、λ の95%区間では最大6.3〜8.6%（資本費一定）・12.5〜16.0%（資本費低下5%/年）になる。第三に、割引は実物確率の下で WACC によって行い、リスク中立化（同値マルチンゲール測度での評価）はしていない。原資産である北海道の価格水準を複製できる取引商品がなく、市場のリスクの価格をデータから校正できないためである。Dixit and Pindyck (1994, 第4章) の動的計画法の立場に立ち、リスクの調整は割引率に含めた。割引率をマーチャントの資産の資本コストに近い8%にすると、静学の損益分岐は3.46、競争均衡の閾値は4.0〜5.4に上がり、結論は強まる。第四に、競争均衡の閾値は、無限寿命なら Leahy (1993) の命題により単独企業の閾値と一致するが、20年寿命では1〜2割低い。本研究は有限寿命の閾値をモンテカルロで後ろ向きに解いたが、フリートの退役と再参入、容量市場価格の K 依存（表8.9）、年1回の判断と1年の建設ラグは簡略化している。容量価格の低下を入れれば、閾値は上がる方向に動く。逆に、実効容量収入を2029年度向けの1.25万円で20年一定と置いたことは、容量収入の上振れを見込まない側の仮定である。2030年度向けの容量価格（実効1.75万円）が FY2030 以降続くと、FY2030 の静学の損益分岐は2.40、競争均衡の閾値は2.8〜3.8（資本費一定）に下がり、2040年度までの確率は最大24%（資本費低下5%/年）になる。上限近傍の2.5万円が続けば2030年度までに3〜10%、2040年度までに21〜28%である（8.7）。ただしこの計算は容量価格の K 依存を入れておらず、北海道ブロック按分のように容量価格が参入とともに崩れる場合は、上振れの効果は打ち消される。SII の1/2補助（上限なし）を受ける参入者では、静学の損益分岐は1.58、2040年度までの確率は16.6〜48.1%に上がるが、北海道の交付額で賄える容量（約13万kW）で打ち切ると、2040年度のフリート容量の期待値は5万kW以下である（8.7）。この競争均衡は、後続の参入者も補助を受けると置いた近似である。第五に、出発点とした恒久成分の推定値1.22はフィルタによる推定値で、その推定誤差は確率の計算に反映していない。上側の感応度として、FY2026上期の水準1.57をすべて恒久と置くと、2040年度までに参入が開く確率は競争均衡で最大21%、年2%の期待成長を加えると最大39%、2因子モデルどおり対数のドリフトを0とすると最大45%に上がり、2040年度のフリート容量の期待値は最大17万kWになる（9.2(e)）。それでも契約申込234万kWの1割に満たない。第六に、出発点を既設の容量の上に置くと閾値は大きく上がる。接続済みの20万kWを外生の容量とすると θ*=4.05、2040年度までの確率は最大8.3%である（8.7）。

リスクとリターンの分析。9.5の確実性等価は、リスク源を価格水準 θ だけとし、市場リスクの価格 λ（0.2〜0.4）と市場収益率との相関 ρ（0.3〜1）を仮定で置いた。ρ>0 は保険価値を大きく出す側の仮定であり、燃料高と株安が重なる局面では ρ<0 となりうる。θ の過程の置き方も結果を動かす。LTDA が埋める不足額のうちリスク調整が占める比率は、定常 AR(1) では11%以下だが、8.7 の主仕様と同じく恒久成分をランダムウォークとすると2.2〜34.2%に広がり、σ=0.30・λρ=0.4 ではリスク調整が期待粗収入を上回って、線形の確実性等価は限界に達する。LTDA の IRR は、募集要綱に従い契約容量を期待容量として計算した（9.2(b)）。期待値の移転とリスク移転の割り振りは、固定側を割り引く契約型の資本コスト rC の選び方に依存する（rC=2.5〜6%・rAM=8〜11% でリスク移転は5〜18%）。キャッシュフローは物価上昇を織り込まない実質の一定額なので、IRR と割引率は実質と読む。マーチャントの IRR が割引率によらず負という判定は、実効容量収入が2029年度向けの1.25万円にとどまり、価格水準をモデルの価格過程で与える場合に限られる（11.1）。多因子 CFaR は因子を独立とした静学的な年次分布である。他者の参入 K と容量価格の約定水準は年々独立に振れるショックではなく、投資時点で分からない状態の不確実性であり、それを運転期間中の代表的な1年の分布に混ぜている。これら二つの分布は観察に基づく仮定であり、2026年度向けのマルチプライス約定を含めるかどうかで CFaR は約1.7倍（5,869円対3,532円/kW-年）変わる。他者の参入 K の上端は、LTDA の北海道落札分（約67.4万kW）の物理的な連系が接続済み20万kWに先行して含まれていれば過大になる。容量オークションの応札価格は他市場収益の見込みを差し引いて決まるので、価格水準 θ と容量価格の約定水準は負に相関しうる。その場合、独立の仮定は CFaR を大きめに出す。CFaR は期待値で定義したゼロレント条件（5.4.3）には入らないので、K*=0 の判定を直接は強めない。ヘッジ有効性は、同じ標本で最小分散ヘッジ比率を推定した標本内の値で上限側にあり、先行期間で推定した比率を当てた標本外の値（東京ベース0.33、ピーク0.42）はそれより低い。先物の損益は季節を除いた実現月平均で代理しており、実際の清算値ではない。

乖離の勘定と併設蓄電池。乖離の勘定（9.2）で属性を特定できたのは kW の3〜4割（落札容量で30〜39%、設備容量に換算して34〜43%）にとどまり、61〜70%は属性が不明である。総量に使った接続済み約20万kW と契約申込約234万kW は、一次資料（北海道電力ネットワークの公表値）と照合していない。補助の kW は交付決定の補助額からの推定で、接続済みか契約申込かの段階も分からない。LTDA の北海道分は、別紙の地名と本文のエリア別落札容量に整合する割当による推定で、第3回には別解がある（合計56.8万kW）。LTDA は落札容量（契約容量）、そのほかは設備の kW で数えており、単位がそろっていない。残差を埋めうる成分のうち、需給調整市場のレントは実測していない（調達量のデータが未取得のため、レントの上限は調達量を仮定した幅で示した。8.5）。併設蓄電池のローカル価値は、日ごとの線形計画で系統から充電する場合に比べた増分として評価した（9.3）。これは完全予見の上界であり、抑制率の比例拡大は2026年4〜6月の抑制の時間構造を通年に延ばしている。FIP の下限のコマでプレミアムを交付しない規則は、審議会資料の記述で確かめたが、頁を照合していない。

観測データ。全分析は30分値の需給実績と価格を60分平均にしたデータによる。11.3で述べたように、需給実績の風力出力は連系点での値で、出力変動緩和の要件の下で連系した電源については併設蓄電池による平滑化の後の出力であり、分単位の変動は観測できない。帯域分解の6時間未満の成分は過小の可能性がある。出力変動緩和の要件（北海道電力ネットワーク 2023）の下で連系した設備の範囲と、平滑化の時間幅は定量化していない。設備利用率の分母に使う表Bの導入容量は、FIT/FIP 認定設備を運転開始の時点で計上するので、2023年4月と11月〜2024年1月は出力が容量に先行し、FY2023 の風力の設備利用率が過大になる（30.4%。容量の計上を前倒しすると26.2%）。本研究は補正前の系列を用い、補正の影響を感応度として示した（4.2）。空間分散の反実仮想（6.4）の校正は、文献の相関距離（St. Martin, Lundquist and Handschy 2015 の Fig.6 の読み取り）、面積式、市町村単位の概略の配置に依存し、北海道の単一サイトの出力から日内分散比を直接測ったものではない。校正の上限は北海道全域を独立な地点で埋め尽くした場合の理論値である。価格過程の夏の日内変動への感応度の過小を感応度比で補正した値は参考値であり、その区間は上側に長い（感応度比の95%区間1.9〜29）。夜間に偏ったドイツの陸上風力の日周形状を当てた版は、数値で引ける出典がないため作っていない。

以上を含め、主要な前提と捨象、それを外したときに結論が動く方向、頑健性を確かめた箇所を表11.1にまとめる。多くの前提は、外すと K*=0 を強める側に働くか、方向が一律でない。とくに、既設・契約型の容量を無視して K=0 で評価すること（8.4）は参入に有利な側の置き方であり、外せば K*=0 は強まる。弱める側に働くのは、価格水準の期待成長（8.7）、2030年度向け以降の容量収入の上振れ（8.7、9.5）、補助（1/2補助で θ*=1.58）、資本費の低下（揚水並みの2.3万円/kWh で θ*=1.12 と、恒久成分の推定値1.22と同程度。8.4）、需給調整市場の移行期のレント（8.5）、時間前市場での組み替え（7.5）、集中立地の上限側（6.4）、FY2022 の実績価格という例外（IRR 3.4〜3.8%。8.4、9.5）などである。このうち需給調整市場のレントは、フリートが小さいうちは参入必要水準を埋めうる大きさだが、参入とともに消える。補助と容量収入の上振れは、交付額と容量価格の K 依存で上限が決まる。

| 前提・捨象 | 内容 | 結論への影響の方向 | 頑健性の確認（節） |
| --- | --- | --- | --- |
| 部分均衡 | システムプライス、火力の退出、連系線増強、揚水運用を歴史的応答として固定する | 火力の退出は夕方の価格を上げて価値を上げる側、揚水・連系線の運用拡大はスプレッドを圧縮する側（九州のFY2023の反転）で、一律でない。K*=0 を覆すには、参入必要水準に届くほどの変化（価格水準でいえば θ*=2.99）が要る | θ の感応度（8.4、9.4）、2次元の感応度面（8.5）。θ*=2.99 はFY2022の水準（1.72）の1.7倍 |
| 決定論的な価格過程 | π(K) と θ* をFY2023〜25のパスで決定論的に計算する | 価格水準の不確実性と投資の不可逆性を入れると参入閾値は上がり（競争均衡で静学の1.17〜1.59倍。期待成長0・資本費一定）、K*=0 を強める | 実物オプションの参入閾値（8.7）、多因子 CFaR（9.5） |
| 静学ゼロレント | 参入を、価格水準一定・20年の静学の NPV=0 で判定する | 静学の条件は動学的な参入閾値の下限、静学の K* は上限で、K*=0 を強める側。ただし価格水準の期待成長を見込むと下限は期待経路の損益分岐（年2%で2.50）に下がり、2040年度までに参入が開く確率は最大22〜34%に上がる。2040年度のフリート容量の期待値は12万kW未満（主ケースで4万kW未満。出発点を恒久成分の推定値1.22とした場合。FY2026上期の水準1.57をすべて恒久と置くと、確率は最大45%、期待値は最大17万kW）。2030年度向け以降の容量収入の上振れ（1.75万円で確率は最大24%、上限近傍の2.5万円では21〜28%）と補助（1/2補助で θ*=1.58）は弱める側 | 8.7、9.2(e)、11.5 |
| 容量収入一定 | 実効容量収入を2029年度向けの1.25万円で20年一定とする | 上振れを見込まない側。2030年度向けの容量価格（実効1.75万円）が FY2030 以降続けば、IRR=0 となる θ は1.29 に下がり、FY2026上期以上の水準で IRR は1.5〜2.2%と正になる（6%には届かない）。2040年度までに参入が開く確率は最大24%。「補助金のないマーチャントの IRR は割引率によらず負」はこの仮定の下での判定。容量価格の K 依存（北海道ブロック按分）はこの上振れを打ち消す側 | 容量収入の経路別の IRR（9.5）、時変の容量収入の参入閾値（8.7）、表8.9・表9.6（8.5、9.4） |
| 価格テイカーの限界参入者 | 限界参入者は競争的で市場支配力を持たない。フリートの価格インパクトは π(K) で内生化するが、所有構造と戦略的な入札は扱わない | 発電側の市場支配力は貯蔵の過剰投資を、貯蔵側の市場支配力は過少投資を招き（Andrés-Cerezo and Fabra 2023）、一律でない。K=0 の判定は限界参入者自身の価格インパクトに依存しない | 増分ディスパッチによる π(K)（8.3）。市場支配力は未検証 |
| 外生の契約型容量（K=0 で評価） | 主結果は、既設・契約型の蓄電池がない市場（K=0）で評価する | 参入に有利な側。接続済み約20万kWを外生の容量に置くと θ* は2.99→4.05、LTDA の北海道落札分を加えた87.4万kWの上では約26（外挿と既設分の二重計上を含む上限側）。表9.6 の K* は総容量で、接続済み20万kWの上のマーチャント分は北海道ブロック按分ではすべて0（既設の20万kWを容量価格に含める主の仮定の下。含めない場合は、θ=1・資本費2.3万円/kWh・容量収入2.5万円の行で約6万kW）。外せば K*=0 は強まる | θ* の Kexo 依存（8.4）、Kexo 別の確率（8.7）と K*（9.4） |
| 1日1サイクル・4時間 | 前日スポットで1日1回、最安4時間で充電し最高4時間で放電する。充放電の時間順序は課さない | 1日2サイクルを許すと、完全予見粗利は2時間で+8.8%、4時間で+4.5%（順序制約つきの1サイクル比）上がるが、戦略cの実現額は+1.0%・+0.7%にとどまる。当日の組み替えは上側（スポットと同じ価格で組み替えられるとした上限は、固定窓に対する完全情報の価値で完全予見粗利の18.3%）。順序を課すと完全予見粗利は2.2%下がるが、戦略cはほぼ変わらない（4時間で+0.05%、2〜8時間で−0.8〜+0.4%）。duration を2〜8時間で選び直しても（以下の幅は資本費の kW 比例部分を0〜40%とした範囲）、θ* は3〜5時間でほぼ平らで、4時間（2.99）からの低下は最大0.13（約4%。容量収入0・低資本費の極端な組合せでも最大7%）。6時間以上（3.07〜4.42）と、容量収入のない2時間（5.0〜6.0。容量収入0の4時間は4.47）は高く、duration の選び方は K*=0 を動かさない | duration 曲線と duration 別の θ*（7.4、表8.19）、層分解と順序制約（7.5）、2サイクル（7.4）、2時間仕様（8.7、9.2(e)） |
| 限界参入者の収益の基準 | モデル価格の上で戦略cの粗利を直接計算し、K=0・θ=1 で実績の戦略c（8,427円/kW-年）に in-sample で校正する（λ=1.108、95%区間1.03〜1.19。実績整合ケース）。λ は K・θ・季節によらず一定とする | λ を K によらず一定とするのは、フリートが裾を先に削る K>0 では上側。形状の期間外（水準 θ は当該期間の価格で推定）での実績/モデル比（FY2026 4〜6月1.23、FY2022 1.60）からは、K=0 ではむしろ過小の可能性もある。実績整合ケースは価格条件付き入札による上積み（最大で完全予見粗利の18%）を見込まず、実行可能な収益の上限ではない。実績価格での実現率は年度別に76.4〜84.3%で動き、冬は0.61と低い。θ* は λ の95%区間で2.78〜3.21（9.4の式）で、どちらの端でも FY2022 の1.72を上回る。旧版の0.81×完全予見粗利（8.1）は K=0 の収益を約2割低く出す、参入に不利な側の置き方であった | λ のブートストラップ区間と期間別の実績/モデル比（8.1）、校正しないモデル直値の併記（8.4、表8.7。θ* はモデル直値で3.31）、DM・SPA検定と動的因子予測（7.5） |
| capture の K 依存とフリートの情報 | 限界参入者の capture率は K ごとに直接計算する。フリートは完全予見の増分貪欲で配分する | 完全予見フリートでは限界参入者の capture率は K≤50万kW で0.91〜0.94とほぼ一定で、100万kWで0.59〜0.67に下がる。フリートも戦略cの窓で動くと、capture率は50万kWで0.41に下がり、π=0 の容量は72→53万kW（半々の配分で61万kW）に前倒しになる。K>0 の π(K)、表9.6 の正の K*、2040年度のフリート容量の期待値（約2割小さくなる）を動かすが、K*=0 は π(0) で決まるので影響しない | 3通りのフリート配分（8.3）、戦略cの窓のフリートでの K*（9.4）と期待値（8.7） |
| 増分貪欲の刻み | フリートを1万kW刻みで逐次投入する（K=0〜150万kWは1万kWごと） | 刻みを細かくすると π(K) は K≥50万kW でわずかずつ上がり、π=0 の容量は0.5万kW刻みで約72.5万kW、刻み0への外挿で約73万kW。旧版の10万kW刻みでは「25万kW」の行が実際には30万kWの値だった。K*=0 は影響を受けない | 刻み10・5・2.5・1・0.5万kWの感応度（8.3） |
| 需給調整市場のゼロレント | ΔkW の市場を競争的とみなし、限界参入者の収入にレントを入れない | 移行期のレントはフリートが小さいうちは参入必要水準を埋めうる大きさで、初期の参入者の収入を過小に見る側。レントは参入とともに消える。乖離のうち市場外収入で説明できない部分は、このレントと見通しの違いに依存する（9.5.3） | レントの上限（8.5。北海道の調達量は未取得で、仮定の幅）、Helios（8.7、9.2(e)）。実測は未実施 |
| 時間前・インバランス未計上 | 収入は前日スポットだけで測る | 上側。同じ価格で組み替えられるとすれば上乗せの上限は完全予見粗利の18.3%（1,890円/kW-年）。ドイツでは当日市場を含む複数市場戦略が日前単独を4〜5割上回る（Oeltz and Pfingsten 2025）。FY2023〜25の価格水準では、実績の完全予見粗利（10,317円/kW-年）をすべて取っても参入必要水準に届かない（θ* は2.06〜2.95、9.4の式で2.44） | 層分解（7.5）、完全予見粗利を全額取る感応度（7.5.4）、11.4 |
| 容量市場の按分 | 容量価格の K 依存を、全国連系と北海道ブロック按分の二つの境界で与える（按分規則は未確認） | 北海道が単独ブロックで約定すれば、実効容量収入は（2030年度向け近似で）起点1.25〜2.5万円から16〜26万kWで0になり、K*=0 を強める。約定水準は CFaR の最大の寄与（主ケースで51%）で、2026年度向けの約定を含めるかで CFaR は約1.7倍（5,869円対3,532円）変わる | 表8.9（8.5）、均衡容量（9.4）、CFaR（9.5） |
| 負価格の深さ外生 | 下限に張り付く時間の価格を −c 円/kWh（c=0・5・10）に置く段差モデルで与える。−c は θ で伸縮させない | 深いほど裁定価値は余剰の量に比例して上がる。収益が θ に比例しないので、θ* は直接解く（比例の式では過小になる）。効果の大きさは下限張り付き時間の置き方に依存する（モデルは現状で実績の57%しか再現せず、負価格の効果を小さめに出す側。泊のシナリオでは下限張り付き時間の6〜7割が推定範囲外の段差の仮定による）。実績価格の下限張り付き時間で計算すると増分は約1.6倍だが、θ* は2.81にとどまる。線形外挿の反実仮想の負の価格は浅く（c≈4.5円相当）、下限価格が削る価値の上限ではない | c の感応度（10.3）、下端の外挿・下限時間の較正・実績価格での直接計算（表10.1）、線形外挿との比較（8.6） |
| FIT/FIP の帰着 | 負価格と出力制御の負担が、再エネ事業者・需要家・蓄電池の間でどう帰着するかを均衡として解かない | FIP のプレミアムが残れば負価格はプレミアムの大きさを映し、深さ c は制度で決まる。再エネ側からの移転額（FY2023〜25 で年14〜22億円（c=5円）・27〜44億円（c=10円））は出力制御の価値を上回る（比は抑制の増加とともに低下し、FY2026 4〜6月で約6倍） | 再エネ側の収入（10.4）、10.5 |
| 乖離の勘定 | 接続済み約20万kWと契約申込約234万kW（一次資料と未照合）を、LTDA・補助・マーチャント・併設・不明に割り当てる。補助の kW は補助額からの推定、LTDA は落札容量 | 属性が不明の61〜70%の扱いで、計測外の成分（需給調整市場のレント・見通し・接続枠のオプション価値）に帰す額が決まる（不明がすべてマーチャント4時間なら約3,200〜3,700億円。rAM=9%）。1kWあたりの不足は K=0 の値で、全量が建設されればさらに大きい。K*=0 とは独立 | 乖離の勘定表（9.2）、APV と APV=0 となる割引率（9.5.3） |
| 60分データ | 30分値の需給実績と価格を60分平均にして用いる | 30分の価格差と分単位の変動を捨てるので、裁定価値と高周波の成分を過小に見る側。4時間の窓と1日1サイクルの評価への影響は小さいとみられる | 30分値での再計算は未実施 |
| 導入容量の計上時期 | 設備利用率の分母に FIT/FIP 認定容量（表B。運転開始の時点で計上し、非FIT設備を含まない）を使う。2023年4月と11月〜2024年1月は出力が容量に先行し、設備利用率が過大になる | 補正すると FY2023 の風力の設備利用率は30.4%→26.2%、現行の風力導入量は121→125万kW。同じ倍率で比べた風力シナリオの完全予見粗利と π(0) の変化は1%未満で、下限張り付き時間は風力3倍で数%下がる。方向は一律でなく、結論は動かない | 4.2、6.4、8.2、8.5 |
| 併設の平滑化 | 需給実績の風力出力は連系点の値で、出力変動緩和の要件（2023年7月以降の接続検討から撤廃）の下で連系した電源は、併設蓄電池による平滑化の後の出力 | 帯域分解の6時間未満の成分（1.9%）を過小に見る可能性があり、「純粋な風力」の効果と分離できない。要件の撤廃後に接続する将来の追加分は平滑化されないので、第8章のシナリオは追加分の短周期の変動を小さめに見る側。TB4hは4時間尺度なので、校正の中央の範囲では影響は小さい | 6時間未満帯の確率成分を分散で21倍（校正の中央）にして TB4h +2%・完全予見粗利 +4%、上限（分散で80倍）では完全予見粗利 +18%（6.4、表6.4）。緩和要件のない九州の風力も6時間未満の成分は1.9%（6.1.2）。11.3 |
| 集中立地 | フリートの空間分散は現状のまま（日内の確率的な変動はフリート集約で相殺されたまま）とする | 日内形状を広げる側で、K*=0 を弱める側。校正の中央（日内分散比4.4）では完全予見粗利+4.5%だが、上限（17。北海道全域を独立な地点で埋め尽くした理論値）では+19%で、夏・冬の風力の係数が正に転じる。モデルの夏の感応度を補正すると+3割前後（Fieller 区間の下端でも+2割強、上端は情報がない。追加統制の仕様では+5割）。実際のフリート配置の減衰（2.9〜3.9）は下限〜中央に近い | 校正の幅、日周位相、価格過程の日内感応度の検証（6.4、表6.4）、11.3 |
| 供給曲線の時間不変 | g(純需要; 季節) と時刻別の項 μ をFY2023〜25の推定で固定し、水準係数 θ だけを動かす。容量の追加・燃料価格・気温と需要の関係・入札行動による、推定期間内を含む供給曲線の時間依存は扱わない | 形状が変われば価値は形状の因子を通じて動く（形状成分を0にすると−19.4%、2倍で+49.6%）。方向は一律でない | 形状の期間外検証（水準 θ は当該期間の価格で1パラメータ推定）で FY2026上期の完全予見粗利の78%を再現、直前の水準を与えると約5割（8.1）。因子別の感応度（7.5）。気温の統制は未実施（データ未取得） |
| θ がデータ推定 | 水準係数 θ は外部の燃料価格指数ではなく、価格データから推定した指数である | 将来の θ の見通しを燃料価格に結びつけられない。FY2026上期の上昇のうち恒久成分は3〜4割と推定され、θ*（2.99）から遠い。ただし資本費2.3万円/kWh では θ*=1.12 で、恒久成分の推定値（1.22）と同程度 | 2因子分解（8.7）、8.1、8.4 |
| 価格過程の風力への条件付き応答 | 反実仮想で動かす風力への応答を、同じ標本の実績の日次回帰と比べて検証する。風力のシナリオは、μ を日次風力の三分位に依存させ検証を通った仕様A′ を主とし、π(K) の主は現行の風力水準で仕様Aとする | 単一曲線の仕様Aは、不需要期に風力の効果を実績より有利に出す（完全予見粗利の応答の差は1GWh/日あたり+0.60円/kW-日、95%区間+0.14〜+1.07。分断混合仕様も同じ向きの+0.38で、有意でない）。仕様A・分断混合仕様の風力の増分は上限側（参入に有利な側）で、K*=0 を弱めない。仕様A′ では風力3倍のスプレッドの変化は+258円で仕様Aの約3分の1、戦略cの粗利は−241円。仕様A′ も in-sample で選んだ仕様で、なお上限側の可能性がある | 検証表（8.1）、仕様A′ による風力スイープと2次元面（8.2、8.5）、表10.1 の泊＋風力2倍（10.3） |
| 推定範囲より下の価格 | 供給曲線の推定範囲より低い純需要の価格は識別できず、基本仕様は0.01円とする | 泊3号の増分+662円/kW-年のうち約500円がこの置き方による。下端を線形外挿すると+163円（水準係数付きの版では−76円）。泊を重ねたセル（風力1〜3倍）では推定範囲外が5〜30%で、泊の効果の符号が下端の置き方で変わる | 線形外挿・下限なしの感応度（8.6）、表8.8 の線形外挿の行と推定範囲外の割合（8.5）。どの扱いでも K*=0 |
| 日次回帰の推論と識別 | 年度・季節固定効果と需要で統制する。残差の系列相関が強い | 不均一分散だけを考慮する推論は有意性を過大に示す。太陽光が冬にTB4hを縮めるという係数は頑健でない。風力の係数は、有意でないことを効果がないとは読まず、区間の上限（年度内1標準偏差あたり季節平均TB4hの3〜5%、FY2023〜25の夏で約11%）で示す。暦月の春には FY2023〜25 に境界的な正の係数がある | EWC、ブートストラップ、年月固定効果、2021年1月の除外、暦月4季節（6.5.6）。第8章以降の数値には影響しない |
| リスク中立化しない | 割引は実物確率の下で WACC（6%、マーチャントは8〜9%）によって行う。北海道に価格水準を複製できる取引商品がない | 割引率を上げると損益分岐と参入閾値は上がり（8%で静学の損益分岐3.46、競争均衡の閾値4.0〜5.4）、K*=0 を強める。確実性等価の λ・ρ は仮定で、ρ>0 は保険価値を大きく出す側。θ の恒久成分をランダムウォークとすると、リスク調整の比率は2.2〜34.2%に広がる | 資産の資本コスト別の θ*、確実性等価（9.5）、8.7 |
| CFaR の因子の独立 | 価格水準・他者の参入・容量価格・形状・天候を独立とした静学的な年次分布 | θ と容量価格の約定水準が負に相関すれば CFaR を大きめに出す。CFaR はゼロレント条件に入らず、K*=0 を直接は強めない | θ と形状を年度の組で引く感応度（9.5） |

表11.1 主要な前提・捨象と結論への影響（「結論への影響の方向」は、その前提を外したときに主な結論——風力が日内形状を広げる頑健な証拠はない（効果があっても上限は小さい）、マーチャントの K*=0——がどちらへ動くか。「頑健性の確認」は、その前提の影響を確かめた節）

# 第12章 結論

## 12.1 要約

本研究は、風力主導の卸電力市場である北海道エリアを対象に、再エネの増加が価格に与える影響を電源種と時間スケールで分解し、蓄電池のスポット価値とその減衰を測定し、自由参入均衡の蓄電池容量を推計したうえで、現実の参入との乖離を均衡からの乖離として kW と現在価値で勘定した。分析の多くは、資産評価・金融計量・企業金融の標準的な手法によっている（5.1）。以下では、1.2 の RQ ごとに答えをまとめ、最後に主RQ に答える。

RQ1（価格形成）への答え。太陽光は不需要期を中心に日内スプレッドを拡大させる（ダックカーブ。6.2、6.5.6）。風力は一日の価格をほぼ一様に沈め（厳密な平行移動ではなく、価格の高い時間ほど円建てでやや大きく下げる）、昼と夕方の差を変える証拠はなく、夕方と夜の差はやや縮める（6.1、6.6）。風力が日内スプレッドを広げるという頑健な証拠はない。夏・冬・不需要期の区分では、系列相関に頑健な推論でも、同じ月の中の変動による識別でも、風力が日内スプレッドを有意に広げる季節はなく、効果があっても年度内1標準偏差あたり季節平均TB4h（日内で価格の高い4時間と低い4時間の平均価格の差）の約3〜5%（FY2023〜25の夏で上限約11%）である（6.2、6.5.6）。不需要期を暦月の春に限るとFY2023〜25に正の点推定があり（+0.08円/kWh per GWh/日、EWC の p=0.13。年月固定効果と価格ラグを加えると+0.10）、境界的な証拠である。その大きさは1標準偏差あたり太陽光の約5分の1で、純需要の低い日に集中してもいない（6.5.3、6.5.6）。冬の風力は、点推定では上位4時間を下位4時間より多く下げる（主仕様で−0.59と−0.23円/kWh per GWh/日）が、その差（TB4hへの効果）は補正 p で10%水準にとどまり、同月内では半減し、FY2023〜25では有意でない。このため、この2点の比較では引下げは比例とも平行とも頑健には区別できない（6.5.6）。風力変動の約7割は1日を超える長周期に分布し、この構造は導入量が約4倍になった10年間でほぼ不変である（6.1.2）。風力の倍増と北本連系線の増強を経て、北本連系線で北海道と東北の価格が分かれたコマはFY2016〜19の71%からFY2023〜25の19%に減り、北海道と東北が同価格のコマは29%から81%に増えた。システムプライスと比べた構成では、FY2016〜19からFY2023〜25に高値が91%から62%に減り、安値が2.5%から27%に増えたが、FY2023〜25の高値の83%と安値の約7割（68.5%）は、北海道と東北が同価格のまま東日本側で生じている（6.3）。高分位のメリットオーダー効果（τ=0.9）が減衰した証拠はない。時刻・季節・年度を統制した点推定は北本連系線の増強前の期間よりむしろ負に大きいが、τ=0.9で有意なのはFY2018を含むFY2016〜18との比較だけである（6.3）。風力の日内形状への効果が小さいという観察は、系統的な日内位相をもたない風力が広域単一の価格ゾーンで集約されるという北海道の市場・系統構造の下での記述であり、洋上風力が道北に集中してサイト間の相関が高まれば弱まりうる。集中度を校正の上限まで上げると、価格過程の上では4時間蓄電池の完全予見の裁定粗利（以下、完全予見粗利。前日スポット・1日1サイクルでの上界）が+19%（夏の感応度の過小を補正すると+3割前後、Fieller 区間の下端でも+2割強。追加統制の仕様では+5割）広がりうる。ただし実際のフリート配置から測った減衰は校正の下限〜中央に近く、中央の校正では+4.5%である（6.4、11.3）。

RQ2（系統用蓄電池の価値）への答え。北海道の4時間蓄電池の完全予見粗利はFY2023〜25で0.96〜1.15万円/kW-年と九州の約9割（88%）である。両エリアとも原資は夕方の上位4時間のプレミアムと昼の下位4時間のディスカウントでほぼ半々で、FY2023〜25の北海道は夕方のプレミアムも昼の窪みも九州より浅く、その分を価格水準の高さが一部補う（7.1。形状の差は年度で動き、FY2026 4〜6月の完全予見粗利は九州の1.45倍である）。実行可能戦略の最善は、過去28日の平均価格カーブ（気候値）で前日に充放電の窓を固定する単純な方策（戦略c）で、完全予見粗利の81.7%（FY2023〜25の年度別に80.6〜82.6%）を取る。風力の直近の情報を加えても、期間構造の動的因子予測を当てても、前日の情報はこれを上回らない。取り逃す18.3%は、前日約定の後に時間前市場でスポットと同じ価格で窓を組み替えられるとした場合の上限であり、前日の入札で取りうるのはその一部にとどまる（7.2、7.5）。蓄電池のスポット価値は価格カーブの形状に対するロング・ポジションであり、風力の導入がその価値を高めるという頑健な証拠はない（7.3、7.5）。フリートの拡大に対する減衰は速い。限界参入者の実現可能収益（実績整合ケース。モデル価格の上で戦略cの粗利を直接計算し、K=0で実績の8,427円に校正したうえで充電従量負担1,752円を差し引いた値）は、K=0の6,675円/kW-年から約30万kWで52%（約31万kWで半減）に下がり、約72万kWで負になる（フリートも前日の気候値で動くと置くと約53万kW。8.3）。

RQ3（均衡と均衡からの乖離）への答え。現行の資本費と価格構造の下でマーチャントの均衡容量はゼロであり、K=0で参入が開くにはFY2023〜25の約3.0倍の価格水準が要る（θ*=2.99、割引率6%。校正係数の95%区間で2.78〜3.21、校正しないモデル直値で3.31、8.4の標準ケースで2.82）。FY2026上期（1.57倍）や燃料危機のFY2022（1.72倍）の水準を与えても、この判定は変わらない（8.4、9.4）。durationを2〜8時間で選び直しても、参入が開く価格水準は3〜5時間でほぼ平らで、4時間からの低下は約4%にとどまる（7.4）。価格水準の不確実性と投資の不可逆性を考慮すると、静学のゼロレント条件は動学的な参入閾値の下限となり、K*=0 はより強く成り立つ（8.7）。一方、接続済み容量（約20万kW）と契約申込（約234万kW）は、いずれも均衡を超過している。この254万kWを案件の属性別に勘定すると（9.2(f)、表9.1）、市場外収入で調整現在価値（APV）が正になるのはLTDAの落札分（落札容量で22〜27%、設備容量に換算して26〜31%）である。補助（SIIの交付決定）と確認できたマーチャント案件（Helios）の計約1割（8〜13%）は、APVが負のまま参入を決めている。61〜70%は属性が特定できず、帰属できるのは落札容量で30〜39%、設備容量換算で34〜43%にとどまる。LTDAは、他市場収益の約9割の還付と容量市場への参加の放棄と引き換えに固定収入を与えるレベニュースワップであり、その価値の大半は需要家からの期待値の移転である（9.2(b)、9.5）。補助を受けた案件は、契約型並みの割引率（1/2補助でFY2026上期の水準が続くと置けば、APV=0となる割引率は5.9%）とFY2026上期並みの価格水準を同時に置けば説明しうるが（K=0、容量収入1.25万円が20年続くとした場合）、マーチャントの資本コスト（8〜9%）の下では説明できない（9.5.3）。補助金のない参入を期待だけで説明するには、参入者がFY2023〜25の約3.0倍以上の価格水準を20年の平均で見込む必要があり、本研究の推定（価格水準の恒久成分は1.2前後）とかけ離れている（9.2(e)）。属性不明の容量がすべてマーチャント4時間として建設されるなら、計測していない成分（需給調整市場の移行期のレント、見通しの違い、接続枠のオプション価値）が1kWあたり約21万円、総額で約3,200〜3,700億円（rAM=9%。K=0で評価した規模の目安で、上限でも下限でもない）を埋めなければならない。契約申込の多くは、保証金を価格とする接続枠という待機オプションの保有として読むのが整合的であるが、それが成り立つのは工事費負担金の小さい地点に限られる。「100%マーチャント」とされるHeliosも、約2時間のdurationと需給調整市場の移行期のレントに依存する案件と読むのが自然であり、K*=0 と両立する（9.2(e)）。

RQ4（併設蓄電池の価値）への答え。北海道の現状で価格に映らない抑制の中心は、ローカル系統の混雑ではなく下限価格での打ち切りである。風力の抑制電力量の7割強は下限張り付きの時間に生じ、ローカル系統の出力制御の対象は太陽光のノンファーム電源に限られる（太陽光の抑制電力量の1.5%以下。9.3.1）。併設蓄電池の抑制回避の価値（系統から充電する場合に比べた増分）は、系統用のスポット収益に対して、FY2025の実績で約1%、FY2026 4〜6月の抑制率を年率とみなした上限で7〜11%であり、観察された抑制の時間構造を比例的に拡大しても25〜31%で頭打ちになる（9.3.2）。現行の資本費（6.8万円/kWh）では、抑制率が2035年度の見通し（37%）まで上がっても、併設の内生的な参入は立たない。参入の可否は主に資本費・参入必要収益の定義・容量収入で決まり、抑制率が効くのは、資本費が約2.3万円/kWhまで下がった場合など、損益分岐の近くの組合せに限られる（9.3.3）。併設蓄電池は系統用の接続済み・契約申込の統計の外にあり、系統用の乖離を説明しない。

RQ5（反転条件）への答え。FY2023〜25の価格水準で K*>0 に転じるのは、資本費3.0万円/kWh以下かつ実効容量収入1.75万円以上、または資本費4.0〜5.0万円/kWhかつ2.5万円の組合せに限られる。FY2026上期並みの水準（1.57）が続けば、現行の資本費6.8万円/kWhでも容量収入2.5万円で開く（9.4）。いずれも、資本費の大幅な低下か、容量収入の上振れか、観察された最も高い価格水準の持続を組み合わせた連言条件である。参入が開いても、容量価格のK依存を入れると均衡容量は、資本費2.3万円/kWh・容量収入2.5万円の組合せで全国連系で約77万kW、北海道が単独ブロックで約定すれば約8万kWにとどまり、契約申込の約234万kWには届かない（9.4）。不確実性の下で2040年度までにマーチャント参入が開く確率は、補助金なし・実効容量収入1.25万円・期待成長0では資本費一定で最大7.3%、資本費低下5%/年で最大14%である。年2%の期待成長を見込めば最大22%、2因子モデルどおり対数のドリフトを0とすれば最大34%、FY2030以降に容量収入が1.75万円に上がれば最大24%になるが、これらのどの場合も2030年度までの確率は2.7%以下、2040年度のフリート容量の期待値は12万kW未満である。上限近傍の2.5万円がFY2030以降続く場合に限り、2030年度までの確率は3〜10%、2040年度までは21〜28%に上がる（8.7）。負価格は、損益分岐面を資本費・容量収入と同じ方向に動かす第三の政策レバーであり、資本費が揚水並みに下がれば、−10円/kWhの下限で泊3号の局面の θ* は0.52になる（10.3）。

RQ6（価格の下限）への答え。価格の下限（0.01円/kWh）は、余剰の時間に充電側の値下がりを止めて裁定価値を削り（蓄電池は充電脚で行使価格0.01円のプットを売っている形になる）、同時に余剰の価値を市場から隠している（8.6、10.1）。構造型の価格モデルの上で風力・原子力の増加が蓄電池の価値を上げうるのは、下限での打ち切りによるのではなく、純需要が供給曲線の下端の急勾配域に入って安い時間ほど大きく下がる非平行の効果と、価格水準の低下で往復損失が安くなる効果による。ただし前者はモデル上の機構で、標本内では確かめられない（6.5.3）。同じ標本で風力への条件付き応答を検証すると、単一曲線の仕様Aは風力の効果を実績より有利に出す（8.1）。時刻別プレミアムを日次の風力に依存させ、実績との差が有意でなくなるよう修正した仕様A′（標本内の確認）では、風力の導入容量を3倍にしても（推定範囲外への外挿）スプレッドの変化は+258円/kW-年にとどまり、実行可能な戦略cの粗利はむしろ241円下がる（8.2）。泊3号機の再稼働による完全予見粗利の小幅な増加（仕様Aで+662円/kW-年）も、その大半は往復損失の水準効果（+847円）で、スプレッドの変化は−197円であり、夏にはスプレッドが縮む（8.6）。負価格の導入は、蓄電池が充電脚で売っているプットの行使価格を下げることにあたり、余剰の量とともに裁定価値を高める。しかし現状の余剰では効果は小さく（−10円/kWhでも損益分岐の水準係数は2.99から2.88に下がるだけで、実績価格の下限張り付き時間で計算しても2.81）、泊再稼働と風力倍増の局面でも、参入に必要な価格水準を27%（仕様A′ で3.00→2.20。下端の置き方・仕様により19〜36%）下げるにとどまる。現行の資本費と容量収入の下では、どのシナリオでも θ* は1を超え、負価格だけでマーチャント参入が開くわけではない（10.3）。再エネ側からの移転額（FY2023〜25で年14〜22億円（−5円/kWh）、27〜44億円（−10円/kWh））は出力制御の価値を大きく上回り、その比は抑制の増加とともにFY2025の約23倍からFY2026 4〜6月の約6倍に下がった（10.4）。

主RQへの答え。北海道の市場構造と制度を所与とすれば、スポット裁定と容量収入だけに依存するマーチャントの系統用蓄電池の均衡容量はゼロである。この判定は duration を選び直しても、価格水準の不確実性を考慮しても変わらず、実効容量収入1.25万円の下でモデルの価格水準を与える限り、割引率の選び方にもよらない。接続済みと契約申込の254万kWとこの均衡との乖離のうち、市場外収入（LTDA）でAPVが正になるのは2〜3割、APVが負のまま参入を決めた補助とHeliosが約1割で、6〜7割は属性が特定できない。それがすべてマーチャントとして建設されるなら、計測していない成分が総額で約3,200〜3,700億円を埋めなければならない。残差は「測れない」のではなく、表9.1の不明の kW と円で定義される量である。

ファイナンスの手法による成果。本研究は、ファイナンス・金融工学の手法を四つの場面で用い、それぞれ以下の成果を得た（手法と成果の対応は5.1の表5.2）。

資産の評価（スプレッドオプションと情報緩和）。蓄電池を日次のスプレッド（交換）オプションの束とみなし、完全予見粗利をペナルティのない情報緩和による上界として3層に分けた（7.5）。FY2023〜25の10,317円/kW-年は、本源的方策の価値8,427円（81.7%）、休止の価値208円（2.0%）、窓の選び直しの価値1,682円（16.3%）からなる。均衡分析は、価格過程モデルの価格の上で同じ方策の粗利を直接計算し、K=0でこの8,427円に校正した実績整合ケースを限界参入者の収益とした。モデル価格の上ではこの方策の capture率が0.92なので、実績の0.817をモデルの完全予見粗利に掛けると取り逃しを二重に差し引くことになる（7.5.4、8.1）。Diebold-Mariano 検定は、この方策と他の戦略の粗利の差が有意であることを示し、SPA 検定は、試した戦略の中から事後に最善を選んだことによる偏り（データ・スヌーピング）を補正してもその優位が残ることを示した（基準 b に対して p=0.001）。Diebold and Li 型の動的因子予測は、時間別価格の二乗誤差を14〜17%減らしても、capture率では気候値の方策に1.3〜1.6ポイント負けた。前日の情報で予測できるのは主に日平均の水準で、充放電の順位を決める形状はほとんど持ち越されない。

価格の因子と構造（期間構造の因子分解と構造型電力価格モデル）。24時間の価格カーブを期間構造とみなして主成分に分け（6.6）、蓄電池のペイオフを因子に回帰した（7.5）。FY2023〜25の完全予見粗利の水準の因子へのエクスポージャーは0.01でほぼ0、昼と夕方の差の因子へのエクスポージャーは1.71（1標準偏差で平均粗利の45%）であり、現行の構造の蓄電池は価格カーブの形状に対するロング・ポジションである。ただしFY2016〜19の構造では水準へのエクスポージャーも大きく、この性質は市場の構造で変わる。構造型の価格モデルの上では、完全予見粗利は価格の比例的な変化に1次同次で、加法的な平行移動には（下限で打ち切らなければ）往復損失を通じて1円/kWhあたり219円/kW-年しか反応しないこと、下限での打ち切りは充電脚のプットの売りとして価値を削ること（実績価格を一様に8円/kWh下げて打ち切ると10,317円から9,259円/kW-年）を示した（8.6）。さらに、反実仮想で動かす風力への条件付き応答を、同じ標本でモデルと実績の差の回帰として検証した（8.1）。単一曲線の仕様Aは、不需要期に風力の効果を実績より有利に出す（完全予見粗利の応答の差は1GWh/日あたり+0.60円/kW-日、95%区間+0.14〜+1.07）。原因は、風力の多い日に夕方の時刻別プレミアムが小さくなることを再現しない点にある。プレミアムを日次風力の三分位に依存させた仕様A′ は、全季節・全脚で差が有意でなくなる。ただしこれは標本内の確認であり、有意でないことは一致を意味しない。

投資の判断（実物オプション）。価格水準を恒久成分と一時成分に分け（Schwartz and Smith 2000 型の2因子モデル）、競争均衡の参入閾値を実物オプションとして解いた（8.7）。競争が消すのは参入時点の超過 NPV であって閾値の上乗せではなく、閾値は静学の損益分岐の1.17〜1.59倍（資本費が年5%下がる見込みでは1.45〜1.85倍）、恒久成分の推定値1.22の2.9〜5.1倍である。FY2026（4〜6月）の価格水準の上昇のうち、恒久成分は3〜4割にとどまる。補助金なし・実効容量収入1.25万円の下で2040年度までにマーチャント参入が開く確率は、価格水準の期待成長を0と置けば資本費一定で0.2〜7.3%、資本費低下5%/年で3.6〜14.2%である。年2%の成長を見込めば最大22%、2因子モデルどおり対数のドリフトを0とすれば最大34%、FY2030以降に容量収入が1.75万円に上がれば最大24%（上限近傍の2.5万円なら21〜28%）であり、2040年度のフリート容量の期待値はこれらのどの場合も12万kW未満（主ケースで4万kW未満）にとどまる（FY2026上期の水準1.57をすべて恒久と置くと、確率は最大45%、期待値は最大17万kW）。SIIの1/2補助を受ける参入者では確率は最大48%に上がるが、北海道の交付額で賄える容量で打ち切ると、2040年度の期待容量は5万kW以下である。恒久成分のボラティリティと期待成長はデータから識別できず、確率は校正係数にも依存するので（その95%区間では、資本費一定で最大6.3〜8.6%）、これらの確率は幅をもって読む必要がある。

企業金融による契約の評価（IRR・資本コスト・APV・確実性等価・CFaR・ヘッジ有効性）。契約型とマーチャントを同じ物差しで比べた（9.5）。マーチャント4時間蓄電池の事業IRR（無レバレッジ・税前・実質・20年）は、実績整合で−5.6%である（校正しないモデル直値では−6.6%）。実効容量収入が1.25万円にとどまれば、補助金がない限り、第8章で与えた価格水準（FY2026上期・FY2022 の水準を含む）のどれでも IRR は負（−5.6〜−0.4%）で、割引率を0%まで下げても NPV は負である。ただし FY2022 の実績価格そのもの（連系線増強前の分断構造）では3.4〜3.8%、FY2030 以降に容量収入が1.75万円に上がれば FY2026上期の水準で1.5%と正になり、判定は割引率に依存する。補助金を受ける場合も、判定が割引率に依存する（1/2補助ではFY2026上期の水準で IRR 5.9%）。第8章と9.4の割引率6%は契約型の資本コストの水準であり、マーチャントの資産の資本コストを8〜9%とすると損益分岐の水準係数は3.46〜3.71に上がる。LTDA の上限価格での事業IRRは12.2〜13.6%（税前、契約容量＝期待容量）で、上限価格は公正な固定価格の4.4〜5.0倍にあたる（rC=5%・rAM=9%。rC 4〜6%・rAM 8〜9%では3.7〜5.5倍）。LTDA はマーチャントの5% CFaR（5,869円/kW-年）の95.9%を移転するが、スワップの価値のうちリスクの移転は約11%（割引率の組合せにより5〜18%）であり、確実性等価で測っても、スポット収入のリスクを全部移して埋まるのは不足の、価格水準を定常 AR(1) とすれば11%以下、8.7 と同じく恒久成分のランダムウォークとしても最大34%である。LTDA が移すリスクの量は大きいが、そのリスクに付く価格は小さく、価値の大半は期待値の移転である。CFaR の二大因子である容量価格の約定水準（51%）と他者の参入（35%）には上場商品がなく（主ケース。約定水準は過去4回の等確率、容量価格は全国連系の K 依存とした。2026年度向けを除く3値では他者の参入が60%で最大）、東京の先物を最長6年度分固定しても、20年の収入の現在価値の分散は38〜56%しか消せない。マーチャントの蓄電池は長期のリスクについて非完備な市場に直面しており、LTDA はそれを制度で補っている。ただし K*=0 は期待値の不足で決まっており、リスクの移転やヘッジ市場の完備化では覆らない。最後に、APV を接続済みと契約申込の kW の勘定に当てはめ、乖離のうち市場外収入で説明できる部分と、計測していない成分が埋めるべき額（1kWあたり約21万円）を円で示した（9.2(f)）。

## 12.2 実務・政策への含意

投資実務にとって、蓄電池の収益は複数の源泉からなり、スポット裁定はその一部にすぎない。スポット裁定の価値はフリートの拡大に対して最も脆弱であり（約30万kWでほぼ半減）、収益スタックの評価では参入の進展に伴う減衰を織り込む必要がある。風力主導市場では、風力の増加が裁定価値を高めるという頑健な証拠はない。価格過程の上で価値を動かしうる候補は、風力の大幅な増加、原子力の再稼働、データセンター等のフラット需要の増加である。風力は、単一曲線の価格過程の上では供給曲線の下端の急勾配を通じてスプレッドを開くが、風力への応答の実績との差が標本内で有意でなくなるよう修正した仕様A′ では、風力3倍でもスプレッドの変化は+258円/kW-年で、実行可能な戦略の粗利はむしろ下がる（8.1、8.2）。原子力の再稼働は価格水準を下げて往復損失の費用を下げるが、スプレッドはほとんど広げない（北海道の価格モデル（仕様A）による。8.6）。フラット需要の増加は価値を下げうる（仕様Aでは供給曲線の上端の扱いによらず負だが、分断混合仕様では上端の扱いにより−800〜+50円/kW-年で符号が識別できない。8.2）。価値の転換点を作る主因は蓄電池自身の競合である。

ファイナンスの面では、投資家にとって三つの含意がある。第一に、割引率の選び方である。補助金のないマーチャントの事業IRRは、実効容量収入が1.25万円にとどまる限り、モデルで与えた価格水準では負であり（−5.6〜−0.4%）、その判定は割引率に依存しない。しかし FY2022 の実績価格（3.4〜3.8%）、2030年度向けの容量価格の上振れ（FY2030 以降1.75万円なら FY2026上期以上の水準で1.5〜2.2%。6%には届かない）、補助金を受ける案件では、割引率が判定を左右する。そのとき、固定収入を前提とした契約型の水準（6%前後）をマーチャントの案件に当てると参入を有利に見る。価格リスクをそのまま負うマーチャントには資産の資本コスト8〜9%が対応する。税がなく摩擦のない市場では、資産の資本コストは資本構成によらない。税があれば節税効果が加わるが、損益分岐の水準係数を0.05〜0.12下げる程度である（9.5）。レバレッジでエクイティの IRR が上がることは、事業の価値を作らない。第二に、LTDA の評価である。LTDA の価値の大半は、収入のリスクを移すことではなく、公正な固定価格を大きく上回る固定収入による期待値の移転から生じ、リスクの移転は副次的である。LTDA 案件では、固定収入によって資産のリスクが下がり割引率も下がるが、それで説明できるのはスワップの価値の約11%（5〜18%）にすぎない。したがって評価の中心は、公正な固定価格を上回る期待収入の差に置くべきである（9.5.3・9.5.4）。第三に、ヘッジ手段の不在である。北海道エリアには上場先物がなく、東京の先物は北海道の粗利の分散の一部しか消せず、テナーも20年に届かない。マーチャントの収入の最大のリスク因子である容量価格の約定水準と他者の参入には、対応する商品がない。マーチャントの投資家は、ヘッジできない長期のリスクを負うことを前提に、資本コストと資本構成を決める必要がある。加えて、資本費の低下が見込まれる限り待機には価値があり、その価値は競争の下でも消えない。資本費の低下見込みは、参入を早めるのではなく遅らせる方向に働く（8.7）。

政策にとって、導入見通しと市場均衡の乖離は市場外収入に依存する容量の規模を示す。ただし接続済みと契約申込の254万kWのうち、LTDA で説明できるのは2〜3割で、6〜7割は属性が特定できない（9.2(f)）。乖離を制度の効果として評価するには、案件の属性（LTDA・補助・マーチャント）と段階（接続済み・契約申込）を一次資料で照合した統計が要る。LTDAと補助金が参入を駆動している以上、それらの制度設計（duration要件・還付構造・上限価格）が導入の量と質を決める。LTDA の上限価格は、落札者が手放す収入と等価な公正な固定価格の4.4〜5.0倍にあたり、固定収入の価値の77〜80%は容量拠出金を通じた需要家からの移転である（9.2(b)）。上限価格の水準は、参入の量だけでなく需要家の負担を直接に決める。LTDA が実際に担っているのは、長期の価格リスクについて市場の非完備を制度で補う役割よりも、期待値の不足を需要家からの移転で埋める役割である。系統用蓄電池の接続枠の保証金を工事費負担金の5%から10%に引き上げる措置は、契約申込を待機オプションの保有とみる本研究の解釈を検証する機会であり、空押さえ対策の効果を測る材料にもなる（9.2(e)）。北海道の現状でエリア価格に映らない抑制の中心は、ローカル系統の混雑ではなく下限価格での打ち切りであり、ローカル系統の出力制御は太陽光のノンファーム電源のごく一部に限られる（9.3.1）。併設蓄電池の抑制回避の価値は現行の資本費では内生的な参入を立たせず、併設の導入は併設要件・FIP 併設・制御順の見直しといった制度に依存する（9.3.3、10.5）。価格の下限を負価格に置き換えることは、余剰の配分を数量割当から価格発見に移し、蓄電池の吸収の価値を市場の内側に入れる。蓄電池の側からみれば、充電脚で売っているプットの行使価格が0.01円から負の値に下がることにあたる。ただしその効きは余剰の量に依存し（現状の余剰では小さい）、FIPプレミアムの停止規則と一体で設計しなければ再エネ側の収入を大きく損なう。ローカル混雑による抑制は、現状では小さいが、ゾーン価格の負価格では解消せず、ノーダル価格か混雑管理の制度が別に要る。

## 12.3 今後の課題

主要な前提・捨象と、それを外したときに結論が動く方向は表11.1にまとめた。そのうえで残る課題を、ファイナンスの分析と、データ・価格モデル・制度の二つに分けて挙げる。

ファイナンスの分析については、次の課題がある。第一に、先物の期間構造による価格水準の恒久成分の識別である。本研究は北海道エリアに先物がないため、恒久成分のボラティリティと期待成長を幅で示すにとどまり、割引も実物確率の下で行った（8.7、11.5）。東京・関西エリアの上場先物の期間構造を用い、Schwartz and Smith (2000) の本来の方法で2因子を推定できれば、参入閾値と参入が開く確率の幅を狭め、市場で観察されるリスクの価格による評価に近づける。第二に、アセットベータの推定による資産の資本コストの実測である。本研究はマーチャントの資産の資本コストを8〜9%と置き、確実性等価の市場リスクの価格と市場との相関も仮定で置いた（9.5）。上場インフラファンドやマーチャント型の事業者の株価からアセットベータを推定すれば、これらの仮定を検証できる。第三に、GARCH-X（外生変数つきの GARCH）による、日間の条件付き分散への再エネの効果の推定である。本研究は日間の変動性を分位の幅で測っており、ファイナンスの計量で標準的な条件付き分散モデルによる推定と、Kyritsis et al. (2017) との直接の比較は行っていない。燃料危機の期間の扱いに注意して推定する必要がある。第四に、接続枠のオプション価値の検証である。保証金の引き上げの前後で北海道の契約申込がどう変わるかを観察すれば、契約申込を待機オプションの保有とみる解釈を検証できる（9.2(e)）。第五に、価格条件付き入札（指値・ブロック入札）を含む実行可能戦略の検定と、ペナルティ付きの情報緩和による上界の締め付けである。これにより、戦略cの実現率（81.7%）と完全予見粗利の間に残る価値（FY2023〜25で18.3%）のうち、前日の入札で取れる部分を測れる（7.5）。

データ・価格モデル・制度については、次の課題がある。第六に、気温（暖房度日・冷房度日）のデータを取得し、日次回帰の統制に加えることである。第七に、価格過程の裾（下限張り付き時間とスパイク）の再現の改善、外部の燃料価格指数による水準係数の校正、供給曲線の時間依存の扱い、供給曲線の推定範囲より下の価格の識別である。下限張り付き時間はモデルで実績の5〜6割しか再現されず、泊の再稼働と負価格の効果の大きさは、推定範囲より下の価格の置き方に依存する（8.6、10.3）。第八に、価格過程の風力への条件付き応答の期間外での検証と、限界参入者の収益の校正の確認である。仕様A′ は同じ標本で状態変数と分位数を選んで検証したもので、時刻別プレミアムの風力への依存を年度抜き取りで推定すると差の p は0.09 に下がる（8.1）。FY2026 以降のデータで、風力の多い日の夕方の高値の低下を再現できるかを確かめる必要がある。校正係数（1.108）も K=0・θ=1 の標本内で推定し、K と θ によらず一定と置いたもので、形状の期間外（水準 θ は当該期間の価格で推定）での実績とモデルの比（FY2026 4〜6月で1.23、FY2022 で1.60）とは一致しない（11.5）。フリートの情報の仮定（完全予見か気候値か）は、π(K) が負に転じる容量を53〜72万kW の幅で動かすので（8.3）、実際のフリートの運用の観察で確かめる必要がある。第九に、部分均衡の外にある反応、すなわち火力の退出、連系線増強と揚水運用の内生的な反応、資本費の内生的な低下を取り込むことである。第十に、分断ブロックにおける容量市場需要曲線の按分規則の確認と、需給調整市場の調達量データによるレント上限の実測、そして乖離の勘定の一次資料との照合である。接続済み・契約申込の総量を北海道電力ネットワークの公表値と照合し、SII の交付案件の kW と段階、LTDA 落札案件の連系時期を特定すれば、属性不明の61〜70%を狭められる。Helios 型の案件の説明は、計測していない需給調整市場の収入の大きさに依存する（9.2(e)、9.2(f)）。第十一に、抑制のサイト別の分布の把握と、出力変動緩和の要件の下で連系した風力の範囲と平滑化の時間幅の定量化である。OCCTO の検証資料はサイト別の内訳を示さないので、併設蓄電池の抑制回避可能率は一様（97%）と集中（65%）の境界でしか示せていない（9.3.2）。空間分散シミュレーションを文献の相関距離ではなくサイト別の出力データで校正し、30分値で再計算すれば、風力の日内形状への効果が小さいという性質の機構と、それが洋上風力の集中でどこまで弱まるかも、より直接に検証できる。第十二に、同時市場への移行後の需給調整市場の扱いと、洋上風力の大量導入後の帯域構造の再検証である。第十三に、負価格の深さを補助制度（FIT・FIPの扱い）から内生的に導く市場設計モデルと、2035年度の出力制御見通しを前提にした均衡容量の再計算である。2035年度の見通しの余剰の量は、価格過程の推定範囲の外にある（10.3）。

# 参考文献

学術文献（A節・B節）と制度・データ資料（C節）に分けて掲げる。A節は本研究が主に依拠する先行研究、B節はそれを補う研究とファイナンスの手法に関する文献である。学術文献は各群の中を著者名の順に並べ、書式は APA 型（著者 (年). 題名. 誌名 巻(号), 頁. DOI）による。

## A. 学術文献（コア）

(1) 再生可能エネルギーと電力価格の水準・変動

- Hagfors, L. I., Kamperud, H. H., Paraschiv, F., Prokopczuk, M., Sator, A., & Westgaard, S. (2016). Prediction of extreme price occurrences in the German day-ahead electricity market. Quantitative Finance 16(12), 1929–1948. https://doi.org/10.1080/14697688.2016.1211794

- Ketterer, J. C. (2014). The impact of wind power generation on the electricity price in Germany. Energy Economics 44, 270–280. https://doi.org/10.1016/j.eneco.2014.04.003

- Kyritsis, E., Andersson, J., & Serletis, A. (2017). Electricity prices, large-scale renewable integration, and policy implications. Energy Policy 101, 550–560. https://doi.org/10.1016/j.enpol.2016.11.014

- Maciejowska, K. (2020). Assessing the impact of renewable energy sources on the electricity price level and variability – A quantile regression approach. Energy Economics 85, 104532. https://doi.org/10.1016/j.eneco.2019.104532

- Mwampashi, M. M., Nikitopoulos, C. S., Konstandatos, O., & Rai, A. (2021). Wind generation and the dynamics of electricity prices in Australia. Energy Economics 103, 105547. https://doi.org/10.1016/j.eneco.2021.105547

- Navia Simon, D., & Diaz Anadon, L. (2025). Power price stability and the insurance value of renewable technologies. Nature Energy 10(3), 329–341. https://doi.org/10.1038/s41560-025-01704-0

- Paraschiv, F., Erni, D., & Pietsch, R. (2014). The impact of renewable energies on EEX day-ahead electricity prices. Energy Policy 73, 196–210. https://doi.org/10.1016/j.enpol.2014.05.004

- Rintamäki, T., Siddiqui, A. S., & Salo, A. (2017). Does renewable energy generation decrease the volatility of electricity prices? An analysis of Denmark and Germany. Energy Economics 62, 270–282. https://doi.org/10.1016/j.eneco.2016.12.019

- Schöniger, F., & Morawetz, U. B. (2022). What comes down must go up: Why fluctuating renewable energy does not necessarily increase electricity spot price variance in Europe. Energy Economics 111, 106069. https://doi.org/10.1016/j.eneco.2022.106069

- Woo, C. K., Horowitz, I., Moore, J., & Pacheco, A. (2011). The impact of wind generation on the electricity spot-market price level and variance: The Texas experience. Energy Policy 39(7), 3939–3944. https://doi.org/10.1016/j.enpol.2011.03.084

- Wozabal, D., Graf, C., & Hirschmann, D. (2016). The effect of intermittent renewables on the electricity price variance. OR Spectrum 38(3), 687–709. https://doi.org/10.1007/s00291-015-0395-x

(2) 蓄電池の経済学と市場均衡

- Andrés-Cerezo, D., & Fabra, N. (2023). Storing power: market structure matters. RAND Journal of Economics 54(1), 3–53. https://doi.org/10.1111/1756-2171.12429

- Brown, T., & Reichenberg, L. (2021). Decreasing market value of variable renewables can be avoided by policy action. Energy Economics 100, 105354. https://doi.org/10.1016/j.eneco.2021.105354

- Butters, R. A., Dorsey, J., & Gowrisankaran, G. (2025). Soaking Up the Sun: Battery Investment, Renewable Energy, and Market Equilibrium. Econometrica 93(3), 891–927. https://doi.org/10.3982/ECTA20411（参照したのは NBER Working Paper 29133 の2024年9月改訂版で、題名と要旨の数値は公刊版と同じ）

- Hirth, L. (2013). The market value of variable renewables: The effect of solar wind power variability on their relative price. Energy Economics 38, 218–236. https://doi.org/10.1016/j.eneco.2013.02.004

- Karaduman, Ö. (2023). Economics of Grid-Scale Energy Storage in Wholesale Electricity Markets. Working paper, Stanford Graduate School of Business. https://gsb-faculty.stanford.edu/omer-karaduman/files/2022/09/Economics-of-Grid-Scale-Energy-Storage.pdf

- Lamont, A. D. (2013). Assessing the economic value and optimal structure of large-scale electricity storage. IEEE Transactions on Power Systems 28(2), 911–921. https://doi.org/10.1109/TPWRS.2012.2218135

- Lamp, S., & Samano, M. (2022). Large-scale battery storage, short-term market outcomes, and arbitrage. Energy Economics 107, 105786. https://doi.org/10.1016/j.eneco.2021.105786

- López Prol, J., & Schill, W.-P. (2021). The Economics of Variable Renewable Energy and Electricity Storage. Annual Review of Resource Economics 13, 443–467. https://doi.org/10.1146/annurev-resource-101620-081246

- Mercier, T., Olivier, M., & De Jaeger, E. (2023). The value of electricity storage arbitrage on day-ahead markets across Europe. Energy Economics 123, 106721. https://doi.org/10.1016/j.eneco.2023.106721

- Schmalensee, R. (2022). Competitive Energy Storage and the Duck Curve. The Energy Journal 43(2), 1–16. https://doi.org/10.5547/01956574.43.2.rsch（参照したのは MIT CEEPR Working Paper 2020-012）

- Sioshansi, R. (2010). Welfare Impacts of Electricity Storage and the Implications of Ownership Structure. The Energy Journal 31(2), 173–198. https://doi.org/10.5547/ISSN0195-6574-EJ-Vol31-No2-7

- Sioshansi, R., Denholm, P., Jenkin, T., & Weiss, J. (2009). Estimating the value of electricity storage in PJM: Arbitrage and some welfare effects. Energy Economics 31(2), 269–277. https://doi.org/10.1016/j.eneco.2008.10.005

- Zhao, D., Jafari, M., Botterud, A., & Sakti, A. (2022). Strategic energy storage investments: A case study of the CAISO electricity market. Applied Energy 325, 119909. https://doi.org/10.1016/j.apenergy.2022.119909

(3) 日本の電力市場

- Fuke, N., & Ohashi, K. (2025). Seasonal variation in the impact of solar power generation on electricity price level and variability. Journal of Commodity Markets 40, 100521. https://doi.org/10.1016/j.jcomm.2025.100521

- Ikeda, S. S. (2019). Illiquidity in the Japan electric power exchange. Journal of Commodity Markets 14, 16–39. https://doi.org/10.1016/j.jcomm.2018.08.001

- Kanamura, T., & Bunn, D. W. (2022). Market making and electricity price formation in Japan. Energy Economics 107, 105765. https://doi.org/10.1016/j.eneco.2021.105765

- Li, H.-Z., Bu, L.-L., Kopsakangas-Savolainen, M., & Goto, M. (2025). A revisiting of 2021 Japanese electricity spot market dysfunction event: How it happened and what can we learn from it? Energy Policy 206, 114802. https://doi.org/10.1016/j.enpol.2025.114802

- Li, Y., Xie, Y., Zhang, X., Xiao, F., & Gao, W. (2024). Grid variability and value assessment of long-duration energy storage under rising photovoltaic penetration: Evidence from Japan. Energy 307, 132607. https://doi.org/10.1016/j.energy.2024.132607

- Ma, T., Du, Y., Xu, T., & Chen, W. (2023). Cross-regional effects of renewable power generation on the electricity market: an empirical study on Japan’s electricity spot market. Applied Economics 55(18), 2070–2097. https://doi.org/10.1080/00036846.2022.2101609

- Maekawa, J., Hai, B. H., Shinkuma, S., & Shimada, K. (2018). The Effect of Renewable Energy Generation on the Electric Power Spot Price of the Japan Electric Power Exchange. Energies 11(9), 2215. https://doi.org/10.3390/en11092215

- Rassi, S., & Kanamura, T. (2023). Electricity price spike formation and LNG prices effect under gross bidding scheme in JEPX. Energy Policy 177, 113552. https://doi.org/10.1016/j.enpol.2023.113552

- Sakaguchi, M., & Fujii, H. (2021). The Impact of Variable Renewable Energy Penetration on Wholesale Electricity Prices in Japan Between FY 2016 and 2019. Frontiers in Sustainability 2, 770045. https://doi.org/10.3389/frsus.2021.770045

(4) 手法と投資評価

- Corsi, F. (2009). A Simple Approximate Long-Memory Model of Realized Volatility. Journal of Financial Econometrics 7(2), 174–196. https://doi.org/10.1093/jjfinec/nbp001

- Fanone, E., Gamba, A., & Prokopczuk, M. (2013). The case of negative day-ahead electricity prices. Energy Economics 35, 22–34. https://doi.org/10.1016/j.eneco.2011.12.006

- Grenadier, S. R. (2002). Option Exercise Games: An Application to the Equilibrium Investment Strategies of Firms. Review of Financial Studies 15(3), 691–721. https://doi.org/10.1093/rfs/15.3.691

- Jiang, D. R., & Powell, W. B. (2015). Optimal Hour-Ahead Bidding in the Real-Time Electricity Market with Battery Storage Using Approximate Dynamic Programming. INFORMS Journal on Computing 27(3), 525–543. https://doi.org/10.1287/ijoc.2015.0640

- Lago, J., Marcjasz, G., De Schutter, B., & Weron, R. (2021). Forecasting day-ahead electricity prices: A review of state-of-the-art algorithms, best practices and an open-access benchmark. Applied Energy 293, 116983. https://doi.org/10.1016/j.apenergy.2021.116983

- Leahy, J. V. (1993). Investment in Competitive Equilibrium: The Optimality of Myopic Behavior. Quarterly Journal of Economics 108(4), 1105–1133. https://doi.org/10.2307/2118461

- Shin, K., & Lee, J. (2024). Investment Decision for Long-Term Battery Energy Storage System Using Least Squares Monte Carlo. Energies 17(9), 2019. https://doi.org/10.3390/en17092019

- Weron, R. (2014). Electricity price forecasting: A review of the state-of-the-art with a look into the future. International Journal of Forecasting 30(4), 1030–1081. https://doi.org/10.1016/j.ijforecast.2014.08.008

## B. 学術文献（追加）

### 再生可能エネルギー・蓄電池・負の価格に関する文献

(1) 再生可能エネルギーの価格効果と風力の変動

- Handschy, M. A., Rose, S., & Apt, J. (2017). Is it always windy somewhere? Occurrence of low-wind-power events over large areas. Renewable Energy 101, 1124–1130. https://doi.org/10.1016/j.renene.2016.10.004（arXiv:1607.06702）

- Malvaldi, A., Weiss, S., Infield, D., Browell, J., Leahy, P., & Foley, A. M. (2017). A spatial and temporal correlation analysis of aggregate wind power in an ideally interconnected Europe. Wind Energy 20(8), 1315–1329. https://doi.org/10.1002/we.2095

- Ohlendorf, N., & Schill, W.-P. (2020). Frequency and duration of low-wind-power events in Germany. Environmental Research Letters 15(8), 084045. https://doi.org/10.1088/1748-9326/ab91e9

- Sensfuß, F., Ragwitz, M., & Genoese, M. (2008). The merit-order effect: A detailed analysis of the price effect of renewable electricity generation on spot market prices in Germany. Energy Policy 36(8), 3086–3094. https://doi.org/10.1016/j.enpol.2008.03.035

- St. Martin, C. M., Lundquist, J. K., & Handschy, M. A. (2015). Variability of interconnected wind plants: correlation length and its dependence on variability time scale. Environmental Research Letters 10(4), 044004. https://doi.org/10.1088/1748-9326/10/4/044004

- Tselika, K. (2022). The impact of variable renewables on the distribution of hourly electricity prices and their variability: A panel approach. Energy Economics 113, 106194. https://doi.org/10.1016/j.eneco.2022.106194

- Würzburg, K., Labandeira, X., & Linares, P. (2013). Renewable generation and electricity prices: Taking stock and new evidence for Germany and Austria. Energy Economics 40, S159–S171. https://doi.org/10.1016/j.eneco.2013.09.011

(2) 蓄電池・再エネ併設設備の価値と運用、出力制御

- Atherton, J., Akroyd, J., Farazi, F., Mosbach, S., Lim, M. Q., & Kraft, M. (2023). British wind farm ESS attachments: curtailment reduction vs. price arbitrage. Energy & Environmental Science 16, 4020–4040. https://doi.org/10.1039/d3ee01355c

- Emmanuel, M., & Denholm, P. (2022). A market feedback framework for improved estimates of the arbitrage value of energy storage using price-taker models. Applied Energy 310, 118250. https://doi.org/10.1016/j.apenergy.2021.118250

- Gorman, W., Rand, J., Manderlink, N., Cheyette, A., Bolinger, M., Seel, J., Jeong, S., & Wiser, R. H. (2024). Hybrid Power Plants: Status of Operating and Proposed Plants, 2024 Edition. Lawrence Berkeley National Laboratory（2024年9月）. https://emp.lbl.gov/publications/hybrid-power-plants-status-2

- Grimaldi, A., Minuto, F. D., Perol, A., Casagrande, S., & Lanzini, A. (2025). Techno-economic optimization of utility-scale battery storage integration with a wind farm for wholesale energy arbitrage considering wind curtailment and battery degradation. Journal of Energy Storage 112, 115500. https://doi.org/10.1016/j.est.2025.115500

- Landy, M., Schmidt, O., Johnson, N., & Staffell, I. (2026). Maximising the economic value of renewable and battery storage hybrids with revenue stacking. Energy & Environmental Science 19, 4469–4494. https://doi.org/10.1039/d6ee00776g

- Loukatou, A., Johnson, P., Howell, S., & Duck, P. (2021). Optimal valuation of wind energy projects co-located with battery storage. Applied Energy 283, 116247. https://doi.org/10.1016/j.apenergy.2020.116247

- Maji, D., Irwin, D., Shenoy, P., & Sitaraman, R. K. (2025). A first look at node-level curtailment of renewable energy and its implications. Proceedings of the 16th ACM International Conference on Future and Sustainable Energy Systems (e-Energy ’25), 293–304. https://doi.org/10.1145/3679240.3734627

- Oeltz, D., & Pfingsten, T. (2025). Rolling intrinsic for battery valuation in day-ahead and intraday markets. arXiv:2510.01956

- Shen, D., Ilic, M., & Parsons, J. (2026). Peak-load pricing and investment cost recovery with duration-limited storage. arXiv:2603.13678

- 清水龍一・亀井友暉・益田泰輔 (2026). 蓄電池事業者が参加する同時市場における市場参加者の損益評価手法. 電気学会論文誌B 146(2), 125–138. https://doi.org/10.1541/ieejpes.146.125

(3) 負の価格と、価格による規制・数量による規制

- De Vos, K. (2015). Negative wholesale electricity prices in the German, French and Belgian day-ahead, intra-day and real-time markets. The Electricity Journal 28(4), 36–50. https://doi.org/10.1016/j.tej.2015.04.001 ※本文は要旨で確認

- Weitzman, M. L. (1974). Prices vs. quantities. The Review of Economic Studies 41(4), 477–491. https://doi.org/10.2307/2296698

### ファイナンスの手法に関する文献

ファイナンス（金融工学）の手法に関する文献を、用途別に5群に分けて掲げる（引用は 1.3、2.5、2.6、5.1 表5.2、5.2〜5.5、6.2、6.4、6.5.6、6.6、6.7、7.1、7.2、7.5、7.6、8.1、8.5〜8.8、9.2、9.5、11章、12.1、12.3、付録B）。Leahy (1993)、Grenadier (2002)、Fanone et al. (2013) は A節 (4) に掲げた。各群の中は著者名の順。

(1) 構造型電力価格モデルとオプションとしての評価（1.3、2.5、2.6、5.1（表5.2）、5.3.1、5.3.3、5.4.1、5.4.2、7.5.1、8.6、8.8、11.1〜11.2、11.4〜11.5）

- Barlow, M. T. (2002). A diffusion model for electricity prices. Mathematical Finance 12(4), 287–298. https://doi.org/10.1111/j.1467-9965.2002.tb00125.x

- Brown, D. B., Smith, J. E., & Sun, P. (2010). Information relaxations and duality in stochastic dynamic programs. Operations Research 58(4, Part 1), 785–801. https://doi.org/10.1287/opre.1090.0796

- Carmona, R., Coulon, M., & Schwarz, D. (2013). Electricity price modeling and asset valuation: A multi-fuel structural approach. Mathematics and Financial Economics 7(2), 167–202. https://doi.org/10.1007/s11579-012-0091-4（オンライン公開は2012年）

- Deng, S.-J., Johnson, B., & Sogomonian, A. (2001). Exotic electricity options and the valuation of electricity generation and transmission assets. Decision Support Systems 30(3), 383–392. https://doi.org/10.1016/S0167-9236(00)00112-3

- Kanamura, T., & Ohashi, K. (2007). A structural model for electricity prices with spikes: Measurement of spike risk and optimal policies for hydropower plant operation. Energy Economics 29(5), 1010–1032. https://doi.org/10.1016/j.eneco.2006.05.012 ※本文（購読制）は未照合で、提出前に原典で確認する。著者の要旨（OSTI ETDEWEB の書誌 ID 20920255）で確認したのは、需要と供給に基づく構造型モデルであること、生成する価格スパイクがジャンプ拡散モデルと Box-Cox 変換モデルより観測データに適合すること、揚水式水力発電機の最適な運用方策の導出に適用したことの3点である。ホッケースティック型の供給曲線と非弾力的な需要は Weron (2014, pp.1042–1044) の整理による（需要の季節性と PJM のデータは Deschatre, Féron and Gruet 2021, arXiv:2103.16918 の7.1節の整理による）。スパイク・リスクの計測の方法、供給曲線の関数形と式番号、揚水の運用問題の定式化は確認していない

- Kyle, A. S. (1985). Continuous auctions and insider trading. Econometrica 53(6), 1315–1335. https://doi.org/10.2307/1913210

- Lai, G., Margot, F., & Secomandi, N. (2010). An approximate dynamic programming approach to benchmark practice-based heuristics for natural gas storage valuation. Operations Research 58(3), 564–582. https://doi.org/10.1287/opre.1090.0768

- Margrabe, W. (1978). The value of an option to exchange one asset for another. Journal of Finance 33(1), 177–186. https://doi.org/10.1111/j.1540-6261.1978.tb03397.x

- Stoll, H. R. (1969). The relationship between put and call option prices. Journal of Finance 24(5), 801–824. https://doi.org/10.1111/j.1540-6261.1969.tb01694.x

(2) 期間構造の因子分解と予測・取引ルールの評価（1.3、2.5、5.2.7、5.3.3、6.6、6.7、7.2、7.5、7.6、11.1、12.1、付録B）

- Diebold, F. X., & Li, C. (2006). Forecasting the term structure of government bond yields. Journal of Econometrics 130(2), 337–364. https://doi.org/10.1016/j.jeconom.2005.03.005

- Diebold, F. X., & Mariano, R. S. (1995). Comparing predictive accuracy. Journal of Business & Economic Statistics 13(3), 253–263. https://doi.org/10.1080/07350015.1995.10524599

- Giacomini, R., & White, H. (2006). Tests of conditional predictive ability. Econometrica 74(6), 1545–1578. https://doi.org/10.1111/j.1468-0262.2006.00718.x

- Hansen, P. R. (2005). A test for superior predictive ability. Journal of Business & Economic Statistics 23(4), 365–380. https://doi.org/10.1198/073500105000000063

- Hansen, P. R., Lunde, A., & Nason, J. M. (2011). The model confidence set. Econometrica 79(2), 453–497. https://doi.org/10.3982/ECTA5771

- Harvey, D., Leybourne, S., & Newbold, P. (1997). Testing the equality of prediction mean squared errors. International Journal of Forecasting 13(2), 281–291. https://doi.org/10.1016/S0169-2070(96)00719-4

- Koekebakker, S., & Ollmar, F. (2005). Forward curve dynamics in the Nordic electricity market. Managerial Finance 31(6), 73–94. https://doi.org/10.1108/03074350510769703

- Leitch, G., & Tanner, J. E. (1991). Economic forecast evaluation: Profits versus the conventional error measures. American Economic Review 81(3), 580–590.

- Litterman, R., & Scheinkman, J. (1991). Common factors affecting bond returns. Journal of Fixed Income 1(1), 54–61. https://doi.org/10.3905/jfi.1991.692347

- Patton, A., Politis, D. N., & White, H. (2009). Correction to “Automatic block-length selection for the dependent bootstrap” by D. Politis and H. White. Econometric Reviews 28(4), 372–375. https://doi.org/10.1080/07474930802459016

- Politis, D. N., & Romano, J. P. (1994). The stationary bootstrap. Journal of the American Statistical Association 89(428), 1303–1313. https://doi.org/10.1080/01621459.1994.10476870

- Politis, D. N., & White, H. (2004). Automatic block-length selection for the dependent bootstrap. Econometric Reviews 23(1), 53–70. https://doi.org/10.1081/ETC-120028836

- Raviv, E., Bouwman, K. E., & van Dijk, D. (2015). Forecasting day-ahead electricity prices: Utilizing hourly prices. Energy Economics 50, 227–239. https://doi.org/10.1016/j.eneco.2015.05.014

- Sullivan, R., Timmermann, A., & White, H. (1999). Data-snooping, technical trading rule performance, and the bootstrap. Journal of Finance 54(5), 1647–1691. https://doi.org/10.1111/0022-1082.00163

- White, H. (2000). A reality check for data snooping. Econometrica 68(5), 1097–1126. https://doi.org/10.1111/1468-0262.00152

(3) 回帰の推論とブートストラップ（1.3、2.5、5.2.3、5.2.4、5.2.5、5.2.7、5.3.3、5.4.1、5.5.3、6.2、6.4、6.5.6、6.6、6.7、7.1、7.2、7.5、8.1、8.6、9.5、11.1、11.3、11.5、12.1、付録B）

- Andrews, D. W. K. (1991). Heteroskedasticity and autocorrelation consistent covariance matrix estimation. Econometrica 59(3), 817–858. https://doi.org/10.2307/2938229

- Bühlmann, P. (1997). Sieve bootstrap for time series. Bernoulli 3(2), 123–148. https://doi.org/10.2307/3318584

- Cameron, A. C., & Miller, D. L. (2015). A practitioner’s guide to cluster-robust inference. Journal of Human Resources 50(2), 317–372. https://doi.org/10.3368/jhr.50.2.317

- Cochrane, D., & Orcutt, G. H. (1949). Application of least squares regression to relationships containing auto-correlated error terms. Journal of the American Statistical Association 44(245), 32–61. https://doi.org/10.1080/01621459.1949.10483290

- Fieller, E. C. (1954). Some problems in interval estimation. Journal of the Royal Statistical Society: Series B (Methodological) 16(2), 175–185. https://doi.org/10.1111/j.2517-6161.1954.tb00159.x

- Holm, S. (1979). A simple sequentially rejective multiple test procedure. Scandinavian Journal of Statistics 6(2), 65–70. https://www.jstor.org/stable/4615733

- Kiefer, N. M., & Vogelsang, T. J. (2005). A new asymptotic theory for heteroskedasticity-autocorrelation robust tests. Econometric Theory 21(6), 1130–1164. https://doi.org/10.1017/S0266466605050565

- Koenker, R., & Bassett, G. (1978). Regression quantiles. Econometrica 46(1), 33–50. https://doi.org/10.2307/1913643

- Künsch, H. R. (1989). The jackknife and the bootstrap for general stationary observations. Annals of Statistics 17(3), 1217–1241. https://doi.org/10.1214/aos/1176347265

- Lazarus, E., Lewis, D. J., Stock, J. H., & Watson, M. W. (2018). HAR inference: Recommendations for practice. Journal of Business & Economic Statistics 36(4), 541–559. https://doi.org/10.1080/07350015.2018.1506926

- Newey, W. K., & West, K. D. (1987). A simple, positive semi-definite, heteroskedasticity and autocorrelation consistent covariance matrix. Econometrica 55(3), 703–708. https://doi.org/10.2307/1913610

- Politis, D. N., & Romano, J. P. (1992). A circular block-resampling procedure for stationary data. In R. LePage & L. Billard (Eds.), Exploring the Limits of Bootstrap (pp. 263–270). New York: Wiley.

- Portnoy, S., & Koenker, R. (1997). The Gaussian hare and the Laplacian tortoise: Computability of squared-error versus absolute-error estimators. Statistical Science 12(4), 279–300. https://doi.org/10.1214/ss/1030037960（本論は279–296。頁は討論と著者の応答を含む）

- Powell, J. L. (1986). Censored regression quantiles. Journal of Econometrics 32(1), 143–155. https://doi.org/10.1016/0304-4076(86)90016-3

- Rho, S., & Vogelsang, T. J. (2019). Heteroskedasticity autocorrelation robust inference in time series regressions with missing data. Econometric Theory 35(3), 601–629. https://doi.org/10.1017/S0266466618000117

(4) 実物オプションと競争的参入（1.3、2.5、2.6、5.4.3、5.4.4、8.7、8.8、9.2(e)、11.2、11.4〜11.5、12.1、12.3）

- Back, K., & Paulsen, D. (2009). Open-loop equilibria and perfect competition in option exercise games. Review of Financial Studies 22(11), 4531–4552. https://doi.org/10.1093/rfs/hhp046

- Baldursson, F. M., & Karatzas, I. (1996). Irreversible investment and industry equilibrium. Finance and Stochastics 1(1), 69–89. https://doi.org/10.1007/s007800050017（第1巻は1997年の巻として引かれることもある）

- Broadie, M., Glasserman, P., & Kou, S. (1997). A continuity correction for discrete barrier options. Mathematical Finance 7(4), 325–349. https://doi.org/10.1111/1467-9965.00035

- Dickey, D. A., & Fuller, W. A. (1979). Distribution of the estimators for autoregressive time series with a unit root. Journal of the American Statistical Association 74(366), 427–431. https://doi.org/10.1080/01621459.1979.10482531

- Dixit, A. K., & Pindyck, R. S. (1994). Investment under Uncertainty. Princeton, NJ: Princeton University Press.（第4章 動的計画法、第8章 Dynamic Equilibrium in a Competitive Industry, pp. 247–281）

- Fleten, S.-E., Linnerud, K., Molnár, P., & Tandberg Nygaard, M. (2016). Green electricity investment timing in practice: Real options or net present value? Energy 116(Part 1), 498–506. https://doi.org/10.1016/j.energy.2016.09.114

- Fudenberg, D., & Tirole, J. (1985). Preemption and rent equalization in the adoption of new technology. Review of Economic Studies 52(3), 383–401. https://doi.org/10.2307/2297660

- Howison, S. (2007). A matched asymptotic expansions approach to continuity corrections for discretely sampled options. Part 2: Bermudan options. Applied Mathematical Finance 14(1), 91–104. https://doi.org/10.1080/13504860600858410

- Jorgenson, D. W. (1963). Capital theory and investment behavior. American Economic Review 53(2), 247–259.

- Kwiatkowski, D., Phillips, P. C. B., Schmidt, P., & Shin, Y. (1992). Testing the null hypothesis of stationarity against the alternative of a unit root. Journal of Econometrics 54(1–3), 159–178. https://doi.org/10.1016/0304-4076(92)90104-Y

- Lo, A. W., & MacKinlay, A. C. (1988). Stock market prices do not follow random walks: Evidence from a simple specification test. Review of Financial Studies 1(1), 41–66. https://doi.org/10.1093/rfs/1.1.41

- McDonald, R., & Siegel, D. (1986). The value of waiting to invest. Quarterly Journal of Economics 101(4), 707–727. https://doi.org/10.2307/1884175

- Pindyck, R. S. (1999). The long-run evolution of energy prices. The Energy Journal 20(2), 1–27. https://doi.org/10.5547/ISSN0195-6574-EJ-Vol20-No2-1

- Schwartz, E., & Smith, J. E. (2000). Short-term variations and long-term dynamics in commodity prices. Management Science 46(7), 893–911. https://doi.org/10.1287/mnsc.46.7.893.12034

- Weeds, H. (2002). Strategic delay in a real options model of R&D competition. Review of Economic Studies 69(3), 729–747. https://doi.org/10.1111/1467-937X.t01-1-00029

(5) 資本コスト・リスクの計測・ヘッジと市場の非完備（1.3、2.5、5.1（表5.2）、5.5.2、5.5.3、8.5、9.2(a)、9.2(b)、9.5、11.1、付録B）

- Acerbi, C., & Tasche, D. (2002). On the coherence of expected shortfall. Journal of Banking & Finance 26(7), 1487–1503. https://doi.org/10.1016/S0378-4266(02)00283-2

- Andrén, N., Jankensgård, H., & Oxelheim, L. (2005). Exposure-based cash-flow-at-risk: An alternative to VaR for industrial companies. Journal of Applied Corporate Finance 17(3), 76–86. https://doi.org/10.1111/j.1745-6622.2005.00046.x

- Artzner, P., Delbaen, F., Eber, J.-M., & Heath, D. (1999). Coherent measures of risk. Mathematical Finance 9(3), 203–228. https://doi.org/10.1111/1467-9965.00068

- de Maere d’Aertrycke, G., Ehrenmann, A., & Smeers, Y. (2017). Investment with incomplete markets for risk: The need for long-term contracts. Energy Policy 105, 571–583. https://doi.org/10.1016/j.enpol.2017.01.029

- Ederington, L. H. (1979). The hedging performance of the new futures markets. Journal of Finance 34(1), 157–170. https://doi.org/10.1111/j.1540-6261.1979.tb02077.x

- Fama, E. F. (1977). Risk-adjusted discount rates and capital budgeting under uncertainty. Journal of Financial Economics 5(1), 3–24. https://doi.org/10.1016/0304-405X(77)90027-7

- Gohdes, N., Simshauser, P., & Wilson, C. (2022). Renewable entry costs, project finance and the role of revenue quality in Australia’s National Electricity Market. Energy Economics 114, 106312. https://doi.org/10.1016/j.eneco.2022.106312（資本構成の調査値は Working Paper 版（EPRG Working Paper 2204）の Table 3 による）

- Markowitz, H. (1952). Portfolio selection. Journal of Finance 7(1), 77–91. https://doi.org/10.1111/j.1540-6261.1952.tb01525.x

- Mello, A. S., & Parsons, J. E. (1995). Maturity structure of a hedge matters: Lessons from the Metallgesellschaft debacle. Journal of Applied Corporate Finance 8(1), 106–121. https://doi.org/10.1111/j.1745-6622.1995.tb00279.x

- Miles, J. A., & Ezzell, J. R. (1980). The weighted average cost of capital, perfect capital markets, and project life: A clarification. Journal of Financial and Quantitative Analysis 15(3), 719–730. https://doi.org/10.2307/2330405

- Modigliani, F., & Miller, M. H. (1958). The cost of capital, corporation finance and the theory of investment. American Economic Review 48(3), 261–297. https://www.jstor.org/stable/1809766

- Myers, S. C. (1974). Interactions of corporate financing and investment decisions—Implications for capital budgeting. Journal of Finance 29(1), 1–25. https://doi.org/10.2307/2978211

- Shapley, L. S. (1953). A value for n-person games. In H. W. Kuhn & A. W. Tucker (Eds.), Contributions to the Theory of Games II (Annals of Mathematics Studies 28), 307–317. Princeton University Press. https://doi.org/10.1515/9781400881970-018

- Shorrocks, A. F. (2013). Decomposition procedures for distributional analysis: A unified framework based on the Shapley value. Journal of Economic Inequality 11(1), 99–126. https://doi.org/10.1007/s10888-011-9214-z

- Willems, B., & Morbee, J. (2010). Market completeness: How options affect hedging and investments in the electricity sector. Energy Economics 32(4), 786–795. https://doi.org/10.1016/j.eneco.2009.10.019

## C. 制度・データ資料（一次資料）

発行元ごとに、官公庁、電力広域的運営推進機関、補助事業の執行団体、送配電事業者、取引所、その他（業界団体・コラム・海外の資料・報道）の順に掲げる。

- 経済産業省 資源エネルギー庁・調達価格等算定委員会 各年度「意見」（FY2020〜27）

- 経済産業省 定置用蓄電システム普及拡大検討会 資料（2024年度第3回「系統用・再エネ併設蓄電システムのコスト面・収益面での課題整理」2024年8月29日、第4回「系統用蓄電システムの需給調整市場における収益性分析」（三菱総合研究所）2024年11月11日、2024年度結果とりまとめ 2025年3月7日、2025年度第1回）

- 資源エネルギー庁 (2025a). 系統用蓄電池に関する諸課題について. 総合資源エネルギー調査会 次世代電力系統ワーキンググループ 第1回 資料3（2025年1月23日）. https://www.meti.go.jp/shingikai/enecho/denryoku_gas/saisei_kano/smart_power_grid_wg/pdf/001_03_00.pdf

- 資源エネルギー庁 (2025b). 発電等設備における系統アクセス手続きの規律強化について. 総合資源エネルギー調査会 次世代電力系統ワーキンググループ 第6回 資料3（2025年12月24日）.

- 資源エネルギー庁 (2026). 再生可能エネルギー出力制御の長期見通し等について. 総合資源エネルギー調査会 次世代電力系統ワーキンググループ 第12回 資料1-1（2026年8月6日）. https://www.meti.go.jp/shingikai/enecho/denryoku_gas/saisei_kano/smart_power_grid_wg/pdf/012_01_01.pdf

- 財務省. 法人課税に関する基本的な資料「諸外国における法人実効税率の比較」（注3: 防衛特別法人税（2026年4月施行）の課税対象に該当する場合の法人実効税率は30.64%）. https://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/corporation/c01.htm（2026-10-20 閲覧）

- 電力広域的運営推進機関（OCCTO）容量市場 メインオークション約定結果（2024〜2029年度向け）・需要曲線（2027〜2029年度向け）・調整係数（2024〜2029年度向け）、長期脱炭素電源オークション 約定結果 本文・別紙（落札電源一覧）（2023年度・2024年度・2025年度応札分、最終公表 2026年5月13日）

- 電力広域的運営推進機関（OCCTO）(2025). 長期脱炭素電源オークション募集要綱・容量確保契約約款（応札年度2025）. 理事会資料, 2025年9月3日. https://www.occto.or.jp/soukaihoka/rijikai/2025/files/rijikai_528_gian2.pdf

- 電力広域的運営推進機関（OCCTO）(2026a). 長期脱炭素電源オークション募集要綱（応札年度2026）. 2026年9月2日. https://www.occto.or.jp/assets/260902_boshuyoukou_long_2026.pdf

- 電力広域的運営推進機関（OCCTO）(2026b). 再生可能エネルギー出力制御の検証結果（北海道エリア）2025年9月〜2026年6月の各月分（需給バランス制約・流通設備混雑）. https://www.occto.or.jp/institution/shutsuryokuyokusei/index.html。このうち流通設備混雑（ローカル系統）による出力抑制の検証結果（本体・別紙1〜3）は、制御を実施した月ごとの公表で、「流通設備混雑による再生可能エネルギー発電設備（自然変動電源）の出力抑制の検証結果〜2025年11月分 北海道電力ネットワーク〜」（2026年1月7日. https://www.occto.or.jp/news/oshirase_shutsuryokuyokusei_2025_260107_shutsuryokuyokusei2_hokkaido.html）、同「〜2026年5月分〜」（2026年7月29日. https://www.occto.or.jp/news/oshirase_shutsuryokuyokusei_2026_260729_shutsuryokuyokusei2_hokkaido_1.html）、「北海道エリアにおける流通設備混雑（系統制約）による再生可能エネルギー発電設備（自然変動電源）の出力抑制の検証結果〜2026年6月抑制分〜」（2026年8月26日. https://www.occto.or.jp/news/oshirase_shutsuryokuyokusei_2026_260826_shutsuryokuyokusei2_hokkaido_1_1.html）の3件である。2025年12月〜2026年4月分の公表は確認できない（2026-10-21 閲覧。付録E）

- 電力広域的運営推進機関（OCCTO）(2026c). 2026年度メインオークション需要曲線（対象実需給年度：2030年度）. 2026年7月30日（指標価格20,911円/kW・上限価格31,366.5円/kW。指標価格の算定諸元: モデルプラント CCGT〔基準年2023年〕、容量市場以外からの収益10,772円/kW〔Gross CONE 31,683円/kW の34%〕）. https://www.occto.or.jp/assets/market-board/market/jitsujukyukanren/260730_mainauction_jyuyoukyokusen_jitsujukyu2030.pdf（2026-10-21 閲覧）

- 環境共創イニシアチブ（SII）(2024, 2025). 再生可能エネルギー導入拡大・系統用蓄電池等電力貯蔵システム導入支援事業 公募要領・交付決定一覧（令和6年度・令和7年度）. https://sii.or.jp/chikudenchi06/uploads/R6kess_d_kouboyouryou.pdf ／ https://sii.or.jp/chikudenchi07/uploads/R7kess_kouboyouryou.pdf

- 北海道電力ネットワーク 需給実績・出力制御実績、系統ワーキンググループ資料（岩松線ローカル混雑）

- 北海道電力ネットワーク (2023). 太陽光発電設備および風力発電設備を当社系統へ接続する際の出力変動緩和対策に関する技術要件の撤廃について. 2023年4月17日. https://www.hepco.co.jp/network/info/info2023/1252089_1969.html

- 東京電力パワーグリッド (2026). 特別高圧・高圧発電量調整供給契約申込に関する手続きについて. 2026年度版説明会資料（資料5）, 2026年9月.

- 日本卸電力取引所（JEPX）スポット市場約定価格（2016年4月〜2026年7月）

- 日本取引所グループ（JPX）. 電力先物 制度概要（年度物取引）（ベースロード・日中ロード、東京・関西・中部エリア、2限月制、取引開始日2025年5月26日）. https://www.jpx.co.jp/derivatives/products/energy/electricity-futures/04.html（2026-10-20 閲覧）

- 東京商品取引所 (2026). 電力先物に係る年度物取引の限月延長に伴う業務規程の一部改正について. 2026年8月17日（年度物を5限月制とし、2027年4月26日から施行）. https://www.jpx.co.jp/rules-participants/rules/revise/t13vrt000001u7bi-att/gaiyo.pdf

- European Energy Exchange (EEX) (2026). EEX Japan Power Overview, 29.05.2026. https://www.eex.com/fileadmin/EEX/Downloads/Products/EEX_Japanese_Power/20260529_EEX_Japan_Power_Overview_EN.pdf

- 日本風力発電協会（JWPA）. 風力発電の導入実績（年末累計、都道府県別のグラフ。2019〜2025年末版、2025年末版は2026年2月18日公表の速報）。4.3 の北海道の値はグラフからの読み取り

- 工藤美香 (2025). 総論：長期脱炭素電源オークションの有効性を問う（長期脱炭素電源オークションの課題 1）. 自然エネルギー財団 連載コラム, 2025年7月16日. https://www.renewable-ei.org/activities/column/20250716.php

- Modo Energy (2025). ERCOT battery revenues 2023–2025（ウェブ資料）

- HD Renewable Energy (2025). HDRE Group Launches First Overseas 50MW Helios BESS in Japan, Projected to Generate JPY 2 Billion in First-Year Trading Revenue. Press release, 2025年11月25日（PR Newswire、共同通信PRワイヤー掲載）. https://kyodonewsprwire.jp/release/202511259781

- ESS News (2025). Helios 104 MWh Tesla battery project achieves commercial operations in Japan. 2025年12月1日. https://www.ess-news.com/2025/12/01/helios-104-mwh-tesla-battery-project-achieves-commercial-operations-in-japan/

# 付録

## 付録A データ台帳

| 区分 | 出所・取得 | 期間・粒度 | 処理後ファイル |
| --- | --- | --- | --- |
| JEPXスポット約定結果 | JEPX 市場情報（手動DL、2026-07-26） | FY2016〜FY2026（2026/7/27受渡分まで）、30分48コマ、システム／9エリアプライス | data/processed/jepx_kyushu_30min.csv、各エリアの時間値パネル（6.3 の市場分断の再分類（46_market_split_v3.py）、9.3.1・表E.1 の「30分値で下限のコマを含む」の判定（50_colocation_v3.py）と 9.5.6 の東京エリアプライス（40_cfar_hedging.py）は data/raw/jepx の30分コマから直接読む） |
| 九州エリア需給実績 | 九州電力送配電（手動DL） | 2016/4〜2026/7。2024/2まで60分値（MWh）、2024/3から30分値（MW平均） | kyushu_hourly_panel.csv、kyushu_daily_metrics.csv、kyushu_battery_backtest_daily.csv |
| 北海道・東北エリア需給実績 | 北海道電力NW・東北電力NW（手動DL、2026-07-27） | 2016/4〜2026/6、60分値に統一。出力制御量列を含む | hokkaido_hourly_panel.csv、tohoku_hourly_panel.csv |
| FIT/FIP 導入容量（B表） | 再エネ FIT/FIP 公表サイト B_city 四半期（手動DL） | 2014/6〜2025/12 の47四半期のうち44四半期（2016/9・2019/6・2021/3 は市町村別の表を欠くため線形補間）、都道府県別。月次補間。FIT/FIP 認定設備のみ（非FIT設備を含まない） | fit_capacity_pref_quarterly.csv、area_capacity_series.csv、hokkaido_cf_series.csv、hokkaido_cf_series_corrected.csv（計上時期を補正した cf。感応度にだけ使う。後述） |
| 長期脱炭素電源オークション約定結果 | OCCTO 本文・別紙（第1〜3回＝応札年度2023〜2025。data/raw/ltda/） | 蓄電池76案件のエリア・容量（別紙にエリアの列がないので、地名と本文 p.15 のエリア別落札容量との照合で推定。後述） | ltda_battery_projects.csv（2026-10-21 訂正）、ltda_area_reconciliation.csv、ltda_hokkaido_summary.csv、notes/16・notes/28・notes/33 |
| 容量市場 需要曲線・調整係数 | OCCTO（2027〜2029年度向け需要曲線、2030年度向け需要曲線（2026年7月30日公表）、2024〜2029年度向け調整係数） | 全国アンカーとエリア別 κ。2030年度向けの指標価格（Net CONE）20,911円/kW | capacity_adjustment_coefficients.csv、notes/13・notes/17（2030年度向けの4点折れ線は 42_breakeven_surface_v3.py のコードに置く。数量軸は2029年度向けで代用） |
| 蓄電池資本費・費用諸元 | 定置用蓄電システム普及拡大検討会、調達価格等算定委員会 | FY2022〜24 実績・規模別、FY2024 系統用の費用内訳（kW 比例部分24.3%。7.4・8.7）、風力・太陽光の資本費・IRR | battery_capex_series.csv、santeii_cost_assumptions.csv、notes/19・notes/20 |
| 風力導入実績（第三者検証） | JWPA 導入実績（2019〜2025年末版） | 年末累計 | notes/16 |
| 系統用蓄電池の接続・補助・案件（1.1.3、9.2(c)・(f)） | 北海道電力ネットワークの公表（接続済み約20万kW・契約申込約234万kW・接続検討約823万kW。1.1.3 の値で、一次資料とは照合していない）、SII の交付決定一覧（令和6・7年度。北海道12件の補助額）、事業者の発表と報道（Helios） | 2026年5月末 | gap_ledger_projects.csv、gap_ledger_summary.csv |
| 出力制御の検証結果（ローカル系統） | OCCTO「流通設備混雑による再生可能エネルギー発電設備（自然変動電源）の出力抑制の検証結果」（北海道電力ネットワーク。2025年11月分・2026年5月分・2026年6月抑制分の本体・別紙1〜3、2026-10-21 閲覧） | 66kV 岩松線・富川線の日区分別の時間帯と最大抑制量 | local_congestion_control_occto.csv（50_colocation_v3.py のコードに転記。付録E の表E.2） |
| 資本コスト・契約・ヘッジの諸元（9.2(e)・9.5） | 財務省（法人実効税率30.64%）、OCCTO 長期脱炭素電源オークション募集要綱（応札年度2026。上限価格・期待容量・他市場収益の還付）、JPX・東京商品取引所・EEX の電力先物の商品概要（年度物の上場期間）、資源エネルギー庁・東京電力パワーグリッドの系統連系保証金の資料（参考文献C節） | 2025〜2026年公表 | irr_cost_of_capital.csv、apv_decomposition.csv、hedge_tenor_share.csv、real_option_waiting_value.csv |

データ修正の記録（data/README.md）: 九州新形式の連系線列の符号反転（パネル上は「負＝域外送電」に統一）、2026年4〜5月ファイルの列構成変更（ヘッダー名ベースのマッピングに変更）、北海道の2018/9/7〜26 の価格欠損480時間（胆振東部地震後の取引停止）。

九州の需要等の欠測日の修正（2026-10-20）: kyushu_hourly_panel.csv は2019年3月12〜31日（20日、480時間）の需要と原子力・火力の発電量が欠測している（揚水・連系線潮流も一部欠測。太陽光・風力の発電量と価格はある）。日次集計が欠測を0として足していたため、24_vol_verification.py（主推定と燃料危機期除外の推定）・33_price_curve_sensitivity.py・37_robust_inference.py の九州の日次回帰には、この20日が「需要0・発電0」の日として入っていた。24時間がそろわない日を欠測として除く集計（sum(min_count=24)）に直して3本を再実行した（九州の日次標本は3,652日から3,632日）。北海道の数値は変わらない。6.2・6.5.4・6.5.6 の九州の係数と 8.6 の九州の原子力の回帰は修正後の値である。

LTDA 落札蓄電池のエリアの訂正（2026-10-21、notes/33-ltda-correction.md）: ltda_battery_projects.csv の都道府県（pref）を8行訂正した。第1回の森町睦実２蓄電所（56,351kW）は北海道としていたが、所在は静岡県周智郡森町（中部）である。第1回の美唄（39,004kW）・長沼（37,515kW）は北海道、同じく松阪は三重県、由利本荘は秋田県、第2回の BS浪江は福島県、津山杉宮は岡山県、石巻は宮城県で、いずれも旧版では不明としていたものを別紙の地名で確定した。第1回の FUKO-B1（36,814kW）は県名が不明のまま、エリアを九州と推定した。別紙にはエリアの列がないので、地名で所在が決まる電源を固定し、地名のない電源（第1回1件、第2回15件、第3回13件）を9エリアに総当たりで割り当て、本文 p.15 のエリア別落札容量（0.1万kW 単位、±0.05万kW）に一致する割当をすべて列挙した（第1回は唯一解、第2回は12通り、第3回は2通り）。別紙の合計は本文の全国の落札容量（976.6・634.5・729.9万kW）と、蓄電池の合計は p.14 の109.2・137.0・125.1万kW と一致する。あわせて、会社名の列に入っていた案件名を project 列に移し、area_est（エリア）・area_basis（根拠）・area_conf（確定〔別紙の地名〕／名称〔案件名のエリア・県名〕／高〔p.15 照合の全解で一意〕／参考〔複数の候補〕）・area_candidates（残る候補と解の数）・duration_class の列を加えた。kW の合計（76件、3,713,239kW）は変えていない。訂正後の北海道の LTDA 落札蓄電池は674,249kW（約67.4万kW。第1回32.5万kW・第2回20.9万kW・第3回14.0万kW（推定））で、うち6時間級は23.3万kW である。第3回の別解では計56.8万kW になる。旧原稿の「少なくとも57.7万kW」は、森町睦実２を誤って含み、美唄・長沼と第2回の地名のない約7.8万kW を落としていた。外生の契約型容量 Kexo の感応度は、接続済み約20万kW にこれを加えた87.4万kW（第3回の別解で76.8万kW、6時間級の kWh を4時間で割ると99.1万kW）とする（5.4.3、9.2(b)）。訂正は 49_gap_ledger.py が再現する（訂正前の版から実行しても同じ内容になる）。

導入容量の計上時期（2026-10-21、51_cf_correction.py）: 設備利用率（cf）の分母とする表Bの導入量は、認定設備を運転開始の時点で計上し、非FIT設備を含まない。このため、試運転中の発電などで出力が容量に先行する月がある。2023年12月には制御前の風力出力（最大887MW）が表Bの容量（86.4万kW）を上回り、時間単位の cf が1を超える時間が4時間ある。2023年4月・11月・12月と2024年1月の月平均 cf は、同じ月の他の年の中央値の1.2〜1.5倍である。北海道の風力の年度平均 cf（制御前、時間平均）は FY2016〜25 の順に26.2・29.0・27.0・27.9・27.0・26.7・26.5・30.4・25.9・25.0% で、FY2023 だけが高い。容量の計上を次の四半期末の値に前倒しすると（主の補正。2023年4〜5月は82.9万kW、2023年11月〜2024年2月は126.5万kW）FY2023 は26.2%、同じ月の他年の中央値から容量を逆算すると27.0%、月内の最大出力から容量に下限を置く最小の補正では28.4% になる（cf_correction_fy.csv）。真の運転中容量は観測できないので、3通りの補正は幅を示すにとどまる。本論は補正前の系列（hokkaido_cf_series.csv）を用い、補正した系列（hokkaido_cf_series_corrected.csv）による結果を感応度として示す（4.2、6.4、8.2、8.5、8.6、10.3、表11.1）。補正すると現行の風力導入量（FY2023〜25 の平均）は121万kWから125万kWになる。同じ倍率で比べた風力シナリオの完全予見粗利と限界参入者の収益 π(0) の変化は1%未満で、下限張り付き時間は風力3倍で数%減る。なお、市町村別の表を欠く2021年3月末は、都道府県別の表（B_pref202103.xlsx。集計には使っていない）の北海道の値が、補間値と比べて風力で−0.1%、太陽光で+0.4% しか違わない。data/README.md の追記4 と 12_fit_capacity_series.py の docstring も同じ内容になっている。

## 付録B 変数と区分の定義

括弧内は定義を置いた節。同じ記号が節によって別の意味をもつものがある。λ は5.4.2以降の実績整合ケースの校正係数と、5.5.2・9.5.4 の市場リスクの価格（6.4 で旧版の作り方を説明する箇所では、日内帯域を加法で伸ばす倍率）。ρ は5.4.4 の割引率 ln(1+r) と5.5.2 の市場収益率との相関。δ は5.2.3 の季節固定効果 δs、5.4.4 の配当利回り、5.4.1・8.6 の価格の一様な引下げ幅。g は5.4.1 の供給曲線と5.4.4 の資本費の低下率。c は、戦略 c（5.3.1）の名前、c(K)・cmodel(K)（モデル価格の上の戦略 c の粗利）、5.6・第10章・表11.1 の負価格の深さを表す。冬の上位・下位4時間の係数の比は、5.2.3 では k、表6.9 では c と書く。a は5.2.5・6.4 の日周振幅（表6.4のパネルC）と、5.4.4 以降の粗収益（a(K)・a(0;θ) を含む）。α は5.2.3 の年度固定効果 αFY と5.4.4 の期待成長。β は5.2.3・5.2.6 の回帰の係数（βswind、β0.9 など）と5.4.4 の基本二次方程式の正の根。5.6 の収益の近似 a(θ)≈A+Bθ の A・B は、5.2.5 の面積 A、7.1 の下位4時間の平均価格 B とは別である。

データ・区分・価格指標

| 項目 | 定義 |
| --- | --- |
| 年度（FY） | 4月〜翌3月 |
| 報告用の季節区分 | 夏＝7〜9月、冬＝12〜2月、不需要期＝3〜6月・10〜11月 |
| 暦月の4季節 | 報告用の区分の不需要期を暦月の春（3〜6月）と秋（10〜11月）に分けたもの。夏・冬は報告用と同じ（5.2.3、表6.9のパネルC） |
| 価格過程の季節 | 気象学的4区分（12〜2月、3〜5月、6〜8月、9〜11月）。報告用区分とは別 |
| 制御前出力 | 発電実績＋出力制御量 |
| 設備利用率（cf） | 制御前出力÷導入量（FIT/FIP 情報公表用ウェブサイトの表Bを月次補間した認定容量。非FIT設備を含まない）。計上時期を補正した系列は感応度にだけ使う（4.2、付録A） |
| 現行の風力導入量・風力の倍率 | 現行の風力導入量は、価格過程の推定期間（FY2023〜25）の北海道の風力の認定容量（表B）の平均121万kW。風力のシナリオはこれに倍率（0.5〜3倍）を掛け、気象パス（cf）を保存したまま出力を動かす。cf の計上時期を補正すると125万kW（5.4.1、8.2） |
| 純需要 net | 需要 − 制御前太陽光 − 制御前風力 − 原子力 |
| TB4h スプレッド | 日内の上位4時間平均価格 − 下位4時間平均価格 |
| 上位4h・下位4h | 日内の最高・最安4時間の平均価格（円/kWh）。効率調整後スプレッドは 0.85·上位4h − 下位4h（8.6） |
| 下限価格 | JEPX スポットの約定価格の下限 0.01円/kWh。約定価格＝max(潜在価格, 0.01) と書けることを「下限での打ち切り」という（5.4.1） |
| 下限張り付き（時間・コマ） | 約定価格が下限価格に張り付いた時間・コマ（30分コマまたは60分時間で ≤0.011円）。下限張り付き時間はその時間数 |
| システムプライス比の高値・同価格・安値 | 北海道エリアプライス−システムプライスが+0.01円/kWh を超える30分コマ（時間）を高値、−0.01円未満を安値、±0.01円以内を同価格とする。システムプライスは全国の制約のない価格で、本州の価格ではない。価格過程の分断混合仕様のレジームはこの定義による（4.5、5.2.4） |
| 北本連系線の分断 | 北海道と東北のエリアプライスの差が±0.01円を超えるコマ。北海道＞東北と北海道＜東北に分ける。システムプライス比の高値・安値のうち北海道＝東北のまま生じるものは、東北東京間の連系線や東西の周波数変換設備での分断による（東日本側。4.5、5.2.4、6.3） |
| 帯域分解 | 移動平均カスケード: <6h＝x−MA6h、6〜24h＝MA6h−MA24h、1〜7日＝MA24h−MA168h、>7日＝MA168h−平均（非直交）。表6.1 は設備利用率の系列に当てる（MWh の系列では導入量の趨勢が7日超帯に入る。5.2.2、6.1.2） |
| 価格水準係数 θFY | 水準係数付き価格過程の年度別スケール（FY2023〜25の時間加重平均＝1）。下限価格より上の部分を同じ比率で伸縮させる乗法的な水準の因子で、月次の θm も求める（5.4.1） |
| 仕様A・仕様A′・分断混合仕様 | 仕様Aは純需要の供給曲線 g と時刻別プレミアム μ（季節×時刻）だけからなる単一曲線仕様。仕様A′ は μ を（季節、時刻、日次の制御前風力発電量の三分位）に依存させた修正版で、風力への条件付き応答の検証（8.1）を通る。三分位の境界は季節ごとに FY2023〜25 で定め、風力の反実仮想では最上位の三分位より先へ外挿しない。分断混合仕様は、システムプライス比の安値・同価格・高値の3レジームを純需要の多項ロジットで混合する仕様（5.4.1、8.1） |
| g の推定範囲外と下端の扱い | 推定範囲外は、各季節の g の最下位ビンの中心より低い純需要。仕様Aはこの範囲の価格を0.01円とする（段差。主）。感応度は、最下位の打ち切られていない8ビンの傾きで線形外挿し、下限0.01円を残す場合（線形外挿・下限あり）と外す場合（下限なし）の2通り。上端（最上位ビンの中心より高い純需要）は価格を一定とし、線形外挿を感応度とする（5.4.1、8.2、8.6） |
| ベースロードの一律減 | 原子力の再稼働を、純需要からの一律の差し引きで表す。泊3号＝91.2万kW×稼働率90%＝821MW、泊2基相当＝泊3号の2基分1,642MW、泊1〜3号の全基＝207万kW×90%＝1,863MW。泊＋風力2倍は泊3号と風力2倍の組合せ（5.4.1、8.6、第10章） |
| 負価格の段差モデル | 価格が下限に張り付く時間だけ価格を −c 円/kWh（c=0・5・10）に置く。−c は θ で伸縮させない（5.6、第10章） |

蓄電池の価値とオプションとしての分解（5.3、第7章）

| 項目 | 定義 |
| --- | --- |
| 完全予見の裁定粗利（完全予見粗利。表の列見出し・図の凡例では PF） | 4時間（出力1MW・容量4MWh）・往復効率0.85（放電側に一括適用）・1日1サイクル・日をまたぐ持ち越しなし・価格テイカーの蓄電池が、当日の実現価格を知って最安4時間に充電・最高4時間に放電し、粗利が負の日は休止したときの年間の裁定粗利（円/kW-年）。日次スプレッド（交換）オプションの束の事後のペイオフであり、前日スポット・1日1サイクルでの上界（ペナルティなしの情報緩和による上界）である（5.3.1） |
| 日次の粗利 Xt(D,C) | ηh∈D​pt,h−h∈C​pt,h（円/kW-日、η=0.85。D・C は放電・充電の4時間）。稼働日には 4(0.85⋅上位4h−下位4h)=3.4⋅TB4h−0.6⋅下位4h が成り立つ（5.3.1、5.4.1） |
| 放電脚・充電脚 | 恒等式 4(0.85T−B)=3.4(T−m)+4(m−B)−0.6m（T・B は上位・下位4時間の平均価格、m は日平均価格）の第1項（上位4時間のプレミアム）と第2項（下位4時間のディスカウント）。第3項は往復損失の水準項。放電脚の比率は (T−m)/(T−B)（7.1、表7.1のパネルB） |
| 実行可能戦略 | 先読みのない取引戦略（5.3.1、5.3.3）。a＝前日の実現価格のランク、a2＝同じ曜日区分の直近日の実現価格のランク、b＝D−2 までの実績による需要（曜日区分別28日平均）と太陽光（7日平均）の予測から作る残余需要のランク、b’＝b の残余需要から風力の直近7日（D−8〜D−2）平均を控除した信号のランク、c＝過去28日・同曜日区分の平均価格カーブのランク（気候値。窓を前日に固定する本源的方策）。DL1・DL3・DL5＝気候値からの偏差を1・3・5個の主成分に縮約し、因子ごとの AR(1) で当日に持ち越す Diebold–Li 型の動的因子予測、AR＝時刻別の AR(1) |
| capture率（実現率） | 実行可能戦略の実現粗利÷完全予見粗利。戦略 c は FY2023〜25 の実績価格で81.7%（8,427円/kW-年）、モデル価格の上では0.92。均衡分析では、実績で測った capture率をモデルの完全予見粗利に掛けない（取り逃しを二重に差し引くことになる）。0.81×完全予見粗利は旧基準として比較にだけ用いる（5.3.1、5.4.2） |
| 層 (I)・(II)・(III) | 戦略 c の窓 (Dc,Cc) を基準とする完全予見粗利の分解（5.3.3）。(I) 本源的方策の価値 t​Xt(Dc,Cc)、(II) 休止の価値 t​max{Xt(Dc,Cc),0}−(I)、(III) 窓の選び直しの価値＝完全予見粗利 −t​max{Xt(Dc,Cc),0}。(I)+(II)+(III)＝完全予見粗利、(I)÷完全予見粗利＝戦略 c の capture率。(II)+(III) は固定窓に対する完全情報の価値で、時間前市場でスポットと同じ価格で組み替えられるとした場合の上限 |
| DM 統計量 | 2戦略の日次粗利の差（円/kW-日）を損失差とする Diebold–Mariano 統計量。長期分散は Newey–West（ラグ7日）、Harvey–Leybourne–Newbold の小標本補正つき（5.3.3） |
| SPA 検定・Reality Check | 基準以外の候補のうち最善のものが基準を上回らない、という帰無仮説の検定（Hansen 2005、White 2000）。定常ブートストラップ（平均ブロック長20日、10,000回）による（5.3.3） |
| duration 別の価値と θ*(h) | 充放電時間 h=2〜8 の完全予見粗利と、戦略 c（窓を h 時間にした同じ規則）の実現粗利。資本費は kWh 比例部分と kW 比例部分（PCS 等。主は24.3%、0〜39.7%を感応度）に分け、容量収入は2029年度向け北海道の調整係数 κ(h)（3時間未満は0）で按分して、h 別の参入閾値を求める（5.3.2、7.4、8.7） |

価格カーブの因子分解と回帰の推論（5.2、第6章）

| 項目 | 定義 |
| --- | --- |
| 主成分（負荷 vk・因子スコア fk,d） | 日 d の24時間価格ベクトル pd から年度×季節×時刻の平均 pd を除いた偏差の共分散行列の固有ベクトルを負荷 vk とし、fk,d=vk′(pd−pd) とする。第1主成分（水準）は平均負荷が正、第2主成分は夕方（17〜19時）の負荷が昼（11〜13時）より大きい向き、第3主成分は夜（0〜5時）の負荷が正の向きに符号を揃える。第1主成分は加法的な因子で、乗法的な θ とは別物。2021年1月の31日を除いた寄与率・負荷・回帰を感応度とする（5.2.7） |
| 時刻別係数ベクトル b | 5.2.3 と同じ右辺で24時刻の価格を別々に回帰した発電量の係数（円/kWh per GWh/日）。平行シフトは b0=⋯=b23、比例シフトは b=𝜍p(s)（p(s) は季節 s の平均価格プロファイル、𝜍 は比例の係数）（5.2.7） |
| コントラスト | 時刻別係数の、夕方（17〜19時）−昼（11〜13時）と夕方−夜（0〜5時）の差（5.2.7） |
| 因子エクスポージャー | 日次の完全予見粗利（円/kW-日）を5.2.3 の右辺と第1〜第5主成分のスコアに回帰した係数。債券のファクター・デュレーションの類比（5.2.7、7.5.3） |
| EWC（主の推論法） | Lazarus et al. (2018) の等重み余弦推定量。係数の影響関数を暦日の第II種離散余弦 ν=⌊0.4T2/3⌋ 本（FY2016〜25 で94、FY2023〜25 で42）に射影して分散を求め、自由度 ν の t 分布で検定する。欠測日は影響関数を0とおく。時刻をまたぐ同時検定は多式の EWC 共分散の Wald 統計量に F 補正 F(q,ν−q+1) を当てる（5.2.3、5.2.7） |
| 補正 p・†（表6.2・6.8・6.9） | 補正 p は、設計に合わせた AR ふるいブートストラップ（1,999回）で求めた EWC の p 値。† はこの p で星が1段以上少なくなる係数。価格ラグを含む仕様では補正 p を出さない（5.2.3、6.5.6） |
| 年月FE の仕様 | 年度・季節固定効果を年月固定効果（120セル）に置き換え、曜日と祝日を加えた仕様。同じ月の中の日々の気象の違いだけで係数を識別する（5.2.3） |
| 効果の上限 | 有意でない係数について、EWC の95%区間の上限を年度内の日次発電量1標準偏差あたりの円/kWh に直し、季節平均の TB4h に対する比で示したもの。ブートストラップ‐t 区間を併記する（5.2.3、6.2） |
| 係数の比 k の95%集合（Fieller 型） | 冬に風力が上位4時間を下位4時間より多く下げるかを調べるため、yd=上位4h−k·下位4h の EWC 検定を k の格子の上で反転して求めた集合。平行移動は k=1、比例的な引下げは k=上位・下位4時間の平均価格の比（5.2.3、表6.9のパネルB では c と書く） |
| 分位点回帰の統制付き・統制なし・相対価格 | 統制付きは制御前の風力・太陽光・需要に季節×時刻・月・年度の固定効果と曜日・祝日を加えた仕様（主）、統制なしは Sakaguchi and Fujii (2021) 型の発電実績と定数の仕様。相対価格は価格を年度平均価格で割った値。区間は日単位の14日移動ブロック・ブートストラップ（499回）のパーセンタイル区間。高分位のメリットオーダー効果が「減衰した」と書くのは、価格と相対価格の両方で τ=0.9 の期間差の区間が0を含まず正の場合に限る（5.2.4、6.3） |

集中立地の反実仮想（5.2.5、6.4）

| 項目 | 定義 |
| --- | --- |
| 日内分散比 R | 合成系列で実現した日内帯域（6時間未満・6〜24時間）の分散の、実フリートに対する比。校正値は R=(s6N1+s24N2)/(s6+s24) で、Nb は帯域 b の分散の減衰（面積式 A/(2ξb)2 または容量加重の有効数）、s6・s24 は実フリートの帯域シェア、ξτ は St. Martin, Lundquist and Handschy (2015) の相関距離（5.2.5） |
| ロジット空間での増幅 | 日内帯域の確率的な変動（季節×時刻の平均で表す系統的な日周を除いた部分）を設備利用率のロジット空間で増幅し、各日のロジットの平行移動で日次エネルギーを保存する。増幅率は、実現した R が校正値に一致するよう数値的に求める。加法で振幅を伸ばし0と設備容量で打ち切る旧版の作り方は参考（5.2.5、表6.4のパネルB） |
| 日周位相 | 実フリートに x⋅(1+acos(2π(h−h0)/24)) の日周（振幅 a、ピーク時刻 h0）を付与した系列。日周振幅は時刻別平均の（最大−最小）/平均（実フリートは0.17）。実現した分散比をそろえた一様な増幅と比べる（5.2.5、表6.4のパネルC） |
| 感応度比による補正 | 風力の日内変動（日内帯域の日次標準偏差）に対する TB4h の感応度の、実績とモデルの比。モデルの夏の完全予見粗利の増分にこの比を掛けた値を参考値とする。比の区間は、実績の係数の誤差だけによるものと、モデルの係数の誤差も含めた Fieller 区間を併記する（5.2.5、表6.4のパネルD） |

価格過程の検証と均衡分析の収益の基準（5.4.1〜5.4.3、8.1、8.3）

| 項目 | 定義 |
| --- | --- |
| 条件付き応答の検証 | FY2023〜25 の1,096日について、実績とモデル価格の日次の指標（日平均・上位4h・下位4h・TB4h・完全予見粗利）に表6.2 の主仕様と年月固定効果の仕様を当て、差（モデル−実績）を同じ右辺に回帰して差そのものを検定する。推論は EWC（ν=42）で、風力の3季節の族に Holm (1979) の補正を当てる。基準は、両仕様で全季節・全脚の差の p が0.10を上回ること。仕様A′ は状態変数などを試して選んだので、in-sample の確認にとどまる（5.4.1、表8.3） |
| 実績整合ケース | モデル価格の上で戦略 c を実際に動かして得る粗利 cmodel(K) に校正係数 λ を掛け、充電従量負担を控除した π(K)=λ⋅cmodel(K)−wchg。K=0・θ=1 で実績の戦略 c（8,427円/kW-年）に一致し、π(0)=6,675円/kW-年。均衡分析（第8〜10章）の主の基準である。41 の docstring ではこれを πc(K)（戦略 c の実現粗利による π(K)）と書き、CSV の列名は π_実績整合（51 では π_c_実績整合）（5.4.2、8.1） |
| 校正係数 λ | 実績の戦略 c÷モデル価格の上の戦略 c（K=0・θ=1、FY2023〜25 の in-sample）。水準係数付き価格過程の仕様Aで1.108（8,427円÷7,602円。日次の組の定常ブートストラップで95%区間1.03〜1.19）、水準固定の仕様Aで1.103、仕様A′ で1.0015、下端の線形外挿で1.114、分断混合仕様で1.233。各仕様の現状・K=0 で求め、K>0・他のシナリオでも一定とする（K>0 では上側の値になりうる）。水準係数付きの仕様Aの実績/モデルの比は、年度別に1.19・0.94・1.21（FY2023・24・25）、形状の期間外（形状はFY2023〜25で推定したまま、水準 θ は当該期間の価格で推定し、FY2026 4〜6月で1.57、FY2022で1.72）で1.23（FY2026 4〜6月）・1.60（FY2022）である（price_model_level_ratios.csv。5.4.1、5.4.2、8.1） |
| モデル直値 | λ=1 とした cmodel(K)−wchg（水準係数付きの仕様Aで K=0 に5,850円/kW-年）。参考として併記する（5.4.2） |
| 旧基準 | 旧版の 0.81⋅πPF(K)−wchg（水準係数付きの仕様Aで K=0 に4,943円/kW-年。CSV の π_旧0.81PF）。実績で測った capture率をモデルの完全予見粗利に掛けるので取り逃しを二重に差し引く。比較の参考値にだけ用いる。旧版の完全予見粗利に1.25 を掛けたケース（CSV に別の列として残る）は本文では用いない（5.4.2） |
| 増分貪欲ディスパッチとフリートの配分 | 規模 K のフリートを1万kW 刻みで逐次投入し、各増分がその時点の価格で最安4時間に充電・最高4時間に放電して（正マージンの日のみ）純需要と価格を更新する。主はフリートを完全予見で配分し、感応度としてフリートも戦略 c の窓で動く場合と、両者が半々の場合を示す（5.4.2、8.3） |
| 外生の契約型容量 Kexo | LTDA・補助金による契約型の容量を、価格テイカーとして同じ増分貪欲で動く外生の容量として置いたもの。主は0。感応度は接続済み約20万kW、第3回の別解による76.8万kW、接続済みに LTDA の北海道分約67.4万kW を加えた87.4万kW（6時間級を4時間換算すると99.1万kW）。Kexo を置く場合は a=λ c(Kexo)、X=θ⋅c(Kexo+K)/c(Kexo) とする。推定期間の価格に既設の蓄電池の影響が入っているので、二重計上を含む（5.4.3、5.4.4、8.4、9.2(b)、付録A） |
| 実効容量収入 κPcap | 容量市場の約定価格×調整係数 κ。主は2029年度向け北海道の14,972円/kW×0.836＝12,517円/kW-年（8.4・8.7・9.4 の式では1.25万円・12,500円に丸める）。感応度は、FY2030 以降に2030年度向けの指標価格（Net CONE 20,911円/kW）による1.75万円、上限近傍の2.5万円、上限価格（1.5×Net CONE）による2.62万円とする年度ごとの列（3.3、5.4.4、5.5.2） |
| 容量市場価格の K 依存 | 2029年度向けの数量に2030年度向けの価格を当てた4点折れ線の需要曲線の上の移動として、北海道ブロック按分と全国連系の2境界で与える。現在点は起点の実効容量収入に置き、接続済み容量とマーチャントだけを入れる（LTDA 電源は容量市場に参加しない）（5.4.3、表8.9） |

価格水準の不確実性と参入閾値（5.4.4、8.7、9.2(e)）

| 項目 | 定義 |
| --- | --- |
| 恒久成分 ξ・一時成分 χ | 価格水準の代理（月平均システムプライス÷FY2023〜25同月平均、2016年4月〜2026年6月）の対数を、ランダムウォークの ξ と AR(1) の χ の和で表す2因子分解（カルマンフィルタによる最尤推定）。σξ は恒久成分の年率ボラティリティ。2026年6月の恒久成分の推定値（水準）は1.22 |
| a・F | 年間キャッシュフローを aθ c(K)/c(0)−F と書いたときの係数。a は K=0・θ=1 の限界参入者の粗収益で、実績整合の λ cmodel(0)=1.1085×7,602=8,427円/kW-年（モデル直値7,602円、旧基準6,695円）。F＝運維・廃止0.53万円＋託送等固定0.69万円＋充電従量負担1,752円−実効容量収入1.25万円＝1,452円/kW-年 |
| θ*（静学の損益分岐） | (I⋅CRF+F)/a。価格水準が一定のまま20年続くと置いて、K=0 で NPV を0にする価格水準係数（9.4 の式。WACC 6% で2.99、λ の95%区間で2.78〜3.21、モデル直値3.31、旧基準3.76）。8.4 の標準ケース（creq=3.45万円）では2.82 |
| θ*（直接解） | 収益が θ に比例しない場合（負価格の段差モデルでは −c が θ で伸縮しない）に、各 θ で戦略 c を計算し直した粗収益 a(0;θ) について a(0;θ)−wchg+κPcap=creq を θ について解いた値（5.6、表10.1） |
| θ（単独企業の閾値） | 排他的な参入権を持つ単独企業の最適行使閾値。他社の参入を無視し、自分の待機の価値は考慮する |
| θc（競争均衡の閾値） | 閾値で参入した者の NPV を、その後に他社が同じ規則で参入し収入が閾値に押さえられる（上側の反射壁）ことを織り込んで計算し、それが0になる閾値 |
| 資本費の低下率 g | 蓄電池の資本費の年率の低下（0〜8%）。揚水並みの2.3万円/kWh で止まるとする。供給曲線の g とは別の記号（5.4.4） |
| 期待成長 α | 価格水準の恒久成分の期待成長率。主は0（マルチンゲール）、感応度は年2%と、2因子モデルどおり対数のドリフトを0とする exp(σ2/2)−1（5.4.4、8.7） |
| 参入が開く確率 | 恒久成分の推定値1.22 を出発点に θ を年次のマルチンゲールとして動かしたとき、各年度までに θ が閾値を上回る確率 |
| 補助の扱い | SII の補助率 s（上限なしの1/2、1/3、上限の効く実効29.4%）に対し、投資額と資本費の下限を (1−s) 倍にする。競争均衡は後続の参入者も補助を受けると置いた近似（5.4.4、表8.17） |
| 接続枠の待機価値 W0 | マーチャント収入（スポット裁定と容量収入）だけで評価した、排他的な接続枠（契約申込）の待機価値。単独企業の動的計画法で、期限つき（3・5・10年。本文は5年）と期限なし（80年で打ち切り）について求める。他社の参入を無視した上限（5.4.4、9.2(e)） |

費用・資本コスト・収益リスク（5.4.2、5.4.3、5.5、9.4、9.5）

| 項目 | 定義 |
| --- | --- |
| creq・CRF・cfix | creq=I⋅CRF(r,20)+cfix、CRF(r,20)=r/[1−(1+r)−20]。I＝6.8万円/kWh×4＝27.2万円/kW、cfix＝運維・廃止0.53万円＋託送等固定0.69万円＝1.22万円/kW-年（WACC 6%で creq＝3.59万円/kW-年。5.4.3） |
| 充電従量負担 wchg | 1.2円/kWh×4時間×365日＝1,752円/kW-年（5.4.2） |
| 事業IRR | 無レバレッジ・税前・20年で、期末に毎年同額のキャッシュフローが生じるとしたときの内部収益率。物価上昇を織り込まないので実質と読む。容量収入の経路を置く場合は年度別のキャッシュフローの IRR（5.5.2） |
| 資産の資本コスト rA | 事業資産のリスクに見合う割引率。摩擦がなく税がなければ加重平均資本コストに等しい。契約型 rC＝4〜6%（APV では5%）、マーチャント rAM＝8〜9%（APV では9%。8%の値を本文に併記）（5.5.2） |
| APV（調整現在価値） | 借入のないマーチャント事業の NPV（rAM で割引）を基礎とし、容量市場・補助金・LTDA の各成分の現在価値を足したもの。負債の節税効果は別に示す（5.5.2、9.5.3） |
| APV=0 となる割引率 | 補助後の投資額と、スポット・容量の収入から固定費を引いたキャッシュフローの IRR。これより低い割引率で評価すれば APV は正になる（9.2(f)、9.5.3） |
| 期待値の移転・リスク移転 | LTDA をレベニュースワップとみたときの価値の2成分。前者は固定収入が手放す側の期待値を上回る分（rC で評価）、後者は手放す側を rC と rAM で割り引いた差（5.5.2） |
| 確実性等価のリスク調整 | logθ を持続性 ϕ の定常 AR(1)（ϕ=0〜0.9）または恒久成分のランダムウォーク（ϕ=1、革新の標準偏差 σξ=0.10〜0.30）とし、各年の価値の更新の標準偏差に市場リスクの価格 λ（0.2〜0.4）と市場収益率との相関 ρ（0.3〜1）を掛けた額を、期ごとに6%で割り引いて積み上げたもの（5.5.2） |
| 年間市場収入 R | θ S w a(K)−wchg+κPcap(K;L)。a(K)=λ cmodel(K) は実績整合の限界参入者の粗収益（θ=1）。因子は価格水準 θ、他者の参入 K（主は20〜87.4万kW の一様分布）、容量価格の約定水準 L、年度単位の形状 S、日々の天候 w（5.5.3） |
| 5% CFaR・5% ES | CFaR＝E[R]−R の5%分位点、ES＝E[R]−（5%分位点以下の条件付き期待値）（5.5.3） |
| Shapley 配分 | 5因子同時の5% CFaR を、全32通りの部分集合の CFaR（含めない因子は基準値に固定）から各因子に配分したもの（5.5.3） |
| ヘッジ有効性 HE | 1−Var(X−h*F)/Var(X)、h*=Cov(X,F)/Var(F)。X は北海道の月間の完全予見粗利、F は東京エリアの月平均価格（ベース、平日8〜20時・祝日除くのピーク）。季節（暦月平均）は標本の中で除く（5.5.3） |

乖離の勘定と併設蓄電池（5.5.1、9.2(f)、9.3）

| 項目 | 定義 |
| --- | --- |
| 乖離の kW 勘定 | 接続済み約20万kW と契約申込約234万kW の合計254万kW を、属性（LTDA、補助（SII の交付決定の北海道12件）、確認できたマーチャント（Helios）、併設、不明）別の kW に割り当て、各属性に1kWあたりの APV（rAM=9%、実績整合）を対応させたもの。「市場外収入で APV が正」「APV が負のまま参入」「属性不明」に分ける。LTDA は落札容量（契約容量）で数え、設備容量への換算を上限側とする。補助の kW は補助額÷（補助率×6.8万円/kWh）と2〜4時間の duration からの推定（5.5.1、9.2(f)、表9.1） |
| 計測外の成分 | 不明の kW をマーチャント4時間とみなしたときの1kWあたりの APV の不足（K=0 の値）と、その kW の積。K=0 は参入に最も有利な評価なので、上限ではなく規模の目安（5.5.1、9.2(f)） |
| 併設の①・② | ①はエリア価格でのスポット裁定、②は再エネの出力制御（抑制）の回避。①と②は同じ時間の充電を取り合うので、日ごとの線形計画で同時に最適化し、②は系統から充電する場合に比べた増分（両方を許した価値−①だけの価値）とする（5.5.1、9.3.2） |
| 併設の参入条件 | πspot′+πlocal+κPcap≥creq併設。πspot′ は併設蓄電池の①（実績整合）、πlocal は②の増分。creq併設 は、系統用と同じ定義と、託送の固定費を発電所と共有し系統から充電しない併設の定義の2通り（5.5.1、9.3.3、表9.4） |
| 比例拡大・回避率一定 | 抑制率を上げる2通りの方法。比例拡大は FY2026 4〜6月の時間別の抑制を比例的に拡大するもので、容量の制約で回避率が下がる（下限側）。回避率一定は表9.2 の回避率を保つ（上限側）（5.5.1、9.3.2） |
| 5円超の抑制の分類 | 風力の抑制のうちエリアプライスが5円/kWh を超える時間を、(i) 太陽光の抑制が同じ時間にある、(ii) 同じ日に下限張り付きの時間がある、(iii) 再エネ（太陽光・風力）の抑制が続いた時間帯の最初か最後の時間、(iv) ローカル制御の公表された系統・日・時間帯にあたる、に分けたもの（9.3.1、付録E の表E.1） |

## 付録C 図表と出力ファイルの対応

| 原稿の図 | ファイル（figures/hokkaido/） | 生成スクリプト |
| --- | --- | --- |
| 図6.1 太陽光大小×3季節の価格カーブ | price_curve_shapes_fy2023-25.png | 15_price_curve_shapes.py |
| 図6.2 風力大小×3季節の価格カーブ | wind_price_curves_fy2023-25.png | 17_wind_battery_deepdive.py |
| 図6.3 帯域分解の年度別推移 | wind_bands_timeseries.png | 19_hokkaido_extra_figs.py |
| 図6.4 発電量五分位×水準・TB4h（誤差棒つき） | gen_vs_price_shape_ci.png（区間は gen_quintile_ci_v3.csv。旧版は gen_vs_price_shape.png／22） | 46_market_split_v3.py |
| 図6.5 空間分散シミュレーション（集中立地の反実仮想と日周位相） | spatial_dispersion_v3.png（旧版は spatial_dispersion.png／29） | 47_spatial_dispersion_v3.py |
| 図6.6 24時間価格カーブの主成分負荷と、風力・太陽光の時刻別係数（EWC の95%帯。FY2016〜25・FY2023〜25） | price_curve_pca_v3.png（上段の負荷は 34 の全標本と FY2023〜25 のもの。旧版は price_curve_pca.png／34） | 44_regression_robustness_v3.py |
| 図7.1 完全予見粗利（PF）と戦略 a・b・c の年間粗利の時系列 | annual_backtest_series.png | 19_hokkaido_extra_figs.py |
| 図7.2 完全予見粗利の層分解（年度別、FY2023〜25 の季節×風力三分位） | option_layers.png | 35_option_layers.py |
| 図8.1 風力導入量スイープ（分断混合仕様） | kwind_sweep.png（3仕様の比較は表8.5） | 18_kwind_sweep.py |
| 図8.2 π(K)曲線（実績整合・モデル直値・旧基準、水準係数付き価格過程、θ=1） | pi_k_curve_v3.png の (a) | 41_equilibrium_v3.py |
| 図8.3 価格水準と K=0 の収益・参入必要水準 | pi_k_curve_v3.png の (b)（K>0 の θ 別の曲線は表8.7 が担う。旧版の pi_k_curve_v2.png／27 は旧基準） | 41_equilibrium_v3.py |
| 図8.4 π(K; K_wind)（実績整合。(a) 段差、(b) 線形外挿・下限あり。仕様A′ は含まない） | equilibrium_surface_v3.png（旧版は equilibrium_surface.png／28） | 42_breakeven_surface_v3.py |
| 図8.5 仕様Aの供給曲線と、FY2023〜25パスの純需要の分布（現状・泊3号・泊2基相当・風力2倍） | supply_curve_net_dist.png | 33_price_curve_sensitivity.py |
| 図8.6 ベースロードの一律減への完全予見粗利の応答と分解 | baseload_shift_response.png | 33_price_curve_sensitivity.py |
| 図8.7 不確実性の下での参入閾値（価格水準の恒久成分、σ と閾値、参入が開く累積確率。実績整合） | real_option_threshold.png | 38_real_option_threshold.py |
| 図9.1 乖離の勘定（段階別・属性別の kW と、属性別の APV（rAM=9%、実績整合）） | gap_ledger.png | 49_gap_ledger.py |
| 図9.2 併設4時間蓄電池の参入条件（πspot′＋②＋κPcap−creq と抑制率、2035年度の見通し37%） | btm_entry_threshold.png | 50_colocation_v3.py |
| 図9.3 損益分岐の価格水準係数 θ（実績整合。破線は旧基準の θ=1・1.57 の等高線） | breakeven_frontier_v3.png（旧版は breakeven_frontier.png／28） | 42_breakeven_surface_v3.py |
| 図9.4 APV による乖離の分解（マーチャント4時間、LTDA 6時間） | apv_decomposition.png | 39_irr_cost_of_capital.py |
| 図9.5 年間市場収入の5%下振れと因子別の寄与（単独の下振れ、Shapley 配分） | cfar_decomposition.png | 40_cfar_hedging.py |
| 図10.1 下限価格シナリオ別の π(K)（実績整合。(a) 現状・泊3号、(b) 泊＋風力2倍） | negative_price_pi_k_v3.png（(b) を含め段差・仕様A による。表10.1 の泊＋風力2倍の主の行は仕様A′。旧版は negative_price_pi_k.png／32） | 43_negative_price_v3.py |
| 補助図 帯域分解の比較（北海道風力 vs 九州太陽光、MWh 系列） | band_comparison.png、band_comparison_hokkaido.png | 21_band_comparison.py |
| 補助図 併設の根拠 | btm_case.png | 20_btm_case.py |
| 補助図 推論法と仕様による係数の95%信頼区間（北海道、TB4h の係数と冬の上位・下位4時間への分解。6.5.6） | robust_inference_ci.png | 37_robust_inference.py |
| 補助図 実行可能戦略の capture率と95%区間、c との差（北海道FY2023〜25。7.2・7.5） | strategy_capture_ci.png | 36_strategy_tests.py |
| 補助図 分位点回帰の風力の係数（τ 別・期間別。表6.3のパネルA） | quantile_moe_v3.png | 45_quantile_moe_v3.py |
| 補助図 北海道と九州の脚の比較と duration 別の θ*（7.1・7.4） | duration_legs.png | 48_duration_legs.py |
| 補助図 cf の計上時期の補正（4.2） | cf_correction.png | 51_cf_correction.py |

表の出典（CSV はいずれも data/processed/、xlsx は slides/。「図表データ.xlsx」は 進捗報告_20260817_図表データ.xlsx を指す）:

| 原稿の表 | 出典ファイル | 生成スクリプト |
| --- | --- | --- |
| 表4.1 日次の記述統計 | descriptive_stats_v3.csv（2018年9月6日を除いた版も同じファイル。季節別は descriptive_stats_v3_season.csv（付録E の表E.3）、導入量と年度平均 cf は descriptive_capacity_v3.csv。4.1 の2018年9月6日を除いた回帰は regv3_ex20180906.csv／44） | 46_market_split_v3.py |
| 4.2 の cf の計上時期の補正（本文。6.4・第8章・第10章の感応度を含む） | hokkaido_cf_series_corrected.csv、cf_correction_fy.csv、cf_correction_monthly.csv、cf_correction_btable_quarters.csv、cf_correction_kwind_specB.csv（分断混合仕様の風力スイープとレバー①。8.2）、cf_correction_decomp.csv（33 の分解。表8.12 の風力の行）、cf_correction_pik.csv・cf_correction_pik_summary.csv（8.2・表8.8）、cf_correction_lambda.csv（旧版の λ 実験）、cf_correction_negprice.csv（表10.1） | 51_cf_correction.py |
| 表5.1 分析の全体構成 | 本文の整理（データなし） | — |
| 表5.2 本研究の分析とファイナンスの手法 | 各章の結果の再掲（主な数値は 6.2〜6.6・7.1〜7.5・8.1〜8.7・9.2・9.5 の表と同じファイル。robust_inference_table62.csv・robust_inference_size_mc.csv・regv3_wind_tb4_ci.csv・band_shares_cf_v3.csv・quantile_moe_v3_diff.csv・spatial_dispersion_v3_table64.csv・price_model_validation.csv・pi_k_curve_v3.csv・theta_star_v3.csv・real_option_threshold.csv・irr_cost_of_capital.csv・apv_decomposition.csv・certainty_equivalent.csv・cfar_multifactor.csv・hedge_effectiveness.csv・hedge_tenor_share.csv ほか） | 33〜51 ほか |
| 表6.1 制御前出力の帯域分解（設備利用率の系列、FY2023〜25） | band_shares_cf_v3.csv（MWh 系列の FY2022〜25 プールの旧版は図表データ.xlsx「帯域分解比較」の①／21） | 46_market_split_v3.py |
| 表6.2 日次回帰の係数 | vol_regression_results.csv（係数）、robust_inference_table62.csv（EWC 標準誤差・星・ふるいブートストラップの p 値）。6.2 の本文の95%区間と効果の上限は regv3_wind_tb4_ci.csv | 24_vol_verification.py、37_robust_inference.py、44_regression_robustness_v3.py |
| 表6.3 分位点回帰による高分位のMOEの期間比較と市場分断の構成 | A: quantile_moe_v3_coef.csv・quantile_moe_v3_diff.csv・quantile_moe_v3_subperiod.csv（感応度の小表。--subperiods で実行）、本文の年度別と下限張り付きを除いた推定は quantile_moe_v3_yearly.csv・quantile_moe_v3_floor_excl.csv。B・C: market_split_v3_pooled.csv・market_split_v3_by_fy.csv・market_split_v3_route.csv（旧版の ゼミ発表_北海道簡易分析.xlsx「h5_分断の方向転換」は欠測を分母に含むので使わない） | 45_quantile_moe_v3.py、46_market_split_v3.py |
| 表6.4 集中立地の反実仮想と価格過程の検証 | A: spatial_dispersion_v3_calibration.csv、B: spatial_dispersion_v3_table64.csv、C: spatial_dispersion_v3_phase.csv、D: spatial_dispersion_v3_validation.csv・spatial_dispersion_v3_correction.csv（旧版は spatial_dispersion.csv／29）。注の「cf の計上時期を補正した容量で打ち切っても0.2ポイント以下」は作業時の確認で、リポジトリの出力にはない | 47_spatial_dispersion_v3.py |
| 表6.5 Fuke and Ohashi (2025) 仕様の再現 | fo_replication_results.csv | 25_fo_replication.py |
| 表6.6・6.7 日間変動性と日内スプレッド（太陽光・風力） | regv3_fo_tables.csv（TB4h の EWC・HC3 の星と p、IQR 係数の i.i.d. と14日ブロックのブートストラップの p と星。係数は fo_replication_results.csv） | 44_regression_robustness_v3.py、25_fo_replication.py |
| 表6.8 燃料危機期を除外した日次回帰 | vol_regression_results_ex21-22.csv（係数）、robust_inference_specs.csv の標本「除FY2021-22」（星）。6.5.4 の相対価格の比較は regv3_relative_price.csv | 24_vol_verification.py（EXCLUDE_FY=2021,2022）、37_robust_inference.py、44_regression_robustness_v3.py |
| 表6.9 系列相関に頑健な推論と同月内の識別 | A・B: robust_inference_table62.csv、robust_inference_specs.csv、robust_inference_winter_legs.csv、robust_inference_winter_proportional.csv（6.5.6 の実効サイズは robust_inference_size_mc.csv）。B の追加列（風力 c の95%集合・平行 p・比例 p）は regv3_winter_ratio.csv。C: regv3_cal4_panelC.csv（春×純需要三分位は regv3_spring_netdemand.csv） | 37_robust_inference.py、44_regression_robustness_v3.py |
| 表6.10 時刻別係数ベクトルの形状 | regv3_pca_shape_ewc.csv、regv3_pca_contrasts_ewc.csv（2021年1月を除く行を含む。旧版の price_curve_pca_shape_tests.csv・price_curve_pca_contrasts.csv／34 は NW14）。6.6 の本文は regv3_pca_variance.csv・regv3_pca_factor_ewc.csv・regv3_pca_hourly_ewc.csv・regv3_pca_tb4_channels.csv と、34 の price_curve_pca_variance.csv・price_curve_pca_loadings.csv・price_curve_pca_metrics_corr.csv ほか | 44_regression_robustness_v3.py、34_price_curve_pca.py |
| 表7.1 完全予見粗利と脚の分解 | A: 北海道の完全予見粗利は option_layers_by_fy.csv、九州の完全予見粗利は kyushu_battery_backtest_daily.csv の年度合計÷1,000。下限張り付きコマ数は jepx_kyushu_30min.csv の30分値で約定価格が0.011円以下のコマの年度計（ゼミ発表_北海道簡易分析.xlsx のシート「h1」）。B: legs_hokkaido_kyushu.csv（充放電窓の時刻別分布は legs_window_hours.csv） | 35_option_layers.py、03_battery_backtest.py、10_hokkaido_quick_xlsx.py、48_duration_legs.py |
| 表7.2 実行可能戦略の capture率と検定 | strategy_tests.csv、strategy_capture_annual.csv（DP の行は option_layers_by_fy.csv） | 36_strategy_tests.py、35_option_layers.py |
| 表7.3 風力三分位×裁定指標 | table73_refresh.csv。北本の拘束・東日本側の2列は market_split_v3_wind_tercile.csv、北本の潮流は market_split_v3_export.csv | 35_option_layers.py、46_market_split_v3.py |
| 7.4 duration 別の価値（本文） | duration_value_v3.csv、duration_theta_star_v3.csv | 48_duration_legs.py |
| 表7.4 完全予見粗利の3層分解 | option_layers_by_fy.csv（A）、option_layers_by_season.csv（B） | 35_option_layers.py |
| 表7.5 実行可能戦略の検定（SPA・Reality Check、動的因子予測） | strategy_tests.csv | 36_strategy_tests.py |
| 7.5.3 完全予見粗利の因子エクスポージャー（本文） | price_curve_pca_pf_exposure.csv、price_curve_pca_pf_channels.csv、price_curve_pca_pf_exposure_by_period.csv、price_curve_pca_sensitivity.csv（標準誤差は NW14） | 34_price_curve_pca.py |
| 表8.1 基本仕様の価格過程の in-sample 再現 | 標準出力の「in-sample 再現（FY2023-25）」（CSV には書き出さない。記録は notes/18-price-process-v1-results.md） | 13_price_process_v1.py |
| 表8.2 年度別水準係数と再現性 | price_level_theta.csv | 26_price_process_v2.py |
| 表8.3 価格過程の風力への条件付き応答の検証 | price_model_validation.csv（λ と期間別の実績/モデルの比は price_model_level_ratios.csv） | 41_equilibrium_v3.py |
| 表8.4 構造イベントの部分均衡効果 | 標準出力の「レバー実験」の①〜⑤（CSV には書き出さない）。8.2 の本文の3年平均（泊3号+1,184円、DC需要−797円、両方−11円/kW-年）は図表データ.xlsx「泊DC_2x2」。上端の扱いの感応度は dc_upper_end_sensitivity.csv、ベースロード減の戦略 c の直接計算は k0_variants_direct_c_v3.csv（いずれも 41）。注のマルコフ型の抽出（20本の平均）は監査の検算値で、リポジトリの出力にはない | 13_price_process_v1.py、14_export_progress_figures.py、41_equilibrium_v3.py |
| 表8.5 風力導入量のスイープ | wind_sweep_v3.csv | 41_equilibrium_v3.py |
| 表8.6 限界参入者の実現可能スポット収益 π(K) | pi_k_curve_v3.csv（π=0 と半減の K、π(25)/π(0) は pi_k_curve_v3_zero.csv） | 41_equilibrium_v3.py |
| 表8.7 価格水準シナリオ別の π(K) | pi_k_theta_v3.csv（現状の θ 別）、FY2026上期水準＋泊3号の列は pi_k_curve_v3.csv | 42_breakeven_surface_v3.py、41_equilibrium_v3.py |
| 表8.8 π(K; K_wind) | breakeven_surface_v3_table86.csv（全曲線は breakeven_surface_v3_pik.csv） | 42_breakeven_surface_v3.py |
| 表8.9 容量市場価格のK依存 | capacity_price_of_k_v3.csv | 42_breakeven_surface_v3.py |
| 表8.10 需給調整市場レントの上限バンド | eprx_rent_cap.csv（Q>K のセルは、本文で1kWあたりの物理上限 p×8,760 に抑えた値に置き換えた。CSV は抑える前の値） | 28_equilibrium_surface.py |
| 表8.11 泊の再稼働による完全予見粗利の変化の分解 | baseload_shift_response.csv（8.6 の下端の傾きは supply_curve_bin_slopes.csv） | 33_price_curve_sensitivity.py |
| 表8.12 下限価格の機構の検証 | floor_mechanism_check.csv（下限なしの負価格の深さと段差モデルの c への換算は negative_price_extrap_depth_v3.csv／43） | 33_price_curve_sensitivity.py、43_negative_price_v3.py |
| 表8.13 九州の原子力発電量と日次の価格指標 | regv3_kyushu_nuclear.csv（旧版は kyushu_nuclear_coef.csv／33。いずれも欠測20日を除く。付録A） | 44_regression_robustness_v3.py |
| 表8.14 価格水準の2因子分解 | real_option_price_level.csv | 38_real_option_threshold.py |
| 表8.15 参入に必要な価格水準係数 | real_option_threshold.csv（実績整合が主。モデル直値・旧基準の格子を含む） | 38_real_option_threshold.py |
| 表8.16 マーチャント参入が開く確率と E[K] | real_option_entry_prob.csv（フリートを戦略 c の窓で配分した E[K] は real_option_fleet_alloc_v3.csv） | 38_real_option_threshold.py |
| 表8.17 容量収入の上振れ・補助・既設容量の感応度 | real_option_sensitivity_v3.csv | 38_real_option_threshold.py |
| 表8.18 期待成長 α を見込む場合の閾値と確率 | real_option_drift_sensitivity.csv | 38_real_option_threshold.py |
| 表8.19 duration 別の参入閾値 | duration_theta_star_v3.csv（区分「表8.16改訂案」。区分名は作業時の表番号で、現行の表8.19 にあたる）、duration_value_v3.csv（θ_c の比は real_option_short_duration.csv／38） | 48_duration_legs.py |
| 8.1・8.4・8.5・9.4 の θ*、損益分岐の資本費、IRR（本文） | theta_star_v3.csv、equilibrium_v3_irr.csv | 41_equilibrium_v3.py |
| 9.2(e) 接続枠の待機価値（本文） | real_option_waiting_value.csv | 38_real_option_threshold.py |
| 表9.1 乖離の勘定表 | gap_ledger_summary.csv、gap_ledger_projects.csv、ltda_hokkaido_summary.csv（APV の収益基準と APV=0 となる割引率は gap_ledger_apv_basis.csv、LTDA のエリア照合は ltda_area_reconciliation.csv） | 49_gap_ledger.py |
| 9.3.1 抑制の価格帯と5円超の抑制の分類（本文、付録E の表E.1・E.2。3.2 の「抑制電力量の7割強は下限張り付きの時間」も同じ出典） | curtailment_price_bands.csv、curtailment_above5_classification.csv、local_congestion_control_occto.csv | 50_colocation_v3.py |
| 表9.2 併設蓄電池の抑制回避可能率 | btm_avoidable_share.csv | 30_btm_avoidable.py |
| 表9.3 併設蓄電池の抑制回避の価値②（増分） | btm_local_value.csv | 50_colocation_v3.py |
| 表9.4 併設4時間蓄電池の参入が開く抑制率 | btm_entry_threshold.csv、btm_entry_breakeven_capex.csv | 50_colocation_v3.py |
| 表9.5 損益分岐の価格水準係数 θ* | breakeven_frontier_v3.csv | 42_breakeven_surface_v3.py |
| 表9.6 参入が開く組合せにおける均衡容量 K* | kstar_table93_v3.csv（全格子は kstar_grid_v3.csv） | 42_breakeven_surface_v3.py |
| 表9.7 マーチャント4時間蓄電池の事業IRR | irr_cost_of_capital.csv（ブロックA） | 39_irr_cost_of_capital.py |
| 表9.8 LTDA 6時間蓄電池の事業IRR | irr_cost_of_capital.csv（ブロックB） | 39_irr_cost_of_capital.py |
| 表9.9 資産の資本コスト別の θ* | irr_cost_of_capital.csv（ブロックC。9.5.2 の節税効果と資本構成はブロックD・G） | 39_irr_cost_of_capital.py |
| 表9.10 APV による乖離の分解 | apv_decomposition.csv | 39_irr_cost_of_capital.py |
| 表9.11 確実性等価によるリスク調整 | certainty_equivalent.csv | 39_irr_cost_of_capital.py |
| 表9.12 年間市場収入の多因子 CFaR | cfar_multifactor.csv（年度別の形状と θ の代理は cfar_annual_exposure.csv） | 40_cfar_hedging.py |
| 表9.13 5% CFaR の Shapley 配分 | cfar_multifactor.csv（区分「Shapley 配分」「LTDA が移転する CFaR の内訳」） | 40_cfar_hedging.py |
| 表9.14 ヘッジ有効性 | hedge_effectiveness.csv（9.5.6 の本文のテナー不一致は hedge_tenor_share.csv、北海道–東京の TB4h 相関は hedge_basis_corr.csv） | 40_cfar_hedging.py |
| 表10.1 下限価格シナリオ別の実現可能スポット収益と θ* | negative_price_v3_table101.csv（θ* の格子と比例の式との比較は negative_price_breakeven_v3.csv、全曲線は negative_price_v3_pik.csv、実績価格の行は negative_price_actual_v3.csv。仕様A の泊＋風力2倍の行の cf 補正は cf_correction_negprice.csv／51） | 43_negative_price_v3.py |
| 表10.2 下限張り付き時間の再エネ出力と影の価格 | negative_price_transfer_v2.csv（比の列は発電実績ベースの 比_発電実績_c5・比_発電実績_c10。注の抑制前出力ベースの比（FY2025 23.8倍、FY2026 4〜6月 6.7倍）は同じファイルの 比_抑制前_c5・比_抑制前_c10 で、negative_price_transfer_ratio_v3.csv／43 の年度の行と一致する。10.4 の本文の4〜6月どうしの比（抑制前出力ベースで FY2025 の35倍→FY2026 の7倍）は negative_price_transfer_ratio_v3.csv の4〜6月の行） | 50_colocation_v3.py、43_negative_price_v3.py |
| 10.5 限界便益の傾き（本文） | weitzman_slopes.csv | 50_colocation_v3.py |
| 表11.1 主要な前提・捨象と結論への影響 | 本文 4.2・6.2〜6.6・7.4・7.5・8.1〜8.7・9.2〜9.5・10.3〜10.5 の結果（regv3_wind_tb4_ci.csv、price_model_validation.csv、wind_sweep_v3.csv、pi_k_curve_v3.csv、theta_star_v3.csv、spatial_dispersion_v3_table64.csv、real_option_threshold.csv、real_option_sensitivity_v3.csv、irr_cost_of_capital.csv、gap_ledger_summary.csv、cfar_multifactor.csv、option_layers_by_fy.csv、baseload_shift_response.csv、cf_correction_pik_summary.csv ほか） | — |
| 表E.1〜E.3 | 付録E の各表の注を参照 | 50_colocation_v3.py、46_market_split_v3.py |

編集可能なグラフ付きデータは slides/進捗報告_20260817_図表データ.xlsx（31_export_new_sheets.py で 24・26〜30 の結果を追記）。33〜51 の出力は CSV と PNG のみで、xlsx には入れていない。旧版の出力（23 の pi_k_curve.csv、27 の pi_k_curve_v2.csv、28 の equilibrium_surface.csv・breakeven_frontier.csv・kstar_grid.csv・capacity_price_of_k.csv、29 の spatial_dispersion.csv、32 の negative_price_*.csv と対応する PNG）は、v3 の旧値の再現と照合、旧基準の参考値のために残している。本文の数値は、旧基準の参考値と表8.10 を除き、上の表の出力による。

## 付録D 解析スクリプト一覧（analysis/）

| スクリプト | 内容（docstring の冒頭の文） |
| --- | --- |
| 01_build_panel.py | 九州パイロット: 生データから分析用パネルを構築する |
| 02_descriptive_figures.py | 九州パイロット: 記述統計図表の生成(ゼミ発表用) |
| 03_battery_backtest.py | 案1: 九州エリアにおける4時間蓄電池の日次裁定価値バックテスト |
| 04_spread_montecarlo.py | 案2: 日次スプレッド(完全予見粗利)の確率モデル + モンテカルロによる年間価値分布 |
| 05_normalized_metrics.py | 価格水準で規格化した指標 |
| 06_factor_decomposition.py | FY2023→25 の「張り付き減・スプレッド縮小」の要因分解 |
| 07_counterfactual.py | 反実仮想分析: 「半導体需要増・原子力稼働変動がなかりせば」のFY2024-25価格と裁定価値 |
| 08_wind_timescale.py | 風力変動の時間スケール構造の実測（九州フリート集約出力、FY2022-25） |
| 09_export_figures_xlsx.py | 発表資料の図表データをExcel化（1図=1シート、数値データ＋ネイティブグラフ） |
| 10_hokkaido_quick_xlsx.py | 北海道の簡易分析（JEPXエリアプライスのみで可能な範囲） |
| 11_build_area_panels.py | 北海道・東北の需給実績パネル構築（01_build_panel.py のエリア一般化） |
| 12_fit_capacity_series.py | FIT/FIP 情報公表用ウェブサイト B表（市町村別導入容量）から都道府県・エリア別の太陽光・風力の導入容量の四半期系列を構築する |
| 13_price_process_v1.py | フェーズB: 北海道の価格過程モデル v1 |
| 14_export_progress_figures.py | 進捗報告（2026-08-17）デッキの図表データをExcel化（編集可能なネイティブグラフ付き） |
| 15_price_curve_shapes.py | 北海道の時間帯別価格カーブの形状: 3季節 × 太陽光の大小（FY2023-25） |
| 16_strategy_decomposition.py | 戦略bの改善の分解: 「予測」か「平均化によるノイズ除去」か（北海道） |
| 17_wind_battery_deepdive.py | 風力×蓄電池の初期分析（北海道、FY2023-25） |
| 18_kwind_sweep.py | K_windスイープ: 風力導入量を0.5×〜3×に振ったときの蓄電池スポット価値（基本仕様の価格過程） |
| 19_hokkaido_extra_figs.py | 北海道の追加図2点（進捗報告用） |
| 20_btm_case.py | 併設蓄電池を研究対象に加える根拠のデータ整理（北海道・風力） |
| 21_band_comparison.py | 帯域分解の比較: 北海道風力 vs 九州太陽光（いずれも制御前出力） |
| 22_wind_vs_price_shape.py | 風力は水準を下げるが、スプレッドを広げる頑健な証拠はない — 発電量×価格の関係（季節別、太陽光と対比） |
| 23_pi_k_curve.py | フェーズC v1: 蓄電池フリートの内生化 → π(K)曲線 → 均衡容量K*の初回判定 |
| 24_vol_verification.py | ①「再エネ→価格ボラ上昇」の北海道検証（Fuke & Ohashi 型の回帰・風力拡張） |
| 25_fo_replication.py | Fuke & Ohashi (2025) 仕様の再現と、日内スプレッド（TB4h）との対比（第6章6.5） |
| 26_price_process_v2.py | 供給曲線 v2: 上側水準を年度別スケール係数 θ_FY で非定常化した価格過程（北海道） |
| 27_pi_k_curve_v2.py | フェーズC v2: 供給曲線 v2（26、年度別水準係数 θ）の上で π(K) と均衡容量 K* を再計算 |
| 28_equilibrium_surface.py | 8.5 2次元の感応度面と 9.4 損益分岐面（供給曲線 v2 の上で） |
| 29_spatial_dispersion.py | 6.4 空間分散シミュレーション: 集中立地の反実仮想（日内帯域を λ 倍に増幅）を価格過程 v2 に通す |
| 30_btm_avoidable.py | 9.3.2 併設蓄電池の容量制約下での抑制回避可能率（北海道風力、2025/4〜2026/6 の時間値） |
| 31_export_new_sheets.py | 2026-09-29 に追加した解析結果を図表データ.xlsx にシートとして書き出す（冪等: 既存シートは置換、目次は重複しない） |
| 32_negative_price.py | 下限価格シナリオ: 負価格の導入が蓄電池の裁定価値・均衡容量・再エネ収入に与える影響 |
| 33_price_curve_sensitivity.py | 価格モデルの供給曲線と感応度: ベースロード一律シフトの分解、下限価格の機構の検証、九州の原子力係数（ゼミ指摘2・3） |
| 34_price_curve_pca.py | 24時間価格カーブの主成分分解と、蓄電池の完全予見粗利の因子エクスポージャー（北海道、FY2016〜25） |
| 35_option_layers.py | 完全予見粗利を日次スプレッド（交換）オプションの3層に分解する（北海道、FY2016〜25） |
| 36_strategy_tests.py | 実行可能戦略の予測評価と取引ルールの検定（北海道 FY2023〜25）: Diebold-Mariano・SPA・capture率の区間 |
| 37_robust_inference.py | 日次回帰（表6.2）の系列相関に頑健な推論と同月内の識別、冬の TB4h の上位・下位4時間への分解（5.2.3・6.2・6.5、ゼミ指摘1） |
| 38_real_option_threshold.py | 不確実性の下での参入閾値（実物オプション）: 静学の損益分岐 θ* と待機を考慮した参入閾値（競争均衡 θ_c・単独企業 θ̄）、参入が開く確率、接続枠の待機価値 |
| 39_irr_cost_of_capital.py | 契約型とマーチャントのリスク・リターン: 事業 IRR、資産の資本コスト r_A と θ*、APV による乖離の分解、確実性等価 |
| 40_cfar_hedging.py | マーチャント4h蓄電池の多因子 Cash-Flow-at-Risk と、上場先物によるヘッジ有効性・市場の非完備（北海道） |
| 41_equilibrium_v3.py | 均衡分析 v3: 戦略c の実現粗利を直接計算した π_c(K)、損益分岐の θ*、価格モデルの条件付き応答の検証（8.1〜8.5・9.4） |
| 42_breakeven_surface_v3.py | 損益分岐面と均衡容量の格子 v3: 表8.8（π(K; 風力, 泊) と下端の扱い）・表9.5（θ* の格子）・表9.6（K*）・図9.3 |
| 43_negative_price_v3.py | 負価格シナリオ v3: 表10.1 の π(K) と θ* の直接解、下限張り付き時間の再現度の感応度、実績価格での直接計算、8.6 の線形外挿が下限の削る価値の上限かどうかの検証（結果は上限ではない） |
| 44_regression_robustness_v3.py | 日次回帰の頑健化（v3）: 風力→TB4h の区間と上限、暦月4季節（表6.9のパネルC）、冬の上位・下位の比の集合と検出力、F&O 型（表6.6・6.7）の推論、九州の原子力（表8.13）、相対価格（6.5.4）、主成分分解（6.6・表6.10）の2021年1月除外と EWC |
| 45_quantile_moe_v3.py | 分位点回帰による風力のメリットオーダー効果（MOE）の期間比較の頑健化（6.3、表6.3のパネルA。監査 A6-3-1）。--subperiods: FY2016〜17・FY2019〜20 の感応度 |
| 46_market_split_v3.py | 市場分断の再分類（表6.3）と記述統計の頑健化（図6.4 の区間・表7.3 の分断列・第4章の記述統計・表6.1 の帯域分解） |
| 47_spatial_dispersion_v3.py | 6.4 空間分散シミュレーション v3: 校正の再現・実現分散比で合わせた集中立地の反実仮想・日周位相の検定・価格過程の検証（感応度比の補正には実績のみの区間と Fieller 区間を併記） |
| 48_duration_legs.py | 蓄電池の価値の補足: 北海道と九州の「脚」の比較と、duration 別（2〜8時間）の参入閾値（監査 A7-1・A7-6） |
| 49_gap_ledger.py | 乖離の勘定表: LTDA 落札蓄電池のエリア照合（第1〜3回）と、北海道の接続済み・契約申込の属性別の kW 勘定 |
| 50_colocation_v3.py | 併設蓄電池の価値の再計算（v3）、5円超の抑制の再解釈、併設の参入が立つ抑制率の閾値、負価格の移転の年度推移、Weitzman の傾き |
| 51_cf_correction.py | 北海道風力の設備利用率（cf）系列の計上時期のずれの補正と、風力の反実仮想（K_wind 実験・λ 実験）への感応度 |

docstring の冒頭の文は1行目だけのものが多いが、12・43・44 は2行目に続くので、2行目までを示した。次の docstring は本文の表現に合わせて改めて示した。22 と 43 は本文の結論（「広げる頑健な証拠はない」、8.6・表8.12 の「外挿は上限ではない」）に、18 と 28 は本文の用語（基本仕様の価格過程、2次元の感応度面と損益分岐面）に合わせた。20・30・32 は旧称の括弧書きを除いた（併設蓄電池、下限価格）。41〜51 の docstring には作業時の図表番号が残るものがあり（42 の表8.6・表9.2・表9.3・図9.1、44 の表8.11、45 の表6.3a）、上の表では現行の番号（表8.8・表9.5・表9.6・図9.3、表8.13、表6.3のパネルA）に読み替えて示した。45 の --subperiods の注記は docstring の本文による。47 の括弧書きは同じスクリプトの内容の補足である。

v0.4 で置き換えた旧版: 23・27・28 の π(K) と損益分岐面は 41・42 に、29 の空間分散は 47 に、32 の負価格は 43 に置き換えた。旧版は旧値の再現と照合のために残す。ただし 28 の eprx_rent_cap.csv（表8.10）と 30 の btm_avoidable_share.csv（表9.2）は現行の出典である。38〜40 は v0.4 で更新した。収益の基準を実績整合ケースに替え、いずれも 41 の pi_k_curve_v3.csv を読む。38 は容量収入の年度ごとの列・補助・Kexo の感応度（real_option_sensitivity_v3.csv）と、フリートを戦略 c の窓で配分した感応度（real_option_fleet_alloc_v3.csv）を加えた。39 は容量収入の経路・FY2022 の実績価格・補助の IRR と、確実性等価のランダムウォークの版を加えた。40 は他者の参入 K の分布を20〜87.4万kW とし、LTDA が移転する CFaR の内訳を加えた。出力のファイル名は旧版と同じで、上書きしている。

実行順序の依存: 01/11/12 → パネル・容量系列、13 → 基本仕様の価格過程（18・23・33 が exec。41・48・51 も部品として読み込む）、26 → 水準係数付き価格過程（27・28・29・38・41・47・48・51 が exec）。15・17・22 は同じ xlsx に書くため直列に実行する。33〜40 は既存の出力を読むので、その後に実行する。33 は 18 の kwind_sweep.csv と照合し、36 は 26 の price_level_theta.csv と 28 の equilibrium_surface.csv を読む。37 は 24 の vol_regression_results{,_ex21-22}.csv と係数が一致することを確かめる。34・35 は時間値パネルだけから計算する。41〜51 と更新後の 38〜40 は、次の順に実行する。

- 36 → 41（strategy_daily_margins.csv・strategy_tests.csv を読み、pi_k_curve_v3.csv・price_model_level_ratios.csv・k0_variants_direct_c_v3.csv などを書く）。

- 41 → 38・39・40・49・50（いずれも pi_k_curve_v3.csv を読む。38 は price_model_level_ratios.csv も読む。40 は旧版との照合に 23・27・28 の pi_k_curve.csv・pi_k_curve_v2.csv・capacity_price_of_k.csv も読む）と 42（41 の定義部分を exec で読み込む。旧版との照合に 28 の equilibrium_surface.csv・kstar_grid.csv を読む）。

- 42 → 43（breakeven_surface_v3_pik.csv を読む。41 の定義部分を exec で読み込み、41 の k0_variants_direct_c_v3.csv と 32 の negative_price_scenarios.csv を読む）。

- 38 → 48（real_option_short_duration.csv・real_option_price_level.csv。36 の strategy_daily_margins.csv も読む）、39 → 49（apv_decomposition.csv）。

- 44・45 は 37 の推論の実装を exec で読み込み、44 はさらに 25・34・45 を読み込む（25 の fo_replication_results.csv、33 の kyushu_nuclear_coef.csv、34 の price_curve_pca_*.csv と照合する）。45 の --subperiods は主の実行のあとに走らせる。

- 46 は 35 の table73_refresh.csv と照合する。47 は 26 だけを exec で読み込む。50 は 30 の btm_avoidable_share.csv と 32 の negative_price_scenarios.csv を読む。51 は 12（関数だけ）・13・26 を exec で読み込み、旧版の出力（18・28・29・32・33）と照合する。49 は ltda_battery_projects.csv を訂正して書き出す（付録A）。

analysis/pilots/finance_20261020/ は、33〜40 の前に行ったファイナンスの手法の予備計算（パイロット）とそのレビューの記録である（要約は notes/31-finance-methods.md）。入出力のパスは作業時の一時ディレクトリを指しており、本文のファイナンスの手法の数値はすべて 33〜51 の出力による。

## 付録E 補足の表

9.3.1 で参照する5円超の風力抑制の分類（表E.1）とローカル系統の混雑による出力制御の一覧（表E.2）、4.6 の記述統計の季節別の版（表E.3）を示す。

| 分類 | 時間 | 時間の割合（5円超に対する%） | 電力量（MWh） | 電力量の割合（5円超に対する%） | 電力量の割合（風力抑制全体に対する%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5円超の抑制（計） | 44 | 100.0 | 1,443.5 | 100.0 | 10.9 |
| (i) 太陽光の抑制が同じ時間にある | 41 | 93.2 | 1,279.5 | 88.6 | 9.7 |
| (ii) 同じ日に下限張り付きの時間がある | 18 | 40.9 | 324.0 | 22.4 | 2.5 |
| (iii) 再エネの抑制が続いた時間帯の最初か最後 | 28 | 63.6 | 868.0 | 60.1 | 6.6 |
| (i)〜(iii) のいずれか | 44 | 100.0 | 1,443.5 | 100.0 | 10.9 |
| (i)〜(iii) のどれにも当たらない | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| (iv) ローカル制御の公表された日時にあたる | 7 | 15.9 | 223.5 | 15.5 | 1.7 |
| 頑健性: (iii) の判定から2.5MW 以下の太陽光の抑制（ローカル制御の規模）を除く | 32 | 72.7 | 1,051.5 | 72.8 | — |
| 参考: 30分値で下限のコマを含む | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 参考: 風力の抑制が8MW を超える | 28 | 63.6 | 1,396.0 | 96.7 | 10.6 |

表E.1 5円超の風力抑制の分類（北海道、2025年4月〜2026年6月の時間値。風力の抑制は計344時間・13,183.5MWh で、うちエリアプライスが5円/kWh を超える時間は44時間・1,443.5MWh。分類 (i)〜(iii) は重複する。(iii) の「抑制が続いた時間帯」は、太陽光または風力の抑制が連続する時間の列。(iv) は表E.2 の系統・日・時間帯にあたる時間で、両系統とも風力の連系はない（OCCTO 2026b、別紙2）。比較として、5円以下の抑制300時間のうち、続いた時間帯の最初か最後にあたるのは57時間（19.0%。頑健性の定義では65時間・21.7%）。2025年11月以降の全日をローカル制御の日とみなす旧来の仮定では、5円超の42時間・1,303.0MWh（電力量の90.3%）がローカル制御の日にあたる。出典は curtailment_above5_classification.csv・curtailment_price_bands.csv（50））

| 年月 | 系統 | 日区分 | 日数 | 時間帯 | 自然変動電源の最大抑制量（万kW） | 抑制必要量（万kW） | 電力量の上限（MWh） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2025年11月 | 66kV 岩松線 | 平日 | 18 | 12:00〜13:00 | 0.04 | 0.04 | 7.2 |
| 2025年11月 | 66kV 岩松線 | 日祝日 | 7 | 10:00〜11:00 | 0.02 | 0.02 | 1.4 |
| 2026年5月 | 66kV 岩松線 | 平日 | 18 | 7:00〜14:00 | 0.20 | 0.74 | 252.0 |
| 2026年5月 | 66kV 岩松線 | 日祝日 | 8 | 7:00〜16:00 | 0.20 | 0.80 | 144.0 |
| 2026年5月 | 66kV 富川線 | 平日 | 18 | 10:00〜13:00 | 0.18 | 0.18 | 97.2 |
| 2026年5月 | 66kV 富川線 | 土曜 | 5 | 10:00〜13:00 | 0.17 | 0.17 | 25.5 |
| 2026年5月 | 66kV 富川線 | 日祝日 | 8 | 9:00〜14:00 | 0.25 | 0.25 | 100.0 |
| 2026年6月 | 66kV 岩松線 | 平日 | 22 | 7:00〜13:00 | 0.13 | 0.13 | 171.6 |
| 2026年6月 | 66kV 富川線 | 平日 | 22 | 12:00〜13:00 | 0.09 | 0.09 | 19.8 |
| 2026年6月 | 66kV 富川線 | 土曜 | 4 | 10:00〜13:00 | 0.16 | 0.16 | 19.2 |
| 2026年6月 | 66kV 富川線 | 日祝日 | 4 | 8:00〜14:00 | 0.25 | 0.25 | 60.0 |

表E.2 ローカル系統の混雑（流通設備混雑）による出力制御の一覧（北海道電力ネットワーク。OCCTO 2026b の検証結果の本体と別紙1〜3 からの転記）。抑制の対象は両系統とも太陽光（別紙2 の区分 F のノンファーム電源）で、区分 G（風力）は「―」（風力の連系なし）。日区分ごとに同じ時間帯・同じ抑制量で制御している。最大抑制量は別紙2 の「自然変動電源の最大抑制量」、抑制必要量は「誤差量を織り込んだ抑制必要量（予想潮流−運用容量）」。電力量の上限は最大抑制量×時間数×日数で、計897.9MWh（両系統で重なる時間を1回と数えると406時間）は、同じ期間（2025年11月〜2026年6月）の太陽光の出力制御量60,442.5MWh の1.49% である。公表は制御を実施した月ごとで、2025年12月〜2026年4月分の公表は確認できない（2026-10-21 閲覧）。出典は local_congestion_control_occto.csv（50）

| 変数 | 北海道 夏 | 北海道 冬 | 北海道 不需要期 | 九州 夏 | 九州 冬 | 九州 不需要期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 日平均価格（円/kWh） | 12.86（2.41） | 12.31（2.67） | 11.28（2.83） | 11.18（2.81） | 10.47（2.28） | 9.05（2.58） |
| TB4h（円/kWh） | 11.00（5.16） | 6.53（3.95） | 10.38（4.18） | 10.94（4.19） | 8.54（3.87） | 10.90（4.17） |
| 日内標準偏差（円/kWh） | 3.99（1.89） | 2.34（1.44） | 3.78（1.59） | 3.97（1.62） | 3.07（1.35） | 4.07（1.59） |
| 需要（GWh/日） | 76.59（6.48） | 98.92（6.38） | 76.10（8.96） | 269.18（25.02） | 254.64（27.67） | 212.24（20.73） |
| 太陽光・制御前（GWh/日） | 9.96（3.33） | 5.63（2.19） | 9.71（3.74） | 48.84（15.45） | 33.13（12.94） | 42.21（19.75） |
| 風力・制御前（GWh/日） | 5.22（3.60） | 10.32（5.07） | 7.76（4.34） | 1.54（1.26） | 3.24（2.24） | 2.33（1.74） |
| 下限張り付き時間（時間/日） | 0.19（0.94） | 0.02（0.23） | 1.00（2.08） | 0.48（1.58） | 0.66（1.39） | 2.99（3.34） |

表E.3 季節別の日次の記述統計（FY2023〜25。各セルは平均（標準偏差））。標本と変数の定義は表4.1 と同じ（24時間がそろう日。夏276日、冬271日、不需要期549日）。季節は報告用の区分（夏7〜9月、冬12〜2月、不需要期3〜6月・10〜11月）。FY2016〜25 の版と、最小・中央値・最大は descriptive_stats_v3_season.csv（46）にある

TB4h は上位4時間と下位4時間の平均価格の差で、日内形状の指標として用いる。ただし FY2016〜25 の年度・季節内では、TB4h の変動の68.5%（2021年1月を除くと51.2%）が価格カーブの第1主成分（水準）だけで説明され、TB4h は水準と強く連動する（供給曲線の凸性と整合的である）。FY2023〜25 の価格カーブで測るとこの比率は1.0%で、現行の構造では TB4h はほぼ純粋な形状の指標である（6.6）。蓄電池の裁定原資の形状は、TB4h と併せて夕方−昼・夕方−夜のコントラストで確認する（5.2.7）。

HAC・EWCの計算では、欠測の期間を暦日の格子上で欠測として扱い、前後の日を隣接させない。標本の行を連続とみなした場合との p 値の差は、EWCで0.003以下、Newey-Westで0.001以下である。祝日は国民の祝日に関する法律の規則（振替休日、国民の休日、2019年の即位関連の祝日、2020〜21年の祝日の移動を含む）から作成した。FY2016〜25で184日、うち平日は147日である。

実装の詳細は次のとおりである。戦略 c の平均価格カーブは、当日より前で24時間の価格がそろう直近29日（D−29〜D−1）のうち、同じ曜日区分の日の時刻別平均である。本文の「過去28日」はこの窓の概数である。同じ区分の日が5日未満の日（系列の冒頭）は評価しない。戦略 b の需要の平均は、D−29〜D−2 の28日のうち同じ曜日区分の日による。太陽光の平均は D−8〜D−2 の7日による。曜日区分はいずれも平日と土日の2区分で、国民の祝日は平日として扱う（5.3.3 の a2 も同じ）。

固定窓の日次粗利 Xt(Dc,Cc) の年度×季節ごとの平均と標準偏差から、正規分布を仮定して E[max{X,0}] を求めると、時間価値 E[max{X,0}]−E[X]（(II) にあたる部分）を実現値の約6倍に出す（実現の休止価値が正の年度×季節26セルの中央値5.8倍、四分位2.1〜22倍）。日次粗利の分布は右に歪んでおり（30セル中25セルで歪度が正）、同じ平均と標準偏差の正規分布は、粗利が負になる日の比率を実際より多く見積もる（中央値で11.6%対4.4%）ためである。

ランクに使う信号の4位と5位（または20位と21位）が同値の日は、同値の時間帯に充放電量を均等に配分する。これは同値から無作為に選ぶ場合の期待値に等しく、出力・容量の制約も満たす。同値は前日の実現価格を使う a・a2 で、FY2023〜25の1,096日中219日に生じる（充電側136日。うち61日は、信号の日に下限価格0.01円/kWhの時間が5時間以上並ぶ日）。選び方によって、a の capture率は年度別に66.5〜70.7%の範囲で動く。b’ の信号は1日だけ同値をもち、b・c・動的因子予測・AR の信号には同値がない。

旧版は capture率0.81×モデルの完全予見粗利 πPF(0) で a=6,695円としており、9.4の式の静学の損益分岐は3.76だった（8.1）。

Dixit and Pindyck (1994) の動的計画法では、原資産の期待成長率を α、割引率を ρ として、基本二次方程式 12σ2β(β−1)+αβ−ρ=0 の正の根 β を用いる（無裁定評価の記法では、リスク調整済みの期待収益率 μ と α の差 δ=μ−α が配当利回りにあたる）。本研究の主仕様は α=0、ρ=ln(1+r) なので、β=1/2+1/4+2ρ/σ2 である。Δt=1年・σ=0.30 では σΔt が小さいとは言えないので、年1回の判断に対する補正は、動的計画法の数値解との一致（0.2%以内）を確かめる検算にのみ用いる。なお、ここでの δ は5.2.3の季節固定効果 δs とは別の記号である。

表8.19（8.7）の列はkW比例部分0%と24.3%の θ* である（主とする24.3%で6時間3.25、8時間3.89）。本文の幅の端にあたるkW比例部分40%（39.7%。電池以外をすべてkW比例とした場合）の値（2時間5.96、6時間3.07、8時間3.55）は、表8.19の注に示す。収益は実績価格での戦略c(h)の実現額で、価格過程モデルの上で4時間で校正した収益を用いる場合との θ* の差は0.1以内である（8.7）。本文のWACC 8%の値（4.5%）とこの後の6.6%・5.0%は、4時間で校正した収益による値である。容量収入を0とし資本費2.3万円/kWh・kW比例部分40%とする極端な組合せでは、4時間からの低下が最大の6.6%（最小は6時間）になる。容量収入を2026年度向けの約定価格（8,749円/kW）に調整係数を掛けた値とすると、同じ組合せで最大5.0%である。1日2サイクルを許しても、戦略cの実現額は2時間で+1.0%、4時間で+0.7%（充放電の順序を課した1サイクル比）しか増えない。充放電の順序を課しても、戦略cの実現額は4時間で+0.05%、2〜8時間で−0.8〜+0.4%しか動かない。需給調整市場のΔkW収入は入れていない（短いdurationに有利に働く）。出典は duration_value_v3.csv・duration_theta_star_v3.csv（48）。

FY2023〜25の日次の (III)（円/kW-日）を、日次風力発電量（出力制御前、GWh/日）に季節別に回帰した。年度固定効果の仕様では、係数は夏+0.02（t=0.2）、冬−0.18（t=−2.3）、不需要期−0.09（t=−1.4）である。年月固定効果と日次の需要・太陽光・土日を加えた仕様では、夏0.00（t=0.0）、冬−0.29（t=−2.2）、不需要期−0.19（t=−2.9）である。完全予見粗利の係数は冬−0.36（t=−1.5）・−0.39（t=−1.5）で、どの季節でも5%で有意でない（Newey-West 標準誤差、7ラグ）。Newey-Westは系列相関の強い日次回帰で過大に棄却しやすい（6.5.6）。このため、完全予見粗利の係数が有意でないという結論は推論法を変えても覆りにくいが、(III) の冬・不需要期の係数の有意性は割り引いて読む必要がある。

日ごとに全時刻へ同じ額 cd（円/kWh）を加えても、上位4時間と下位4時間の選択は変わらない。完全予見粗利は ηtop​(p+cd)−bot​(p+cd) なので、往復損失の分 −4(1−η)cd=−0.6cd（円/kW-日）だけ動く。ただし、粗利が負で休止する日と稼働する日が入れ替わる日は除く。水準成分 cd は年度×季節内で平均0なので、平均の粗利はほとんど変わらない。これは実証の結果ではなく、スプレッドのペイオフの代数的な性質である。同じ理由で、価格が全時刻で一様に下がると粗利は往復損失の分だけわずかに増え、0.01円の下限で打ち切られると充電側の値下がりが止まる分だけ減る。

0.81をモデルの完全予見粗利に掛けた額（6,695円/kW-年）は、実績の戦略cの実現額の79%にとどまる。モデル価格の上での戦略cの粗利をそのまま用いる値（7,602円/kW-年、モデル直値）も実績の90%である。9.4の式による K=0 の θ* は、実績整合ケースの2.99に対し、モデル直値で3.31、0.81×モデルの完全予見粗利で3.76である（9.4）。どの基準でも θ* はFY2022の水準（1.72）とFY2026上期の水準（1.57）を上回る。

旧版の主ケースは 0.81×πPF(K) から充電従量負担を引いた値で、K=0・θ=1 で π(0)=4,943円/kW-年、9.4の式の損益分岐の水準係数は3.76だった。旧版がモデルの裾の圧縮を補う上限として併記した 0.81×1.247×8,265=8,350 円は、K=0 では実績整合ケース（8,427円）とほぼ同じ値であり、上限ではない。

年度抜き取り（1年度を除いた2年度で形状を推定し、除いた年度で比べる）の比1.28（1.277）は、監査の検算値の引用である。

旧基準（0.81×完全予見粗利）では、π(0) は泊3号5,044〜6,168円、2基相当3,825〜8,704円、全基3,270〜9,073円で、分断混合仕様の2基相当・全基では完全予見粗利の増分がそのまま収益に入っていた。

旧基準（0.81×モデルの完全予見粗利）では、標準3.55・楽観3.17・保守4.55、9.4の式で3.76、割引率8〜9%で4.35〜4.67だった。

0.81を実績の完全予見粗利に掛けると、実現可能収益は約18,600円である。

旧基準では、損益分岐AFCは約1.05万円/kW-年、資本費に換算して約1.5万円/kWh、資本費2.3万円/kWhでの θ* は1.41だった。

旧基準（0.81×完全予見粗利）では、風力3倍で π(0) が4,943円から6,055円に上がり、完全予見粗利の増分がそのまま収益に入っていた。

旧版は、θ* がcapture率に反比例するとして、0.81をButters et al. (2025) の水準の0.7に下げると θ* が16%上がることを示していた。旧基準（0.81×完全予見粗利）の θ* は3.76で、実績整合の1.26倍である。旧基準の IRR は−7.7〜−2.7%だった。

旧版は capture率0.81×モデルの完全予見粗利 πPF(0) で a=6,695円としていた。a を k 倍することは出発点を k 倍することと同値なので、旧基準の閾値は本節の値のすべて1.259倍（=8,427/6,695）になる（静学3.76、競争均衡4.38〜5.98など）。